Практика 14: Модель «Smart‑Home 2»

Цель: собрать учебную модель умного дома 2‑го уровня: сценарии (сцены), правила, безопасность, энергосбережение и журналирование. Всё работает офлайн на Python.

Что сделать

• Запустить симулятор устройств (свет, климат, замок, камера‑эмулятор).

• Запустить хаб правил, который читает события, применяет `automations.json` и пишет `actions.csv`.

• Настроить свои сценарии (режимы «Дома/Вне дома/Ночь», «Охрана», «Экономия энергии»).

• Собрать KPI: % времени экономичного режима, средняя температура комфорта, число тревог.

Варианты заданий

A) Энергосбережение по датчику присутствия и тарифу. B) Режим охраны с автозапиранием. C) Имитация утечки (камера/замок) и срабатывание алерта. D) Ночной сценарий: диммирование 30% при движении.

Порядок запуска

• Окно 1: `python hub.py` (ждёт события, пишет `actions.csv`, поддерживает горячую перезагрузку правил).

• Окно 2: `python devices.py` (генерирует события, обновляет `state.json`, пишет `events.ndjson`).

• Окно 3 (опц.): `python dashboard.py` — графики по журналу.

Что сдавать

• Архив кода и логов (`events.ndjson`, `actions.csv`).

• Скриншоты дашборда.

• Короткие выводы (до 1 стр.).

Схема