«6В05314 – Мұнайхимия және химмотология» білім беру

бағдарламаcы «104838 Жылу алмасу үдерістері» пәнінен

семинар сабақтарының әдістемелік нұсқаулары

2 курс, күзгі семестр, 5 кредит

2025-2026 оқу жылы

Семинар сабақтар № 1-2

Тақырыбы: Жылу алмасу үдерісіне есептер шығару. Жылу өткізгіштік коэффициентін анықтау.

Сабақтың мақсаты: Жылу өткізгіштік коэффициентін анықтауға есептеулер жүргізе білу.

Сабақтың тапсырмалары:

1) Жылу өткізгіштік коэффициентін анықтау жолдары:

Есеп №  3.7

Егер құбырдың сыртқы бетін қалыңдығы 0,5 мм эмалмен жабатын болса, диаметрі 38 × 2,5 мм болаттан жасалған құбыр қабырғасының термиялық кедергісі неше есе артады? (Жауабы: 10 есе артады).

Есеп №  3.9

Диаметрі 60×3 мм болаттан жасалған құбыр қалыңдығы 30 мм тозбен қапталған, оның үстінен тағы қалыңдығы 40 мм совелитпен (85 % магнезия + 15 % асбест) қапталған. Құбыр қабырғасының температурасы –110 0С, ал сыртқы бетінің температурасы  10 0С. Ұзындығы 1 м құбырдан бір сағат ішінде кететін суық ысыраптарын анықтаңыз. (Жауабы: 136 кДж).

Есеп № 3.10

А) 20 0С температурада сұйық хлороформның; ә) 160 0С температурада мен атмосфералық қысым жағдайында күкірт диоксидінің; б) 30 0С температурада 25 % хлорлы кальцидің сулы ерітіндісінің жылуөткізгіштік коэффиценттерін есептеңіз. (Жауабы: а) 0,151; ә) 0,0165; б) 0,471 Вт/(м·К).

Сабақты өткізу түрі: сабақтың тақырыбын талдау арқылы тапсырмаларда көрсетілген есептерді шығару.

Әдебиеттер:

- Романков П.Г., Фролов В.П., Флисюк О.М. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи). СПб.: ХИМИЗДАТ, 2009. С. 137-160; 481-541.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. С. 137-160;  510-575.

- Ешова Ж.Т. Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары. Оқу құралы, Алматы, 2007. 84-120 беттер.

- Ешова Ж.Т., Акбаева Д.Н. Химиялық технологияның негізгі үдерістері мен аппараттары: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. 93-101 беттер.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии, М., 1973. 260-306 беттер.