Лекция 5

Аддитивное производство (АП) - группа новых технологий, которые создают объекты снизу-вверх путем добавления материала по одному поперечному слою за раз [1]. За последние три десятилетия исследователи и инженеры сосредоточились на совершенствовании старых и создании новых технологий, а также разработке новых материалов.

Аддитивные методы производства имеют ряд преимуществ перед традиционными методами производства. Во-первых, АП предлагает “свободу проектирования” для инженеров; из-за его аддитивного подхода можно построить геометрию, которая не может быть изготовлена никакими другими средствами. Кроме того, с помощью аддитивного производства можно создавать функциональные детали без необходимости сборки. Кроме того, АП обеспечивает сокращение отходов; минимальное использование вредных химических веществ, таких как травильные и чистящие растворы; и возможность использования вторичных материалов.

Несмотря на эти конструктивные и экологические преимущества, внедрение АП в качестве средства изготовления компонентов конечного назначения исторически сдерживалось узким выбором доступных материалов. Большинство материалов, используемых в настоящее время современными технологиями АП, являются запатентованными полимерами. Также есть возможность использовать некоторые металлы (например, стальные сплавы и титан) и керамику. В то время как существуют различные типы материалов, которые могут быть использованы в аддитивном производстве, свойства материала, как правило, не так сильны, как их традиционно изготовленные аналоги из-за анизотропии, вызванной послойным подходом. Поэтому варианты в этих жанрах материалов обычно ограничиваются применением моделей для испытания формы/подгонки, функционального тестирования, презентационных моделей, прототипов и изделий, не несущих нагрузки. Кроме того, изменения параметров процесса сборки и в некоторых процессах АП, окружающих условиях, могут приводить к изменениям между деталями, построенными на разных машинах одной и той же технологии АП. Преодоление этих проблем потребует прогресса как в подходах к управлению технологическими процессами, так и в выборе материалов.

Интеграция нанотехнологии с АП имеет потенциал как для дополнения существующих технологий, так и для создания совершенно новых нанокомпозитов; таким образом, это перспективный подход к устранению некоторых ограничений технологий. "Нанотехнология - это наука, техника и технологии, проводимые в наноуровне, который составляет от 1 до 100 нанометров” [2]. При уменьшении масштаба размеров от макро до нано или от массы до молекулы материалы могут изменять свои фундаментальные свойства. Например, на наноуровне объекты могут проявлять уникальные оптические [3-6], термические [7] и электрохимические [8-10] свойства, отличающиеся от свойств объемного материала или молекул. Эти свойства сильно зависят от размера и формы наноструктур [11, 12]. Существует также большое разнообразие наноматериалов, включая углеродные нанотрубки (УНТ), нанопроволоки (НП), бакиболлы, графен, металлические наночастицы (НЧ) и квантовые точки (КТ). Все эти материалы обладают уникальными характеристиками, которые позволяют применять их в таких областях, как зондирование [13-15], сепарация [16], плазмоника [17-19], катализ [20-25], наноэлектроника [26-28], терапия [29-31], биологическая визуализация и диагностика [32-38]. Таким образом, добавление наноматериалов в печатные носители АП может позволить создавать совершенно новые композиты, обладающие уникальными свойствами и привести к расширению областей применения АП.

Опубликованные исследования, объединяющие аддитивное производство и наноматериалы, пока ограничены. Тем не менее, в статьях показано, что введение неорганических наноструктур, таких как УНТ, металлические НЧ и керамика, может существенно повлиять на характеристики спекания и конечные механические свойства печатных деталей. В настоящем обзоре литературы обобщены работы, выполненные на сегодняшний день в области внедрения наноматериалов в АП и описано влияние добавления наноструктур на физические свойства конечной печатной детали. В заключение мы обсудим проблемы и возможности, остающиеся в объединение АП и нанотехнологии.