Лабораторная работа 13

В рамках данного задания обучающемуся необходимо изучить принципы работы виртуальных частных сетей (VPN) и освоить практические навыки по установке, конфигурации и тестированию VPN-сервера на базе операционной системы Linux. Перед началом работы студент должен познакомиться с теоретическими основами: понять, что такое VPN, для чего он используется, какие протоколы и алгоритмы в нём задействованы, а также чем отличаются популярные решения, такие как WireGuard, OpenVPN и IPSec. Важно осознать разницу между UDP- и TCP-туннелями, режимами маршрутизации и bridge, а также роль NAT в передаче трафика через сервер.

После изучения теории студент приступает к практической установке VPN.

Проверить наличие: ip, systemctl, ufw/iptables

Обновить систему: sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Установка выбранного VPN

Выбор одного из вариантов.

Вариант A: Установка WireGuard

sudo apt install wireguard -y

Вариант B: Установка OpenVPN

sudo apt install openvpn easy-rsa -y

Вариант C: Настройка IPSec (StrongSwan)

sudo apt install strongswan -y

Шаг 3. Базовая настройка сервера

Для WireGuard:

- Создать ключи:

wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key

Настроить конфигурацию /etc/wireguard/wg0.conf:

[Interface]

Address = 10.0.0.1/24

ListenPort = 51820

PrivateKey = <server_private_key>

Включить пересылку пакетов:

echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf

sudo sysctl -p

Шаг 4. Настройка клиента

- На клиентской машине установить WireGuard.

- Создать ключи, аналогично серверу.

- Создать конфиг клиента:

[Interface]

PrivateKey = <client_private>

Address = 10.0.0.2/32

[Peer]

PublicKey = <server_public>

Endpoint = <server_public_ip>:51820

AllowedIPs = 0.0.0.0/0

Добавить публичный ключ клиента в конфиг сервера.

Шаг 5. Настройка брандмауэра

- Разрешить порт:

sudo ufw allow 51820/udp

Настроить NAT:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

Шаг 6. Запуск и тестирование VPN

- Запустить сервис:

sudo systemctl start wg-quick@wg0

sudo systemctl enable wg-quick@wg0

Проверить состояние:

wg show

На клиенте выполнить ping:

ping 10.0.0.1