Лекция 1. Smart‑системы и серверная инфраструктура: edge, on‑premise, cloud. Компоненты IoT‑платформы

Цель лекции: дать инженерное понимание, где и как разворачиваются компоненты smart/IoT‑систем: на периферии (edge), в локальном контуре предприятия (on‑premise) и в облаке (cloud), а также из каких блоков состоит типовая IoT‑платформа (данные → события → хранение → аналитика → управление).

1. Что такое smart‑система

Smart‑система — это киберфизическая система, которая измеряет состояние объекта (сенсоры), обменивается данными (сеть), обрабатывает данные (вычисления), принимает решения (алгоритмы/правила/ML) и воздействует на объект (исполнительные механизмы), обеспечивая адаптацию к условиям среды и целям управления.

Примеры: умный цех/производственная линия, умное здание, smart‑энергетика, умное сельское хозяйство, интеллектуальные транспортные системы.

2. Где выполняются вычисления: edge, on‑premise, cloud

В smart‑архитектуре ключевой вопрос: где обрабатывать данные и где хранить сервисы. Обычно применяют гибрид: часть функций на edge, часть on‑prem, часть в облаке.

2.1 Edge (периферия, “у источника данных”)

Edge — вычисления и сервисы рядом с датчиками/оборудованием: на контроллерах, шлюзах, промышленных ПК, встраиваемых одноплатных компьютерах (IPC/SBC), иногда прямо в PLC/FPGA.

Типовые задачи edge:

• Сбор данных с полевых протоколов (Modbus, OPC UA, CAN, RS‑485, 4–20 мА через АЦП и т.д.).

• Фильтрация, нормализация, агрегация, сжатие, дедупликация, буферизация при потере связи.

• Локальная диагностика/обнаружение аномалий (низкая задержка).

• Локальное управление (контуры управления, interlock, аварийная логика).

• Шифрование, управление ключами, ACL на уровне шлюза, сегментация сети.

Плюсы edge: минимальная задержка, устойчивость при отсутствии интернета, экономия канала (в облако отправляем события/агрегаты). Минусы: ограниченные ресурсы, сложнее централизованно обновлять/администрировать, требования к промышленной надёжности.

2.2 On‑premise (локальный контур предприятия)

On‑premise — серверы и сервисы, развернутые в локальном дата‑центре/серверной предприятия: виртуализация (VMware/Hyper‑V), контейнеры (Docker/Kubernetes), NAS/SAN, локальные базы данных и SCADA/MES.

Типовые задачи on‑prem:

• SCADA/HMI, историзация (архив) технологических параметров, интеграция с PLC и OPC UA.

• Локальные брокеры сообщений и шины событий (MQTT/AMQP/Kafka) для цеха/предприятия.

• Управление устройствами (registry, provisioning), политики безопасности, аудит.

• Интеграция с MES/ERP, локальная аналитика и отчёты для производства.

• Соблюдение требований по данным (коммерческая тайна, регуляторика).

Плюсы on‑prem: контроль над данными, низкая задержка внутри сети, соответствие требованиям безопасности. Минусы: CAPEX на серверы/СХД, нужно сопровождение (ИТ‑персонал, резервирование, обновления).

2.3 Cloud (облако)

Cloud — масштабируемая инфраструктура провайдеров (IaaS/PaaS/SaaS). Позволяет быстро разворачивать сервисы, использовать управляемые базы, стриминг, аналитические стеки и ML.

Типовые задачи cloud:

• Долговременное хранение данных (data lake), резервное хранение, бэкапы.

• Глобальная аналитика по множеству площадок, обучение ML‑моделей, MLOps.

• Дашборды для руководства, мобильные приложения, внешние API для партнёров/клиентов.

• Пиковые нагрузки (масштабирование), централизованные обновления и управление.

Плюсы cloud: эластичность, быстрый запуск, богатые управляемые сервисы. Минусы: зависимость от канала связи, вопросы локализации данных и комплаенса, стоимость при больших потоках телеметрии (egress/хранение).

2.4 Критерии выбора размещения

Инженерные критерии (в порядке частоты):

• Задержка и детерминизм (управление в реальном времени → edge/on‑prem).

• Надёжность связи (нестабильная связь → буферизация на edge).

• Стоимость канала и объём данных (сырые данные → локально; в облако → события/агрегаты).

• Безопасность и регуляторика (критические данные → on‑prem или гибрид).

• Масштабируемость и скорость внедрения (быстрый рост → cloud).

• Сопровождение и обновления (cloud проще, edge сложнее).

3. Компоненты IoT‑платформы

Ниже — типовая “сквозная” архитектура IoT‑платформы. В реальности компоненты могут объединяться, но логика остаётся одинаковой.

3.1 Уровень устройств (Device Layer)

• Сенсоры и исполнительные механизмы: измеряют и воздействуют.

• Встроенные контроллеры/микроконтроллеры/PLC: выполняют локальные алгоритмы и сбор данных.

• Полевые протоколы и интерфейсы: Modbus RTU/TCP, OPC UA, CAN, ProfiNet, EtherNet/IP, ZigBee/LoRaWAN и т.д.

3.2 Шлюз и edge‑контур (Gateway/Edge)

• Gateway: конвертация протоколов (fieldbus → IP), маршрутизация и безопасность.

• Edge‑processing: фильтрация, агрегация, feature extraction, локальные правила/ML.

• Буферизация и store‑and‑forward: очередь на диске при обрывах связи.

• OTA/Remote management: обновление конфигураций, агент мониторинга.

3.3 Слой связи (Connectivity)

Транспорт и безопасность канала: Ethernet/Wi‑Fi/5G/NB‑IoT/LoRaWAN, VPN, TLS, сертификаты, сетевые сегменты (VLAN), firewall, NAT, прокси.

3.4 Слой приёма данных и событий (Ingestion & Messaging)

• Брокер сообщений: MQTT/AMQP (паблиш‑сабскрайб), QoS, retained, topics, ACL.

• Стриминг/шина событий: Kafka/Pulsar для больших потоков и журналирования.

• Сервис приёма телеметрии (ingestion): валидация схемы, дедупликация, нормализация.

3.5 Обработка и правила (Stream Processing & Rule Engine)

• Потоковая обработка: окна, агрегации, корреляции, детектирование аномалий в потоке.

• Rule engine: правила “ЕСЛИ‑ТО” (например, превышение температуры → событие/оповещение).

• Complex Event Processing (CEP): составные события из нескольких источников.

3.6 Хранение данных (Storage)

• Time‑series DB (InfluxDB/TimescaleDB) для телеметрии и трендов.

• Реляционные БД (PostgreSQL/MySQL) для справочников, пользователей, конфигураций.

• Объектное хранилище (S3/MinIO) для data lake, моделей, логов, файлов.

• Кэш (Redis) для быстрых запросов и сессий.

3.7 Модуль “Цифровой двойник” и управление устройствами

• Device registry: паспорт устройства, метаданные, ключи, политики доступа.

• Digital Twin: актуальное состояние (shadow), конфигурации и команды.

• Provisioning: первичная регистрация, выдача сертификатов, привязка к проекту/объекту.

3.8 Аналитика, ML и приложения

• BI/дашборды: Grafana/Power BI, KPI, отчёты, алармы.

• ML/предиктивная аналитика: обучение и развёртывание моделей, MLOps, A/B тесты.

• API‑шлюз: единая точка доступа (REST/gRPC), лимиты, ключи, аудит.

• Интеграция: SCADA/MES/ERP/CMMS, сервис‑деск, уведомления (email/SMS/Telegram).

3.9 Безопасность и наблюдаемость (Security & Observability)

• IAM: роли, RBAC/ABAC, SSO, управление секретами (Vault).

• Zero Trust принципы, сегментация сети, журналирование и аудит.

• Мониторинг: метрики (Prometheus), логи (ELK), трассировка (Jaeger), алерты.

• Резервирование и отказоустойчивость: репликации БД, HA брокера, бэкапы.

4. Пример архитектуры для производства (короткий сценарий)

1) Датчики станка отправляют телеметрию по Modbus/OPC UA на edge‑шлюз.
2) Edge выполняет фильтрацию и считает признаки (среднее/дисперсия вибрации, спектральные признаки).
3) В локальный контур (on‑prem) отправляются агрегаты и события через MQTT/Kafka.
4) В TSDB сохраняются тренды, в rule engine формируются алармы.
5) В облако уходит архив (data lake) и результаты для обучения моделей.
6) Команда “сменить режим/порог” возвращается через digital twin → gateway → PLC.

5. Итоги

• Edge — для низкой задержки и устойчивости к потере связи.
• On‑prem — для контроля данных, интеграции с промышленными системами и локальной надёжности.
• Cloud — для масштабирования, аналитики по многим объектам и ML.
• IoT‑платформа обычно включает: устройства → gateway → связь → брокер/стриминг → обработка → хранение → digital twin/управление → аналитика/приложения → безопасность/мониторинг.

Короткая самопроверка (5 пунктов)

• Чем edge отличается от on‑prem по требованиям к задержке и доступности?

• Зачем нужен брокер сообщений (MQTT/AMQP) в IoT?

• Почему в облако часто отправляют не “сырые” данные, а события/агрегаты?

• Какие хранилища подходят для телеметрии и почему?

• Что такое device registry и digital twin (shadow)?