Лекция 2. Сетевые основы для IoT: NAT, VPN, DNS, TLS, сертификаты. Архитектура защищённого канала

Цель лекции: разобрать ключевые сетевые механизмы, от которых зависит связь IoT‑устройств и безопасность передачи данных: NAT, VPN, DNS, TLS и инфраструктура сертификатов (PKI), а также собрать типовую архитектуру защищённого канала для телеметрии и команд управления.

1. Контекст IoT‑сетей

IoT‑системы отличаются от “обычных” ИТ‑систем тем, что устройства часто находятся:
• за NAT (домашние/офисные роутеры, мобильные сети);
• в изолированных сегментах предприятия (OT/SCADA);
• на нестабильных каналах (4G/5G, LoRaWAN, Wi‑Fi);
• с ограниченными ресурсами (CPU/память/энергия).
Поэтому безопасность строят “слоями”: сегментация сети + защищённый транспорт (TLS) + идентификация устройства (сертификаты/ключи) + контроль доступа (ACL/RBAC) + мониторинг.

2. NAT в IoT

NAT (Network Address Translation) — преобразование частных IP‑адресов (например, 192.168.x.x) в один “внешний” адрес. NAT экономит публичные IPv4‑адреса и действует как барьер: входящие подключения снаружи к устройствам “за NAT” по умолчанию невозможны.

2.1 Почему NAT важен для IoT

• Большинство датчиков/контроллеров находятся за NAT и не имеют публичного адреса.

• Сервер “из облака” не может напрямую подключиться к устройству (нет маршрута/портов).

• Типовая модель IoT — устройство само инициирует исходящее соединение к брокеру/серверу (outbound).

2.2 Решения проблемы “устройство за NAT”

• Исходящее постоянное соединение: MQTT/HTTPS/WebSocket поверх TLS (устройство → сервер).

• Reverse tunnel: устройство поднимает туннель на сервер (SSH/VPN) и держит канал.

• Port forwarding / DMZ — нежелательно для массовых IoT (рост атакуемой поверхности).

• NAT traversal (STUN/TURN/ICE) — чаще для медиа/RTC, реже для промышленного IoT.

• Использование IPv6 (если доступно) — упрощает адресацию, но не отменяет необходимость защиты.

3. VPN: защищённый транспорт на уровне сети

VPN (Virtual Private Network) создаёт шифрованный туннель между сетями или узлами. VPN удобен для:
• объединения площадок (site‑to‑site);
• удалённого доступа инженеров (client‑to‑site);
• доступа к on‑prem сервисам из облака (hybrid).
Важно: VPN — это не замена TLS для приложений, а дополнительный слой защиты и маршрутизации.

3.1 Типы VPN и где применяются

• Site‑to‑site: соединяет две сети (завод ↔ дата‑центр/облако) через шлюзы.

• Client‑to‑site: ноутбук инженера ↔ сеть предприятия (доступ к SCADA/MES).

• Device VPN: отдельное устройство ↔ сервер (редко массово, чаще для критичных узлов).

3.2 Практические замечания по VPN

• VPN упрощает маршрутизацию и доступ к закрытым сервисам, но требует администрирования ключей/пользователей.

• В OT‑сегментах используйте принцип “минимальных маршрутов”: доступ только к нужным подсетям/портам.

• Для IoT‑телеметрии чаще применяют “устройство → брокер” через TLS без постоянного VPN на каждое устройство.

4. DNS: имена, маршрутизация и безопасность

DNS (Domain Name System) переводит имя (например, iot.example.kz) в IP‑адрес. Для IoT DNS важен, потому что:
• IP серверов может меняться (балансировка, миграция в облако);
• устройство должно знать, куда подключаться;
• правильная конфигурация DNS помогает реализовать отказоустойчивость (несколько A/AAAA записей).

4.1 Риски DNS

• Подмена ответа DNS (DNS spoofing) может направить устройство на “ложный” сервер.

• Проблемы с кешированием и TTL могут задерживать переключение на резервный сервер.

• Внутренний DNS предприятия и внешний DNS должны быть согласованы для гибридных сценариев.

4.2 Как защищают DNS в практике

• TLS‑проверка сервера по сертификату (даже если DNS подменили, TLS не пройдёт).

• DNSSEC (там, где поддерживается) — криптографическая подпись записей.

• DoT/DoH для клиентов (зависит от сценария) — шифрование запросов к DNS‑резолверу.

• Жёсткое ограничение доверенных доменов/CA (pinning/allowlist) в критичных устройствах.

5. TLS: защищённый канал транспортного уровня

TLS (Transport Layer Security) обеспечивает:
• конфиденциальность (шифрование);
• целостность (защита от подмены);
• аутентификацию сервера (а при mTLS — и клиента/устройства).
TLS применяется в IoT как “HTTPS”, “MQTT over TLS”, “AMQP over TLS”, “OPC UA Secure Channel” и др.

5.1 Коротко о TLS‑рукопожатии (handshake)

Типичный сценарий TLS:
1) Клиент (устройство) подключается к серверу и отправляет ClientHello (версии, наборы шифров).
2) Сервер отвечает ServerHello и отдаёт сертификат.
3) Клиент проверяет сертификат (цепочка доверия, срок, имя хоста, отозван/не отозван).
4) Стороны договариваются о ключах (обычно ECDHE) и переходят к шифрованному обмену.
Результат: даже если трафик перехватят, прочитать или подменить его практически невозможно.

5.2 TLS vs VPN (важное различие)

VPN шифрует “всю сеть” между точками туннеля, TLS шифрует конкретный прикладной протокол (например MQTT/HTTP) между клиентом и сервисом. В IoT часто используют и то и другое:
• VPN — для связи площадок и доступа к on‑prem ресурсам;
• TLS — для защиты каждого соединения “устройство ↔ брокер/сервис”.

6. Сертификаты и PKI (инфраструктура ключей)

Сертификат X.509 связывает публичный ключ с субъектом (сервер/устройство) и подписан центром сертификации (CA). PKI — система выпуска, хранения, обновления и отзыва сертификатов.

6.1 Что проверяет клиент при TLS

• Цепочку доверия (сертификат сервера подписан доверенным CA).

• Срок действия (NotBefore/NotAfter).

• Имя хоста (CN/SAN должно соответствовать домену, к которому подключаемся).

• Отзыв сертификата (CRL/OCSP — если используется).

6.2 mTLS для IoT (взаимная аутентификация)

mTLS (mutual TLS) — и сервер, и устройство предъявляют сертификаты. Это очень сильный вариант для IoT:
• устройство идентифицируется криптографически;
• можно выдавать права по сертификату (политики доступа, ACL на брокере);
• проще отзыв/блокировка конкретного устройства.
Требование: нужен жизненный цикл сертификатов (выпуск, ротация, отзыв).

6.3 Жизненный цикл сертификатов устройств

• Provisioning: выдача уникальной пары ключей и сертификата устройству (на заводе или при первом запуске).

• Хранение ключей: защищённое хранилище (TPM/SE/HSM/secure element), запрет извлечения.

• Ротация: обновление сертификатов до истечения срока (автоматически).

• Отзыв: компрометация/утеря → сертификат в CRL/OCSP, запрет подключения.

• Аудит: журналирование выпусков, подключений, ошибок валидации.

7. Архитектура защищённого канала для IoT

Ниже — типовой “эталонный” вариант защищённого канала телеметрии и команд управления для производства.

7.1 Базовая схема (рекомендуемая)

Устройство/PLC/датчик → (локальная сеть) → Edge‑шлюз → (Internet/корпоративная WAN) → Брокер сообщений (MQTT/AMQP/Kafka ingress) → Сервисы обработки → Хранилище/аналитика.

Защита:
• сегментация сети: OT‑сеть отдельно от IT;
• device → broker: TLS (желательно mTLS);
• доступ операторов/инженеров: VPN + MFA;
• брокер: ACL по топикам/очередям, аудит;
• управление устройствами: команды только через авторизованный сервис (Digital Twin/Device Manager).

7.2 Почему “устройство инициирует соединение”

Из‑за NAT входящие подключения к устройству опасны и часто невозможны. Поэтому безопаснее, когда устройство само открывает исходящее соединение к известному брокеру и держит его (или подключается периодически). Команды управления доставляются “обратно” по этому же каналу через механизмы брокера (topics/queues).

7.3 Где ставить сертификаты и что ими защищать

• Сертификат сервера: на брокере/ингест‑шлюзе (front‑door).

• Сертификат устройства: на устройстве или на edge‑шлюзе (если он представляет группу датчиков).

• CA‑сертификат: в “корне доверия” устройства (trust store).

• ACL: привязка CN/SAN/ID сертификата к разрешённым топикам/ресурсам.

7.4 Политики безопасности и практики

• Принцип минимальных привилегий: устройство публикует только свои топики, подписывается только на команды для себя.

• Раздельные сертификаты/учётные записи для телеметрии и администрирования.

• Регулярная ротация ключей/сертификатов, короткий срок действия для клиентских сертификатов.

• Обновление прошивки (OTA) с проверкой подписи, secure boot (по возможности).

• Мониторинг: попытки подключения, ошибки TLS, всплески потерь/задержки, подозрительные DNS‑ответы.

8. Типовые ошибки при построении защищённого канала

• “Открыть порт на роутере” для устройства в интернет (port forwarding) без необходимости.

• Использовать “TLS без проверки сертификата” (insecure, фактически без защиты от MITM).

• Одинаковый пароль/ключ на всех устройствах (невозможность локального отзыва).

• Отсутствие ротации сертификатов и контроля сроков (массовый отказ при истечении).

• Смешивание IT и OT без сегментации и межсетевых экранов.

9. Мини‑чек‑лист для проекта

• Устройства инициируют исходящие соединения к брокеру/ингесту.

• Телеметрия и команды идут по TLS (желательно mTLS).

• Есть device registry и политика выдачи/отзыва сертификатов.

• ACL на брокере ограничивает топики/очереди по идентичности устройства.

• Для инженеров/админов: VPN + MFA + аудит.

• Сеть сегментирована (OT/IT), правила firewall задокументированы.

• Есть мониторинг (логи TLS/брокера, метрики задержки/потерь).

Короткая самопроверка (6 вопросов)

• Почему NAT усложняет удалённое управление IoT‑устройствами?

• В чём разница между VPN и TLS? Когда нужно оба?

• Какие проверки делает клиент при TLS и зачем они нужны?

• Что даёт mTLS в IoT по сравнению с “пароль + TLS”?

• Как организовать ротацию и отзыв сертификатов устройств?

• Почему безопаснее доставлять команды через брокер по существующему исходящему соединению?