Лекция 15. Типовые архитектуры smart‑систем и чек‑листы готовности к эксплуатации

Цель лекции: систематизировать типовые архитектуры (edge/on‑prem/cloud) для smart‑систем и цифровых двойников, и дать практические чек‑листы “готовности к эксплуатации” (production readiness): SLO/SLA, наблюдаемость, безопасность, отказоустойчивость, данные, CI/CD, инциденты.

1. Типовые архитектуры: базовые шаблоны

В инженерной практике удобно мыслить “архитектурными шаблонами”, которые комбинируются.

Шаблон A: Edge‑only (автономный)
• локальная обработка, локальные правила, локальное хранение
• синхронизация в облако при наличии связи
• подходит для плохой сети и низкой задержки

Шаблон B: Edge + Cloud (гибрид)
• edge: ingest, фильтрация, буфер, быстрые правила
• cloud: хранение, обучение моделей, отчёты, интеграции

Шаблон C: On‑prem (периметр предприятия)
• брокер/БД/аналитика в дата‑центре предприятия
• интеграция со SCADA/MES/ERP внутри периметра
• используется, когда данные нельзя выносить наружу

Шаблон D: Multi‑tenant Cloud (SaaS)
• централизованный backend для многих площадок/клиентов
• строгая изоляция tenant, IAM, лимиты

Шаблон E: Digital Twin backend (events + state + time‑series)
• модели активов + состояние двойника + история
• событийная шина, CQRS‑API, интеграции

2. Типовая архитектура smart‑платформы (слоями)

Удобная “слойная” схема:
1) Device/PLC layer: датчики, контроллеры, SCADA
2) Edge gateway: протоколы, фильтрация, буфер, локальные правила
3) Messaging/Event bus: MQTT/Kafka/AMQP
4) Ingest & Stream processing: нормализация, маршрутизация, агрегаты
5) Storage: time‑series + relational + object storage
6) Twin/Domain services: состояние, KPI, диагностика, прогнозы
7) API & Integration: REST/gRPC/WebSocket, коннекторы к SCADA/MES/ERP
8) Observability & SecOps: метрики, логи, трассировки, IAM, аудит
9) CI/CD & Ops: деплой, rollback, инциденты, SLO

Ключевая идея: отделять поток данных (stream) от бизнес‑логики и интерфейсов.

3. Чек‑лист готовности к эксплуатации (Production Readiness Checklist)

Чек‑лист — это минимальный набор вопросов, которые закрывают риски перед запуском в производство. Ниже приведён практический шаблон.

3.1 SLO/SLA и требования к качеству сервиса

• Определены SLO для ключевых путей: ingest latency, API latency, доступность, задержка обновления Twin State.

• Определены метрики ошибок: error rate, dropped messages, consumer lag.

• Есть бюджет ошибок (error budget) и правило “стоп релизы” при его исчерпании.

• Определён RTO/RPO для данных (восстановление и допустимые потери).

3.2 Наблюдаемость (Observability)

• Метрики: CPU/MEM/Disk/Net, ingest rate, queue depth, broker lag, DB write/read latency.

• Логи структурированы (JSON), есть уровни логирования и корреляционные идентификаторы.

• Трассировки: trace_id через edge → broker → ingest → storage → API.

• Дашборды и алерты настроены (SLO‑based), определены runbooks.

• Есть health endpoints и readiness/liveness probes (Kubernetes).

3.3 Надёжность и отказоустойчивость

• Брокер и БД имеют резервирование (replication), понятны режимы деградации.

• Есть backpressure/лимиты очередей и стратегии при переполнении (drop low‑priority / aggregate).

• Есть store‑and‑forward на edge, политика ретенции, дедупликация после офлайна.

• Проработаны сценарии: потеря брокера, потеря БД, потеря сети, перегрузка, “storm” событий.

• Проведены нагрузочные тесты и базовые chaos‑проверки (хотя бы на стенде).

3.4 Данные и качество (Data Quality)

• Определены схемы данных (contracts): версии, совместимость, обязательные поля.

• Есть валидация: диапазоны, единицы измерения, пропуски, выбросы, дубликаты.

• Реализованы quality flags (GOOD/BAD/UNCERTAIN) и причины отбраковки.

• Синхронизация времени (NTP/PTP), правила time alignment/late events.

• Ретенция и downsampling настроены; понятно, что хранится raw vs aggregated.

3.5 Безопасность (Security) и доступы

• IAM: роли (RBAC/ABAC), принцип наименьших прав, аудит действий.

• TLS везде, ротация сертификатов, секреты в Secret Manager (не в репозитории).

• Сегментация сети (zero trust), ACL для MQTT topics/streams.

• Команды/уставки защищены: approval, safety bounds, журналирование и traceability.

• Патч‑менеджмент и обновления подписаны (secure updates), защищённый загрузчик (по возможности).

3.6 CI/CD и управление релизами

• Есть pipeline: build → tests → security scan → deploy → smoke tests.

• Есть версия артефактов и инфраструктуры (IaC), воспроизводимые окружения.

• Есть canary/blue‑green, стратегия rollback и миграции БД.

• Есть feature flags для безопасного включения функционала.

3.7 Инциденты и эксплуатационные процедуры

• Есть on‑call/ответственные, правила эскалации, каналы связи.

• Runbooks: что делать при росте lag, падении брокера, деградации БД, потере связи edge.

• Регламент postmortem (RCA) и база знаний.

• Планы обслуживания: резервные копии, тест восстановления, ротация ключей и сертификатов.

4. Готовность Digital Twin: дополнительные пункты

Для цифрового двойника добавляются специфические проверки:
• корректность топологии активов (asset graph)
• согласованность Twin State с источником (SCADA) и допустимые расхождения
• версионирование моделей/калибровок, правила обновления и отката
• мониторинг дрейфа данных/модели, алерты на деградацию
• режимы: simulation / advisory / control + safety‑ограничения

5. “Архитектура на 1 странице” для отчёта

Рекомендуемый одностраничный шаблон:
• Цель и объект (что оптимизируем/контролируем)
• Источники данных и протоколы (OPC UA/Modbus/MQTT)
• Потоки данных (ingest → bus → processing → storage)
• Сервисы и API (Twin State, Telemetry, Commands)
• SLO/SLA и RTO/RPO
• Риски и стратегии деградации
• Безопасность и доступы
• Наблюдаемость и on‑call
• CI/CD, деплой, rollback

6. Итоги

• Типовые архитектуры позволяют быстро проектировать smart‑системы, комбинируя edge/on‑prem/cloud.
• Production readiness — способ закрыть ключевые риски перед запуском.
• Минимальный набор: SLO, наблюдаемость, безопасность, отказоустойчивость, данные, CI/CD, инциденты.
• Для Digital Twin обязательно: топология, модели, дрейф, безопасные режимы управления.

Самопроверка (12 вопросов)

• Чем отличается Edge‑only от Edge+Cloud архитектуры по рискам и преимуществам?

• Какие слои вы считаете обязательными для smart‑платформы и почему?

• Назовите 3 ключевых SLO для ingest‑контура.

• Какие метрики/алерты помогут обнаружить consumer lag в стриминге?

• Что такое backpressure и зачем нужен лимит очереди?

• Какие механизмы обеспечивают дедупликацию событий после офлайна?

• Почему quality flags важны для цифрового двойника?

• Какие меры обязательны для безопасной отправки команд в SCADA/PLC?

• Чем canary отличается от blue‑green?

• Что должно быть в runbook для падения брокера?

• Как проверять, что резервные копии реально восстанавливаются?

• Зачем нужны режимы simulation/advisory/control?