Лабораторное занятие №1

Знакомство с лабораторией. Техника безопасности. Химическая посуда. Общие приборы и оборудование. Химические реактивы. Правила работы в химической лаборатории. Правила оказания первой медицинской помощи.

Перед началом выполнения лабораторных работ по химии студенты должны ознакомиться с правилами техники безопасности при выполнении лабораторных работ и поставить подпись на специальном листе. Кроме того, перед выполнением каждой лабораторной работы преподаватель дополнительно разъясняет меры безопасности.

Каждому студенту отводится постоянное рабочее место в лаборатории. Только в том случае, если студент понимает теоретические основы каждой работы, можно ожидать положительных результатов при работе в химической лаборатории. В связи с этим к выполнению лабораторных работ допускаются только те студенты, которые ознакомились с содержанием работы и знают соответствующий теоретический материал по учебнику и лекциям.

Основные правила работы в химической лаборатории

- Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно и полностью изучить теоретический материал по теме. Только в этом случае лабораторная работа будет полезной и результативной.

- До того как будет ясно определена цель работы и проверено наличие необходимого оборудования (посуды, приборов, реактивов), начинать работу запрещается. К выполнению работы можно приступать только после ознакомления с её описанием и получения разъяснений от преподавателя по всем непонятным вопросам.

- При выполнении работы необходимо строго соблюдать порядок и последовательность операций, указанных в инструкции.

- Все меры безопасности, изложенные в данном разделе, должны строго соблюдаться. Следует помнить, что даже небрежное выполнение простейших химических операций может привести к опасным ситуациям.

- Лабораторные работы, по указанию преподавателя, могут выполняться как индивидуально, так и в группах по 3–5 человек.

- Следует использовать только те реактивы, которые специально подготовлены для данной лабораторной работы. Общие реактивы, а также ёмкости с концентрированными кислотами и щёлочами нельзя уносить на рабочее место. После использования каждый реактив необходимо возвращать на место.

- Перед применением реактива необходимо внимательно прочитать этикетку. На этикетке, кроме названия (или формулы), указывается степень чистоты: «технический» (техн.), «чистый» (ч), «чистый для анализа» (ч.д.а.), «химически чистый» (х.ч.). На ёмкостях с растворами обязательно указывается концентрация. Реактивы без этикеток или надписей нельзя использовать без разрешения преподавателя.

- Во время работы на лабораторном столе должны находиться только необходимые приборы, реактивы и лабораторный журнал. Рабочее место должно быть чистым и аккуратным. Сумки, книги и другие предметы следует убирать в ящики стола. При разливе или рассыпании веществ стол необходимо немедленно протереть или вымыть.

- Все работы с вредными веществами следует выполнять под вытяжным шкафом. Концентрированные кислоты и щёлочи также переливают под вытяжкой. Реактивы, газ, воду и электроэнергию необходимо использовать экономно. Неиспользованные реактивы нельзя возвращать в исходные ёмкости — их следует утилизировать.

- После использования реактивов ёмкости следует закрывать пробками и ставить на место.

- Твёрдые реактивы берут только чистыми и сухими фарфоровыми, металлическими или стеклянными ложками. После использования их необходимо тщательно вытирать.

- Если реактив берут пипеткой, этой же пипеткой нельзя без промывания брать другой реактив.

- Горячие приборы и посуду ставят только на специальные подставки.

- Необходимо внимательно следить за утечкой газа (по запаху). При обнаружении утечки немедленно сообщить лаборанту или преподавателю.

- Все опыты следует выполнять в халате. Длинные волосы необходимо убрать под головной убор.

- В лаборатории необходимо соблюдать тишину и порядок.

- Запрещается принимать пищу и курить в лаборатории.

- После выполнения опыта необходимо сразу записать наблюдения и уравнения реакций в лабораторный журнал.

- По окончании работы студент обязан вымыть химическую посуду, привести рабочее место в порядок и сдать его ответственному лицу.

Требования техники безопасности для студентов при работе в химической лаборатории

При проведении опытов необходимо строго соблюдать правила техники безопасности во избежание травм.

- Перед использованием реактивов необходимо знать их основные свойства: огнеопасность, токсичность, склонность к образованию взрывоопасных смесей.

- Работы с сильнопахнущими и ядовитыми веществами, концентрированными кислотами и щёлочами, щелочными металлами выполняют под вытяжным шкафом.

- При работе под вытяжкой дверцу открывают на 1/5–1/4 высоты, а после окончания работы плотно закрывают.

- Проведение опытов с опасными веществами допускается только с разрешения преподавателя.

- Без разрешения преподавателя запрещается исследовать свойства веществ и пить воду из химической посуды.

- Запрещается проводить опыты в грязной посуде.

- Запрещается проводить дополнительные опыты без указания преподавателя.

- Нельзя наклоняться над посудой и вдыхать выделяющиеся газы. Запах газа определяют, направляя лёгкое движение воздуха ладонью к носу (рис. 1).

Рисунок 1. Определение запаха газа

- Пары ртути крайне опасны. Пролитую ртуть необходимо собрать пылесосом или амальгамированной палочкой и немедленно сообщить преподавателю.

- Водород, светильный газ, бензин, эфир и другие огнеопасные вещества необходимо держать вдали от источников огня.

- Нельзя подносить открытые сосуды близко к лицу.

- При переливании реактивов нельзя наклоняться над посудой. При попадании кислоты или щёлочи на кожу необходимо немедленно нейтрализовать и промыть большим количеством воды.

- Нельзя наклоняться над нагреваемой жидкостью.

- При нагревании пробирки её отверстие нельзя направлять на себя или других.

- Химические стаканы с жидкостью переносят, обернув тканью.

- Работа с аппаратом Киппа требует особой осторожности. Перед началом работы необходимо получить инструктаж преподавателя.

- При разбавлении концентрированной серной кислоты кислоту вливают в воду, а не наоборот.

- Твёрдые щёлочи растворяют медленно, добавляя в заранее рассчитанный объём воды.

- При работе с открытым пламенем огнеопасные жидкости держат на расстоянии не менее 1 м от огня.

- Быстровоспламеняющиеся жидкости переливают на расстоянии не менее 3 м от открытого пламени.

- Следует помнить, что концентрированная азотная кислота может воспламенять органические вещества.

- Электрические контакты в электролитах должны быть надёжно изолированы.

- При работе с газовыми горелками необходимо соблюдать особую осторожность.

- Остатки огнеопасных и взрывоопасных веществ нельзя сливать в канализацию.

- Кислоты и щёлочи запрещено сливать в канализацию.

- Щелочные металлы чрезвычайно активны и требуют особой осторожности.

- Остатки щелочных металлов хранят под обезвоженным керосином.

- При возгорании необходимо немедленно погасить пламя и принять меры по тушению.

- При возгорании одежды нельзя бегать — пламя гасят, накрыв плотной тканью.

- При возгорании электропроводки необходимо немедленно отключить питание.

- Запрещается пробовать вещества на вкус.

- Горячее стекло внешне не отличается от холодного — нельзя брать его голыми руками.

- Покидая лабораторию, необходимо выключить газ, воду и электричество.

Правила оказания первой медицинской помощи

- При ожогах обработать поражённое место концентрированным раствором перманганата калия.

- При тяжёлых ожогах обратиться к врачу.

- При отравлении газами пострадавшего вывести на свежий воздух и вызвать врача.

- При попадании кислоты или щёлочи на кожу промыть большим количеством воды и нейтрализовать.

- Осторожность предотвращает травмы и ожоги.

- При ожогах горячими предметами наложить повязку с раствором перманганата калия или таннина.

- При порезах стеклом рану обработать и наложить повязку.

Реактивы и правила обращения с ними

- Реактивы необходимо защищать от загрязнения.

- Реактивы следует использовать экономно.

- Все реактивы должны иметь этикетки.

- Светочувствительные реактивы хранят в тёмной посуде.

- С опасными веществами работать с особой осторожностью.

- Огнеопасные вещества держат вдали от источников огня.

Химическая посуда и лабораторное оборудование

В современных условиях в лабораторной практике используется большое количество видов химической посуды и лабораторного оборудования. Описать их все невозможно, да и это не является основной целью данного учебника. Поэтому мы остановимся только на тех видах посуды и оборудования, которые традиционно и наиболее широко применяются в лаборатории неорганической химии. Их подробные описания приведены во многих специальных изданиях.

Лабораторные воронки

Для лабораторных работ применяются различные виды воронок. Наиболее распространённые стеклянные воронки бывают лабораторные, делительные, капельные и фильтровальные.

Лабораторные воронки конической формы (угол конуса 60°) с длинным срезанным носиком используют для переливания жидкостей из одного сосуда в другой или для засыпания порошков в колбы. При переливании жидкости в колбу или бутылку воронку нельзя заполнять до краёв. Если воронка плотно прилегает к сосуду, переливание затрудняется. В этом случае между воронкой и сосудом рекомендуется вставить полоску бумаги.

Делительные воронки (рис. 2) применяются для разделения несмешивающихся жидкостей при экстракции. Они бывают цилиндрические, конические, грушевидные, шарообразные, мерные и с боковой трубкой для выравнивания давления. Все они снабжены притёртыми стеклянными кранами, направленными вниз. Перед началом работы в воронку наливают воду или эфир и проверяют её герметичность. При заполнении делительной воронки объём разделяемой жидкости не должен превышать 2/3 общего объёма.

Капельные воронки цилиндрической формы с притёртой пробкой или узкой трубкой (рис. 2) предназначены для добавления жидкостей в реакционный сосуд малыми порциями или по каплям.

Капельницы (рис. 3) применяются для капельного введения жидкостей, например растворов индикаторов.

Рисунок – 2. Делительные воронки            Рисунок – 3.  Капельницы

Хлоркальциевые трубки

Хлоркальциевые трубки (рис. 4) предназначены для селективного поглощения отдельных газов и влаги из газовых потоков с помощью твёрдых поглотителей. Они выпускаются U-образной формы, с боковым изгибом и без него, под резиновые и притёртые пробки и т.д. Твёрдый поглотитель (например, безводный хлорид кальция) засыпают в виде гранул на 1–1,5 см ниже изгиба трубки (или до конца трубки). Для предотвращения выноса частиц поглотителя газовым потоком на входе и выходе помещают небольшие тампоны из стекловаты.

Рисунок – 4. Хлоркальциевые трубки

Холодильники

Лабораторные стеклянные холодильники (рис. 5) используются для охлаждения и конденсации газов и паров. При перегонке веществ с температурой кипения выше 160 °C применяют воздушные холодильники, представляющие собой длинные тонкостенные стеклянные трубки диаметром 10–20 мм. Их можно закреплять в колбе с помощью деревянной пробки.

Для перегонки веществ с температурой кипения до 160 °C обычно используют прямоточные нисходящие водяные холодильники (типа Либиха). Охлаждающая вода подаётся снизу холодильника и выходит сверху. Во время работы необходимо следить, чтобы холодильник был заполнен водой и поток воды не прерывался. При выборе холодильника следует учитывать, что чем ниже температура кипения перегоняемой жидкости, тем длиннее должен быть холодильник.

При перегонке веществ с температурой кипения до 120 °C охлаждающим агентом служит вода, а в интервале от 120 до 160 °C — не проточная вода. Для перегонки низкокипящих жидкостей в качестве охлаждающей среды можно использовать охлаждающие смеси (соляные растворы со льдом и др.).

При нагревании летучих жидкостей применяют различные типы обратных холодильников с внутренним или внешним охлаждением. Прямоточные холодильники чаще всего направлены вниз. Шарообразные холодильники с внешним охлаждением, имеющие 4, 5, 6 или 8 шаров, используются как обратные холодильники при нагревании и кипячении жидкостей. При одинаковой эффективности они короче прямоточных холодильников за счёт сферического расширения внутренней трубки.

Спиральные холодильники с внешним охлаждением (рис. 6а) применяются аналогично прямоточным, особенно для конденсации паров легко летучих жидкостей. В спиральных холодильниках с внутренним охлаждением (рис. 6б) охлаждающая вода проходит по спирали. Такие холодильники более эффективны в качестве обратных по сравнению с шарообразными. Обратные холодильники с внутренним охлаждением (рис. 6в) используются как в нисходящем, так и в обратном положении.

Рисунок – 5.  Лабораторные стеклянные       Рисунок – 6.  Спиральные холодильники

холодильники

Эксикаторы (влагопоглотители)

Эксикаторы (рис. 7) используются для хранения и сушки веществ, активно поглощающих влагу из воздуха. Они подразделяются на обычные (без крана) и вакуумные (с краном). Внутрь эксикатора устанавливают фарфоровую вставку с отверстиями, на которую помещают сосуд с высушиваемым веществом. Сушку проводят при комнатной температуре.

В вакуумных эксикаторах запрещается использовать серную кислоту в качестве осушающего агента. Притёртые части эксикатора необходимо смазывать вазелином. При охлаждении горячего вещества внутри эксикатора возникает разрежение, и крышка плотно прижимается к корпусу. Поэтому для открытия эксикатора крышку сначала следует сдвинуть в сторону.

Рисунок – 7. Эксикаторы

Мерная лабораторная посуда

Для измерения объёма жидкостей используют мерную посуду с нанесёнными на неё отметками вместимости. К мерной посуде относятся бюретки, мерные колбы, пипетки, мерные цилиндры, мензурки и градуированные колбы. Мерная посуда промышленного производства имеет точные обозначения объёма и должна соответствовать государственным стандартам.

Бюретки используются для точного измерения объёма жидкости при титровании и других операциях. Бюретку заполняют жидкостью через небольшую воронку с тонкой трубкой, обеспечивая свободный выход воздуха, и устанавливают вертикально в штативе. Кран открывают и закрывают одной рукой, а другой перемешивают титруемый раствор, встряхивая коническую колбу.

Измерение объёма всегда начинают с нулевой отметки. Отсчёт проводят по нижнему краю мениска, а для окрашенных жидкостей — по верхнему краю (с меньшей точностью). При отсчёте глаз должен находиться на уровне поверхности жидкости.

Мерные колбы с плоским дном предназначены для приготовления растворов заданной концентрации, разбавления растворов, растворения веществ и т.д. Объём заполнения ограничен кольцевой меткой на горле колбы. Вместимость колбы указана для температуры 
20 °C. При приготовлении раствора твёрдое вещество, жидкость или концентрированный раствор помещают в колбу через воронку, промывая дистиллированной водой (или соответствующим растворителем), затем заполняют колбу более чем наполовину и тщательно перемешивают. После полного растворения вещества и доведения температуры раствора до 
20 °C колбу заполняют до метки.

При экзотермическом растворении раствор предварительно охлаждают до комнатной температуры. При заполнении колбы необходимо следить, чтобы нижний край мениска касался кольцевой метки. Хранить растворы в мерных колбах запрещается; после разбавления, особенно щёлочных растворов, их следует сразу перелить в стеклянную посуду, а колбу промыть.

Пипетки

Пипетки предназначены для точного измерения заданного объёма жидкости. Они представляют собой стеклянные трубки различного диаметра — прямые или с расширением в средней части (грушевидные, шарообразные, цилиндрические). Нижний конец пипетки вытянут.

Пипетки выпускаются вместимостью 5, 10, 25, 50, 100 и 200 мл. Существуют также микропипетки объёмом 0,1 и 0,2 мл с ценой деления 0,001 и 0,002 мл.

Для заполнения пипетки её конец погружают в жидкость и с помощью резиновой груши или шприца засасывают жидкость выше верхней метки. Затем верхнее отверстие быстро закрывают пальцем и медленно ослабляют давление до достижения нижнего уровня мениска. Метка должна находиться на уровне глаз. Пипетку прижимают к стенке сосуда, из которого отбирают жидкость, затем переносят в приёмный сосуд. Жидкость выпускают медленно до нижней метки, после чего усиливают нажатие и выдерживают 15–25 секунд, не стряхивая последнюю каплю. Выдувать остаток жидкости из кончика пипетки запрещается.

Мерные цилиндры, мензурки и мерные стаканы

Мерные цилиндры предназначены для измерения объёма жидкостей. Они выпускаются с носиком и притёртой пробкой, из пластмассы или объёмного стекла. Мензурки используют для измерения объёма жидкостей и отстаивания мутных жидкостей (осадок собирается в суженной части). Мерные стаканы применяются для измерения небольших объёмов и выполнения химических операций и могут использоваться аналогично мерным цилиндрам.

Лабораторная посуда из кварцевого стекла

Кварцевое стекло обладает высокой термостойкостью. Кварцевую посуду можно нагревать в пламени газовой горелки и быстро охлаждать водой. Она применяется для работы с кислотами и нейтральными веществами при температурах до 1000 °C. Однако кварцевое стекло неустойчиво к действию плавиковой и фосфорной кислот. Кроме того, оно более хрупкое по сравнению с обычным стеклом.

Из прозрачного кварцевого стекла изготавливают тигли, чашки, стаканы, колбы, пробирки и другие изделия.

Фарфоровая лабораторная посуда

По сравнению со стеклом фарфор обладает большей термостойкостью и механической прочностью. Тонкостенная фарфоровая посуда устойчива к резким температурным перепадам и может использоваться для нагревания на газовой горелке. Однако нагрев должен быть постепенным; нельзя резко охлаждать нагретую посуду или ставить её на холодные поверхности.

Выпаривание в фарфоровой посуде проводят на водяной или песчаной бане либо на асбестовой сетке. При нагревании на открытом пламени из-за значительного перепада температур на границе фарфор–жидкость посуда может растрескаться.

Все фарфоровые сосуды, предназначенные для нагревания и хранения жидкостей, покрываются изнутри глазурью. Химическая стойкость фарфора при высоких температурах во многом зависит от качества глазури. По составу обычная глазурь близка к стеклу с высоким содержанием SiO₂ и Al₂O₃, поэтому её устойчивость к действию горячих кислот аналогична кварцевому стеклу: концентрированные минеральные кислоты (кроме плавиковой и фосфорной) при высоких температурах на неё не действуют. Однако при нагревании концентрированных растворов щелочей фарфоровая посуда неустойчива. Мыть фарфоровую посуду следует так же, как и стеклянную.

Для нагревания и простых операций выпускаются фарфоровые стаканы. Для выпаривания жидкостей и кристаллизации веществ используют фарфоровые выпарные чашки. Из-за толстых стенок фарфоровую посуду необходимо нагревать равномерно, иначе она может растрескаться.

Для плавления, спекания, озоления и прокаливания применяются различные тигли. Тигли Гуча — фарфоровые тигли с пористым дном или фарфоровой пластинкой — используются для фильтрования и отсасывания химически активных веществ. Для фильтрования осадков и разделения твёрдых и жидких веществ при пониженном давлении (в горячем и холодном состоянии) применяют воронку Бюхнера. Для сбора газов, нагревания, плавления и прокаливания веществ используют тигли Розе.