каспийский общественный университет

Кафедра «Нефтегазовое дело»

В.А. Тен,  Танирбергенов А.Г.

«Подземная гидромеханика»

Методические указания для семинарских занятий для студентов специальности 050708 – «Нефтегазовое дело»

Алматы, 2008

УДК 622.276

Обсуждены на кафедре нефтегазового дела

Рекомендованы к изданию учебно-методическим советом

Составители:

Тен Владимир Афанасьевич, доцент

Танирбергенов Аманжол Гиззатович, к. ф. м. н. доцент

Рецензент: Лалазарян Н.В. доцент кафедры РЭНГМ КазНТУ им. К.И. Сатпаева

Тен В.А., Танирбергенов А.Г. Методические указания по семинарским занятиям по дисциплинам «Подземная гидромеханика » для студентов специальности 050708 - нефтегазовое дело Алматы: Ниц КОУ, 2008 стр

Методические указания составлены на основании рабочей программы дисциплины и учебного плана специальности 050708 в соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста, включают в себя теоретические основы и методику определения основных параметров фильтрации жидкостей и газа в пластах.

ил., табл., список лит. – наим.

© Тен В.А., Танирбергенов А.Г.

© Каспийский общественный

университет, 2008

© Оформление НИКЦ КОУ

Содержание

Введение ………………….………………………………………….4

1. Основные понятия теории фильтрации ………….………………..5

2. Одномерное движение несжимаемой жидкости в условиях водонапорного режима……………………………………………….7

3. Установившаяся плоская фильтрация жидкости. Интерференция скважин…………………………………….……   .10

4.  Влияние гидродинамического несовершенства скважины на ее дебит……………………………………………………………….13

5.  Движение жидкости в пласте с неоднородной проницаемостью…………………………………………………..…16

6. Установившаяся фильтрация идеального газа………………………………………………………………………18

7.  Установившаяся фильтрация газированной жидкости……………………………………………………………..21

8.  Неустановившаяся фильтрация упругой жидкости в упругой пористой среде ………………………………………………………23

9.  Установившаяся фильтрация жидкости и газа в деформируемом трещиноватом пласте……………..…………..….30

ВВЕДЕНИЕ

В методическом указании рассматривается гидродинамическая теория однофазной и многофазной фильтрации жидкостей и газов в однородных и неоднородных пористых и трещиноватых средах. Приводятся основные дифференциальные уравнения и их решения.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ

Задача 1.

Определить пористость ячейки фиктивного грунта (по Слихтеру) в случае, когда угол грани  ромбоэдра θ=900 (рис.1)

Ответ:m= 47,6%.

Задача 2

Показать, что пористость m и просветность п фиктивного грунта не зависят от диаметра частиц, слагающих грунт. Рассмотреть случай, когда угол грани

| Рисунок 1.1 | ромбоэдра θ=900(рис.1). Решение. Рассмотрим основную ячейку фиктивного грунта по Слихтеру. Пористость этого элемента m=τпорτобр=d3−π d36d3=1−π6 |
| --- | --- |

откуда следует, что пористость m не  зависит от диаметра.

Аналогично для просветности

n=ωпросвωобр=d2−π d24d2=1−π4

Задача 3

Определить пористость фиктивного грунта (по Слихтеру) при наиболее плотной укладке шаровых частиц, соответствующей значению острого угла  грани ромбоэдра  θ=600(рис. 1.2)

Решение. Объем основной ячейки фиктивного грунта

τобр=ω hh=d sinα

ω=d2sinθ=d2sin600=d232

Значение sinα найдем следующим образом:

из   ∆АОЕ'       OЕ'= d cosθ;

из   ∆ЕОЕ'      ОЕ=ОЕ'/cosθ2=dcos600cos300=d 1⋅223=3 d3

из ∆АОЕ         cosα=OEd=33

sinα=1−cos2α=1−39=63

| Подставляя h и ω получим τобр=ω h=d363 32=22d3 Объем скелета ячейки равен объему одной шаровой частицы τπ d36 | Рисунок 1.2 |
| --- | --- |

Пористость фиктивного грунта при θ=60° будет

m=1−τчτобр=1−π d3⋅262 d3=1−τ32=0,259=25,9%

Задача 4.

Определить скорость фильтрации и среднюю скорость движения нефти у стенки гидродинамически совершенной скважины и на расстоянии r = 75 м, если известно, что мощность пласта h=10 м. коэффициент пористости m=12%, радиус скважины rc = 0,1 м, массовый дебит скважины Qm = 50 т/сут и плотность нефти p = 850 кг/м3.

Ответ: vc=1,09∙10-4 м/с; W c = 0,91 ∙ 10-3 м/с; v=1,45Х X10-7 м/c;

W= 1,21∙10-6 м/с.

Задача 5

Определить коэффициент проницаемости пористой среды (в дарси), если известно, что коэффициент фильтрации с=0,3∙10-4 см/с а кинематический коэффициент вязкости фильтрующейся жидкости v=10-6 м2/с. Фильтрация жидкости происходит по закону Дарси.

Ответ: k = 30 мД

Задача 6

Определить коэффициент фильтрации, если известно, что площадь поперечного сечения образца песчаника ω=30 см2 длина образна l = 15 см, разность давлений на входе жидкости в образец и на выходе ∆p=19,6 кПа (0,2 кгс/см2), плотность жидкости р= ∙1000 кг/м3 и расход равен 5 л/ч

Ответ: с == 3,47∙10-3 см/с.

2. ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОДОНАПОРНОГО РЕЖИМА

Задача 7

Определить дебит дренажной галереи шириной В = 100 м, сели мощность пласта h=10 м, расстояние до контура питания l=10 км, коэффициент проницаемости пласта k=1 Д, динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 1 сП, давление на контуре питания рк = 9,8 МПа (100 кгс/см2) и давление в галерее рг = 7,35 МПа (75 кгс/см2). Движение жидкости напорное, подчиняется закону Дарси.

Ответ: Q = 21,6 м3/сут.

Задача8

Показать графически распределение давления и найти градиент давления при прямолинейно-параллельном движении в пласте несжимаемой жидкости по линейному закону фильтрации, используя следующие данные: длина пласта lк = 5 км, мощность пласта h=10 м, ширина галереи В = 300 м, коэффициент проницаемости пласта k = 0,8 Д, давление в галерее рг~ = 2,94 МПа (30 кгс/см2), динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 4 сП, дебит галереи Q = 30 м3/сут.

Ответ:  р=5,78—0,0568 ∙ 10-2 х (х в м, р в МПа). −dpdx=0,0568 10−2 МПа/м.

Задача 9

Определить дебит нефтяной скважины (в т/сут) в случае установившейся плоскорадиальной фильтрации жидкости по закону Дарси, если известно, что давление на контуре питания pк— 9,8 МПа (100 кгс/см2), давление на забое скважины рс = 7,35 МПа (75 кгс/см2), коэффициент проницаемости пласта k=0,5 Д, мощность пласта h = 15 м, диаметр скважины Dc  = 24,8 см, радиус контура питания Rк=10 км, динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 6 мПа-с и плотность жидкости р = 850 кг/м3.

Ответ: Qm=127 т/сут.

3 а д а ч а 10

Определить давление на расстоянии 10 и 100 м от оси скважины при плоскорадиальном установившемся движении несжимаемой жидкости по линейному закону фильтрации, считая, что коэффициент проницаемости пласта k = 0,5 Д, мощность пласта h = 10 м, давление .на забое скважины рс = = 7,84 МПа (80 кгс/см2), радиус скважины rс=12,4 см, динамический коэффициент вязкости нефти μ = 4∙10-3 кг/м∙с, плотность нефти р = 870 кг/м3 и массовый дебит скважины Qm = 200 т/сут.

Ответ: p1 = 9,28 МПа; р2= 10,06 МПа.

Задача 11

Определить время отбора нефти из призабойной зоны скважины радиусом rо =100 м, если мощность пласта h =10 м, коэффициент пористости пласта m = 20%,  массовый дебит нефти Qm = 40 т/сут, плотность ее р = 920 кг/м3, rс = 0,1 м.

Ответ: T== 1440 сут.

Задача 12

Определить время t, за которое частица жидкости подойдет к стенке скважины с расстояния r0 = 200 м, если коэффициент проницаемости пласта k=1 динамический коэффициент вязкости нефти μ = 5 сП, депрессия во всем пласте радиусом RK =1 км составляет рк—рс = 10 кгс/см2; мощность пласта h=10м, коэффициент пористости пласта m=15%, радиус скважины rс= 10 см.

Ответ: t=1600 сут.

Задача 13

Как изменится дебит скважины Q при увеличении радиуса скважины вдвое?

- Движение происходит по линейному закону фильтрации.

- Фильтрация происходит по закону Краснопольского. Начальный радиус скважины rс = 0,1 м. Расстояние до контура питания RK — 5 км.

Ответ: 1) Q/:Q=1,07; 2) Q': Q= 1,41, т. е. при движении «жидкости по линейному закону фильтрации влияние изменения радиуса скважины менее интенсивно, чем при движении по закону Краснопольского.

Задача 14

Найти изменение перепада давления ∆р при увеличении радиуса скважины вдвое, при котором дебит остается прежним. Рассмотреть два случая, как в предыдущей задаче. Начальный радиус скважины rс = 0,1 м, расстояние до контура питания Rr=1км

Ответ 1) ∆р'/∆р = 0,925, 2) ∆р'/∆/p = 0,5.

Задача 15

Bg сколько раз необходимо увеличить радиус скважины, чтобы| дебит ее при прочих равных условиях удвоился? Движение жидкости происходит по закону Дарси. Начальный радиус скважины rс = 0,1 м. Расстояние до контуре питания Rк=l км.

Ответ: n = 100, rc =10 м,

3. УСТАНОВИВШАЯСЯ ПЛОСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СКВАЖИН.

Задача 16

| Определить дебит батареи из четырех скважин, расположенных вдали от контура питания, и одной скважины, находящейся в центре (рис. 3.1), если известно, что все скважины находятся в одинаковых условиях; радиус батареи R1 =200 м, расстояние до контура питания RK=10 км, радиус скважины rc = 0,1 м, мощность пласта h= 10 м, потенциал на контуре питания Фк = 40 см2/с, Потенциал на скважинах Фс=30 см2/с | Рис 3.1 |
| --- | --- |

Решение. Будем находить из формулы для потенциала  при работе группы скважин

Φ=12πqilnri+C			(3.1)

Учитывая, что скважины расположены вдали от контура листания, в точке, помещенной на контуре питания, получим

Φк=12πqilnrRк+C			(3.2)

Помещая точку М на забой первой скважины и учитывая, что q1=q2=q3=q4, будем иметь

Φcl=12πqlnrc+qlnr21+qln31+qlnr41+q5lnr51+C.	(3.3)

Вычитая из (3.2) (3.3) и заменяя (см. рис. 3)

r21=r41=2 R1,	r31=2R1,		r51=R1,

получим

Φк−Фс1=q2πlnRкrc+2lnRк2R1+lnRк2R1++q52πlnRкR1=q2πlnRк44R13rc+q52πlnRкR1	(3.4)

Помещая точку М на забой центральной скважины, определим Фс5:

Φc5=12πqlnr15+qlnr25+qlnr35+qlnr45+q5ln rc+C		(3,5)

Вычитая из (3.2)(3.5) и учитывая, что

r15=r25=r35=r45=R1,

получим

Φк−Фс5=q2π+4lnRкR1=q52πlnRкrc

Подставив (3.4)и (3.5) исходные данные

10=q2πln10444⋅23⋅106⋅0,1+q52πln104200

10=q⋅42πln104200+q52πln1040,1

и решив полученную систему уравнений относительно q и q5 найдем

q=2,28 см2/с	q5=1,95 см2/с

Q = qh = 2,28∙103 см3/с = 197 м3/сут,

Q5 = q5h = 1,95∙ 103 см3/с = 168 м3/сут.

Задача 17

Круговой нефтяной пласт радиусом RK=l5 км, мощностью h = 8м эксплуатируется пятью скважинами радиусом rс = 7,5 см, из которых четыре, расположены в вершинах квадрата со стороной d = 150 м, а пятая — в центре (см. рис. 3.0). Контурное давление рк=10,78 МПа (110 кгс/см2), скважины работают с одинаковым забойным давлением рс = 8,82 МПа (90 кгс/см2).

Коэффициент проницаемости пласта k=0,6 Д, динамический коэффициент вязкости нефти μ=1,1 мПа∙с.

Определить дебиты скважин и отношение дебитов  Q5/Q1

Ответ: Q1=161 м3/сут; Q5 = 130 м3/сут; Q5/Q1= 0,812.

Задача 18

Найти значения потенциалов на скважинах, расположенных симметрично на расстоянии 2σ = 300 м относительно центра кругового контура питания радиуса Rк = 5 км, если известно, что дебит одной составляет 200 т/сут, а другой— 300 т/сут, потенциал на контуре питания Фк:=50 см2/с, радиус скважины rc=0,1 м, мощность пласта h=10 м, плотность нефти ρ = 850 кг/м3

Указание. Считать, что контур питания одинаково удален от каждой из интерферирующих скважин.

Ответ: Фс1=43,5 см2/с; Фс2 = 41,8 см2/с.

Задача19

Определить, при каком постоянном забойном давлении работала скв.1 с радиусом rс = 0,1 м в круговом пласте радиуса Rк=10 км, если при введении скв. 2 с таким же радиусом, расположенной на расстоянии 2σ—150 м от первой и работающей забойным давлением рс2 = 6,82 МПа (70 кгс/см2), скв. 1 была полностью заглушена. Давление на контуре питания рк =9,8 МПа (100 кгс/см2).

Решение. Считая скважины достаточно удаленными от контура питания и применяя принцип суперпозиции, запишем выражение для потенциала результирующего течения в произвольной точке М (рис, 3,2).

Φк−ΦМ=q12πlnRкr1+q22πlnRкr2

| Помещая точку М на контур первой скважины, получим Φк−Фс1=q12πlnRкrc+q22πlnRк2σ помещая ее на контур второй скважины, найдем Φк−Фс2=q12πlnRк2σ+q22πlnRкrc Так как СКВ. 1 полностью заглушена, то ее дебит q1=0 b уравнения приобретают вид. | рис 3.2 |
| --- | --- |

Φк−Фс1=q22πlnRк2σ

Φк−Фс2=q22πlnRкrc

отсюда, исключая  дебит q2, определим потенциал Фс!

Φк−Φc1Φк−Φс2=lnRк2σlnRкrc,

Φc1=Φк−Φк−Φс2lgRк2σlgRкrc

Переходя от потенциалов к давлениям, окончательно найдем

pcl=pΚ−pΚ−pc2lgRΚ2σlgRΚrc=9,8−2,94lg104150lg1040,1=9,8−2,941,8235=8,72 МПа

4. ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НЕСОВЕРШЕНСТВА СКВАЖИНЫ НА ЕЕ ДЕБИТ

Задача20

Используя график В.И. Щурова, (рис 4.1 - 4.4) найти коэффициенты С1 и С2  определяющие дополнительное фильтрационные сопротивления, обусловленные несовершенством скважины, соответственно по степени и по характеру вскрытия, а также при веденный радиус скважины r`c, считая, что нефть притекает к скважине диаметром dc = 24,7 см, несовершенной как по степени, так и по характеру вскрытия. Мощность пласта h = 12 м, вскрытие пласта b =7 м, число прострелов на 1м вскрытой мощности пласта n = 17 отв./м, глубина проникновения пуль в породу l`= 6,25см, диаметр отверстия d0 = 1,1см.

Ответ С1 = 2,3; С2 = 2,3; r`c = 0,123 см.

Задача21

Определить коэффициент совершенства скважины, несовершенной по характеру вскрытия. Забой скважины обсажен и перфорирован при помощи кумулятивного перфоратора, число круглых отверстий на 1 м n = 10, диаметр отверстия d0 = 16 мм, длина канала l`= 100 мм, радиус скважины r`c = 10 см, расстояние до контура питания Rк=500м

Задача22

Определить коэффициент С1 учитывающий дополнительное фильтрационное сопротивление, приведенный радиус r`c и коэффициент совершенства δ гидродинамический несовершенной по степени вскрытия скважины радиусом rc = 0,1 м, находящейся в пласте с круговым контуром питания. Мощность пласта h = 16 м, мощность вскрытой части пласта b =9,6 м, радиус контура питания Rк = 1 км.

Ответ С1 = 2,4;  r`c = 0,907 см; δ = 0,793.

Рис 4.1

Рис 4.2

Рис 4.3

Рис 4.4

5.  ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ПЛАСТЕ С НЕОДНОРОДНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

Задача 23

Определить средневзвешенный по длине коэффициент проницаемости неоднородного пласта, состоящего из двух пластов, соединенных последовательно Первый пласт имеет длину l1 = 8 км и k1 = 500 мД, второй пласт — длину ,l2=1 км и k2=1000 мД, рк = 9,8 МПа (100 кгс/см2), рг= 4,9МПа (50 кгс/см2). Построить график распределения давления в пласте.

Ответ: kср = 530 мД. Закон изменения давления в I зоне: p(1) = 9,8∙106—576 x, во II зоне: p(2) = 7,5∙106— 288 х(р в Па, х в м). Градиенты в каждой зоне постоянны и их отношение обратно пропорционально отношению проницаемостей этих зон:

dpdx1 dpdx2 =k2:k1

Задача 24

Определить средний коэффициент проницаемости пласта в зоне радиуса RK=500 м, если первоначальный коэффициент проницаемости всего пласта k2= 1200 мД, а затем в результате запарафинирования коэффициент проницаемости призабойной зоны радиусом r1 = 30 м снизился до k1=150 мД. Радиус скважины rс = 0,1 м.

Ответ kcp=210 мД

З а д а ч а  25

Скважина радиусом rс = 10 см эксплуатирует пласт радиусом Rк=10 км с коэффициентом проницаемости k2. Во сколько раз изменится дебит скважины, если:

а)	проницаемость в призабойной зоне радиуса r = 0,5 м возрастает в 10 раз в результате ее обработки  (k1:k2= 10)?

б)	проницаемость этой же призабойной зоны ухудшится в 10 раз (k1 ,:k2 = 0,1)?

в) рассмотреть ту же задачу при r=5 м. Сравнить полученные результаты.

Ответ: a) Q:Q2=1,14; б) Q: Q2=0,44; в) Q:Q2=1,44; Q:Q2 = 0,25 (Q2 —дебит скважины в однородном пласте с проницаемостью k2).

Сравнение полученных результатов позволяет сделать важный вывод: ухудшение проницаемости призабойной зоны в 10 раз приводит к резкому уменьшению дебита скважины (на 56% при r = 0,5 м и на 75% при r = 5 м), увеличение же проницаемости в 10 раз приводит к увеличению дебита скважины (на 14% при r = 0,5 м и на 44% при r = 5 м).

З а д а ч а   26

Какие давления должны быть на забое скважины радиуса rс = 10 см, чтобы получать один и тот же дебит для случаев: 1) когда пласт радиуса RK=10 км по простиранию однородный с коэффициентом проницаемости k2=1000 мД; 2) когда пласт делится на две зоны k1 =150 мД в призабойной зоне радиуса r1 =5 м и k2=1000 мД в остальной части пласта? Пластовое давление pк=14,7 МПа (150 кгс/см2), депрессия в однородном пласте рк - рс = 2,94 МПа (30 кгс/см2).

Решение. По условию задачи дебит однородного пласта:

Q=2πk2h(pк−рc)μlnRкrc

равен дебиту неоднородного пласта

Q1=2πhpк−рсμ1k1lnr1rc+1k2lnRкr1,

откуда

рк−рс'рк−рс=k21k1lnr1rc+1k2lnRкr1lnRкr1=k2k1lgr1rc+lgRкr1lgRкrc=1000150lg50+lg100005lg100000,1=2,92,

рс=рк – 2,94=14,7 – 2,94 = 11,76 МПа,

р`с=рк – (рк – рс) ∙2,92=14,7 – 2,94∙∙2,92 = 6,11 МПа

т. е. давление на забое скважины должно быть снижено почти в 2 раза для поддержания того же дебита.

6. Установившаяся фильтрация идеального газа

Задача 27

В пласте имеет место установившаяся плоскорадиальная фильтрация газа по закону Дарси, Абсолютное давление на контуре питания рк = 9,8 МПа (100 кгс/см2) деление на забое homv скважины рс = 6,86 МПа (70 кгс/см2) приведенный к атмосферному давлению и пластовой температуре объемный расход газа

Qат = 8∙105 м3/сут Радиус контура питания Rк = 750 м, радиус скважины рс =0,1 м, мощность пласта h=10 м, пористость m = 20% Определить давление скорость фильтрации и среднюю скорость движения газа на расстоянии r = 50 м от скважины. Ответ: р=9,02 МПа; υ = 3,32∙10-5 м/с; W = 1,66.∙10-4 м/с.

З а д а ч а  28

Определить расстояние r' от возмущающей газовой скважины до точки пласта, в которой давление равно среднеарифметическому от забойного давления рс = 70 кгс/см2 и давления на контуре питания  рк = 100кгс/см2 Расстояние до контура питания Rк =1000 м, радиус скважины rс = 10 см

Ответ: г'=6,76 м.

Задача 29

Известно, что в пласте происходит установившаяся плоскорадиальная фильтрация газа по закону Дарси. Радиус контура питания Rк=1000 м, радиус скважины rс = 0,1 м, абсолютное давление газа на контуре питания рк=100 кгс/см2, давление на забое скважины рс = 92 кгс/см2. Определить средневзвешенное по объему пласта давление.p.

Решение. При установившейся плоскорадиальной фильтрации газа по закону Дарси давление в каждой точке пласта определяется по формуле

p=pк2−рк2−рс2lnRкrclnRкr

Для нахождения средневзвешенного пластового давления газа p выделим на расстоянии r от скважины кольцевой элемент пласта шириной dr. Объем порового пространства этого элемента равен

dΩ = 2πrhdrm.

Объем порового пространства всего пласта равен

Ω=πRк2−rc2 hm

Давление

p=1ΩΩpdΩ=1πRк2−rc2hmrcRкpк2−pк2−pс2lnRкrlnRкrXX2πrhmdr=2Rк2−rc2rcRкpк2−pк2−pс2lnRкrсlnRкrrdr.

Если правую и левую части полученного равенства разделим на рк и введем обозначения ξ=ppк и ε = рс / рк, то получим

ξ=ppк=2Rк2−rc2rcRк1−1−ε2lnRкrсlnRкrrdr.

Заменим

х=ppк=1−ε2lnRкrсlnRкr

тогда

1−1−ε2lnRкrсlnRкr=1−х

если х<1, То 1−х можно разложить в ряд.

Известно, что

1±х12=1±12х−18х2±116х3−............

Разложим 1−х в ряд, удержав первые два члена ряда,

1−х=1−12х=1−1−ε22lnRкrclnRкr=1+1−ε22lnRкrclnRкr

тогда

ξ=2Rк2−rc2rcRк1+1−ε22lnRкrclnRкrrdr.

Интегрируя, подставляя пределы и пренебрегая членами, содержащими rc2получим

ξ=1−1−ε2212lnRкrc−1Rк2rc2−1

Подсчитаем среднее пластовое давление по данным задачи

ξ=ррк=1−1−0,922212⋅2,3lg10000,1−110000,12−1=1−0,0042=0,9958

откуда p=0,9958∙100=99,58 кгс/см2

7.  УСТАНОВИВШАЯСЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ГАЗИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ

З а д а ч а 30

Определить дебит скважины при установившемся движении газированной жидкости. Давление на контуре питания рк = 12 МПа, на стенке скважины рс = 8 МПа. Радиус контура питания rc = 500м, радиус скважины rc = 0,1м. Толщина пласта h = 10м, абсолютная проницаемость пласта k = 0,05 мкм2 Вязкость нефти μж = 1,71 мПа ∙с, газа μГ = 0,015 мПа ∙с Газовый фактор Г = 500 м3/м3 Значени α = 0,02

Решение. При установившемся движении газированной жидкости дебит жидкой фазы определятся по формуле

Qж=2πkhНк−НcμнlnRкrc,

где Н- функция Христиановича.

Определяем безразмерные давление рх и с помощью графика (рис.6.1) – Н*

p=ppaΤξ,	H=HpaΤ⋅ξ.

где

ξ=Γ⋅μrμж=500⋅0,0151,71=4,4

Определяем

pк=120,1⋅4,4=27,3

pк=80,1⋅4,4=18,2

По графику (рис.6.1) для α = 0,02 найдем Hк=14,5 и Hк=8

Определяем функции Христиановича.

Hк=Нк⋅раΤ⋅ξ=14,5⋅0,1⋅4,4=6,38 МПа

Hс=Нс⋅раΤ⋅ξ=8⋅0,1⋅4,4=3,52МПа

Тогда

Qrd=2⋅3,14⋅0,05−10−12⋅106,38−3,25⋅1061,71⋅10−3⋅ln5000,1=0,062⋅10−2м3с=53,27м3сут

ответ

Qrd=53,27м3сут

Рис 7.1

8.  НЕУСТАНОВИВШАЯСЯ ФИЛЬТРАЦИЯ УПРУГОЙ ЖИДКОСТИ В УПРУГОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

Задача 31

Нефтяная залежь площадью S = 500 га и мощностью h = 30м имеет пористость т = 20% и водонасыщенность σв=30%. Сколько нефти можно отобрать за счет объемного упругого расширения жидкости при падении давления от 300 кгс/см2 (29,4 МПа) до 200 кгс/см2 (19,6 МПа), если коэффициент сжимаемости нефти βн = 1,53∙10-9 м2/Н, а коэффициент сжимаемости воды βв = 3,06∙10-10 м2/Н?

Пласт считать недеформируемым.

Решение. Считая нефть и воду упругими жидкостями, определим изменение объемов, занимаемых нефтью и водой при падении давления на ∆р = 100 кгс/см2 (9,8 МПа):

∆VН == Shm (1 — σв) βи∆р,

∆VВ = Shmβв∆р,

объем вытесненной нефти ∆VН  равен сумме объемов ∆VВ+∆VВ

∆V'н = Shm[(1 — σв) βн + σβв]∆р = 500∙104∙30∙0,2 [(1—0,3) 1,53∙ 10-9+ 0,3∙3,06∙ 10-10] 9,8∙ 106=3,42∙105 м3.

Задача 32.

Определить упругий запас нефти в замкнутой области нефтеносности площадью 4500 га, мощностью h = 15 м, если средневзвешенное пластовое давление изменилось на 50 кгс/см2, пористость пласта m=18%, коэффициент сжимаемости нефти βн = 2,04∙10-9 м2/Н, насыщенность пласта связанной водой σВ = 20%, коэффициент сжимаемости воды βв = 4,59∙ 10-10 м2/Н, коэффициент сжимаемости породы βс = 1,02 ∙ 10-10 м2/Н,

Ответ; ∆V3 = 1,35∙106 м3 „

Задача 33

Определить дебит галереи, расположенной в полосообразном полубесконечном пласте шириной B = 300 м, мощностью h = 15 м, с коэффициентом проницаемости k = 0,8 Д, в момент t = 2 сут с начала эксплуатации с постоянным забойным давлением рг—9,8 МПа. Начальное пластовое давление рк = 12,74 МПа, коэффициент сжимаемости жидкости и породы равен соответственно βж = 1,53∙ 10-9 м2/Н и βс = 0,612∙10-10м2/Н, коэффициент пористости т = 20%, динамический коэффициент вязкости нефти μ,= 1,5 мПа∙с.

В пласте имеет место неустановившаяся фильтрация упругой жидкости по закону Дарси.

Найти дебиты по точной формуле и по формуле, полученной по методу последовательной смены стационарных cостояний.

Решение. Распределение давления в пласте при неустановившейся параллельно-струйной фильтрации упругой жидкости к прямолинейной галерее при постоянном давлении на забое выражается следующей формулой (точное решение):

px,t=pк−рк−рГ1−еrfx2χt,

где

erfx2χt=2π0x2χte−u2du

интеграл вероятностей.

Согласно закону Дарси

Q=kμdpdxx=0Bh

Найдем

dpdxx=0

dpdxx−0=pкрГ2πе−х24χt12χtx−0=pк−рГπχt

поэтому

Qточ=kpΚ−pΓBhμπχt

Коэффициент пьезопроводности χ в условиях рассматриваемой задачи равен

χ=kμβ=kμmβж+βс=0,8⋅1,02⋅10−121,5⋅10−30,2⋅1,53⋅10−9+0,612⋅10−101,48 м2с

Дебит, определенный по точной формуле, будет

Qточ=0,8⋅1,02⋅10−1212,74−9,8⋅106⋅300⋅151,5⋅10−33,14⋅1,48⋅2⋅0,864⋅105=8,03⋅10−3м3с=694 м3сут

По методу последовательной смены стационарных состояний дебит приближенно определяется по формуле для стационарного режима движения

Qприб=kpΚ−pΓBhμlt

где l(t)-—длина, на которую распространилось бы понижение давления к моменту t если бы давление в зоне депрессии менялось по прямой линии; l(t) определяется из условия материального баланса при рг = соnst и равна

l=2χt

Тогда

Qточ=kpΚ−pΓBhμ2χt=0,8⋅1,02⋅10−1212,74−9,8106⋅300⋅151,5⋅10−3⋅21,48⋅2⋅0,864⋅105=7,12⋅10−3м3с=615м3сут

Погрешность при определении дебита по приближенной формуле составит

Δ=Qточ−QприбQточ⋅100=694−615694100=11,4%

Задача 34

Найти распределение давления в полозообразном полубесконечном пласте в момент t=15 сут с начала отбора, если в пласте имеет место приток упругой жидкости к дренажной галерее при условии постоянного отбора Q=100 м3/сут; длина галереи В=250м; мощность пласта h=10м, коэффициент проницаемости k=400 мД коэффициент вязкости μ = 1,2 мПа∙с, коэффициент пористости m=15%, начальное пластовое давление рк = 11,76 МПа (120 кгс/см2).

Задачу решить по точной формуле, по методу последовательной смены стационарных состояний и по методу А.М. Пирвердяна.

Решение точная формула для разности давлений

px,t−p0,t=xμϑ1k1−erfξ−1−e−ξ2πξ,	             (8.1)

где

ξ=x2χt

erfξ=2π0ξe−u2du

ϑ1=Q0,tBh=QBh=const

Из этой формулы давление на забое галереи равно

pГ=р0,t=pк−μϑ1⋅2χtkπ1−erfξ−1−e−ξ2πξ,	(8.2)

Подставив (8.2) в (8.3), получим

px,t−pк−μϑ1хkerfξ+e−ξ2πξ−1,		             (8.3)

μϑ1k=μQkBh=1,2⋅10−3⋅1000,864⋅105⋅0,4⋅1,02⋅10−12⋅250⋅10=1362Пам

χ=kμmβж+βс=0,4⋅1⋅02⋅10−121,2⋅10−30,15⋅4,59⋅10−10+0,306⋅10−10=3,42м2с12χt=123,42⋅15⋅0,864⋅105=2,37⋅10−4м−1

при этом ζ = 2,37∙10-4х

Задаваясь различными х, подсчитаем р (х) при t = 15 сут.

Результаты расчетов по точной формуле (8.1) приведены в табл. И представлены на рис. 8.1 (кривая 1)

Таблица 8.1

| х м | 1362 х, Па |  | ζ |  | erfζ |  | ζ2 |  |  | e-ζ2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |
| 2∙102 |  | 0,272 |  | 0,0474 |  | 0,0530 |  | 2,247∙10-3 | 0,998 |  |  |
| 5∙102 |  | 0,681 |  | 0,1185 |  | 0,1330 |  | 1,404∙10-2 | 0,986 |  |  |
| 103 |  | 1,362 |  | 0,2370 |  | 0,2625 |  | 0,0562 | 0,945 |  |  |
| 2∙103 |  | 2,720 |  | 0,4740 |  | 0,4973 |  | 0,2247 | 0,798 |  |  |
| 3∙103 |  | 4,090 |  | 0,7110 |  | 0,6854 |  | 0,5050 | 0,603 |  |  |
| 5∙103 |  | 6,810 |  | 1,1850 |  | 0,9062 |  | 1,404 | 0,245 |  |  |
| х м |  |  |  | e−ξ2πξ |  | erfξ+e−ξ2πξ−1 |  | рк – р (х) МПа | р (х) МПа |  |  |
| 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 3,24 | 8,52 |  |  |
| 2∙102 |  | 0,084 |  | 11,85 |  | 10,90 |  | 2,97 | 8,79 |  |  |
| 5∙102 |  | 0,210 |  | 4,69 |  | 3,82 |  | 2,61 | 9,15 |  |  |
| 103 |  | 0,420 |  | 2,25 |  | 1,51 |  | 2,06 | 9,70 |  |  |
| 2∙103 |  | 0,840 |  | 0,950 |  | 0,447 |  | 1,22 | 10,54 |  |  |
| 3∙103 |  | 1,260 |  | 0,479 |  | 0,164 |  | 0,671 | 11,08 |  |  |
| 5∙103 |  | 2,100 |  | 0,1165 |  | 0,0227 |  | 0,155 | 11,60 |  |  |

Рисунок 7.1

По приближенному методу А.М. Пирвердяна при постоянном отборе

px,t=pк−pк−рГ1−хlt2,		   (8.4)

где

pк−pГ32μk 1χt;

lt=6χt

При заданном t=15 сут

pк−рΓ=1,225⋅13623,42⋅15⋅0,864⋅105=3,53МПа

lt=6⋅3,42⋅15⋅0,864⋅105=5,16⋅103м,

px,t=11,76−3,531−x⋅10−35,162,МПа 	(7.5)

Результаты вычислений по (8.4)приведены в табл. 8.2 и на рис 8.1 (кривая 2)

Таблица 8.2

| х,м | х1035,16 | 1−х10−35,162 | р (х) МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 8,230 |
| 2∙102 | 0,0388 | 0,9235 | 8,50 |
| 5∙102 | 0,0970 | 0,8154 | 8,88 |
| 103 | 0,1940 | 0,6496 | 9,47 |
| 2∙103 | 0,3880 | 0,3745 | 10,44 |
| 3∙103 | 0,5820 | 0,1747 | 11,14 |
| 5∙103 | 0,9700 | 0,0009 | 11,76 |

По методу последовательной смены стационарных состояний давление распределяется линейно

px,t=pк+pк−pΓltx,			(8.6)

где

lt=2χt=2⋅3,42⋅15⋅0,864⋅105=2,98⋅103м

давление на забое галерей

pΓ=pΚ−Qμltkω=11,76−1362⋅2,98⋅10−3=7,68 МПа

Следовательно

рх=7,68+11,76−7,682,98⋅103х=7,68+1,37⋅10−3х, МПа	(8.7)

Прямая 3, соответствующая уравнению (8.7) изображена         на рис 8.1

Как видно из полученных результатов, распределение давления по методу Пирвердяна ближе к истинному, чем распределение давления по методу последовательной смены стационарных состояний.

Задача 35

Из скважины, расположенной в бесконечном пласте, начали отбор нефти, поддерживая постоянное давление на забое рс=8,82 МПа. Начальное пластовое давление рк= 11,76 МПа. Используя метод последовательной смены стационарных состояний, определить дебит скважины через 1 ч, 1 сут и 1 мес после начала эксплуатации, если коэффициент проницаемости пласта k=250 мД мощность пласта h=12м, коэффициент пьезопроводности пласта χ=1,5 м2/с, коэффициент вязкости нефти μ=1,3 сП. Скважина гидродинамически совершенная, радиус ее r0 = 0,1 м.

9.  УСТАНОВИВШАЯСЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗА В ДЕФОРМИРУЕМОМ ТРЕЩИНОВАТОМ ПЛАСТЕ

Задача 36

Определит значения коэффициента  проницаемости деформируемого трещиноватого пласта при разных давлениях, полагая, что коэффициент проницаемости:

1) является линейной функцией давления

kT=kT0[1-α (p0 - p)],			           (9.1)

где α – реологическая постоянная трещиноватой среды;

2) определяется формулой

kT=kT0[1-β (p0 - p)]3,				(9.2)

где α связана с комплексным параметром β соотношением α =3β;

3) меняется по закону экспоненты

kΤ=kΤ0e−αp0−p			(9.3)

Принять следующие исходные данные σ = 0,25, Е= 1010 Н/м2, l = 0,1м, δ0 = 100 мкм, kT0 = 50 мД, р0 = 3∙107 Н/м2

Рассмотреть следующие случаи: р = 29 МПа; 25 МПа; 20 МПа; 10 МПа.

Решение. Найдем параметры, характеризующие трещиноватую среду:

βΤ=1−2σE=1−2⋅0,251010=0,5⋅10−10м2Н,

β=βΤlδ0=0,5⋅10−7м2Н

α=3β=1,5⋅10−7м2Н

Результаты вычислений по формулам (9.1) (9.3) сведены             в табл. 9.1

Таблица 9.1

| kT, мД | р, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 25 | 20 | 10 |
| kT0=kT0[1-α (p0 - p)], | 42,5 | 12,5 | - | - |
| kT0=kT0[1-β (p0 - p)]3 | 42,8 | 21,1 | 6,25 | - |
| kΤ=kΤ0e−αp0−p | 43,0 | 23,6 | 11,15 | 2,49 |

Из таблицы видно, что при малых депрессиях значения коэффициента проницаемости трещиноватого пласта по всем трем формулам практически одинаковы.

При линейной и кубической зависимостях проницаемости от депрессии существует предельное значение депрессии, при которой для данных значений αиβ коэффициент kT становится равным нулю, что соответствует полному смыканию трещин. В действительности, за счет шероховатостей стенок трещины последние всегда будут иметь некоторую незначительную остаточную проницаемость. В рассматриваемой задаче в случае (9.1)

p0−pпред=1α=1071,5=6,67⋅106 Нм2 66,7 кгссм2;

в случае (9.2)

p0−pпред=1β=2⋅107 Нм2 200 кгссм2;

Точность определения проницаемости по (9.1) и (9.2) существенно уменьшается при приближении депрессии к предельным значениям.

Задача 37

Принимая зависимость коэффициента проницаемости трещиноватого пласта от давления в виде kт = kт0[1—β(pк—р)]3, определить дебит совершенной скважины при фильтрации однородной несжимаемой жидкости в деформируемом трещиноватом пласте по закону Дарси, если мощность пласта h = 50 м, kт0 = 30 мД, динамический коэффициент вязкости нефти μ= 2 сП, параметр трещиноватой среды β = 0,005∙10-5 м2/Н, расстояние до контура питания Rк=1 км, радиус скважины rc = 0,1 м, давление на контуре питания рк = 3∙107 Н/м2, давление на забое скважины pс = 2,5∙107 Н/м2. Сопоставить полученное значение дебита Q с дебитом Q1 той же скважины, пренебрегая деформацией пласта.

Ответ: Q=151 м3/сут; Q : Q1=151 : 222 = 0,68.

Указание. По методу, последовательной смены стационарных состояний дебит скважины определяется по формуле Дюпюи, в которой под Rк понимается приведенный радиус влияния скважины, который увеличивается с течением времени по закону

RΚ=2χt

Ответ: Qчас = 515 м3/сут; Q сут = 424 м3/сут; Qмес = 356 м3/сут.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидромеханика. М: Недра,2001

2. Басниев К.С. , Кочина И.Н. Максимов В.М. Подземная гидромеханика – М, Недра 1986

3. Абайылданова К.Ж. , Тен В.А. Практические расчета по подземной гидромеханике – Алматы, КазНТУ, 2003г.

#### Тематический план издания КОУ, 2008 г.

Подземная гидромеханика

Лабораторный практикум

Тен В.А., Танирбергенов А.Г.

Редактор                                Кулманова К.Т.

Технический. редактор            Сансызбаева Г.З.

РЕКОМЕНДОВАН:    учебно-методическим советом КОУ,

СОГЛАСОВАН:         зав. кафедрой нефтегазового дела,

доцентом Тен В.А.

Подписано в печать 29.09. 2008

Тираж 100 экз. Формат 60х84/16. Бумага типографская №1

Объем __  печ. л. Заказ № ___

Издание Каспийского общественного университета

Отпечатано в типографии НИЦ КОУ

г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521. тел. 250-69-34, 250-69-35