Утверждаю

Декан факультета

_______________ В.Г. Сальников

«__»_______2012г.

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Геодезия» специальности «5В090300-Землеустройство и 5В090700 Кадастр» на осенний семестр

| № | Наименование вопроса | Блок | Уровень Т, П |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение горизонтальных углов на местности. | 1 | Т |
| 2 | Измерение вертикальных углов на местности. | 1 | Т |
| 3 | Приборы для измерения длин линий. | 1 | Т |
| 4 | Линейные измерения. | 1 | Т |
| 5 | Средняя квадратическая ошибка отдельного измерения. | 1 | Т |
| 6 | Масштабы, виды и точность масштаба | 1 | Т |
| 7 | Определение местоположения точек на земной поверхности. Системы координат и высот, применяемые в геодезии. | 1 | Т |
| 8 | Принципы организации геодезических работ. | 1 | Т |
| 9 | Измерение вертикальных углов и определение места нуля вертикального круга. | 1 | Т |
| 10 | Ориентирование линий на местности: азимут, дирекционные углы, румбы | 1 | Т |
| 11 | Общие сведения из теории погрешностей измерений. | 1 | Т |
| 12 | Определение местоположения точек на земной поверхности. Системы координат и высот, применяемые в геодезии. | 1 | Т |
| 13 | Аналитический способ определения площадей | 1 | Т |
| 14 | Основные понятия о фигуре и размерах Земли. | 1 | Т |
| 15 | Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль). Масштабы: численный, линейный, поперечный. Точность масштабов. | 1 | Т |
| 16 | Формы рельефа земной поверхности и его изображение на топографических планах и картах. | 2 | Т |
| 17 | Государственные геодезические сети СНГ и РК. Методы создания плановой геодезической сети. | 2 | Т |
| 18 | Принцип измерения горизонтальных углов. | 2 | Т |
| 19 | Поверки теодолита, условия поверки и их исправление | 2 | Т |
| 20 | Графический способ измерения площадей | 2 | Т |
| 21 | Способ горизонталей. Построение горизонталей по отметкам точек. Высота сечения рельефа, заложение, уклон линии. | 2 | Т |
| 22 | Топографические карты, номенклатура карт | 2 | Т |
| 23 | Решение задач по топографическим картам и планам с горизонталями | 2 | Т |
| 24 | Графический способ определения площадей | 2 | Т |
| 25 | Принцип измерения горизонтальных углов. | 2 | Т |
| 26 | Понятия о методах съемки местности. Виды съемок, их классификация. Приборы, применяемые при съемках. | 2 | Т |
| 27 | Определение номенклатуры и географических координат углов листа карты | 2 | Т |
| 28 | Географические и прямоугольные координаты на топографических планах и картах | 2 | Т |
| 29 | Прямая и обратная геодезические задачи | 2 | Т |
| 30 | Формы рельефа их условные обозначения | 2 | Т |
| 31 | Решение прямой геодезической задачи: даны координаты: х1=+100,00 м, у1=-100,00м, дирекционный угол линии 1-2=225˚00’ и длина линии между точками 1 и 2 = 50,00 м. Требуется определить координаты точки 2 х2 и у2. | 3 | П |
| 32 | Результат измерения линии на местности в прямом направлении Lпр = 160,00 м, а в обратном Lобр = 160,10 м. Требуется определить относительную ошибку fотн измерения. | 3 | П |
| 33 | Дать определение место нуля (МО) и написать формулу с пояснениями | 3 | П |
| 34 | Определить место нуля вертикального круга теодолита, если отсчет при КП = 6020/ и КЛ = 357010/. | 3 | П |
| 35 | Определить превышение h между точками местности А и В, если НА = 150,15 и НВ = 165,15, а расстояние между А и В 50м. | 3 | П |
| 36 | Прямая геодезическая задача. XА = 150,15 и YA = 165,15, d = 100м, α = 45°00´. Вычислить координаты XВ, YВ | 3 | П |
| 37 | Обратная геодезическая задача. XА= 150,15; YA=165,15, XВ=160,15 и YВ=175,15. Вычислить d и α. | 3 | П |
| 38 | Румбы, их значения по четвертям | 3 | П |
| 39 | Определить горизонтальную проекцию L1 линии АВ, если длина наклонной линии L = 200,000 м и отметки точек НА = 177,000 м и НВ = 180,000 м. | 3 | П |
| 40 | Определить угол наклона α линии к горизонту, если МО = 359054/, КП = 3012/ и КЛ = 356036/ | 3 | П |
| 41 | Определить место нуля вертикального круга теодолита, если отсчет при КП = 6020/ и КЛ = 357010/. | 3 | П |
| 42 | Длина отрезка на карте М 1:5000 l=2,37 см. Определить длину соответствующей ему линии местности – L | 3 | П |
| 43 | Длина линии местности L=257м. Определить длину ее «l» на плане М 1:5000 | 3 | П |
| 44 | Длина линии местности L = 63 м. Определить длину ее l на плане М 1:500 | 3 | П |
| 45 | Определить превышение h и уклон і между точками местности А и В, если НА = 180,35 и НВ = 220,35, а расстояние между А и В 400м. | 3 | П |
| 46 | Прямая геодезическая задача. XА = 150,15 и YA = 165,15, d = 100м, α = 45°00´. Вычислить координаты XВ, YВ | 3 | П |
| 47 | Обратная геодезическая задача. XА= 150,15; YA=165,15, XВ=160,15 и YВ=175,15. Вычислить d и α. | 3 | П |
| 48 | Румбы, их значения по четвертям | 3 | П |
| 49 | Определить горизонтальную проекцию L1 линии АВ, если длина наклонной линии L = 200,000 м и отметки точек НА = 177,000 м и НВ = 180,000 м. | 3 | П |
| 50 | Определить угол наклона α линии к горизонту, если МО = 359054/, КП = 3012/ и КЛ = 356036/ | 3 | П |
| 51 | Определить место нуля вертикального круга теодолита, если отсчет при КП = 6020/ и КЛ = 357010/. | 3 | П |
| 52 | Решение прямой геодезической задачи: даны координаты: х1=+150,00 м, у1=-150,00м, дирекционный угол линии 1-2=45˚00’ и длина линии между точками 1 и 2 = 100,00 м. Требуется определить координаты 2 точки х2 и у2. | 3 | П |
| 53 | Определить горизонтальную проекцию L1 линии АВ, если длина наклонной линии L = 300,000 м и отметки точек НА = 187,000 м и НВ = 190,000 м. | 3 | П |
| 54 | Длина отрезка на карте М 1:500 l=3,50 см. Определить длину соответствующей ему линии местности – L | 3 | П |
| 55 | Длина линии местности L=450м. Определить длину ее «l» на плане М 1:5000 | 3 | П |
| 56 | Длина линии местности L = 120 м. Определить длину ее l на плане М 1:500 | 3 | П |
| 57 | Определить превышение h и уклон между точками местности А и В, если НА = 170,15 и НВ = 160,15, а расстояние между А и В 100м. | 3 | П |
| 58 | Прямая геодезическая задача. XА = 150,50 и YA = 170,50, d = 100м, α = 135°00´. Вычислить координаты XВ, YВ | 3 | П |
| 59 | Значения дирекционных углов и румбов по четвертям и формулы их взаимосвязи | 3 | П |
| 60 | Прямоугольные координаты точки местности X=6065.35, Y – 4313,25. Как это определяется по топографической карте? | 3 | П |

Председатель Методического бюро факультета

Заведующий кафедрой географии,                                                                  Г. Н. Нюсупова

землеустройства и кадастра

Преподаватель                                                                                                 Л.С. Шамганова