Лабораторная работа №3

Суммирование напряжений в схемах на ОУ

Цели работы:

1. Анализ работы схемы суммирующего усилителя на ОУ.

2. Исследование суммирования двух постоянных входных напряжений.

3. Исследование суммирования постоянного и переменного входного напряжения.

4. Исследование суммирования двух переменных входных напряжений.

Приборы и элементы

Вольтметр

Амперметр

Осциллограф

Функциональный генератор

Источник постоянной ЭДС

Операционный усилитель

Резисторы

Краткие сведения из теории

К суммирующим схемам относятся сумматоры и схемы вычитания (вычитатели). Их можно использовать для решения алгебраических уравнений, а также для формирования пропорционального закона в системах регулирования.

В суммирующем усилителе, показанном на рис.3.1, пренебрегая входными токами и напряжением смещения, выполняются следующие соотношения:

I1=U1R1,I2=U2R2,

Из полученных соотношений можно получить следующее выражение для выходного напряжения:

Uвых=−I1+I2ROC=−U1R1+U2R2ROC=−ROCRU1+U2.

Последнее выражение справедливо при R=R1=R2.

Порядок проведения экспериментов

Эксперимент 1. Суммирование постоянных напряжений.

а). Соберите схему, изображенную на рис.5.1. Включите схему. Запишите показания приборов в раздел "Результаты экспериментов".

б). По заданным номиналам элементов схемы рассчитайте значения токов I1, I2, IOC. Используя значения напряжений U1 и U2, вычислите выходное напряжение Uвых. Результаты запишите в раздел "Результаты экспериментов".

Рис. 3.1. Схема инвертирующего сумматора

Эксперимент 2. Суммирование постоянного и переменного напряжения.

а). Соберите схему, изображенную на рис.5.2. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения в разделе "Результаты экспериментов". Измерьте постоянную составляющую и амплитуду выходного напряжения Uвых. Вычислите постоянную составляющую и амплитуду выходного напряжения Uвыx, используя значения напряжений U1 и U2. Результаты запишите в раздел "Результаты экспериментов".

Рис. 5.2

б). Установите значение сопротивления R2 равным 2.5 кОм. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения в разделе "Результаты экспериментов". Измерьте постоянную составляющую и амплитуду выходного напряжения Uвых. Вычислите постоянную составляющую и амплитуду выходного напряжения Uвых, используя значения напряжений U1 и U2. Результаты запишите в раздел "Результаты экспериментов".

Эксперимент 3. Суммирование переменных напряжений.

а). Соберите схему, изображенную на puc.5.3. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения в разделе "Результаты экспериментов". Измерьте амплитуды входного и выходного напряжений. Вычислите амплитуду выходного напряжения Uвых по известным значениям амплитуд напряжений U1 и U2. Результаты запишите в раздел "Результаты экспериментов"..

Рис. 5.3

Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Суммирование постоянных напряжений.

Напряжение первого суммируемого сигнала U1 = 5В,

Напряжение второго суммируемого сигнала U2 = 3 В.

| Величина | Расчет | Измерение |
| --- | --- | --- |
| Ток первого суммируемого сигнала I1 |  |  |
| Ток второго суммируемого сигнала I2 |  |  |
| Суммарный ток I |  |  |
| Ток в цепи обратной связи Iос |  |  |
| Выходное напряжение Uвых, В |  |  |

Эксперимент 2. Суммирование постоянного и переменного напряжения.

а). Сопротивление R2=5 кОм.

Осциллограммы входного и выходного напряжения.

| Величина | Расчет | Измерение |
| --- | --- | --- |
| Постоянная составляющая выходного напряжения U0ВЫХ, В |  |  |
| Амплитуда переменной составляющей выход. напряжения U0ВЫХ, В |  |  |

б). Сопротивление R2=2.5 кОм.

| Величина | Расчет | Измерение |
| --- | --- | --- |
| Постоянная составляющая выходного напряжения U0ВЫХ, В |  |  |
| Амплитуда переменной составляющей выход. напряжения U0ВЫХ, В |  |  |

Осциллограммы входного и выходного напряжения

Эксперимент 3. Суммирование переменных напряжений.

Осциллограммы входного и выходного напряжения

| Величина | Расчет | Измерение |
| --- | --- | --- |
| Амплитуда выходного напряжения U0ВЫХ, В |  |  |

Вопросы

- Объясните влияние напряжения смещения ОУ на ошибку суммирования постоянных напряжений в схеме на рис.5.1.

- Из каких условий выводится соотношение между входным и выходным напряжением в схеме сумматора на основе ОУ?

- Как можно реализовать схему для суммирования трех или более входных напряжений?

- Как изменятся основные соотношения для схемы рис.5.1, если на неинвертирующий вход ОУ подать постоянное напряжение?

- Перечислите возможные способы изменения коэффициентов суммирования сигналов в схеме рис.5.1.

- При каких ограничениях на входные сигналы схема сумматора работает в линейном режиме?