№1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ   ЖҰМЫС

# ӨЛШЕУ   НӘТИЖЕСІНДЕ   ПАЙДА

# БОЛАТЫН СТАТИСТИКАЛЫҚ   ЗАҢДЫЛЫҚТАР

1.1. Жұмыстың мақсаты: тікелей өлшеу нәтижесін өңдеу әдістерімен танысу.

1.2. Қысқаша теориялық кіріспе

1.2.1. Өлшеудің  қателіктері және оны классификациялау.

Физикалық бір шаманың шын мәні x0 болсын. Бұл шаманы өлшесек, әдетте, x0 - ден басқа нәтиже аламыз. Егер өлшеу саны қалыпты  болса, олардың нәтижесі тек қана x0-ден де емес, өзара да өзгеше болады. Өлшеу нәтижелерін  x1, x2, x3, … xn деп белгілейік. Онда

xі = xі - x0 (і=1, 2, … n) 		                  1.1)

айырмасы өлшеудің абсолюттік қателігі деп аталады. Оның өлшем бірлігі өлшеніп отырған шаманың өлшем  бірлігімен сәйкес келеді. Қателікті қасиеттеріне байланысты систематикалық  және ағаттық деп бөледі.

1.2.2. Бір шаманы қайталап өлшегенде тұрақты болып қалатын, немесе белгілі заңдылықпен өзгеретін қателіктің бөлігін – систематикалық қателік деп атайды. Мысалы, өлшегіш сызғыштың шкаласы біркелкі емес, термометр капиллярының бір бөлігіндегі диаметрі әртүрлі, таразының екі басы теңгерілмеген, ток жоқ кезде амперметрдің стрелкасы нөљлде тұрмауы мүмкін. Кейде бұл қателіктерді ескеріп өлшеу нәтижесіне түзету енгізуге болады (мысалы, ток жоқ кездегі амперметрдің стрелкасының көрсетуінің 0 нөлден айырмашылығын ескеруіміз керек).

Систематикалық қатені эксперимент арқылы анықтауға болады. Ол үшін берілген нәтижені басқа әдіспен алынған өлшеу нәтижесімен, немесе дәлірек өлшеу құралдарымен алынған нәтижемен салыстыру қажет. Әдетте систематикалық қателікті өлшеу құралдарының белгілі қасиеттеріне сүйеніп өлшеу шарттарын талдау арқылы теориялық түрде шамалауға болады.

1.2.3. Ағаттық – тәжірибе (өлшеу) жүргізуші адамның салақтығының салдары. Мысалы, өлшеу нәтижелері қате жазылуы мүмкін, прибордың көрсетуі дұрыс жазылмауы мүмкін т.с.с. Егер ағаттық байқалса, оның өлшеу нәтижесін есептеуге енгізбеу керек.

1.2.4. Кездейсоқ қателіктер – өлшеу шарттарының кездейсоқ өзгеруі нәтижесінде пайда болатын қателіктер. Бұл жағдайда өлшеу нәтижелерінің бір-бірінен алшақтығын алдын-ала анықтауға болмайды, олар белгілі заңдылықпен өлшеу саны көп болғанда анқталады.

1.2.5. Кездейсоқ қателіктері бар тікелей өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері. Бірдей жағдайда N  рет өлшеу жүргізілсін және xі  і-ші өлшеудің нәтижесі болсын.  Өлшеніп отырған шаманың ең ықтималды мәні оның орташа арифметикалық мәніне тең:

x>=1Ni=1Nxi           		                                         (1.2)

N жағдайда <x> шамасы өлшеніп отырған шаманың шын мәні x0 -ге ұмтылады.

Әрбір жеке өлшеу нәтижесінің орта квадраттық қателігі деп мына өрнекті айтады:

SN=i=1N(<x>−xi)2N−1		                                        (1.3)

Егер   N,   онда  SN   өзінің  тұрақты     шектік мәніне ұмтылады:

σ=limN→∞SN		                         	                (1.4)

 2 шамасы өлшеулер нәтижелерінің дисперсиясы деп аталады.

Барлық өлшеулер нәтижелерін интервалдарға бөлейік. N өлшеулер нәтижелерінен х-тің  минимум (xmіn)  және максимум  (xmax)  мәндерін бөліп алайық. Интервал саны К мына бөліндіге тең болады:      К = xmax−xminL

мұндағы L - интервал қадамы. Бұл жұмысты орындағанда интервал қадамын бүтін сан етіп және интервал саны 8-ден көп, 20-дан аз болатындай етіп сайлап алу қажет. Интервалды мына тәртіппен нөмірлейік:

1 – интервал – [xmin÷xmin+L[

2 – интервал – [xmin+L÷xmin+2L[

3 – интервал – [xmin+2L÷xmin+3L[

k – интервал – [xmin+(k−1)L÷xmin+kL[

Егер абсцисса өсінің бойына интервалдар номерін, ал ордината өсінің бойына нәтижелері берілген интервалдарға сәйкес келетін өлшеулер санын nі -ді салсақ, онда 1.1-суретте көрсетілген гистограмма деп аталатын өлшеулер санының интервалдар бойынша таралуының тәжірибелік графигін аламыз. Өлшеулер саны көп болғанда  nі /N  қатынасы өлшеніп отырған шама мәнінің қадамы L-ге тең берілген интервалда байқалу ықтималдығын сипаттайды. Егер  nі /N  шамасын L-ге бөлсек, онда  yi=niNL  шамасы бірлік интервалға сәйкес келетін орайлы жағдайлардың салыстырмалы санын сипаттайды. уі   үшін тұрғызылған диаграмма келтірілген гистограмма деп аталады. Оның түрі  1.2 - суретте көрсетілген.

1.1- сурет. Өлшеулер санының интервалдар бойынша таралуы  (гистограмма)

Енді өлшеулер саны өте көп болсын деп қабылдайық. Интервал қадамы L -ді аз етіп алуға болады (өлшеуіш прибордың сезімталдығы жеткілікті деп қабылдаймыз), бірақ бәрібір әрбір интервалға кљп өлшеу саны сәйкес келеді. Бұл жағдайда  yі -ді  x-тің үздіксіз функциясы ретінде қарастыруға болады. Егер келтірілген гистограмма орнына  y=f(x)  тәуелділігі графигін тұрғызсақ, таралу қисығы деп аталатын біркелкі үздіксіз қисық (1.2-сурет) аламыз. Бұл қисық х үздіксіз өзгергенде бірлік интервалға сәйкес келетін nі өлшеулер санының үлесін анықтайды.  f(x)  функциясы таралу тығыздығы деп аталады. Оның мағынасы бойынша f(x)dx   көбейтіндісі  (мұндағы dx - тәуелсіз айнымалының дифференциялы)  xx+dx  интервалына сәйкес келетін  nі /N толық өлшеулер санының үлесін анықтайды. Басқаша айтсақ,  f(x)dx  дегеніміз өлшеніп отырған шаманың жеке кездейсоқ мәнінің xx+dx интервалында байқалу ықтималдығы.

1.2- сурет. Ықтималдық тығыздығының интервалдар бойынша таралуы: 1 – өлшеулер саны шекті (келтірілген гистограмма),

2 – Гаусс қисығы

Өлшеу саны аз болғанда, келтірілген гистограмманың формасын алдын ала анықтауға болмайды. Бірақ, өлшеу саны шексіз көбейген жағдайда ықтималдықтар теориясы бойынша шектік үздіксіз қисықтың формасын анықтауға болады. Бұл шектік қисық Гаусс қисығы деп аталады. Шектік қисыққа сәйкес келетін таралу қалыпты (Гаустық) таралу деп аталады және мына таралу функциясымен сипатталады:

f(x)=12πσe−(xi−x>)22σ2		                                  (1.5)

мұндағы σ2 жоғарыда айтылғандай дисперсия деп аталады,  - өлшеу нәтижелерінің орта арифметикалық мәннен ауытқуын сипаттайды және стандартты ауытқу немесе орта квадраттық қателік деп аталады.

Гаусс функциясы нормаланған, яғни f(x) мына теңдікті қанағаттандырады:

−∞+∞f(x)dx=1			                     	        (1.6)

Интеграл шексіздік бойынша алынады, себебі өлшеніп отырған шаманың мәнінің -   аралықта жату ықтималдығы 1-ге теі, яғни бұл аралықта өлшенетін шаманың байқалуын міндетті түрде орындалатын оқиға деп алуға болады.  Ықтималдықтың тығыздық функциясының мынадай қасиеттері бар (1.2 - суретті қараңыз):

-  <x>  мәні бойынша симметриялы;

-  <x> нүктесінде максимум мәніне жетеді;

-xі - <x> мәні   -дан көп үлкен болғанда шұғыл нольге ұмтылады.

1.3-суретте  -ныњ әр түрлі мәндеріне сәйкес келетін таралу қисықтары келтірілген. Суреттен көргендей  -ның аз мәндерінде қисықтың формасы енсіз, максимум биік болады, бұл дәлірек өлшеулерге сәйкес келеді.

Практикада орта арифметикалық шаманың қателігін табу қажет болады. Дисперсияның мәні бірдей болып келетін жекеленген өлшеулердің нәтижелері  мынадай x1, x2, … xn  болсын. Бұлардың орта арифметикалық мәні мына формуламен анықталады:

x>=1Ni=1nxi=x1N+x2N+...+xnN                    (1.7)

1.3 - сурет. 1=10, 2=20 және 3=30 мәндеріне сәйкес Гаусс қисықтары. <х>=500.

Демек шаманың дисперсиясы  σx>2  былай жазылады:

σx>2=σ2N2+σ2N2+...+σ2N2=σ2N	                                    (1.8)

яғни,

σx>=σN			            	     (1.9)

Осыған ұқсас:

Sx>=SNN=i=1n(<x>−xi)2N(N−1)		                          (1.10)

Сонымен орта арифметикалық шаманың орта квадраттық қателігі жеке нәтиженің орта квадраттық қателігін өлшеулер санының квадрат түбіріне бөлгенге тең. Бұл тұжырым өлшеулер санының артуына сәйкес дәлдіктің артуы туралы фундаменталды заңды айқындайды.

Шаманың шын мәнінің  <x>-x  <x>+x  интервалда жату ықтималдығын сенімділік ықтималдығы   (сенімділік коэффициенті, сенімділік), ал интервалдың өзін – сенімділік интервалы деп атайды.  N -нің мәні жеткілікті үлкен болғанда

<x> <x интервалы џшін = 0,68, ал <x>  2<x> интервалы үшін  =0,95, сонымен қатар <x>  3<x>интервалы үшін = 0,997.

х -тің өлшенген мәнінің, оның шын мәні х0 –ге жуықтау сипаттамасы  өлшеніп отырған шаманың физикалық табиғатымен және өлшеу тәсілін анықтайтын физикалық және конструктивтік принциптермен анықталады. Сондықтан өлшеу санын шексіз көбейту дәлдікті көп арттырмайды.

1.2.6. Өлшеу санын шексіз арттырудың мағынасы болмағандықтан, эксперимент жүргізгенде тәжірибелер белгілі санмен шектелуі қажет. Алайда, бұл жағдайда берілген сенімділік -ның мәні үшін -ның үлесімен (масштабымен) өлшенген сенімділік интервалының мәні аз болады. Демек, өлшеу санына байланысты сенімділік қалай өзгереді деген сұрақ туады Бұл байланыс күрделі және элементар функциялармен сипатталмайды.

Сенімділік интервалын  (S<x> масштабында)   және N -ге байланысты анықтайтын коэффициенттерді  Стьюдент коэффициенттері деп атайды. Бұл коэффициенттер  t,N   деп белгіленеді және арнаулы таблицалардан табылады. Сенімділік интервалын  x   мына формуламен анықтаймыз:

Δx=tα,N⋅Sx>	                                                (1.11)

Бұл жағдайда, соңғы нәтиже мына түрде жазылады:  -нің белгілі мәні үшін

х = <x>  x  .		                                    (1.12)

Егер    = 0,68  болса t,N >1,  ал    N  болса t,N  1.

Эксперименттің нәтижесінің сенімділік интервалы әдетте =0,95 сенімділік ықтималдықпен көрсетіледі.

Егер    = 0,95  болса t,N >2,  ал    N  болса t,N  2.

1.2.7. Эксперименттің дәлдігін шамалау үшін оның салыстырмалы қателігін есептеу керек. Өлшенген шаманың шын мәнінің үлесімен өрнектелген шаманы салыстырмалы қателік деп атайды:        ε=Δx/x>.

Оны процент арқылы жазуға болады:

ε=Δxx>⋅100%			                         (1.13)

Өлшем санына және сенімділік ықтималдық мәніне сәйкес Стьюдент коэффициенттері 1.1.- кестеде көрсетілген.

1.3. Жұмыстың орындалу әдістемесі

1.3.1. Керекті құралдар: СП-100 санағыш прибор, секундомер.

1.3.2. СП-100 приборы оның  “ПРОВЕРКА” деп аталатын түймесін басқан уақыт мезетінен “СТОП” деп аталатын түймесін басқан уақыт мезетіне дейінгі аралықтағы приборға берілген импульс санын есептейді. СП-100 приборына, импульс, жиілігі  = 50 Гц айнымалы кернеу генераторынан беріледі. Демек, орташа алғанда, 1 секунд ішінде тіркелетін импульс саны 50-дің аймағында болады. Бұл прибордың толық түсініктемесін 1.6.1әдебиетінің 649 бетінен қараңыз. Бұл жұмысты орындау үшін 5 секунд ішіндегі импульстер саны есептелінеді. Өлшеу саны 100 –ге тең болу керек.

1.4.  Жұмысты орындау тәртібі

1.4.1. СП-100 приборын жұмысқа қосыңыз, ол қызғанша 15 минут күтіңіз.

1.4.2. t = 5 секунд үшін санағыш прибор тіркейтін импульстер санын өлшеңіз. Өлшеулерді 100 рет қайталаңыз. Өлшеу нәтижелерін кестеге жазыңыз. 1.2-кесте үлгісі:

# 1.1 кесте

| Өлшем саны | ##### Сенімділік ыќтимал-дығы | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стьюдент коэффициенттерінің мәндері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0,16 | 0,33 | 0,51 | 0,73 | 1 | 1,38 | 2,0 | 3,1 | 6,3 | 12,7 | 31,8 | 63,7 | 636,6 |
| 3 |  | 0,14 | 0,29 | 0,45 | 0,62 | 0,82 | 1,06 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 7 | 9,9 | 31,6 |
| 4 |  | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,52 | 0,77 | 0,98 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 12,9 |
| 5 |  | 0,13 | 0,27 | 0,41 | 0,57 | 0,74 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 8,6 |
| 6 |  | 0,13 | 0,27 | 0,41 | 0,56 | 0,73 | 0,92 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 6,9 |
| 7 |  | 0,13 | 0,27 | 0,4 | 0,55 | 0,72 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 6,0 |
| 8 |  | 0,13 | 0,26 | 0,4 | 0,55 | 0,71 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 5,4 |
| 9 |  | 0,13 | 0,26 | 0,4 | 0,54 | 0,71 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 5,0 |
| 10 |  | 0,13 | 0,26 | 0,4 | 0,54 | 0,7 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,8 |
| 11 |  | 0,13 | 0,26 | 0,4 | 0,54 | 0,7 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,6 |
| 12 |  | 0,13 | 0,26 | 0,4 | 0,54 | 0,7 | 0,87 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 4,5 |
| 13 |  | 0,13 | 0,26 | 0,4 | 0,54 | 0,7 | 0,87 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 4,3 |
| 14 |  | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,54 | 0,69 | 0,87 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 4,2 |
| 15 |  | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,54 | 0,69 | 0,87 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 4,1 |
| 100 |  | 0,13 | 0,25 | 0,39 | 0,53 | 0,68 | 0,85 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,4 |

# Стьюдент коэффициенттері

1.2 кесте

5 секунд ішінде СП-100 приборының тіркейтін импульстер саны

| № | xі | xі | xі2 | № | xі | xі | xі2 | № | xі | xі | xі2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 . . . 33 |  |  |  | 34 . . . 66 |  |  |  | 67 . . . 100 |  |  |  |

1.4.3. Барлық нәтижеден <х>  орта арифметикалық мән  шамасын есептеңіз.

1.4.4. Жеке өлшеулердің ауытқуын  (xі -дің шамасын) және оның квадратын (xі2) есептеңіз, оларды кестеге енгізіңіз.

1.4.5. (1.3) – формуласы бойынша орта квадраттық қателікті есептеңіз. (1.10)- формуласы бойынша орта арифметикалық шаманың орта квадраттық қателігін есептеңіз.

1.4.6. xmіn   және  xmax - шамаларын табыңыз, бұлардың аралығын интервалға бөліп, нөмрлеңіз.

1.4.7. Әрбір өлшеудің қай интервалға жататынын анықтаңыз.

1.4.8. Әрбір интервалға енетін өлшеулер санының қосындысын (nі) табыңыз және бұл нәтижені кестеге енгізіңіз. Кесте үлгісі:

1.3  кесте

## Гистограмма және Гаусс қисығын тұрғызуға керекті шамалар

| Интервал нөмері (j): j=1…k | ### nі | niNL | xmin+(j−12)L−−x>=Δх | ξ=Δx22σ2 | e- | f(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 . . . |  |  |  |  |  |  |

1.4.9. Гистограмманы тұрғызыңыз.

1.4.10. Келтірілген гистограмма тұрғызыңыз.

1.4.11. Ықтималдық тығыздығы функциясының мәнін әр интервалдың ортасы үшін есептеңіз және  оны соңғы кестеге енгізіңіз.

1.4.12. Келтірілген гистограмма салынған графикке Гаусс қисығын қосымша етіп тұрғызыңыз.1.4.13. Оқытушы көрсеткен сенімділік коэффициентінің мәні үшін сенімділік интервалын есептеңіз және соңғы нәтижені (1.12) формулаға сәйкес жазыңыз. (1.13) формуламен салыстырмалы қателікті есептеңіз.

1.5. Пысықтауға арналған сұрақтар

1.5.1. Абсолюттік және салыстырмалық қателіктің анықтамасын келтіріңіз.

1.5.2. Қасиеттері бойынша қателіктерді қандай кластарға бөлуге болады?

1.5.3. Кездейсоқ қателіктердің қалыпты таралуының қандай қасиеттері бар?

1.5.4. Стандартты ауытқуға қандай сенімділік сәйкес келеді?

1.5.5. -ның екі мәнінің  (1 > 2) қайсына дәлірек өлшеулер сәйкес келеді?

  - Әдебиет

    - Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Гольдина Л.Л. М.: Наука, 1973.

    - Зайдель А.Н. Элементарные оценки ошибок измерений. Л.: Наука, 1968г.

    - Кубышкина В.Д. Основные методы математической обработки результатов физического эксперимента. Алма-Ата, КазГУ, 1974.