Моделирование и измерение переменных напряжений и токов в среде LabVIEW

- Моделирование синусоидальных токов и напряжений

В работе моделируются напряжения и токи, представляющие собой синусоидальные функции времени

u=Umsinωt, i=Imsin(ωt−ϕ),                                                             (1)

а также мгновенная мощность

p=ui                                                                                                    (2)

и активная мощность Р.

Моделирование в среде LabVIEW можно выполнить различными способами: вызвать генератор синусоидальных колебаний, или записать выражение синусоидальной функции в формульном узле, либо вызвать синусоидальную функцию. В данной работе предусмотрены эти три способа задания напряжений и токов, изменяющихся по синусоидальному закону. Напряжения, токи и мощности наблюдаются на виртуальных осциллографах.

Переменные токи и напряжения характеризуются их действующими значениями. Как известно, действующее значение (среднеквадратичное) связано с амплитудным соотношением U=Um2. Активная мощность (среднее за период значение мгновенной мощности) определяется выражением P=UIcosϕ.

В системе LabVIEW существуют специальные виртуальные приборы для определения действующих и средних за период значений измеряемых величин. Для измерения действующих значений (среднеквадратичных) применяется прибор RMS (Root mean square). Средняя за период величина измеряется прибором Mean. Показания этих приборов считываются при помощи цифровых индикаторов.

- 1. Генератор синусоидальных сигналов

Требуется смоделировать синусоидальное напряжение при помощи виртуального генератора синусоидальных колебаний.

1.  С этой целью нужно вызвать генератор на панели блок-схем по пути Functions => Analyse => Waveform Generation => Sine Waveform. Для задания частоты, амплитуды и начальной фазы напряжения следует создать три цифровых источника напряжения (Controls => Numeric => Digital Control).

2.  Наблюдение полученной кривой осуществляется при помощи виртуального осциллографа, который вызывается с лицевой панели (Controls => Graph => Waveform Graph).

3. Для подключения генератора следует открыть его терминалы, для чего нужно нажать правой клавишей мыши на его иконку и вызвать Visible Items => Terminals, после чего снова нажать на иконку и вызвать Help, откуда определить точки подключения источников. После сборки блок-схемы следует задать амплитуду напряжения и фазу (в градусах) и установить частоту (по умолчанию частота 10 Гц, на экране осциллографа один период колебаний; задание f= 2 означает двойную частоту, на экране будет изображено два периода).

4.  Задавая различные (по собственному выбору) амплитуды, фазы и частоты, построить несколько осциллограмм синусоидального напряжения.

- 2. Моделирование двух синусоидальных величин с применением тригонометрических функции

Собрать блок-схему для моделирования двух синусоидальных величин - напряжения и тока с применением синусоидальных функций и цикла по заданию For Loop, за один период с шагом 1 градус.

1.  Вызовите цикл For на панели блок-схем: Functions => Structures => For Loop.

2. Внутрь цикла внисите иконки синусоидальных функций, одна из которых изображает напряжение, а другая ток (Functions => Numeric => Trigonometric => Sine). На вход их подаются значения углов в радианах, поэтому при градусной мере задания углов их следует перевести в радианы по известному соотношению ϕrad=πϕgrad180.

3.  Количество вычислений за один период в нашем случае N= 360. Тогда текущий параметр цикла i соответствует количеству градусов i=ϕgrad и изменяется от 0 до 360.

4.  Начальная фаза задается прибавлением нужного количества градусов к параметру соответствующей синусоиды.

5.  Выходные величины синусоидальных функций умножаются соответственно на амплитудные значения напряжения и тока и наблюдаются на виртуальном осциллографе.

6.   В работе предлагается создать прибор для одновременного наблюдения двух синусоидальных функций - виртуальный двухлучевой осциллограф. Для этого на лицевой панели вызывается осциллограф Waveform Graph и на нем устанавливается второй график — для этого нужно инструментом «перемещение» растянуть окошко Plot по вертикали. Затем следует нажать правой клавишей мыши на иконку осциллографа на панели блок-схем и вызвать построитель массива Array Tools => Build Array, который нужен для объединения двух сигналов на входе осциллографа. Появившийся построитель массива растянуть по вертикали так, чтобы он имел два входа.

7.  Запустить программу на выполнение. Построить кривые тока и напряжения при различных фазовых сдвигах (положительных и отрицательных).

Примечание. Двухлучевой осциллограф имеет общую шкалу ординат, поэтому его целесообразно применять в тех случаях, когда амплитудные значения измеряемых величин соизмеримы по абсолютной величине.

- 3. Моделирование двух синусоидальных величин с применением формульного узла

Собрать блок-схему для моделирования напряжения, тока и мощности в цепи синусоидального тока с применением формульного узла и цикла по заданию (For Loop).

1.  Для решения задачи следует вызвать цикл по заданию (For Loop) и поместить в него формульный узел (Functions => Structures => Formula Node), в который вписать формулу u=Umsinωt, где аргумент ωt в радианах записывается как ωt=kπ180. Здесь параметр счетчика операций обозначен буквой k для того, чтобы отличить его от обозначения тока.

Примечание: Для замены счетчика итерации достаточно установить инструмент «ввод текста» (курсор А) на место буквы i и нажать k.

Параметр k соответствует числу градусов k=ϕgrad. В нашем случае целесообразно провести расчет на протяжении одного - двух периодов. Поэтому нужно задать число отсчетов N = 360 или 720.

2. Нажав правой клавишей мыши на рамку формульного узла, вводим необходимые входные и выходные величины (Add Input, Add Output).

3. Полученные значения напряжения, тока и мгновенной мощности нужно вывести на осциллографы Waveform Graph.

4. Действующие (среднеквадратичные) значения синусоидального напряжения и тока измеряются виртуальными приборами RMS (Root Mean Square), вызываемыми на панели блок-схем по пути Functions => Analyze => Mathematics => Probability and Statistics => RMS, к выходам которых подключаются цифровые индикаторы. Активная мощность, представляющая собой среднее за период значение мгновенной мощности, измеряется виртуальным прибором Mean, вызываемым аналогично: Functions => Analyze => Mathematics => Probability and Statistics => Mean; на выходе также требуется индикатор.

5. Нужно построить кривые напряжения, тока и мгновенной мощности при различных сдвигах фаз между напряжением и током. Результаты измерений можно сравнить с результатами расчетов по формулам (1), (2).

- 4. Моделирование резонанса

При многих исследованиях требуется не только измерить значение данной величины, но и построить ее характеристику при изменении какого-либо параметра в широких пределах. Такого типа задачи при виртуальном моделировании также решаются с помощью цикла.

Рассматривается последовательное соединение катушки, индуктивность которой L, конденсатора емкостью C и резистора с сопротивлением R. Цепь подключена к источнику синусоидальной ЭДС E с переменной частотой ω. Требуется построить зависимости тока в цепи и напряжений на катушке и конденсаторе от частоты при неизменном напряжении U.

1. Ток и напряжения определяются по закону Ома

I=Uz;  UL=ωLI; UC=IωC,							(3)

где z=R2+(ωL−1ωC)2.								(4)

2. Пусть заданы числовые значения: U = 100 В, L = 0,025 Гн, С = 0,004 Ф, R = 1 Ом.

3. Для решения задачи используется формульный узел, работающий в цикле по заданию (For Loop). В формульный узел записываются уравнения (3), (4).

4. В качестве изменяющейся частоты со можно применить счетчик операций i. Здесь нужно заметить, что в формулах (3), (4) частота содержится в знаменателе, поэтому для того чтобы избежать появления в знаменателе нуля, целесообразно полагать ω=i+1.

5. В качестве индикатора рекомендуется взять трехлучевой осциллограф, который подключается по аналогии с тем, как это было сделано во второй части лабораторной работы. Количество операций N выбирается таким образом, чтобы наблюдались резонансные пики тока и напряжений. В данном случае примите N = 200.

6. Нарисуйте три резонансных графика в одном окне осциллографа: I=I(ω),UL=UL(ω),UC=UC(ω).