АДАПТАЦИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА

Торебек А.Г., Досжанов О.М.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Снижение затрат на моторные топлива, доля которых в себестоимости сельскохозяйственной продукции уже превышают 30%, является одной из самых актуальных задач. Кардиальным решением является применение альтернативных моторных топлив, цена которых в разы ниже нефтяных топлив. В настоящее время наиболее реальной альтернативой нефтяным моторным топливам являются газомоторное топливо (ГМТ), биотопливо на основе растительных масел, спиртов и жидкое синтетическое топливо из биомассы. Рост интереса к использованию альтернативных видов топлив объясняется также стремлением сократить выбросы токсичных веществ и квотируемых парниковых газов.

Существующие и планируемые за рубежом высокие темпы развития производства и использования биомоторного топлива из возобновляемых источников объясняются, прежде всего, стремлением обеспечить энергетическую безопасность, сохранить ресурсы традиционных топлив, диверсифицировать сельскохозяйственное производство. Кроме того, использование метилэфиров растительных масел в качестве добавок в дизельное топливо (ДТ) позволяет повысить его качество при использовании в дизелях, соответствующих современным экологическим нормативам.

Целью работы является обеспечение частичной энергоавтономности сельхозпроизводителей по ДТ на основе разработки технологий и технических средств адаптации дизелей для эффективной работы на рапсовом масле (РМ) и смеси РМ с ДТ смесевое топливо с рапсовым маслом (СТРМ) без существенных изменений в конструкции двигателя. Разработка конструкторской документации и технологий переоборудования автотракторной техники для работы на ГМТ.

Теоретические исследования выполнены при использовании математических моделей, экспериментальные исследования проводились по специальным и стандартизованным методикам в стендовых и эксплуатационных условиях на натуральных образцах автотракторной техники, работающей на альтернативных топливах.

Разработаны технологии внутрихозяйственного производства биодизельного топлива из семян рапса, предусматривающие поэтапное оснащение сельскохозяйственных предприятий первоочередным и полным комплектами оборудования как зарубежного, так и отечественного производства. Предлагаемая технология «холодного» отжима РМ обеспечивает улучшение химмотологических свойств биодизельного топлива из РМ и снижение себестоимости продукции у сельхозтоваропроизводителя.

Разработаны рекомендации по обеспечению частичной энергоавтономности сельскохозяйственного предприятия при внутрихозяйственном производстве и комплексном использовании рапса. Использование биометана в качестве топлива в газобаллонных тракторах и автомобилях, РМ и твердого биотоплива в стационарных энергоустановках позволит реализовать полную энергоавтономность сельскохозяйственного предприятия.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия: Торебек

Имя: Абай

Отчество: Ғалымжанұлы

ВУЗ: Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Должность: студент

Курс: 4

Адрес:

Тел. ____________________________________

e-mail: __________________________________

Факс: нет

Название доклада: Адаптация автотракторной техники на альтернативных видах топлива Авторы: Торебек А.Г., Досжанов О.М.

Научный руководитель:

Фамилия: Досжанов

Имя: Оспан

Отчество: Маткаримович

Ученая степень: кандидат технических наук

Укажите секцию, в работе которой Вы хотели бы участвовать

«Теплофизика и техническая физика. Стандартизация, сертификация и метрология»