ОЧИСТКА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЗЕН ШТАММОМ

PSEUDOMONAS MENDOCINA

А.О. Бидайбеков, Е.О. Досжанов

Казахский национальный университет им. аль-Фараби,

г.Алматы, Республика Казахстан

Нефтегазовая отрасль является одним из крупных загрязнителей почвы, воды и воздуха. Причинами образования нефтяных загрязнений в основном являются аварийные и технологические выбросы из скважин, емкостей внутрипромысловых коллекторов. В нефтедобывающих районах Казахстана сложилась крайне неблагоприятная экологическая обстановка. Проекты по ликвидации нефтяных разливов имеют приоритетное значение, так как нефтегазовая отрасль занимает важное место в осуществлении программных установок Казахстана на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

Несмотря на меры предосторожности, неизбежно происходит загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами при их добыче, транспортировке и хранении. При загрязнении почвы нефтью и нефтепродуктами изменяется весь комплекс ее свойств, характеризующих плодородие, ухудшаются физические свойства, изменяется почвенный поглощающий комплекс, резко снижается содержание подвижных соединений азота и фосфора. Разрушение слабых почвенных структур и диспергирование почвенных частиц сопровождается снижением водопроницаемости почв. Для рекультивации таких почв необходимы углубленные исследования по выяснению закономерностей биохимических процессов разложения нефти и способов их активации [1].

В данной работе после изучения динамики роста нескольких микроорганизмов на амбарной нефти месторождения Озен была выбрана наиболее активный штамм Pseudomonas mendocina H-3 и изучено его влияние на нефтезагрязненные почвы. Отобраны разные виды почв из регионов нефтедобычи Западного Казахстана с различным содержанием нефти, которая разлита в результате разрыва нефтепроводов и содержание органической части этих образцов составляет 23 мас. % (таблица 1.).

Таблица 1. Компонентный и элементный состав нефтезагрязненных почв

| Компоненты и элементы | Содержание, мас. % |
| --- | --- |
| органическая часть | 23.0 |
| минеральная часть | 77.0 |
| углерод | 20.29 |
| водород | 2.97 |
| азот | 0.10 |
| сера | 1.99 |

Элементный состав исследованных почв также показывает, что содержание углерода, водорода, азота и серы находится в корреляции содержанием органической фазы в составе нефтезагрязненных почв, т.е. чем больше содержание органической части, тем выше содержание указанных элементов.

На эти образцы с массой 30 г добавлена синтетическая среда Е-8 со штаммом Pseudomonas mendocina H-3 объемом 5-15 мл. Изменение количества нефти под воздействием штамма после промежутков времени (80 суток) было определено экстрагированием бензолом.

При добавке среды объемом 5 мл на все образцы почвы содержание нефти уменьшается медленно, но с увеличением объема среды количество нефти значительно снижается. Благодаря биодеградации нефти в образце с Озенской амбарной нефтью через 80 суток количество углеводородов в почве снижается от 23 % до 4,5 мас. %. Деструкция нефтяной массы в почве по сравнению с исходной нефтью составляет 80 %.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые микроорганизмы активно используют углеводороды в качестве ростового субстрата и указывает на перспективность их использования для очистки окружающей среды от углеводородов нефти и нефтепродуктов.

______________________________

1. Doszhanov Y.O., Ongarbaev Y.K., Hofrichter M., Zhubanova A.A., Mansurov Z.A. // ACC Journal “Wissenschaftliche Abhandlungen”. 2008. V. XIV. P. 50-56.