Вопросы рубежного контроля №2

по дисциплине  «Химическая технология производства полимеров»

- Опишите особенности,  преимущество и недостатки полимеризации в суспензии.

- Опишите особенности,  преимущество и недостатки полимеризации в растворе.

- Поливинилхлорид (ПВХ).  Свойства и применение блочной ПВХ.

- Производство эмульсионного ПВХ.

- Технологическая схема периодического процесса производства поливинилхлорида полимеризацией в суспензии

1 – реактор-полимеризатор; 2 – емкость для раствора стабилизатора; 3 – фильтр; 4 – коркоотделитель; 5 – дегазатор суспензии; 6 – сборник-усреднитель суспензии; 7 – центрифуга; 8 – сушилка; 9 – бункер; 10 – узел рассева порошка.

- Технологическая схема производства поливинилхлорида полимеризацией в эмульсии по непрерывному способу

1 – аппарат для растворения эмульгатора; 2, 5, 12 – фильтры; 3 – сборник водной фазы; 4 – полимеризатор; 6 – дегазатор латекса; 7 – сборник латекса; 8 – растворитель соды; 9 – сборник раствора соды; 10 – емкость для стабилизации латекса; 11 – вакуум-насос.

- АВС-пластики. Свойства и применение. Пенополистирол.

- Эмульсионное непрерывное технология  АБС-пластика

1-реактор, 2 - сборник-хранилище, 3 – смеситель, 4 - реактора батарейного типа, 5 - отгонный аппарат, 6 – аппарат,  7 – сборник, 8 - барабанный вакуум-фильтр , 9 – сушилка, 10 – бункер.

- Утилизация пенополистирола.

- Непрерывный процесс производства жидких эпоксидных смол

1 - аппарат для получения раствора дифенилолпропана; 2 - аппарат для растворения эпихлоргидрина; 3 - реактор; 4, 7 - отстойники; 5, 9 - циклонные аппараты; 6, 10 -холодильники; 8 - фильтр; 11 - сборник смолы

- Утилизация поливинилхлорида.

- Полимерные покрытия, клеи и герметики.

- Технологический процесс производства жидких эпоксидных смол  периодическим методом:

Схема производства жидких эпоксидных смол периодическим методом: 1 - реактор; 2,6 - холодильники; 3 - приемник; 4 - фильтры; 5 - аппарат для отгонки толуола; 7 - сборник.

- Технология производства каучука и резины.

- Состав и приготовление резиновой смеси. Вулканизация.

- Утилизация полиэтилена, полипропилена. Общая характеристика вторичных полимеров.

- Особенности химической модификации.

- Технология поликонденсационных методов синтеза.

- Фенолформальдегидные смолы

- Технология получения фенолформальдегидных смол.

- Полимеры производных акриловой и метакриловой кислот и их производных.

- Технология получения производных акриловой и метакриловой кислот и их производных.

- Виды утилизации резиновых изделий.

- Виды, свойства, применение волокон.

- Технология производства вискозного волокна.

- Технология производства капронового волокна.