Лабораторная работа №3

Измерение диаграммы направленности полуволнового вибратора в частоте 2,4 ГГц

Цель работы

Ознакомиться основами излучения электромагнитных волн с помощью волнового вибратора. Построить диаграмма направленности полуволнового вибратора в частоте 2,4 ГГц.

Необходимые оборудования

- Генератор сигналов

- Полуволновой вибратор с фидером

- Анализатор спектра

- Wi-Fi антенна (измерительная)

Краткое теоретическое введение

Перед началом эксперимента студентам необходимо ознакомиться основными измерительными приборами и основными терминами, которые описаны ниже.

Полуволновой вибратор. Антенна предназначена для извлечения энергии имеющегося электромагнитного поля (приемная антенна) или для преобразования энергии высокочастотного генератора (передатчика) в электромагнитные волны путем излучения (передающая антенна) [1]. Полуволновый диполь, или вибратор, является простейшим и распространенным резонансным устройством среди антенн. Полуволновой вибратор, как следует из его названия, имеет длину, равную половине длине волны (λ/2) соответствующей частоты (рис.1).

Рисунок 1. Полуволновой вибратор

Диаграмма направленности. Антенна, излучающая энергию одинаково по всем направлениям, называется сферическим или изотропным излучателем. В практике невозможно построить строго сферический излучатель. Он существует только в теории и служит целям сравнения. Ни одна реальная антенна не способна обеспечить одинаковую плотность и поляризацию излучения по всем направлениям. Поэтому у любой антенны имеется определенная направленность, описываемая соответствующей диаграммой. Диаграммой направленности называют графическое представление сечения характеристики направленности. Используются диаграммы направленности антенны в вертикальных, горизонтальных плоскостях и может изображаться в полярной системе координат или в сечении этой системы, а также в декартовых координатах.

| б) | в) |
| --- | --- |
| а-вертикальная , б-горизонтальная |  |
| Рисунок 2. Диаграмма направленности полуволнового вибратора |  |

Генератор синусоидальных сигналов

Синусоидальные сигналы широко используются для тестирования и отладки самых разнообразных электронных устройств. Это связано с тем, что они являются простейшими, изменяющимися во времени, сигналами, но с постоянными параметрами — амплитудой, частотой и фазой. Источниками синусоидальных сигналов могут быть струны музыкальных инструментов, камертоны, катушки, вращающиеся в постоянном магнитном поле, и другие устройства. В радиотехнике широко используются электронные генераторы электрических и радиотехнических сигналов в виде переменных токов и напряжений. В измерительной технике применяются несколько основных типов таких источников — генераторов синусоидального напряжения:

1. Низкочастотные RC-генераторы.

2. Высокочастотные LC-генераторы.

3. Генераторы с пьезокристаллическими, кварцевыми и электромеханическими резонаторами.

4. Генераторы, формирующие синусоидальные сигналы из треугольных сигналов путем их плавного ограничения.

5. Генераторы, реализующие цифровые методы синтеза синусоидальных сигналов.

В данной работе в качестве источника высокочастотного колебание используется генератор NI PXI-5652, который входит в состав комплексного СВЧ прибора NI PXIe-1065.

| а) | б) |
| --- | --- |
| а-генератор сигналов | б-основной шасси |
| Рисунок 3. СВЧ комплексный измерительный прибор NI PXIе |  |

Анализатор спектра

Спектр сигнала — в радиотехнике это результат разложения сигнала на простые синусоидальных волн. В качестве разложения обычно используются преобразование Фурье, разложение по функциям Уолша, вейвлет-преобразование и др. С помощью спектра можно определить важных параметров радиосигнала в частотной полосе, такие как мощность (интенсивность), частота, модуляция, искажения и шум. Знание спектрального состава сигнала очень важно, особенно в системах с полосой частот ограниченной ширины.

Рисунок 4. Связь между временной и частотной областью

Для построения диаграммы направленности изучаемой антенны необходимо знать значения мощностей излучаемой антенны в соответствующих углах в полярной системе координат. Измерению можно осуществить с помощью анализатора спектра, который показывает мощность радиосигнала в указанной частоте. В данной работе используется анализатор спектра Agilent CSA N1996А. Диапазон частот данного прибора составляет от 100кГц до 3 ГГц. Для приема электромагнитных волн используется Wi-Fi антенна, которая принимает сигналы с частотой 2,4 ГГц.

Рисунок 5. Анализатор спектра Agilent CSA N1996А

Порядок выполнения работы

- Включите основное шасси установки NI PXIe – 1065.

- Дождитесь загрузки компьютера, после запустите программу «Measurement and Automation».

- В появившемся окне нажмите кнопку «Devices and Interfaces».

- Выберите строку NI PXI – 1065 «Chassis1».

- В появившемся меню выберите слот NI PXIe – 5652 «PXI1Slot7_2».

- Подключите мультивибратор к выходу (RF Out 50 Ω) слота NI PXI 5652 RF Signal Generator который находится на корпусе устройства NI PXI – 1065.

- Запустите слот NI PXI 5652 «PXI1Slot7_2» нажатием кнопки «Test Panels».

- В появившемся окне установите частоту 2.4 ГГц, уровень мощности 18 dB (максимальная мощность 20 dB).

- Нажмите кнопку «Start».

- Включите анализатор спектра Agilent нажатием кнопки «ON».

- Подождите некоторое время, пока анализатор Agilent полностью загрузится.

- Как только анализатор Agilent загрузится высветиться дисплей с установленным частотным диапазоном от 900 МГц до 950 МГц.

- Здесь можно наблюдать пики, которые принадлежат мобильной связи стандарта GSM (890 МГц – 960 МГц).

- Установите на анализаторе Agilent начальную (Start Frequency) и конечную (Stop Frequency) нажатием кнопки «Frequency Chanel».

- В появившемся окне установите Start Frequency 2,3 ГГц, Stop Frequency 2,5 ГГц. Частота на середине 2,4 ГГц.

- Установите на вход анализатора Agilent Input принимающую Wi-Fi антенну.

- После этого можно наблюдать пик на частоте 2,4 ГГц.

- Меняйте положение мультивибратора и пронаблюдайте эффект.

- Зарисуйте диаграмму направленности мультивибратора на бумажке.

Контрольные вопросы:

- Что такое волновой вибратор?

- Принцип работы полуволнового вибратора.

- Понятие «Диаграмма направленности».

- Для чего предназначен СВЧ комплексный измерительный прибор NI PXIе?

- Что такое анализатор спектра.