- Какие частоты электромагнитных волн относится к СВЧ  диапазону? Какова проникающая способность различных частот и как это отражается на применении в системах СВЧ радиоволновой связи?

- Какие преимущества полупроводниковых приборов СВЧ перед электровакуумными приборами, как это отражается на СВЧ устройствах телекоммуникации?

- Какое применение находят электромагнитных волн СВЧ в системах связи, радиолокации, спектроскопии, медицинской технике?

- Из каких составных частей состоят беспроводные СВЧ системы телекоммуникации? Какими основными параметрами характеризуются передающая часть, приемная часть, канал распространения?

- Как устроен СВЧ диод с  p-n переходом, какова его зонная диаграмма, что ограничивает максимальну рабочую частоту?

- Какова вольт-амперная характеристика, структура и эквивалентная схема биполярного СВЧ диода?

- Как устроен СВЧ диод с барьером металл-полупроводник, какова его зонная диаграмма, что ограничивает максимальную рабочую частоту?

- Какова вольт-амперная характеристика, структура и эквивалентная схема СВЧ диода Шоттки?

- Как устроен СВЧ диод Ганна, что ограничивает максимальную рабочую частоту?  Какова структура и эквивалентная схема СВЧ диода на объемных эффектах?

- Как устроен СВЧ  лавинно-пролетные диоды, какова его зонная диаграмма, что ограничивает максимальную рабочую частоту?

- Какова структура, вольт-амперная характеристика и эквивалентная схема СВЧ лавинно-пролетнного диода?

- Как устроен СВЧ  туннельно-пролетные диоды, какова его зонная диаграмма, что ограничивает максимальную рабочую частоту?

- Какова структура, вольт-амперная характеристика и эквивалентная схема СВЧ туннельно-пролетного диода?

- Как устроен биполярный транзистор СВЧ диапазона, какова его зонная диаграмма, что ограничивает максимальную рабочую частоту?

- Какова структура, вольт-амперная характеристика и эквивалентная схема биполярный транзистора СВЧ диапазона?

- Как устроен полевой транзистор СВЧ диапазона с барьером Шоттки, что ограничивает максимальную рабочую частоту?  Какова структура, вольт-амперная характеристика и эквивалентная схема?

- Как устроен нормально открытый полевой транзистор СВЧ диапазона с изолированным затвором,  что ограничивает максимальную рабочую частоту?

- Какова структура, вольт-амперная характеристика и эквивалентная схема нормально открытого полевого транзистора СВЧ диапазона?

- Как устроен нормально закрытый полевой транзистор СВЧ диапазона с изолированным затвором, какова его зонная диаграмма, что ограничивает максимальную рабочую частоту?

- Как устроен QW диод, какова его зонная диаграмма, что ограничивает максимальную рабочую частоту?

Лекция 15.   Ссистемы автоматизированного проектирования СВЧ  схем.

Семинар 15.   Проектирования СВЧ  схем.

- Какой будет рабочая частота диода  Ганна если его длина 1 мм, приложенное напряжение 5 В, подвижность тяжелых электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет рабочая частота диода  Ганна если его длина 2 мм, приложенное напряжение 10 В, подвижность тяжелых электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет рабочая частота диода  Ганна если его длина 4 мм, приложенное напряжение 5 В, подвижность тяжелых электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет рабочая частота диода  Ганна если его длина 8 мм, приложенное напряжение 10 В, подвижность тяжелых электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет рабочая частота диода  Ганна если его длина 10 мм, приложенное напряжение 10 В, подвижность тяжелых электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет коэффициент усиления кремниевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,1 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,1 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления кремниевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,05 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,1 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления кремниевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,3 см, приложенное напряжение 10 В, подвижность электронов 600 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,1 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления кремниевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,1 см, приложенное напряжение 10 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,1 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления кремниевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,3 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,1 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления германиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,1 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 0,8 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления германиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,02 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 0,8 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления германиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,3 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 0,8 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления германиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,3 см, приложенное напряжение 10 В, подвижность электронов 6000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 0,8 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления германиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,06 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 0,8 эВ.

- Какой будет предельная частота биполярного диода если толщина барьерьерной высокоомной области 10 мкм, среднее удельное сопротивление 1 МОм см, относительная диэлектрическая проницаемость 12, а площадь диода 10 мкм2.

- Какой будет предельная частота биполярного диода если толщина барьерьерной высокоомной области 6 мкм, среднее удельное сопротивление 1 МОм см, относительная диэлектрическая проницаемость 12,  а площадь диода 10 мкм2.

- Какой будет предельная частота биполярного диода если толщина барьерьерной высокоомной области 4 мкм, среднее удельное сопротивление 1 МОм см, относительная диэлектрическая проницаемость 12, а площадь диода 10 мкм2.

- Какой будет предельная частота биполярного диода если толщина барьерьерной высокоомной области 2 мкм, среднее удельное сопротивление 1 МОм см, относительная диэлектрическая проницаемость 12, а площадь диода 10 мкм2.

- Какой будет предельная частота биполярного диода если толщина барьерьерной высокоомной области 1 мкм, среднее удельное сопротивление 1 МОм см, относительная диэлектрическая проницаемость 12, а площадь диода 10 мкм2.

- Какой будет коэффициент усиления арсенид галлиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,1 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,45 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления арсенид галлиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,02 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,45 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления арсенид галлиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,3 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,45  эВ.

- Какой будет коэффициент усиления арсенид галлиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,3 см, приложенное напряжение 10 В, подвижность электронов 6000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,45 эВ.

- Какой будет коэффициент усиления арсенид галлиевого лавинно-пролетного  диода, если его длина 0,06 см, приложенное напряжение 5 В, подвижность электронов 1000 см2/Вс, величина запрещенной зоны 1,45 эВ.

- Какой будет предельная частота биполярного СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если толшина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 1 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота биполярного СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если толшина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 3 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота биполярного СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если толшина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 6 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота биполярного СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если толшина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 9 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота биполярного СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если толшина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 1 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота биполярного СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если толшина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 12 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота полевого СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если длиина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 1 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота полевого СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если длиина базы транзистора 2 мкм, приложенное напряжение 2 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота полевого СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если длиина базы транзистора 3 мкм, приложенное напряжение 3 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота полевого СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если длиина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 3 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота полевого СВЧ транзистора, ограниченная временем пролета, если длиина базы транзистора 1 мкм, приложенное напряжение 10 В, а подвижность электронов 1000 см2/Вс.

- Какой будет предельная частота тунельного диода если модуль диференциального сопротивления равен 20 ом, емкость 10 пф и сопротивление потерь составляет 1 ом

- Какой будет предельная частота тунельного диода если модуль диференциального сопротивления равен 10 ом, емкость 10 пф и сопротивление потерь составляет 1 ом

- Какой будет предельная частота тунельного диода если модуль диференциального сопротивления равен 20 ом, емкость 10 пф и сопротивление потерь составляет 10 ом

- Какой будет предельная частота тунельного диода если модуль диференциального сопротивления равен 20 ом, емкость 1 пф и сопротивление потерь составляет 1 ом

.