«Өсімдіктің ББЗ спектрлі талдау» пәні бойынша дәріс курсының мазмұны

(15 сағат)

ҚЫСҚАША ДӘРІС КОНСПЕКТІСІ

ДӘРІС №1. «Өсімдік шығу тегінің ББЗ спектрлі талдау» курсына кіріспе

Дәріс мақсаты. Табиғи ББЗ әр түрлі топтарының құрылымдарын құру үшін негізгі мүмкін болатын спектрлі әдістері мен классификациясын оқып білу.

Негізгі сұрақтар.

- және  бойынша электромагниттік толқындар спектрі.

- Табиғи органикалық заттардың шынайылығы мен бақылау тазалағының мүмкін болатын негізгі спектрлі әдістері мен классификациясы.

- Радиоспкктроскопия (ядролар ығысуы, электрондар, атомдар, кристалды тор кезінде сәулелену энергиясы 10-6 – 10-3 эВ).

- ИҚ-спектроскопия (молеклалар атоммен тербелісі, валентті, деформациялық, симметриялық, асимметриялық толқын ұзындығы 10-2 см мен энергиясы 10-1 эВ).

- Көрінетін және УК-аймағы (валентті электронадардың энергетикалық күйі өзгерісінің сәулелену энергиясы 10 эВ).

- Рентгенқұрылымдық талдау (электрондардың ішкі қабатының энергетикалық күйі өзгерісінің сәулелену энергиясы 105 эВ). Ядролық реакциялар әсерінен - сәулелену (ядроның энергетикалық күйі өзгерісінің сәулелену энергиясы 107 немесе одан көп эВ).

- Негізгі құралдар (УК-, ИҚ-, ЯМР-, масс-спектрометрлер).

- Ақпараттылық түрдегі молекла тербелісі мен тазалығы, хромофорлар.

Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар.

- Спектрлі талдау әдістерінің жіктелуін айтып беріңіз.

- Спектрлі талдаудың әр түрлі негізгі әдістерін атап шығыңыз.

- Экоаналитикалық зерттеуге мүмкін болатын спектрлі талдауды сипаттаңыз.

- Спектрлі талдауды ББЗ-ға қолданатын тәжірибелік аспектілерін сипаттаңыз.

- ББЗ спектрлік талдаудың ұдайы шарттарын сипаттаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер

  - К.Раушер, Ф.Йанссен, Р.Минихольд. Основы спектрального анализа.- М.: МГУ, 2006, 224с.

  - Д.Браун,	А.Флойд,	М.Сейнзбери.	Спектроскопия	органических веществ.- М.: МГУ, 1992, 300с.

  - В.Б.Алесковский,	В.В.Бардин	и	др.	Физико-химические	методы анализа.- Л.: Химия, 1988, 376с..

ДӘРІС №2. ББЗ-ды спектрлі талдауда сынама дайындау әдістері.

Дәріс мақсат. Белгісіз ББЗ талдауда сынама дайындауға қажетті процедурасына байланысты сұрақтарды үйрену.

Негізгі сұрақтар.

- Ерітінді спектрлерін жазу үшін сынама дайындау әдістемесі.

- Спектрлі талдау кезінде еріткіштер сапасы мен тазалағына қойылатын негізгі талаптар.

- Заттың ерітіндідегі спектрлі талдауы кезінде еріткішті тазалау және таңдау әдістемесі.

- Кристалл спектрлерін жазу үшін сынама дайындау әдістемесі.

Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар.

- Гидроксил құрамды ББЗ зерттеуде қандай еріткіштер пайдалануы мүмкін?

- Карбонил құрамды ББЗ зерттеуде қандай еріткіштер пайдалануы мүмкін?

- Карбоксил құрамды ББЗ зерттеуде қандай еріткіштер қолданылуы мүмкін?

- Гетероциклді ББЗ зерттеуде қандай еріткіштер пайдалануы мүмкін?

Ұсынылатын әдебиет

    - К.Раушер,  Ф.Йанссен,  Р.Минихольд.  Основы спектрального анализа.-

М.: МГУ, 2006, 224с.

    - Д.Браун,	А.Флойд,	М.Сейнзбери.	Спектроскопия	органических веществ.- М.: МГУ, 1992, 300с.

    - В.Б.Алесковский,	В.В.Бардин	и	др.	Физико-химические	методы анализа.- Л.: Химия, 1988, 376с.

ДӘРІС №3. ББЗ-дың  УК-спектроскопиясы.

Дәріс мақсаты. УК-спектроскопия әдісімен ББЗ құрылымын талдаудың ортақ мүмкіндіктерімен байланысты мәселелерді оқыту.

Негізгі сұрақтар.

- УК-спектроскопия: негізгі мүмкін болатын әдістер

- Ақпарттылық  *, * и *ауысулары.

- Молекула құрылымын талдауда дифференциалды УК-спектроскопиясы.

- ББЗ құрылымды талдауда қолданатын УК-спектроскопиясының тәжірибелік аспектілері.

- УК-спектроскопиясы әдісіне пайдаланатын негізгі еріткіштер, тазалығына қойылатын талаптар.

- УК-спектроскопиясымен белгісіз затты талдау әдістемесі.

Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар.

- УК-спектроскопия талдауы үшін еріткіштерге қойылатын негізгі талаптарды негіздеңіз және атаңыз.

- Қолмен және автоматты режимдерде УК-спектрлерін жазу артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттаңыз.

- УК-спектроскопия әдісінде сынама дайындау әдістемесін сипаттаңыз.

- УК-спектрлі талдауәдісінің теңестіру, негізгі функционалды топтарын атаңыз.

- Дифференциалды УК-спекторскопияның ерекшелегі неде?

Ұсынылатын әдебиеттер

- Л.А.Казицына,	Н.Б.Куплетская.	Применение	УФ-,	ИК-	и	ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- Р.А.Музычкина,	Д.Ю.Корулькин,	Ж.А.Абилов.	Основы	химии природных соединений. Учебник.- Алматы, 2010, 566с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с.

ДӘРІС №4. ББЗ-дың УК-спектроскопиясы.

Дәріс мақсаты. ББЗ-дың құрылымдық талдауда диагностикалық қоспалармен УК-спектроскопия әдісімен пайдалану мүмкіндіктерімен байланысты мәселелерді зерттеу..

Негізгі сұрақтар.

- ББЗ-дың УК-спектрлі талдауда кешен құрағыш қоспалармен мүмкін болатын әдісі.

- ББЗ-дың УК-спектрлі талдауда иондаушы қоспалармен мүмкін болатын әдісі.

- УК-спектр мәліметтерімен еріткіште және диагностикалық қоспалар қолдану арқылы спектрлерді жазудың салыстырмалы түсіндіру.әдістемесі.

- Диагностикалық қоспалармен ББЗ-ды УК-спектрлі талдаумен өткізу әдістемесі.

- Диагностикалық қоспалармен ББЗ-ға УК-спектрлі талдау өткізу кезінде сынама дайындау әдістемесі.

Өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар.

- Кешен түзуші қоспалармен тиімді УК-спектрлі талдауы үшін ББЗ-дың құрылымының негізгі функционалды топтарын атаңыз.

- УК-спектрлі талдауындағы негізгі кешен түзуші реагенттерді атаңыз.

- Иондаушы қоспалармен тиімді УК-спектрлі талдауы үшін ББЗ-дың құрылымының негізгі функционалды топтарын атаңыз.

- УК-спектрлі талдауындағы негізгі иондаушы реагенттерді атаңыз.

- Диагностикалық қоспалармен ББЗ спектрлерін жазып, таза еріткіште УК-спектрлерін жазып салыстыру әдісінің негізгі артықшылықтарын сипаттаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер

- Л.А.Казицына, Н.Б.Куплетская. Применение УФ-, ИК- и ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Основы химии природных соединений. Учебник.- Алматы, 2010, 566с.

ДӘРІС №5. ББЗ-дың ИҚ-спектроскопиясы.

Дәріс мақсаты. ИҚ-спектроскопия әдісі арқылы ББЗ-дың мүмкін болатын сапалық функционалды талдауымен байланысты сұрақтарды оқу.

Негізгі сұрақтар.

- ИҚ-спектроскопияның негізгі әдітері.

- ИҚ-спектроскопия әдісінің негізгі еріткіштер және сынама дайындау әдістемесі.

- Табиғи ББЗ функционалды топтары мен негізгі типтерінің сіңірілу аймағының байланысы.

- Табиғи органикалық молекулалар талдауында ИҚ-Фурье –спектроскопиясы.

- ИҚ-спектроскопия әдісінде қолданылатын ББЗ сапасына қойылатын талартар.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар.

- ИҚ-спектроскопия әдісін УК әдіспен салыстырып, негізгі мүмкіндіктерін айтыңыз.

- ИҚ-спектроскопия әдісімен белгісіз ББЗ-дың сапалық функционалды талдауы қалай жүзеге асырылады?

- Сапалы функционалды талдауда ИҚ-спектр мәндерін бір мағынамен түсіндіру мүмкін бе? Жауапты айқындаңыз.

- ИҚ-спектроскопия әдісімен ББЗ сапалы функционалды талдауда еріткіштерді пайдалауға қандай да бір шектеулер бар ма? Жаупты негіздеңіз.

- Белгісіз ББЗ зерттеуде ИҚ-спектрлерін қолдану әдістемесін сипаттаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер

- Л.А.Казицына,	Н.Б.Куплетская.	Применение	УФ-,	ИК-	и	ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- Р.А.Музычкина,	Д.Ю.Корулькин,	Ж.А.Абилов.	Основы	химии природных соединений. Учебник.- Алматы, 2010, 566с.

ДӘРІС №6. ББЗ-дың ИҚ-спектроскопиясы.

Дәріс мақсаты. ИҚ-спектроскопия әдісі арқылы ББЗ-дың мүмкін болатын сандық функционалды талдаумен байланысты сұрақтарды үйрену.

Негізгі сұрақтар.

- Белгісіз ББЗ-ды ИҚ-спектроскопия әдісімен сандық функционалды талдау.

- ББЗ-дың ИҚ-спектрлі талдаудағы көпфункционалды критерийлері.

- Жеке және көп компонентті ББЗ-ды ИҚ-спектроскопия әдісімен талдау мүмкіндігі мен қолданылуы.

- ББЗ-ды ИҚ-спектроскопиямен салыстыру.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары.

- ИҚ-спектроскопия әдісімен белгісіз ББЗ-дың сандық функционалды талдауы қалай жүзеге асырылады?

- Сандық функционалды талдауда ИҚ-спектр мәндерін бір мағынамен түсіндіру мүмкін бе? Жауапты айқындаңыз.

- ББЗ-ды ИҚ-спектроскопиямен пайдаланудың тәжірибелік аспектілерін атаңыз.

- ББЗ-ды ИҚ-спектроскопиямен салыстырып қолданылуы мен негізгі мүмкіндіктерін сипаттаңыз.

- ИҚ-спектроскопия әдісінде зерттелетін ББЗ бұзылуы жүзеге асады ма?

Ұсынылатын әдебиет

- Л.А.Казицына, Н.Б.Куплетская. Применение УФ-, ИК- и ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Основы химии природных соединений. Учебник.- Алматы, 2010, 566с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с.

ДӘРІС №7. ББЗ-дың ЯМР-спектроскопиясы.

Дәріс мақсаты. ЯМР-спектрлі талдауды қолданып белгісіз ББЗ-дың құрылымын анықтауда туатын сұрақтарды үйрену.

Негізгі сұрақтар.

- ЯМР-спектроскопяисы: ядро бойынша классификациясы.

- ЯМР-спектр талдауында әр түрлі еріткіштерді қолдану мүмкіндіктері мен шектеулері.

- ББЗ-дың перметильді және перацетильді туындыларын ЯМР-спектрі арқылы жазудың артықшылықтары мен кемшіліктері.

- ББЗ талдауда тәжірибелік нәтижелерді шешу үшін ЯМР-спекторскопиясын қолданудың негізгі түрлері.

- ББЗ-дың әр түрлі құрылымдық топтарының құрылымдарын белгілеуге мүмкін болатын ЯМР-спектроскопия талдауы.

- ББЗ-ды зерттеудегі ЯМР-спектрі әдістемесі.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары.

- ЯМР-спектрі талдауының негізгі түрлері кандай?

- Әр түрлі ядроларда ЯМР-спектрі таладуы қандай мақсатта қолданылады?

- Әр түрлі ядролардың ЯМР-спектрлерін жазу,белгісіз ББЗ құрылымдық талдауда қажет пе?

- Қандай мақсатта ББЗ ЯМР-спектрлерін талдауда пермитил және перацетил түрінде қолданылады?

- Белгісіз ББЗ зерттеуде ЯМР-спектрінің әдістемесін сипаттаңыз.

Ұсынылатын әдебиет

- Л.А.Казицына,	Н.Б.Куплетская.	Применение	УФ-,	ИК-	и	ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с.

- Р.А.Музычкина,	Д.Ю.Корулькин,	Ж.А.Абилов.	Основы	химии природных соединений. Учебник.- Алматы, 2010, 566с.

ДӘРІС №8. ББЗ-дың ЯМР-спектроскопиясы.

Дәріс мақсаты. ББЗ сапалық және сандық функционалды талдауда ЯМР-спетроскопиясын қолданып, мүмкін болатын сұрақтарға жауап беру.

Негізгі сұрақтар.

- Белгісіз ББЗ ЯМР-спектроскопия әдісімен сапалық функционалды талдау.

- Пмр-спектрлері, заттың құрылысын ың тұрақтылығын дәлелдеу.

- Белгісіз ББЗ ЯМР-спектроскопия әдісімен сандық функционалды талдау.

- ББЗ-ды 13С-ЯМР-спектрінде талдаудың көп функционалды критерийлері.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары.

- Белгісіз ББЗ сапалық функционалды талдау іс-жүзінде қалай жүзеге асады?

- Белгісіз ББЗ сандық функционалды талдау іс-жүзінде қалай жүзеге асады?

- ББЗ сапалық және сандық функционалды талдауды жеке ЯМР-спектрімен бір уақытта өткізу мүмкін бе?

- ЯМР-спектроскопия әдісімен ББЗ сапалық функционалды талдауда қолданылатын ерітінділерге шектеу бар ма?

- Белгісіз затты сандық функционалды ПМР-спектрімен талдау әдістемесін сипаттаңыз.

Ұсынылатын әдебиет

- Л.А.Казицына,	Н.Б.Куплетская.	Применение	УФ-,	ИК-	и	ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология  производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с.

- Р.А.Музычкина,	Д.Ю.Корулькин,	Ж.А.Абилов.	Основы	химии природных соединений. Учебник.- Алматы, 2010, 566с.

ДӘРІС №9. ББЗ-дың ЯМР-спектроскопиясы.

Дәріс мақсаты. ББЗ конфармациялық және молекулалық-массалық талдауда ЯМР-спектроскопия әдісін қолданып және мүмкіндіктерімен байланысты сұрақтарды үйрену.

Негізгі сұрақтар.

- ББЗ конфармациялық талдауда 13С-ЯМР-спектроскопиясын қолдану.

- Табиғи органикалық молекулалардың құрылымдық фрагменттерін талдаудың ЯМР-спектроскопиясын пайдалану.

- ББЗ талдауда екі мәнді ЯМР-спектроскопиясы пайдалану мүмкін бе?

- Молекулалы-массалық ББЗ талдауда ПМР-әдісі мен 13С-ЯМР-спектрлі талдауы мүмкідігі мен әдістемесі.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары.

- Заттардың изомерлерін талдауда ЯМР-спектроскопия әдісінің негізгі мүмкіндіктерін сипаттаңыз.

- Белгісіз ББЗ-ды молекулалы-массалық ЯМР-мен талдаудың әдістемесін сипаттаңыз.

- Қандай мақсатта конфармациялық ЯМР-талдауы ББЗ-дың перацетилді туындыларының спектрлерін жазуда пайдаланылады?

- Конфармациялық ЯМР-талдауының тәжірибелік аспектілерін атаңыз.

- Әр түрлі ядролардың спектрлерін жазу кезіндегі конфармациялық және молеклалы-массалық ЯМР-талдауын салыстырыңыз.

Ұсынылатын әдебиет

- Б.И.Ионин,	Б.А.Ершов,	А.И.Кольцов.	ЯМР-спектроскопия	в органической химии.- Л.: Химия, 1983, 272с.

- Л.А.Казицына,	Н.Б.Куплетская.	Применение	УФ-,	ИК-	и	ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с

ДӘРІС №10. ББЗ-дың ЯМР-спектроскопиясы.

Дәріс мақсаты. ББЗ талдауда ЯМР-спектроскопиясының салыстырмалы әдістерін қолдану және мүмкіндігімен байланысты сұрақтарды зерттеу.

Негізгі сұрақтар.

- ББЗ талдауда ЯМР-спектроскопиясының салыстырмалы әдістерін қолданудың тәжірибелік аспектілері.

- Бір- және көп компонентті ББЗ талдауда салыстырмалы ЯМР-спектроскопиясы.

- Салыстырмалы ЯМР-спектроскопиясын қолданып ББЗ тұрақтылығын талдау.

- Салыстырмалы ЯМР-спектроскопиясын қолданып ББЗ стандартизациясын талдау.

- Салыстырмалы ЯМР-спектроскопиясын қолданып ББЗ сертификациясын талдау.

- ББЗ-дың салыстырмалы ЯМР-спектроскопия әдістемесі.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары.

- Көп функционалды жеке ББЗ-ды талдауда ЯМР-спектроскопиясының негізгі әдістерін атаңыз.

- Көп функционалды жалпы фитопрепарттарды талдауда ЯМР-спектроскопиясының негізгі әдістерін атаңыз.

- ЯМР-спектроскопия әдісімен алдын-ала қарастырылған спектрлі әдістердің салыстырып, кемшіліктері мен артықшылықтарын сипаттаңыз.

- ЯМР-спектрлі талдауында сынама дайындау әдістемесін сипаттаңыз.

- ЯМР-спектрлі талдауы процесінде зерттелетін ББЗ-дың бұзылуы болады ма?

Ұсынылатын әдебиет

- Б.И.Ионин,	Б.А.Ершов,	А.И.Кольцов.	ЯМР-спектроскопия	в органической химии.- Л.: Химия, 1983, 272с.

- Л.А.Казицына,	Н.Б.Куплетская.	Применение	УФ-,	ИК-	и	ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с

ДӘРІС №11. ББЗ-дың масс-спектрометриясы.

Дәріс мақсаты. Белгісіз ББЗ-дыың құрылысын анықтауда масс-спектрлі талдауды қолданну және мүмкін болатын сұрақтарды зерттеу.

Негізгі сұрақтар.

  - ББЗ талдауда масс-спектрометрия әдісінің негізгі мүмкіндіктері мен жалпы сипаттама.

  - Белгісіз жеке ББЗ масс-спектрлі зерттеу әдістемесі.

  - Күрделі көп компонентті ББЗ зерттеу мүмкіндіктерінің әдістемесі.

  - Бір- және көп компонентті ББЗ зерттеу кезіндегі мүмкін болатын сапалық және сандық функционалды талдау.

Өзін-өзі бақылау сұрақтар.

- Көп функционалды жеке ББЗ талдауда масс-спектроскопияның мүмкін болатын негізгі әдістерін атаңыз.

- Көп компонентті жалпы фитопрепараттарды талдауда масс-спектроскопияның мүмкін болатын негізгі әдістерін атаңыз.

- Масс-спектрометрия әдісімен алдын-ала қарастырылған спектрлі әдістердің салыстырып, кемшіліктері мен артықшылықтарын сипаттаңыз.

- Масс-спектрометрия талдауында сынама дайындау әдістемесін сипаттаңыз.

- Масс-спектрометрия талдауы процесінде зерттелетін ББЗ-дың бұзылуы болады ма?

Ұсынылатын әдебиет

  - А.А.Полякова, Р.А.Хмельницкий. Масс-спектрометрия в органической химии. Л.: Химия, 1972, 368с.

  - Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология  производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с.

  - Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Основы химии природных соединений. Учебник.- Алматы, 2010, 566с.

ДӘРІС №12. ББЗ-дың масс-спектрометрия

Дәріс мақсаты. Белгісіз ББЗ құрылымын анықтауда хромато-масс-спектрометрияны қолданудың мүмкіндіктерімен байланысты сұрақтарды оқып үйрену.

Негізгі сұрақтар.

- Фрагментация бойынша табиғи ББЗ анықтаудың мүмкіндігі.

- Табиғи органикалық молекулаларды фрагментация және молекулалы-масса жолымен масс-спектрометрия қалай анықталады?

- Күрделі көп компонентті ББЗ зерттеудің әдістемесі.

- Салыстырмалы хромато-масс-спектрлі талдау.

- Бір- және көп компнентті ББЗ зерттеу кезінде сапалық және сандық функционалды талдау мүмкіндіктері.

- ББЗ тұрақталығын, сертификациясын және стандартизациясын талдаудың тәжірибелік әдістері.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары.

- Көп функционалды жеке ББЗ талдауда хромато-масс-спектроскопияның мүмкін болатын негізгі әдістерін атаңыз.

- Көп компонентті жалпы фитопрепараттарды талдауда хромато-масс-спектроскопияның мүмкін болатын негізгі әдістерін атаңыз.

- Хромато-масс-спектрометрия әдісімен алдын-ала қарастырылған спектрлі әдістердің салыстырып, кемшіліктері мен артықшылықтарын сипаттаңыз.

- Хромато-масс-спектрометрия талдауында сынама дайындау әдістемесін сипаттаңыз.

- Хромато-масс-спектрометрия талдауы процесінде зерттелетін ББЗ-дың бұзылуы болады ма?

Ұсынылған әдебиеттер

- А.А.Полякова, Р.А.Хмельницкий. Масс-спектрометрия в органической химии. Л.: Химия, 1972, 368с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология  производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Основы химии природных соединений. Учебник.- Алматы, 2010, 566с.

ДӘРІС №13. ББЗ  көп-спектрлі талдау.

Дәріс мақсаты. Көп функционалды табиғи ББЗ идентикациясы үшін кешенді әр түрлі спектрлі әдістермен байланыстырып, мүмкін болатын сұрақтарға жауап беру.

Негізгі сұрақтар.

- Көп функционалды ББЗ талдауда УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерінің құрылымды мәндерін өзара алмастыру және бірін-бірі толықтыру.

- ББЗ сапалық функционалды талдауда УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерін салыстыру.

- ББЗ сандық функционалды талдауда УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерін салыстыру.

- ББЗ тазалығын және молекулалық массасын анықтауда УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерін салыстыру.

- Көп функционалды табиғи ББЗ идентификациясында УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерін салыстыру.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары.

- Белгісіз көп функционалды ББЗ құрылысын анықтау үшін оның УК- және ИҚ-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

- Белгісіз көп функционалды ББЗ құрылысын анықтау үшін оның ИҚ- және ПМР-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

- Белгісіз көп функционалды ББЗ құрылысын анықтау үшін оның ПМР- және 13С-ЯМР-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

- Белгісіз көп функционалды ББЗ құрылысын анықтау үшін оның УК- және масс-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

- Белгісіз көп функционалды ББЗ құрылысын анықтау үшін оның ПМР- және масс-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

Ұсынылғын әдебиеттер

- Л.А.Казицына,	Н.Б.Куплетская.	Применение	УФ-,	ИК-	и	ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- А.А.Полякова,	Р.А.Хмельницкий.	Масс-спектрометрия	в органической химии. Л.: Химия, 1972, 368с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с.

ДӘРІС №14. . ББЗ  көп-спектрлі талдау.

Дәріс мақсаты. Көп функционалды табиғи ББЗ стандартизациясы мен тазалығы үшін кешенді әр түрлі спектрлі әдістермен байланыстырып, мүмкін болатын сұрақтарға жауап беру.

Негізгі сұрақтар.

- Көп функционалды ББЗ талдауда УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерінің аналитикалық мәндерін өзара алмастыру және бірін-бірі толықтыру.

- Жалпы көп компонентті препараттарды талдауда УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерін салыстыру

- Көп компонентті ББЗ экспресс-талдауда УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерін салыстыру

- ББЗ сапалық функционалды талдауда УК-, ИҚ-, ПМР-, 13С-ЯМР- және масс-спектрлерін салыстыру

- Құрамы бойынша күрделі фитопрепараттарды спектрлі зерттеу әдістемесі.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары.

- Көп компонентті табиғи ББЗ стандартизациясы үшін оның УК- және ИҚ-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

- Көп компонентті табиғи ББЗ стандартизациясы үшін оның ИҚ- және ПМР-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

- Көп компонентті табиғи ББЗ стандартизациясы үшін оның ПМР- және 13С-ЯМР-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

- Көп компонентті табиғи ББЗ стандартизациясы үшін оның УК- және масс-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

- Көп компонентті табиғи ББЗ стандартизациясы үшін оның ПМР- және масс-спектроскопиясымен талдау әдістері жеткілік ме? Жауапты негіздеңіз.

Ұсынылғын әдебиеттер.

- Л.А.Казицына,	Н.Б.Куплетская.	Применение	УФ-,	ИК-	и	ЯМР- спектроскопии в органической химии.- М.: ВШ, 1971, 264с.

- А.А.Полякова,	Р.А.Хмельницкий.	Масс-спектрометрия	в органической химии. Л.: Химия, 1972, 368с.

- Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов. Технология производства и анализ фитопрепаратов Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 364 с.

ДӘРІС №15. ББЗ РҚТ(рентгенқұрылымды талдау) және РФТ (рентгенфазалы талдау) әдістері.

Дәріс мақсаты. Белгісіз ББЗ құрылымын анықтауда рентгенқұрылымды және рентгенфазалы талдауды қолданып, мүмкін болатын сұрақтарды үйрету.

Негізгі сұрақтар.

- РҚТ және РФТ талдау. Сипаттамалық сәулелену: механизм паййда болуы, спектрі және оның ерекшелігі, сызықтық сериясы.

- Рентген сәулесінің заттарға жұтылуы.

- Құрылымды амплитуда және құрылымды көбейткіш.н

- Жалпақаралық арасындағы қателердің себептерін анықтау. Жоғары дәлдіккке жетуді қабылдау.

- Рентгенді дифратометрия.

- Өндірістік жағдайда РҚТ мен РФТ әдістерін қолданудың тәжірибелік аумағын атаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер.

- К.Раушер, Ф.Йанссен, Р.Минихольд. Основы спектрального анализа.- М.: МГУ, 2006, 224с.

- Д.Браун, А.Флойд, М.Сейнзбери. Спектроскопия органических веществ.- М.: МГУ, 1992, 300с.

- Э.П.Кемертелидзе, В.П.Георгиевский. Физико-химические методы анализа некоторых БАВ растительного происхождения.- М.: Химия, 1977, 342с.