| Вопросники / Оптоэлектроника_рус |  |
| --- | --- |

|  | Список вопросов. Всего: 60 |  |
| --- | --- | --- |
|  | №; Текст вопроса; Блок вопроса; Дата. 1; Как происходит взамодействие света с полупроводниками, поглощение, чем определяется красная граница?; №1; 14.11.2018 11:10:17. 2; Как устроен вакуумный болометрический сенсор на основе тонких металлических и полупроводниковых пленок. Спектральные и энергетические характеристики, обнаружительная способность?; №1; 14.11.2018 11:10:57. 3; Как устроены вакуумный фотоэлемент, каковы его спектральные и энергетические характеристики ?; №1; 14.11.2018 11:12:45. 4; Как устроен полупроводниковый фоторезистор, каковы его спектральные и энергетические характеристики?; №1; 14.11.2018 11:16:42. 5; Как устроен полупроводниковый фотодиод на р-п переходе, каковы его спектральные и энергетические характеристики?; №1; 14.11.2018 11:17:50. 6; Как устроен полупроводниковый фотодиод с барьером Шоттки, каковы его спектральные и энергетические характеристики?; №1; 14.11.2018 11:18:23. 7; Как устроен полупроводниковый p-i-n фотодиод, каковы его спектральные и энергетические характеристики?; №1; 14.11.2018 11:19:07. 8; Как происходит разделение фотогенерированных носителей в полупроводниковом фотодиод на р-п переходе, каковы его спектральные характеристики?; №1; 14.11.2018 11:21:14. 9; Как происходит разделение фотогенерированных носителей в полупроводниковом фотодиод на р-i-п переходе, каковы его спектральные характеристики?; №1; 14.11.2018 11:21:50. 10; Что такое фотолюминесценция и люминофоры, их спектры возбуждения и излучения, стоксов сдвиг?; №1; 14.11.2018 11:26:22. 11; Как устроены прямозонные и непрямозонные полупроводники, влияние типа полупроводника на поглощение и излучение света, рекомбинационное излучение?; №1; 14.11.2018 11:27:47. 12; Как устроен светодиод, как появляется рекомбинационная электролюминисценция на рп переходе, каков спектр излучения?; №1; 14.11.2018 11:34:15. 13; Как происходит взамодействие электромагнитных волн с веществом, отражение от поверхности, поглощение и рассеяние света?; №1; 14.11.2018 11:37:32. 14; В чем заключается появление фотопроводимости полупроводников, нарастание и спад фотока, время жизни, постоянная времени?; №1; 14.11.2018 11:40:55. 15; Как появляется Фото ЭДС и фототок фотодиодов на свету?; №1; 14.11.2018 11:44:59. 16; Чем определяется спектральная характеристика идеального полупроводникового фотодиода?; №1; 17.11.2018 19:32:21. 17; От чего зависит величина фото тока идеального полупроводникового фотодиода?; №1; 17.11.2018 19:35:02. 18; Где применяются фотодиоды, для чего они нужны?; №1; 17.11.2018 19:37:46. 19; Где применяются светодиоды, для чего они нужны в системах связи?; №1; 17.11.2018 19:39:26. 20; Что включает пердмет оптоэлектроники, какие приборы рассматривает?; №1; 17.11.2018 19:40:55. 21; Как устроены матрицы фотодетекторов монохромного детектирования, каковы их спектральные характеристики?; №2; 14.11.2018 11:48:25. 22; Как устроены матрицы фотодетекторов мультихромного детектирования, каковы их спектральные характеристики?; №2; 14.11.2018 11:48:57. 23; Какова вольт-амперная характеристика фотодиода в темноте и на свету?; №2; 16.11.2018 13:07:50. 24; Как происходит излучение p-n перехода, спектр излучения светодиода, какова зависимость интесивности излучения от тока?; №2; 16.11.2018 13:12:19. 25; С чем связано излучение на рп переходе при прямом токе, каков спектр излучения?; №2; 16.11.2018 13:13:42. 26; В чем заключается принцип вынужденного излучения. квантового усиления, инверсная заселенность?; №2; 16.11.2018 13:14:16. 27; Возможности инвертирования заселенности двухуровневой и много уровневой системы. Спектр вынужденного излучения.; №2; 16.11.2018 13:14:43. 28; Принцип работы лазеров. Виды лазеров и методы накачки.; №2; 16.11.2018 13:15:08. 29; Полупроводниковый гетероструктурный лазер. Принцип накачки. спектр излучения.; №2; 16.11.2018 13:15:42. 30; Как устроены волоконные квантовые усилители, Накачка, конструкция?; №2; 16.11.2018 13:16:57. 31; Как устроены волоконные лазеры, накачка, конструкция?; №2; 16.11.2018 13:22:07. 32; Как происходит инжекция неосновных носителей на р-п перехода диода и спонтанное рекомбинационное излучение?; №2; 16.11.2018 13:27:27. 33; Каков принцип управления световым потоком в жидкокристалличекой ячейке, вращение плоскости поляризации электрическим полем?; №2; 16.11.2018 13:28:49. 34; Каков принцип работы жидкокристаллического матричного дисплея?; №2; 16.11.2018 13:29:53. 35; Каково устройство и принцип работы пикселя цветного матричного дисплея?; №2; 16.11.2018 13:30:59. 36; Каков принцип работы светодиодного матричного дисплея?; №2; 16.11.2018 16:52:02. 37; Каков принцип работы жидкокристаллического матричного телевизионного экрана?; №2; 16.11.2018 16:52:45. 38; Каков принцип работы жидкокристаллического матричного экрана сотового телефона?; №2; 16.11.2018 16:53:37. 39; Каков принцип работы светодиодного матричного экрана сотового телефона?; №2; 16.11.2018 16:54:02. 40; Каков принцип работы светодиодноного матричного экрана телевизора?; №2; 16.11.2018 16:54:59. |  |
|  | 1 2 |  |

№; Текст вопроса; Блок вопроса; Дата. 41; Как будет выглядеть спектрально-энергетическая кривая зависимости энергии квантов света от длины волны в диапазоне от 0,2 до 1,1 мкм с шагом 0,3 мкм.; №3; 16.11.2018 13:32:51. 42; Какой должна быть толщина однослойного антиотражающего покрытия из двуокиси кремния с коэффициентом преломления 1,45 для кремниевого солнечного элемента, на длине волны 0,56 мкм?; №3; 16.11.2018 16:27:50. 43; Какой должна быть толщина однослойного антиотражающего покрытия из двуокиси кремния с коэффициентом преломления 1,5 для кремниевого солнечного элемента, на длине волны 0,6 мкм?; №3; 16.11.2018 16:28:22. 44; Какой должна быть толщина однослойного антиотражающего покрытия из окиси олова с коэффициентом преломления 1,56 для кремниевого солнечного элемента, на длине волны 0,64 мкм?; №3; 16.11.2018 16:29:26. 45; Каким будет затухание в оптоволокне длиной 100 км при коэффициенте поглощения а=0,1 км-1 ?; №3; 16.11.2018 16:31:53. 46; Каким будет затухание в оптоволокне длиной 50 км при коэффициенте поглощения а=0,2 км-1 ?; №3; 16.11.2018 16:32:28. 47; Каким будет затухание в оптоволокне длиной 30 км при коэффициенте поглощения а=0,3 /км-1 ?; №3; 16.11.2018 16:34:53. 48; Каким будет затухание в оптоволокне длиной 20 км при коэффициенте поглощения а=0,2 /км-1 ?; №3; 16.11.2018 16:36:02. 49; Как будет выглядеть рассчетная спектральная характеристика идеального фотодетектора на основе внешнего фотоэффекта если катодом является металл с работой выхода 2,8 эВ?; №3; 16.11.2018 16:39:02. 50; Как будет выглядеть рассчетная спектральная характеристика идеального фотодетектора на основе внешнего фотоэффекта если катодом является металл с работой выхода 2,5 эВ?; №3; 16.11.2018 16:39:16. 51; Как будет выглядеть рассчетная спектральная характеристика идеального фотодетектора на основе внешнего фотоэффекта если катодом является металл с работой выхода 2,2 эВ?; №3; 16.11.2018 16:39:34. 52; Как будет выглядеть рассчетная спектральная характеристика идеального фотодетектора на основе внешнего фотоэффекта если катодом является металл с работой выхода 2,0 эВ?; №3; 16.11.2018 16:39:51. 53; Как будет выглядеть рассчитанная спектральная характеристика идеального кремниевого фотодетектора с Eg=1.1 эВ?; №3; 16.11.2018 16:42:29. 54; Как будет выглядеть рассчитанная спектральная характеристика идеального фотодетектора с Eg=0,8 эВ?; №3; 16.11.2018 16:43:00. 55; Как будет выглядеть рассчитанная спектральная характеристика идеального кремниевого фотодетектора с Eg=1.45 эВ?; №3; 16.11.2018 16:43:19. 56; Как будет выглядеть рассчитанная спектральная характеристика идеального кремниевого фотодетектора с Eg=1.8 эВ?; №3; 16.11.2018 16:43:40. 57; Каким будет рассчетный фототок полупроводникового фотодиода если интенсивность света 1012 фот/с?; №3; 16.11.2018 16:47:52. 58; Каким будет рассчетный фототок полупроводникового фотодиода если интенсивность света 1014 фот/с?; №3; 16.11.2018 16:48:10. 59; Каким будет рассчетный фототок полупроводникового фотодиода если интенсивность света 1015 фот/с?; №3; 16.11.2018 16:48:23. 60; Каким будет рассчетный фототок полупроводникового фотодиода если интенсивность света 1016 фот/с?; №3; 16.11.2018 16:48:37.

| Вопросники / Оптоэлектроника_каз |  |
| --- | --- |
|  | Начало формы Выберите блок вопросов. Конец формы |  |

|  | Статистика по количеству вопросов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Блок вопросов; Количество вопросов; Количество баллов. № 1; 20; 30. № 2; 20; 30. № 3; 20; 40. Всего; 60. |  |

|  | Список вопросов. Всего: 60 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Создать вопросРедактироватьУдалить |  |
|  | №; Текст вопроса; Блок вопроса; Дата. 1; Электромагниттік толқындар спектральды ауқымының ерекшеліктері қандай?; №1; 17.11.2018 19:44:35. 2; Жартылай өткізгішті фотодиодтың спектрлік сезімталдығын не анықтайды?; №1; 17.11.2018 19:45:56. 3; Заттарда жарық жұтудың Ламберт Заңының қандай еркшеліктері бар?; №1; 17.11.2018 19:50:35. 4; Интерференциялы светофильтр қалай істеіді, не үшін қолданады?; №1; 17.11.2018 19:52:38. 5; Жартылай өткізгіш фотодиодтың фототок- кернеу сипаттамасының ерекшеліктері қандай?; №1; 17.11.2018 19:53:13. 6; Жартылай өткізгіш фотодиодтың спектрлік сипаттамасының ерекшеліктері қандай?; №1; 17.11.2018 19:53:34. 7; Фотодиод матрицалары не үшін керек, қалай жұмыс істейді?; №1; 17.11.2018 19:56:26. 8; Интерференция сүзгілерінің құрылымы мен істеү принципі қандай?; №1; 17.11.2018 19:57:34. 9; Биполярлы жартылай өткізгіш фотодиодтың құрамы қандай?; №1; 17.11.2018 19:58:43. 10; Фотодиодтың фото кернеуі фото ток мөлшерімен қалай байланысты болады?; №1; 17.11.2018 20:01:35. 11; р-n өткелді жартылай өткізгіш фотодиодтың құрамы қандай?; №1; 17.11.2018 20:02:47. 12; р-i-n құрылымы бар жартылай өткізгіш фотодиод қалай сәулені сезеді?; №1; 17.11.2018 20:05:46. 13; Жартылай өткізгішті Шоттки фотодиодтың құрылымы қандай?; №1; 17.11.2018 20:06:14. 14; Жартылай өткізгіш фотодиодтың қызыл шекарасын қалай анықтайды?; №1; 17.11.2018 20:06:42. 15; Фотолюминесценция спектрлерінде Стокс жылжуы қалай пайда болады?; №1; 17.11.2018 20:09:45. 16; Жарық шығаратын құрылғылардың, шамның, разряд шамының, жарықдиодтың ерекшеліктері қандай?; №1; 17.11.2018 20:11:15. 17; Фотолюминесценция деген не қайда, не үшін пайдалануға болады?; №1; 17.11.2018 20:15:27. 18; Тік және қіғаш зоналы жартылай өткізгіштердегі рекомбинацияның ерекшеліктері қандай?; №1; 17.11.2018 20:17:07. 19; Диодтарда инжекция мен рекомбинациялық сәулеленуі қалай пайда болады?; №1; 17.11.2018 20:19:00. 20; Светодиод қалай қуралған, қалай сіуле шығарады?; №1; 17.11.2018 20:24:42. 21; Светодиод қалай сіуле шығарады, спектрі қандай?; №2; 17.11.2018 20:25:56. 22; Кванттық күшейту, инверсиялану, мәжбурлеп сәулелену процессткрі қалай өтеді?; №2; 17.11.2018 20:44:44. 23; Екі деңгейлі және көп деңгейлі атомдардің, инверсиялану мүмкіншіліктері қандай?; №2; 17.11.2018 20:47:29. 24; Лазерлердің түрлері, қолдануы қандай?; №2; 17.11.2018 20:54:37. 25; Рубин лазердің жұмыс істеу принциптері және инверсиялау әдісі қандай?; №2; 17.11.2018 20:54:51. 26; Газ лазердің жұмыс істеу принциптері және инверсиялау әдісі қандай?; №2; 17.11.2018 20:55:29. 27; Жартылай өткізгішті лазердің жұмыс істеу принциптері қандай?; №2; 17.11.2018 20:56:55. 28; Талшықты кванттық күшейткіштер қалай құрастырылған?; №2; 17.11.2018 20:58:38. 29; Талшықты лазер қалай құрастырылған, қалай істеіді?; №2; 17.11.2018 21:00:51. 30; Түрлі түсті светодиодты матрицалық дисплейдің пиксел құралу принципі және жұмысы қандай?.; №2; 17.11.2018 21:03:47. 31; Түрлі түсті сұйық кристалды матрицалық дисплейдің пиксел құралу принципі және жұмысы қандай?; №2; 17.11.2018 21:05:06. 32; Түрлі түсті фотодиодты матрицаның пиксел құралу принципі және жұмысы қандай?.; №2; 17.11.2018 21:11:22. 33; Түрлі түсті фотодиодты линейканың пиксел құралу принципі және жұмысы қандай?; №2; 17.11.2018 21:20:06. 34; Жартылай өткізгішті лазердің инверсиялау принциптері қандай?; №2; 17.11.2018 21:21:39. 35; Люминесценция дегеніміз не, оны қайда пайдалануға болады?; №2; 17.11.2018 21:24:45. 36; Талшықты кванттық күшейткіштер қалай инверсияланады?; №2; 17.11.2018 21:26:57. 37; Талшықты кванттық күшейткіштер жұмыс істеу принциптері қандай?; №2; 17.11.2018 21:27:37. 38; Смартфордың дисплейі қалай жұмыс шстейді?; №2; 17.11.2018 21:35:31. 39; Компьютердің мониторы қалай сурет қурастырып көрсетеді?; №2; 17.11.2018 21:36:50. 40; Телевизор қалай суретті қурастырып көрсетеді?; №2; 17.11.2018 21:37:48. |  |
|  | 1 2 |  |

| №; Текст вопроса; Блок вопроса; Дата. 41; Eg = 0.1 eV бар идеал фотодиодтің есептелген спектральдық сипаттамасы қандай болады?; №3; 17.11.2018 21:38:50. 42; Eg = 0.5 eV бар идеал фотодиодтің есептелген спектральдық сипаттамасы қандай болады?; №3; 17.11.2018 21:39:11. 43; Eg = 0.8 eV бар идеал фотодиодтің есептелген спектральдық сипаттамасы қандай болады?; №3; 17.11.2018 21:39:30. 44; Eg = 1,15 eV бар идеал фотодиодтің есептелген спектральдық сипаттамасы қандай болады?; №3; 17.11.2018 21:39:50. 45; Eg = 1.45 eV бар идеал фотодиодтің есептелген спектральдық сипаттамасы қандай болады?; №3; 17.11.2018 21:40:34. 46; Егер жарықтың қарқындылығы 1015 фот /с болса, онда фотододиодтың фототок шамасы қандай?; №3; 17.11.2018 21:41:17. 47; Егер жарықтың қарқындылығы 1014 фот /с болса, онда фотододиодтың фототок шамасы қандай?; №3; 17.11.2018 21:41:40. 48; Егер жарықтың қарқындылығы 1013 фот /с болса, онда фотододиодтың фототок шамасы қандай?; №3; 17.11.2018 21:41:54. 49; Егер жарықтың қарқындылығы 1012 фот /с болса, онда фотододиодтың фототок шамасы қандай?; №3; 17.11.2018 21:42:06. 50; Егер жарықтың қарқындылығы 1011 фот /с болса, онда фотододиодтың фототок шамасы қандай?; №3; 17.11.2018 21:42:20. 51; 0,45 мкм толқын ұзындығында жұмыс істейтін фотодиодқа арналған бір қабатты шағылуды азайтатын қабықшаны 1.45 сыну индексі бар кремний диоксиді пайдаланғанда оның қалындығы қанша болады?; №3; 17.11.2018 21:45:23. 52; 0,5 мкм толқын ұзындығында жұмыс істейтін фотодиодқа арналған бір қабатты шағылуды азайтатын қабықшаны 1.45 сыну индексі бар кремний диоксиді пайдаланғанда оның қалындығы қанша болады?; №3; 17.11.2018 21:45:37. 53; 0,55 мкм толқын ұзындығында жұмыс істейтін фотодиодқа арналған бір қабатты шағылуды азайтатын қабықшаны 1.45 сыну индексі бар кремний диоксиді пайдаланғанда оның қалындығы қанша болады?; №3; 17.11.2018 21:45:49. 54; 0,6 мкм толқын ұзындығында жұмыс істейтін фотодиодқа арналған бір қабатты шағылуды азайтатын қабықшаны 1.45 сыну индексі бар кремний диоксиді пайдаланғанда оның қалындығы қанша болады?; №3; 17.11.2018 21:46:04. 55; 0,65 мкм толқын ұзындығында жұмыс істейтін фотодиодқа арналған бір қабатты шағылуды азайтатын қабықшаны 1.45 сыну индексі бар кремний диоксиді пайдаланғанда оның қалындығы қанша болады?; №3; 17.11.2018 21:46:20. 56; Қараңғыда ток 1 фA болса, фотодиодтың ең аз фотондар ағынның тіркеу мүмкіншілігі қандай болмақ?; №3; 18.11.2018 17:20:52. 57; Қараңғыда ток 1 пA болса, фотодиодтың ең аз фотондар ағынның тіркеу мүмкіншілігі қандай болмақ?; №3; 18.11.2018 17:21:51. 58; Қараңғыда ток 10 пA болса, фотодиодтың ең аз фотондар ағынның тіркеу мүмкіншілігі қандай болмақ?; №3; 18.11.2018 17:22:12. 59; Қараңғыда ток 100 пA болса, фотодиодтың ең аз фотондар ағынның тіркеу мүмкіншілігі қандай болмақ?; №3; 18.11.2018 17:22:32. 60; Қараңғыда ток 1 нA болса, фотодиодтың ең аз фотондар ағынның тіркеу мүмкіншілігі қандай болмақ?; №3; 18.11.2018 17:23:07. |  |
| --- | --- |
|  | 1 2 |