ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6

Усилители на биполярных транзисторах

Цель работы: Ознакомиться с устройством и принципом действия усилителей на биполярных транзисторах.

Общие сведения

Транзисторы используются как управляющие элементы в усилительных цепях. По названию того электрода транзистора, который используется как общая точка для напряжений входного и выходного сигналов, различают три основные схемы усилителей на биполярных транзисторах:

- с общим эмиттером (ОЭ),

- с общим коллектором (ОК),

- с общей базой (ОБ).

- наиболее распространенных схемах усилителей используются n-p-n транзисторы. Однако p-n-p транзисторы также можно использовать, но тогда нужно изменить полярность рабочего напряжения.

Экспериментальная часть

Задание

Выполнить измерения и определить следующие электрические показатели основных - схем усилителей:

- коэффициент усиления по напряжению νU,

- входное сопротивление Rвх

- выходное сопротивление Rвых.

Усилители используются для усиления напряжения переменного тока. Конденсаторы С1, С2 установлены для развязывания рабочего и управляющего напряжений, делитель напряжения 100 кОм/100 Ом - для удобства регулирования и измерения малых значений входного напряжения.

Порядок выполнения эксперимента

- Соберите цепь усилителя по схеме с общим эмиттером (рис. 6.1) и установите частоту синусоидального напряжения f=1 кГц и действующее значение напряжения 2 В. Для снятия измерений включите осциллограф.

Примечание: К выходу источника переменного тока подключен

делитель напряжения (1 кОм/100 Ом), чтобы обеспечить более точную регулировку и измерение входного напряжения. Это означает, что при напряжении источника U = 2 В на входе усилителя будет напряжение Uвых = 0,2 В.

- Перерисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений на рис. 6.2 и укажите масштабы по осям.

Рис 6.1.

Масштабы:

mt = ... мкс/дел mUвх = …В/дел

mUвых=…В/дел

Рис 6.2.

- Измерьте входное и выходное напряжения, вычислите коэффициент усиления по напряжению, используя следующее соотношение:

νU=Uвых/Uвх

Результаты этих и последующих измерений и вычислений занесите в табл. 6.1..

- Далее определите входное сопротивление усилителя RВХ. Для этого включите последовательно во входную цепь усилителя (точка А) резистор RДОБ = 1 кОм. Это вызовет

снижение выходного напряжения UВЫХ усилителя от U1 до U2. Тогда входное сопротивление RВХ можно рассчитать следующим образом:

RВХ = RДОБ / (U1 /U2 — 1).

- Теперь определите выходное сопротивление Rвых. Для этого включите нагрузочный резистор Rн = 1 кОм параллельно выходу усилителя (точки С – 0). Это также вызовет снижение выходного напряжения усилителя от U1 до U2. Выходное сопротивление можно вычислить, используя соотношение:

RВЫХ = RН (U1/U2 -1).

Таблица 6.1

|  | с общим эмиттером |
| --- | --- |
| UВХ | 0,2 В, 1кГц |
| UВЫХ |  |

νU

RВХ

RВЫХ

Усилители на полевых транзисторах

Общие сведения

Полевые транзисторы могут быть использованы как управляющие элементы в различных усилительных цепях. По названию того электрода транзистора, который используется как

общая точка для напряжений входного и выходного сигналов, различают три основные схемы усилителей на полевых транзисторах:

  - с общим истоком (ОИ),

  - с общим стоком (ОС) и

- с общим затвором (ОЗ).

Экспериментальная часть

Задание

Выполнить измерения и определить следующие электрические показатели основных схем усилителей:

- коэффициент усиления по напряжению νU,

- входное сопротивление Rвх,

- выходное сопротивление Rвых.

Усилители используются для усиления напряжения переменного тока. Конденсаторы С1, С2 установлены для развязывания рабочего и управляющего напряжений.

Порядок выполнения эксперимента

Рис. 6.3.

- Соберите цепь усилителя по схеме с общим истоком (рис. 6.3.). При этом не перепутайте полярность подключения электролитического конденсатора Сз, который служит для исключения отрицательной обратной связи для переменного напряжения.

  - Установите частоту синусоидального напряжения 1 кГц и действующее значение 200...300 мВ.

  - Используя потенциометр RП, настройте рабочую точку транзистора так, чтобы напряжение на выходе усилителя было наименее искаженным.

  - Измерьте входное UВХ и выходное UВЫХ напряжения, используя виртуальные приборы и осциллограф, и постройте их кривые на графике (рис.6.4.). Вычислите коэффициент усиления по напряжению, используя следующее соотношение:

νU =UВЫХ/UВХ

Масштабы:

mt = ... мкс/дел mUвх = …В/дел mUвых=…В/дел Рис 6.4

- Далее определите входное сопротивление усилителя RВХ. Для этого включите последовательно во входную цепь усилителя (точка А) резистор RДОБ = 10 кОм. Это вызовет снижение выходного напряжения усилителя от U1 до U2. Тогда входное сопротивление RВХ можно рассчитать следующим образом:

RВХ=RДОБ /(U1/U2-1).

- Теперь определите выходное сопротивление RВЫХ. Для этого включите нагрузочный резистор RH =10 кОм параллельно выходу усилителя (точки С – 0). Это также вызовет снижение выходного напряжения усилителя от U1 до U2. Выходное сопротивление можно вычислить, используя соотношение:

RВЫХ=RH (U1/U2-1).

- Занесите результаты в табл.6.2.

Таблица 6.2

|  | с общим истоком |
| --- | --- |
| UВХ | 0,25 В, 1кГц |
| UВЫХ |  |

νU

RВХ

RВЫХ

Контрольные вопросы.

- Расскажите о назначении каждого элемента усилителя.

- Какие характеристики усилителя существуют?

- Для чего служит отрицательная обратная связь в усилителях?

- Как определить коэффициент усиления многокаскадного усилителя?

- Как осуществляется связь каскадов в многокаскадном усилителе?