Словарь фотографа

Автоспуск или таймер - устройство, позволяющее сработать затвору с задержкой, обычно 12 секунд. Это дает возможность сфотографировать самого себя - семьей, с друзьями или на понравившемся фоне.

Автоспуск немесе таймер - жапқышты (затворды) кешіктіріп жұмыс істетін құрал.(көбінесе 12 сек.). Оның арқасында сіз өзіңізді отбасыңызбен,достарыңызбен бірге суретке түсіре аласыз.

Автофокус - устройство, автоматически наводящее объектив на резкость. Различают "пассивный" и "активный" автофокус. "Активный" автофокус, действие которого основано на инфракрасном или ультразвуковом излучении, может работать в полной темноте, но он более энергоемкий и дорогой. Чаще в "мыльницах" используется "пассивный" автофокус при котором анализируется контраст объекта (максимальный контраст достигается при резком изображении).

Автофокус - объективті анықтылыққа автоматты түрде апаратын құрал.Автофокустың пассивті және активті түрі бар.Активті автофокустың қызметі инфрақызыл немесе ультракүлгін сәулелерінің арқасында жүзеге асады.Ол қараңғыда жұмыс істей алады.Пассивті автофокуста объекттің контрасты сарапқа алынады.

Блик - яркое световое пятно на темном фоне. Обычно возникает на полированных и зеркальных поверхностях. В фотообъективах блик может образоваться при фотографировании против света. Накладываясь на изображение ухудшает качество фотографии.

Блик - қараңғы фондағы ашық түсті жарық дағы.Фотообъективтерде блик жарыққа қарсы түсірген кезде пайда болуы мүмкін.Ол суреттің сапасын төмендетеді.

Баланс композиционный - пространственное расположение цветовых элементов, светлых и темных участков, а также больших и малых объектов в изображении, обеспечивающее гармонию или равновесие композиции.

Композициялық баланс - түсті элементтердің,ашық және қараңғы учаскелердің,кіші және үлкен объектілердің кеңістікте біркелкі орналасуы.Ол жеке элементтердің бірыңғай тығыз байланысуын қамтамасыз етеді.

Бленда - приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Бленда - әйнеккөзге (объективке) киілетін,қиық конус немесе қиық пирамида түріндегі пластмассадан жасалған құрылғы. Бленда әйнеккөзді суретке қатыспайтын жарық сәулелерінің түсуінен қорғайды.Бленданың көлемі әйнеккөзге байланысты.

Видоискатель - устройство фотоаппарата для наблюдения за объектом съемки и определения границ изображаемого кадра. В дорогих аппаратах совмещен с системой наводки на резкость.

Вилоискатель - түсірілімнің объектісін қадағалайтын фотоаппараттың құрылғысы.Ол кадрдың шекараларын анықтайды.

Выдержка - промежуток времени, на который открывается затвор фотоаппарата и пропускает к пленке прошедший через объектив световой поток. Измеряется в секундах - 1, 2, 4 сек. или ее долях, обозначаемых в виде дроби: 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000 сек и так далее. Обычно называют только знаменатель дроби.

Выдержка - суретке түсіру сәтінде ауа-райына,жарыққа байланысты жапқыштың (затвор) ашылу сәтінде қойылатын уақыт дәлдігі.Выдержка әрқашан секунд және миллисекундпен өлшенеді.Бөлшек түрінде белгіленгенімен (мысалы, 1/500),экранда тек бөлшектің бөліміндегі сан (500) көрсетіледі.

Вспышка (Flash) - кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Вспышка (Flash) - Лампалы немесе электронды вспышка түріндегі  жарықтың қысқауақытты интенсивті импульсі.Көбінесе жарық жетіспейтін түсірілімге қолданылады.

Глубина резкости — этим выражением обозначают ту часть пространства перед камерой, которая на снимке будет четкой. Например, при съемке пейзажей, картинка должна быть максимально четкой, а в портретных снимках эта величина должна быть минимальной, желательно, чтобы четко получилась только модель в кадре, а фон был максимально размыт.

Анықтылық (резкость) тереңдігі - суреттің кеңістігіндегі нақты көрінетін диапазон.Мысалы,пейзажда суреттің барлық бөлігінің нақтылығы максималды болса, портретте тек қана кадрдағы модель анық көрініп, фонның нақтылығы минималды болуы шарт.

Горячий башмак - специальная обойма на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки.

Горячий башмак (кебіс) - протативті электронды вспышканы фотоаппаратқа бекітетін  арнайы құрылғы.

Диафрагма — влияет на степень освещенности снимка: чем она шире, тем светлее кадр. Играя со значениями диафрагмы, можно управлять глубиной резкости (например, чтобы сфотографировать какой-то объект с максимально размытым задним фоном).

Диафрагма (грегше, diaphragma – қалқа. Ағылшынша aperture - апертура). Әйнеккөздің (объективтің) линзаларының аралығында орналасқан қалқа. Әдетте желпуіш сияқты жапырақшалар жиынтығынан құралады да, жарық, сәуле өтуін қалқалап, мөлшерлеп тұрады.

Диафрагменное число "f" - число, указывающее на размер диафрагменного отверстия объектива фотоаппарата с ручным управлением. Значения f - f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16 и f/22. Чем больше число f, тем меньше отверстие объектива. В этом ряду значение f/1,4 соответствует наибольшему отверстию объектива, а f/22 - наименьшему. Эти числа называются также ступенями диафрагмы. В сочетании со значениями выдержки они являются параметрами экспозиции.

Диафрагмалық "f" саны – фотоаппараттың Әйнеккөзінің диафрагмалық саңылауының өлшемін көрсететін сан.Диафрагма f санымен белгіленеді.Көрсетілген сан кіші болған сайын ,саңылаудың көлемі үлкейеді.

Длительная выдержка - продолжительная выдержка, длительность которой определяется секундами или минутами. Позволяет делать ночные снимки.

Созылмалы выдержка - түнгі түсірілімдерге арналған секунд және минутпен өлшенетін выдержка.

Естественное освещение - освещение объекта без участия фотографа.Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Табиғи жарық - фотографтың қатысынсыз пайда болатын жарық.Оған күн сәулесі,айдың немесе шамның жарығы,неонды оттар жатады.

Естественные фотографии - фотографии людей, сделанные чаще всего так, что объект съемки не знает, что его снимают. Такие фотографии, как правило, более непосредственны, чем те, в которых люди позируют перед объективом.

Тосын суреттер – белгілі бір адамның өзінің түсірілімге қатысып жатқанын білмейтін суреттер.

ЖК-индикатор (LCD panel) - на жидкокристаллическом дисплее, расположенном на верхней панеле фотоаппарата отображается информация о количестве оставшихся кадров, о состоянии и режиме работы вспышки и выбранном формате кадра.

ЖК-индикатор - фотоаппараттың жоғарғы жағындағы дисплейдан вспышканың режімі,кадрдың форматы жайлы берілетін ақпарат.

Заполняющий свет - дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом.

Толтырылатын жарық - суреттің қараңғы учаскелерін жұмсартуға арналған лампаның,фотовспышканың қосымша жарығы.

Засветка - потемнение негатива и фотографии или обесцвечивание цветного слайда, обусловленное следующими факторами: 
1. воздействием постороннего света на фотоэмульсию; 
2. взаимодействием кислорода воздуха с фотоэмульсией в процессе проявления; 
3. использованием пленки или фотобумаги по окончании срока годности; 
4. хранением пленки и/или фотобумаги в условиях повышенной температуры и влажности.

Засветка - суреттің,негативтің қараюы немесе түрлі-түсті слайдтың ағаруы.Оған мынадай факторлар әсер етеді:

1.фотоэмульсияға шеттен түскен жарық;

2.суретті айқындаған (проявление) кезде оттегінің ауамен қосылуы;

3.жарамдылық мерзімі асып кеткен пленканы немесе фотоқағазды қолдану;

4.пленканы,фотоқағазды ылғалды және температурасы жоғары жерлерде сақтау;

Затвор - пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Жапқыш (затвор)- пленкаға түсетін жарық легін қадағалайтын пластинка немесе пердеше.

Зеркальный фотоаппарат - фотоаппарат, в котором снимаемая сцена наблюдается через съемочный объектив.

Айналы фотоаппарат – түсіріліп жатқан сурет түсірілім  әйнеккөзінен бақыланатын фотоаппарат түрі.

Зернистость - дискретная или гранулярная структура, проявляющаяся на негативе, фотографии или слайде.

Золотое сечение - одно из самых важных правил композиции. Наиболее важный элемент изображения, располагается на расстоянии примерно 1/3 по высоте или ширине кадра от его границы.

Зернистость - суретте,негативте және слайдта пайда болатын дискреттік құрылым.

Золотое сечение (алтын қима) – композицияның маңызды ережелерінің бірі.Суреттің 1/3 биіктігіндегі қашықтықта немесе шекарадан кадрдың еніне дейінгі аралықта жатады.

Зум — увеличение размера объекта на картинке, его приближение.

Зум - суреттегі объектінің көлемін үлкейту немесе оны жақындату

Кадрирование - выбор границ и формата изображения, имеющегося на негативе или слайде.

Кадрирование - негатив пен слайдтағы суреттің шекарасы мен форматын таңдау.

Кассета - светонепроницаемое устройство цилиндрической формы, в котором помещается пленка. Установка и извлечение кассеты из фотоаппарата производится на свету.

Таспа - пленка жайғастырылатын жарық өткізбейтін,цилиндрлік формалы құрылғы.Фотоаппараттан таспаны шығару жарықта өндіріледі.

Композиция - гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Композиция - түсірілімдегі басты және артқы фонда орналасқан объектілердің көз мөлшерінің гармониялық талаптарына сай орналасуы.

Контраст - диапазон изменения оптической плотности светлых и темных участков изображения негатива, бумажного отпечатка или слайда; диапазон изменения яркости освещения объекта или снимаемой сцены.

Контраст - негатив суретіндегі жарықтың,қараңғы бөлшектердің өзгеру диапазоны.

Контровое освещение - свет, освещающий объект со стороны, противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только очертания объекта или силуэт.

Конторлық жарық - әйнеккөзге (объектив) қарама-қарсы бағытталған,объекттің артынан берілетін жарық.Осы жарыққа байланысты объект фоннан бөлініп шығады.Егер де жарық көп мөлшерде болса,объекттің тек қана нобайлары немесе сұлбасы шығады.

Макрообъектив - объектив, обеспечивающий фотосъемку в диапазоне расстояний от бесконечности до нескольких сантиметров. Такой объектив позволяет получать изображения в масштабе 1:2 (половина натурального размера) или 1:1 (в натуральную величину).

Макрообъектив – бірнеше сантиметрден шексіз қашықтықтыққа дейінгі диапазонды түсіруді қамтамасыз ететін объектив.Ол суретті 1:2 (табиғи өлшемнің жартысы) немесе 1:1 масштабта (табиғи өлшемде) алуға мүмкіндік береді

Макросъемка - режим работы, позволяющий снимать крупным планом очень мелкие объекты.

Макротүсірілім – ұсақ объектілерді үлкен көлеммен түсіруге мүмкіндік беретін режім

Матрица — это миниатюрный светочувствительный элемент, встроенный внутри камеры. Именно матрица заменяет в цифровых фотоаппаратах пленку, воспринимая световой пучок, поступающий из объектива. Матрица состоит из мельчайщих светочувствительных элементов, реагирующих на энергию световой волны.

Матрица – камера ішіне орнатылған шағын жарықсезгіш элемент.Сандық фотоаппараттарда матрица пленканы алмастырады.Ол жарық толқындарының энергиясын жоғары деңгейде сезеді.

Монопод - разновидность штатива с одной точкой опоры (ногой). Такой штатив удобен при использовании с длиннофокусными объективами - он пчти не ограничивает мобильность, нечувствителен к неровностям поверхности, но, одновременно, позволяет делать качественные снимки сверхдлиннофокусными объективами.

Монопод – жалғыз тірегі (аяғы) бар,бір нүктелі штатив түрі.Ол ұзынфокусты объективтермен қолдануға ыңғайлы.

Насыщенность - одна из характеристик объективного зрительного восприятия цвета. Определяет степень выраженности цветового тона и обычно ассоциируется с количеством красителя в растворе или на окрашенной поверхности. Измеряется в процентах.

Қанықтылық (насыщенность) – түсті көрерменнің нақты бір түрде қабылдауы.Ол түстің айшықтылығын анықтап,пайызбен өлшенеді.

Негатив - чаще всего так называют проявленную фотопленку, готовую для печати с нее фотографий.

Негатив - көбінесе айқындалған фотопленканы осылай атайды.

Недоэкспонирование - состояние, при котором на пленку попадает недостаточное количество света. В результате получается "тонкий", прозрачный негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток.

Недоэкспонирование – пленкаға жарықтың жеткіліксіз түсу күйі.Нәтижесінде,жұқа негатив, қара слайд және сұр дақ пайда болады.

Объектив - один или несколько линзовых элементов, изготовленных из специального оптического стекла или пластмассы, предназначенных для формирования резкого изображения на фотопленке, фотобумаге или на проекционных экранах.

Әйнеккөз - арнайы оптикалық шыныдан немесе пластмассадан жасалған линзалы элементтер жиыны.

Отражатель, рефлектор - любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.

Шағылдырғыш(отражатель),рефлектор - объектке жарық түсіру үшін бағытталған кез келген құрылым.

Панорама - снимок, сделанный с большим углом охвата, например пейзажа или большой группы людей.

Панорама - үлкен бұрыштан түсірілген сурет.Мысалы,пейзаж немесе адамдардың үлкен тобы

Передний план - пространство между фотоаппаратом и главным объектом съемки, объекты расположенные на снимке ближе, чем главный объект съемки.

Алдыңғы план - фотоаппарат пен басты объекттің арасындағы кеңістік.

Пленка - материал для записи изображений, представляющий собой гибкую прозрачную основу, покрытую фотоэмульсией.

пленка - суреттерді жазуға арналған жұмсақ,фотоэмульсиядан жасалған,жұмсақ материал.

Плоское освещение - освещение, создающее слабоконтрастное изображение объекта с минимумом теней.

Жазық жарық - қанықтылығы(контрастность) төмен суреттерді жасайтын жарық.

Плотность - степень почернения участка негатива или бумажного отпечатка, характеризуемая количеством света, прошедшего через негатив (слайд) или отраженного от бумажного отпечатка. Иногда используется для описания степени контрастности изображения (изображения с резко меняющейся плотностью называют контрастными).

Тығыздық - негатив бөліктерінің қараю деңгейі немесе негатив арқылы өткен жарықтың көлемі.Кейде сурет қанықтылығын анықтауға қолданылады.

Позитив - в отличие от негатива, воспроизведение тонов в позитиве точно соответствует распределению тонов реального объекта. Примером позитивного изображения могут служить фотография и слайд.

Позитив - негативтен айырмашылығы,позитивтегі тондардың көшірмесі нақты объекттің түстеріне толықтай сәйкес келеді.Фотосурет және слайд позитивті суреттердің мысалдарына жатады.

Портрет – изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету – передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков. Воспроизводя индивидуальный облик человека, фотограф должен стремиться раскрыть его внутренний мир, сущность его характера.

Портрет - нақты бір адамның немесе адамдар тобының суреті.Кез келген портретке қойылатын талап - жеке адамның өзгешелігін жеткізу.Фотограф портретті түсіру сәтінде адамның тек түр сипатының даралығын ғана емес,оның ішкі жан дүниесін,мінез-құлқын сурет арқылы көрсете білу керек.

Приоритет выдержки/диафрагмы - режим, при котором выдержка/диафрагма устанавливается в ручную, а соответственно диафрагма/выдержка подбираются камерой автоматически.

Приоритет выдержки/диафрагмы - выдержка/диафрагманың қолмен қойылатын режімі.Ал,диафрагма/выдержка автоматты түрде камерамен қойылады.

Программный режим установки экспозиции - позволяет автоматически устанавливать диафрагму и выдержку, соответстующие правильной экспозиции пленки.

Экспозицияның бағдарламалық режімін қою - пленканың дұрыс экспозициясына арнап диафрагма (қалқа) мен выдержканы автоматты түрде орнатуды қамтамасыз етеді.

Проявитель - химический раствор, в котором невидимое (скрытое) изображение, находящееся на экспонированной пленке или фотобумаге, превращается в видимое.

Проявитель (айқындауыш) - пленкада немесе фотоқағазда көрінбей қалған суреттерді көрсететін химиялық сұйықтық.

Ракурс - положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое) относительно объекта съемки.

Ракурс - түсірілімнің объектісіне қатысты фотоаппараттың орналасу деңгейі (жоғары немесе төмен).

Ретушь, ретуширование - коррекция изображения на фотографии или негативе с помощью красителей или карандашей путем изменения или добаления деталей, удаления пятен или царапин, высветления теней или затенения светов.

Ретушь,ретуштау - суретті қаламның,бояудың көмегімен өзгерту немесе суреттегі дақтарды жою,түстерді жөндеу.

Светосила объектива - максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает к пленке больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Объективтің жарық қуаты - объективтің максималды ашылуы(диафрагмалық санның минималды өлшемі).Мұндай объектив пленкаға жарықты көп мөлшерде өткізеді.Жарық қуаты жоғары объектив жарық жеткіліксіз жерлерде қысқа выдержкаларды қолдануға мүмкіндік береді.

Светофильтр - окрашенный кусочек стекла или другого прозрачного материала, надеваемый на объектив для усиления, удаления или изменения данного цветового тона, плотности всего изображения либо отдельных участков снимаемой сцены.

Жарық филтрі - түсті,суреттің тығыздылығын күшейтуге,жоюға арналған объективке орнатылатын шынының боялған бөлігінен жасалған құрылғы.

Светочувствительность пленки - светочувствительность данной пленки к свету по стандарту ISO обозначается, числом, как например ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки. Примечание: ISO означает International Standards Organization (Международная организация по стандартам).

Пленканың жарықсезгіштігі - пленканың жарыққа сезімталдылығы ISO стандарты бойынша  ISO 200 санымен анықталады.Бұл сан үлкен болған сайын,пленканың жарықсезгіштігі арта түседі.ISO - International Standards Organization

Слежение - перемещение фотоаппарата синхронно с движением объекта, при котором положение объекта в окне видоискателя остается почти неизменным.

Слежение - Объектпен бірге фотоаппараттың синхронды жылжуы.

Слайд -позитивный фотоснимок на прозрачной основе (пленке, стекле), предназначенный для рассматривания на просвет или проецирования на экран с помощью диапроектора.

Слайд - диапроектордың арқасында немесе жарық көзіне көрінетін пленкадағы,шыныдағы позитивті сурет.

Согласованная вспышка - полностью автоматическая вспышка, работающая только с фотоаппаратами определенного типа или модели. Согласованная вспышка автоматически устанавливает нужную выдержку синхронизации и диафрагму, а электронные датчики, расположенные в фотоаппарате, автоматически управляют экспозицией, регулируя количество света, излучаемого вспышкой.

Келісімді вспышка-фотоаппараттың белгілі бір моделімен ғана жұмыс істейтін автоматты вспышка.Келісімді выспышка керек выдержка мен диафрагманы орнатып,экспозицияны қадағалайды.

Телеобъектив (длиннофокусный объектив) - объектив, фокусное расстояние которого превышает диагональ кадра (угловое поле зрения менее 40° С).

Телеобъектив (ұзынфокусты объектив) - фокустық ұашыұтығы кадрдың диагоналінен асатын  объектив.

Тон - степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона - красно-коричневой гамме.

Тон - суреттің ашық және қараңғы учаскелерінің тығыздылығын анықтайтын деңгей.Түрлі - түсті суреттерде суық тондар көк гаммаға,ал,жылы тондар қызыл-қоңыр гаммаға сәйкес келеді.

Увеличитель - устройство, включающее источник света, держатель негатива, объектив и средства контроля размера и фокусировки изображения, проецируемого с негатива на лист фотобумаги. Предназначено для ручной печати фотографий.

Ұлғайтқыш (увеличитель) - негативтен фотоқағазға айқындалатын суреттің жарық көзін,фокусын,өлшемін қадағалайтын құрылғы.Суреттерді қолдан басуға арналған.

Угол зрения - участок, захватываемый объективом и наблюдаемый в видоискателе. Угол зрения или угол поля изображения определяется фокусным расстоянием объектива.

Көру бұрышы (угол зрения) - видоискательде қадағаланып,объективте ұсталынып тұратын облыс.Көру бұрышы немесе шекара бұрышы объективтің фокустық қашықтығымен өлшенеді.

Уменьшение диафрагмы - изменение диафрагмы объектива в сторону ее уменьшения; например, со значения f/8 до f/11.

Диафрагманы кішірейту (уменьшение диафрагмы) - объектив диафрагмасының кішіреюі.Мысалы f/8 санына f/11 санына.

Фиксаж – закрепитель,который готовится на основе тиосульфата натрия, других химикатов и воды.

Фиксаж - натрий тиосульфатынан,судан және басқа химикаттардан тұратын мықтағыш сұйықтық.

Фокусировка - настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким.

Фокусировка - сурет объектісінің анық көрінетін қашықтығына дейін объективті орнату.

Фокусное расстояние - расстояние между пленкой и оптическим центром объектива, когда он сфокусирован на бесконечность.

Фокустық қашықтық - пленка мен объективтің оптикалық орталғының арасындағы қашықтық.

Фон - часть снимаемой сцены, расположенная за основным объектом съемки.

Фон - түсірілімнің басты объектісінің артында орналасқан кеңістік.

Формат - отношение ширины к высоте фотографического отпечатка. Формат 2:3 является типичным форматом отпечатков, сделанных с 35-мм пленок. Фотографии в этом формате чаще всего имеют размеры 8,9 x 12,7 см или 10 x 15 см.

Формат - сурет ұзындығының еніне қатынасы.2:3 форматы 35-мм пленкадан жасалған стандартты формат.Осы форматтағы суреттер көбінесе 8,9 х 12,7 немесе 10 х 15 см көлемінде болады.

Фотолаборатория - светонепроницаемое помещение, используемое для проявки пленок и печати фотографий.

Фотозертхана - пленкаларды айқындап,суреттерді басып шығаруға арналған жарық өтпейтін бөлме.

Фронтальное освещение - свет, освещающий объект съемки со стороны фотоаппарата.

Фронталдық жарық - түсірілім объектісін фотоаппарат жанынан жарықтандыратын жарық.

Цветовой баланс - характеризует способность цветной пленки воспроизводить цвета снимаемой сцены. Химический состав фотоэмульсии цветных пленок рассчитан на определенный тип освещения (дневной свет или свет ламп накаливания). В этом случае говорят, что данная пленка "сбалансирована" для искусственного или естественного освещения.

Түсті баланс (цветовой баланс) - түсіріліп жатқан суреттің түстерін көрсететін түрлі-түст і пленканың қасиеті.Түсті пленкалардың фотоэмульсияларының химиялық құрамы жарықтың нақты бір түріне арналған(күндізгі жарық немесе лампа жарығы).Мұндай жағдайда,пленка жасанды немесе табиғи жарыққа балансталған деп айтады.

Штатив-тренога - трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы.

Үш аяқты штатив – фотоаппаратттың қатты фиксациясын ұстап тұруға, созылмалы выдержкаға қойылатын ұзынфокусты объектив арқылы жүретін түсірілімге арналған үшаяқты құрал.

Штатив-упор - штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки.