Задача 1. В приведенном ниже списке интегральных мик-росхем укажите (через пробел) номера цифровых микросхем комбинационного типа.

| 1 | К555ИМ3 | 6 | К1533ИЕ6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | К133ТМ2 | 7 | К531ИД3 |
| 3 | К142ЕН5 | 8 | К1554ИР24 |
| 4 | К537РУ8 | 9 | К1561КП1 |
| 5 | К556РТ5 | 10 | К140УД20 |

Ответ: 1 5 7 9. Указаны микросхемы сумматора, ПЗУ, де-шифратора и мультиплексора. Кроме них в списке приведены обозначения двух аналоговых микросхем (стабилизатора посто-янного напряжения и операционного усилителя) и цифровых микросхем последовательностного типа (D-триггера, ОЗУ, счет-чика и регистра).

Задача 2. Записать в виде восьмиразрядного двоичного числа со знаком дополнительный код числа минус 35.

Ответ: 11011101. Он соответствует двоичному коду числа 256 – 35=221.

Задача 3. Указать сегмент диаграммы Венна, которому со-ответствует логическое выражение C ⋅(AB).

A	B

5	 2	6 1

3		4 7

Ответ: 7. Это часть круга С, в которой надо исключить облас-ти, принадлежащие кругу А и кругу В. К аналогичным рассуж-дениям приводит и эквивалентное преобразование логического вы-

C	ражения: C⋅(AB) C⋅A⋅B.