Лабораториялық  жұмыс № 15

PAT-ты тексеру мен баптау

-Түзу байланысулармен қосылған кабель

-Тізбектелген кабель

-Консоль( Аударылған кабель)

-Айқасқан кабель

| Құрылғы | Түйін аты | FastEthernet 0/0 ішкі желі маскасы | Интерфейс типі | Serial 0/0/0 интерфейсінің ішкі желі маскасы | Loopback 0 интерфейсінің ішкі желі маскасы | Ерекше құқықты рұқсаттың шифрлауымен алынған пароль | Enable режимінің және vty арнасының консольдарының парольі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Бағыттауыш | Gateway | 10.10.10.1/24 | DTE | 209.165.201.33/30 |  | class | Cisco |
| - Бағыттауыш | ISP | жоқ | DCE | 209.165.201.34/30 | 172.16.1.1/32 | class | Cisco |
| - Коммутатор | Switch 1 |  |  |  |  | class | Cisco |

Мақсаттары

- Әдеттегідей дербес, сыртқы ашық адрестерге ішкі IP-адрестерге порт адрестерінің өзгерісін күйге келтіру(PAT).

- Қосылғандығын тексеру.

- PAT-тың статистикасын тексеру.

Негізгі ақпарат(дайындалу үшін мәлімет)

Интернет қызметінің жабдықтаушысы компанияларға жалғыз  209.165.201.33 IP-адресін Интернет қызметі жабдықтаушысы арқылы үнсіз келісім бойыншакөмей ретінде қолданылатын компаниянын бағыттауышынан Интернет желісіне қосу үшін бөлді. Статикалық маршрут интернет қызметінің жабдықтаушысы мен бағыттауыш арасында қолданылатын  көмей ретінде, ал маршрут үнсіз келісім бойынша көмей мен интернет қызметінің жабдықтаушысы бағыттауышының арасында  пайдаланылады. Интернет қызметінің жабдықтаушысы бағыттауышында интернет-қызмет жабдықтаушысының интернетке қосылуының кері байланыс адресі көрсетілген.

Лабораториялық жұмысты жасау барысында сіз бірнеше ішкіадрестердің бір қолданылатын ашық адреске өзгеруі үшін PAT-тың баптауларын орындаймыз. Сіз тестілеуді,бейнеленуін орындайсыз, барлық өзгерістердің орындалғандығын тексеруді және процесті бақылау үшін NAT/PAT статистикасын талдаймыз..

Келесi ресурстарды қолдану керек:

- Бір Cisco 2960 коммутаторы немесе аналог;

- Әрқайсысында Ethernet интерфейсін және коммутаторға қосылу үшін жүйелі интерфейсін қолданатын екі бағыттауыш;

- Терминал эмуляциясы бағдарламасымен бір ДК, Windows ОЖ-мен екі ДК; екеуі де түйін функциясы үшін;

- Бағытауыштар мен коммутаторларды баптау үшін RJ45 және DB9 тіркеуіштерімен бір немесе бірнеше консольді кабельдер;

- Бағыттауышты 1-коммутаторға және екі түйінді де коммутаторға жалғау үшін екі  Ethernet түзу кабельі;

- 1- бағыттауышты 2-бағыттауышқа жалғау үшін бір жүйелі (тізбектелген) кабель;

ЕСКЕРТУ. Бағыттауыштар мен коммутаторлардың бастапқы кескін үйлесімінің файлдары жойылғандығына көз жеткізіңіз. Коммутаторлар мен бағыттауыштардың бастапқы кескін үйлесімінің жойылғандығының нұсқауын Cisco академиясының веб-сайтындағы Tools (Құралдар) бөлімінде лабораториялық жұмысты өткізу жетекшілігінен қараңыз.

ЕСКЕРТУ. SDM бағыттауыштары. Егер SDM бағыттауышы үшін бастапқы кескін үйлесімі жойылған болса, онда SDM бағыттауышының жүктелуі кезінде ол үнсіз келісім бойынша бейнеленбейді. IOS командасын қолданатын бағыттауыштың негізгі кескін үйлесімін құру керек. Осы лабораториялық жұмыстың қадамдарын орындау барысында IOS командалары қолданылады. SDM-ді қолдану қажет емес. Егер сіз SDM-ді қолданғыңыз келсе  Cisco академиясының веб-сайтындағы Tools (Құралдар) бөлімінде лабораториялық жұмысты өткізу жетекшілігінен қараңыз немесе егер бұл қажет болса мұғалімге жүгініңіз.

1-қадам. Құрал-жабдықтардың жалғау.

  - Serial 0/0/0  1-бағыттауыш интерфейсін Serial 0/0/0  2-бағыттауыш интерфейсіне жүйелі кабельдің көмегімен қосыңыз.

  - Fa0/0 1-бағыттауыш  интерфейсіне Fa0/1 1- коммутатор интерфейсін түзу кабельдің көмегімен қосыңыз.

  - Коммутатор менбағыттауыштардың кескін үйлесімінің баптаулары үшін консольді кабельдің көмегімен ДК-ні қосыңыз.

  - Екі түйінді де Fa0/2  және Fa0/3 коммутаторының портына түзу кабельдердің көмегімен қосыңыз.

2-қадам. 2-бағыттауыштың негізгі кескін үйлесімінің баптауы.

- Терминалдың эмуляциясы бағдарламасының көмегімен кескін үйлесімінің баптауы үшін ДК-ніконсольді кабельдің көмегімен 2-бағыттауышқа қосыңыз.

- Кесте бойынша 2-бағыттауыштың кескін үйлесімінің баптауларында түйін аттарын, интерфейстерін, консоль  парольін, Telnet сеансының парольін және ерекше құқықты рұқсат режимінің парольін беріңіз. Кескін үйлесімін сақтаңыз.

3-қадам. Көмей ретінде қолданылатын бағыттауыштың баптаулары.

Кесте бойынша 1-бағыттауыштың негізгі кескін үйлесімінің баптауларында түйін аттарын, интерфейстерін, консоль  парольін, Telnet сеансының парольін және ерекше құқықты рұқсат режимінің парольін беріңіз. Кескін үйлесімін сақтаңыз.

4-қадам.1-коммутатордың баптауы.

Кесте бойынша 1-коммутатордың кескін үйлесімінің баптауларында түйін аттарын, консоль  парольін, Telnet сеансының парольін және ерекше құқықты рұқсат режимінің парольін беріңіз.

5-қадам. Түйін үшін үнсіз келісім бойынша дұрыс IP-адрестің, ішкі желінің маскасының және көмейдің баптаулары.

Әрбір түйінге сәйкес  келетін үнсіз келісім бойынша IP-адресті, ішкі желінің маскасын және көмейді меншіктеңіз. Екі түйін де желіде 10.10.10.0/24 IP-адрестерін алуы керек. Үнсіз келісім бойынша Gateway бағыттауышының  FastEthernet интерфейсінің  IP-адресі көмей болуы керек.

6-қадам. Желінің еңбекке қабілеттілігін тексеріңіз.

Байланысқан түйіндерден үнсіз келісім бойынша көмей ретінде қолданылатын бағыттауыштың FastEthernet интерфейсіне эхо-сұраныс жіберіңіз.

1-түйіннен жіберілген эхо-сұраныс сәтті орындалды ма?

2-түйіннен жіберілген эхо-сұраныс сәтті орындалды ма?

Егер жауап екі сұраққа да теріс болса, онда бағыттауыштын кескін үйлесімі мен түйіндеріндегі қателнрді жойыңыз және іздеңіз. Эхо-сұраныс сәтті болғанға дейін байланысуды тестілеуден өткізіңіз.

Ұйғарым. Егер де сіз ISP бағыттауышының  IP-адресіне эхо-сұраныс жіберуге әрекет жасасаңыз, осы эхо-сұраныс  сәтті бола ма? Өз жауабыңызды түсіндіріңіз.

7-қадам. Үнсіз келісім бойынша бағытты құру.

- Ip route командасының көмегімен 0.0.0.0 0.0.0.0 желісінде үнсіз келісім бойынша көмей ретінде қолданылатын бағыттауыштан Интернет қызметінің жабдықтауышының бағыттауышына статикалық бағытты құрыңыз. Бұл кез келген белгісіз арналған адреске Интернет қызметінің жабдықтаушысы арқылы үнсіз келісім бойынша көмей ретінде қолданылатын бағыттауышта көмейдің баптауы «соңғы үміт» жолымен  трфик шақырады.

Gateway(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.34

б. Gateway бағыттауышының  үнсіз келісім бойынша бағыттау кестесінен бағытын тексеріңіз.

Бағыттау кестесінде статикалық бағыт тұр ма?

с. Бір жұмыс атқарушы бекеттен Интернет қызметі жабдықтаушысы бағыттауышының  жүйелі интерфейсінің IP- адресіне эхо-сұраныс жіберіп көріңіз.

Эхо- сұраныс сәтті орындалды ма?___________________________________________________________________

Неге? ___________________________________________________________________

8-қадам. Статикалық бағытты құру.

а. Gateway бағыттауышына ISP бағыттауышынан жеке желіге жалғанған  статикалық бағытты құрыңыз.  ip route  командасының көмегімен статикалық бағытты құрыңыз.

ISP(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 209.165.201.33

Статикалық бағыт бағыттау кестесінде тұр ма? ____________________

б. Енді статикалық және динамикалық бағыттар бағыттау кестесінде тұрады.

9-қадам. Қолданылатын ашық IP-адрестертің пулін анықтау.

Қолданылатын ашық IP-адрестертің пулін анықтау үшін ip nat pool командасын қолданыңыз.

Gateway(config)#ip nat pool public_access 209.165.201.33 209.165.201.33

netmask 255.255.255.252

10-қадам. Ішкі жеке IP-адрестерге сәйкес келетін мүмкіндік тізімін анықтау.

Ішкі жеке IP-адрестерге сәйкес келетін мүмкіндік тізімін анықтау үшін access-list командасын қолданыңыз.

Gateway(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

11-қадам. Ішкі адрестердің тізімінен  сыртқы адрестердің пулындағы NAT-ты анықтау.

NAT-ты анықтау үшін ip nat inside source командасын қолданыңыз.

Gateway(config)#ip nat inside source list 1 pool public_access overload

12-қадам. Интерфейстердің арнаулары.

Бағыттауыштың активті интерфейстері NAT-қа байланысты ретінде ішкі және сыртқы интерфейстерді анықтауды қажет етеді. Бұл үшін ip nat inside немесе  ip nat  outside командаларын қолданыңыз.

Gateway(config)#interface fastethernet 0/0

Gateway(config-if)#ip nat inside

Gateway(config-if)#interface serial 0/0/0

Gateway(config-if)#ip nat outside

13-қадам. Gateway бағыттауышынан ISP бағыттауышына трафикті генерациялау.

1-түйіннен  172.16.1.1 ардесіне эхо-сұраныс жіберіңіз.

Әрбір жұмыс бекетінде шақыру  терезесін ашыңыз және әрбір терезеде 172.16.1.1 адресімен жойылған байланыстың сеансын жарастырыңыз.

14-қадам. NAT/PAT-тың еңбекке қабілеттілігін тексеріңіз.

а. NAT-тың статистикасының бейнеленуі үшін EXEC ерекше құқықты рұқсат  режимін шақыруға show ip nat statistics командасын енгізіңіз.

Gateway#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 209.165.201.33:2 10.10.10.10:2 172.16.1.1:2 172.16.1.1:2

icmp 209.165.201.33:3 10.10.10.10:3 172.16.1.1:3 172.16.1.1:3

icmp 209.165.201.33:4 10.10.10.10:4 172.16.1.1:4 172.16.1.1:4

icmp 209.165.201.33:5 10.10.10.10:5 172.16.1.1:5 172.16.1.1:5

icmp 209.165.201.33:6 10.10.10.10:6 172.16.1.1:6 172.16.1.1:6

PAT-тың барлық өзгерістер үшін жалғыз IP-адрес қолданғандығын қалай анықтауға болады?

PAT-тың қабіліеттілігі  деректерді әрбір өзгерістерде басқа өзгерістегі деректерден  оқшауландырады, өзгеріс сұлбасы қандай ерекшелігін  көрсете алады?

15-қадам. PAT баламалы әдісін қолдану үшін Gateway бағыттауышының кескін үйлесімін түзету.

а. NAT өзгеріс кестесін тазартыңыз.

Gateway#clear ip nat translation *

б. NAT-тың пулі құрылған команданы жойыңыз.

Gateway(config)#no ip nat pool public_access 209.165.201.33

209.165.201.33 netmask 255.255.255.252

в. Сіздің рұқсат тізіміңіз бен пулдің байланысы құрылған команданы жойыңыз.

Gateway(config)#no ip nat inside source list 1 pool public_access оverload

г. Дерек тізімі мен сыртқы интерфейсті байланыстыратын команданы енгізіңіз.

Gateway(config)#ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0 оverload

д. Loopback интерфейсіне түйіндерден трафикті генерациялап  және одан соң  show ip nat statistics және show ip nat translations командаларын қолданып баламалы әдістің еңбекке қабілеттілігін тексеріңіз. Нәтижелері NAT-тың пулін қолданған кезде алынған нәтижелермен сәйкес келуі керек.

16-қадам. Қайталауға арналған сұрақтар.

PAT-тың артықшылығы неден қорытылады? _________________________________________