Задачи по ОРЭТ

- Напишите формулу прямоугольного импульса длительностью τ и периодом Т через функцию Хевисайда.

- Определите длительность радиосигнала если эффективная  ширина спектра соответствующего видеоимпульса ∆f = 10 кГц.

- Получите формулу сигнала, содержащего пять периодов Т прямоугольных импульсов с длительностью τ.

- Для усилителя: входная мощность сигнала = 2ˣ10-10 Вт; мощность выходного шума = 2ˣ10-18 Вт; коэффициент усиления по мощности =106; внутренние шумы = 6ˣ10-12Вт. Определить: выходное отношение сигнал/шум.

- Эталонная мощность = 10-3 Вт, выразить уровень мощности в относительных единицах 23 в абсолютных величинах.

- Определить ширину полосы спектра, необходимую для создания теплового шума мощностью  8ˣ10-17 Вт при температуре 17°С.

- При максимальном положительном значении  огибающей +12В и минимальном  значении  +4В определить коэффициент модуляции и процент модуляции.

- Для транзисторного модулятора с коэффициентом модуляции  m=0.4, неизмененном усилителем  А=80, при входной амплитуде несущей 2ˣ10-3 В определить:

а) максимальное и минимальное усиление по напряжению

в) максимальное и минимальное напряжение на выходе

9.  Определите минимальное соотношение SNR (сигнал/шум) на входе, требуемое для приемника с выигрышем частотно - модулированного сигнала 15 дБ, при коэффициенте шума  NF = 6 дБ и требуемом соотношении  SNR после детектирования  38 дБ.

10.  Четыре независимые сигнала источника имеют вероятности поступления в канал в секунду:

12 , 14 , 14 , 12

Определить пропускную способность канала в бит/с и эффективность кодирования источника по ее энтропии.

11.  Всего в алфавите 32 буквы. Найти необходимое количество  элементов в двоичной кодовой последовательности. Записать код буквы с номером 6.

12. Определите полосу частот и скорость передачи в бод для сигнала с частотой знаков 32 кГц, частотой пробелов 24 кГц и скоростью 4 кбит/с.

13. Для частоты стробирования (взятия отсчетов) 20 кГц определите максимальную частоту аналоговых сигналов на входе.

14. Частота собственных колебаний плазмы слоя ионосферы равна 10 МГц. Напишите формулу для частоты отражения электромагнитных волн от этого слоя.

15. Определите потери сигнала (на расходимость) с частотой 3.4 Гц при прохождении тракта протяженностью 20 км.

16. К входам и выходам одного квадратного коммутатора 100×100 подключены абонентские линии. Найти количество коммутационных точек.