Лекция 3

1.

Электрмагниттік толқынның ионосферада таралуы

Спутниктен сигнал ионосферадан шағылғаннан кейін қабылданады. Ионосфера − атмосфераның жоғарғы қабаты. Күн радиациясы, космостық сәулелер атмосфера молекулаларын электрон және ионға ыдыратады, олардың қоспасы плазма деп аталады. Электрмагниттік толқынның плазмадан өту, шағылу мүмкіндіктерінің физикасын қарастырамыз.

Электрлік индукция D=ɛЕ векторын поляризация векторы Р арқылы жазамыз:

D=4πр+Е,   р=-Nех,                                 (1)

мұндағы N − көлем бірлігіндегі электрондар саны, х − электрон мен ион арасындағы қашықтық.

(1) формуладағы минус таңба электрон зарядының теріс екендігіне сәйкес. D шамасының екі анықтамасынан скалярлық түрде мына формулаларды жазамыз:

ɛЕ = -4πNex+Е,  ɛ = 1 -  4πNexЕ                               (2)

Ньютонның екінші заңынан Е электрлік кернеулікті табамыз:

х= еmЕ,  Еω= meω2x,                                     (3)

ω – толқын жиілігі

(3) - формуланы (2) - формулаға қойып диэлектірлік өтімділікті табамыз:

ɛ(ω) = 1- 4πNe2 m 1ω2=1-ω02ω2,                                   (4)

ω0=4πNe2m- плазмалық жиілік.                           (5)

2.

(5) - формула ионың айналасында электронның тербелу жиілігін анықтайды.

Электромагниттік толқынның плазмада сыну көрсеткішін (n) анықтаймыз:

n  = cυ,    υ=1εω ,                                                 (6)

мұнда с – жарық жылдамдығы, υ − толқынның ортадағы жылдамдығы.

(4) формуланы (6)- ға қоямыз:

n=cε(ω)=c1-ω02ω2                                     (7)

3.

Егер   ω>ω0, онда n – нақты шама, толқын ионосферадан өтеді. Егер ω<ω0, (7)- де түбір астында теріс шама болады, яғни n ~ -1 –жорымал. Жиілігі  ω<ω0 болатын толқын ионосферадан шағылады.

Тәжірибелік фактілер және радиобайлыныс техникасы.

Жерден ƶ биіктікте электрондар концентрациясы N мына графикпен өзгереді:

D, Е, F – ионосфера қабаттарының аттары. Алыстағы F- қабатта электрондар концентрациясы максимал, демек плазмалық жиілік ω0 ең жоғары F- қабаттан сигнал түнде шағылуы мүмкін, өйткені оған күн сәулесі түседі (ƶ ≥103) км. Күндіз сигнал D – қабаттан шағылады. Радио сигнал қабылдаудың сүлбесі.