Лекция 1

Телекоммуникационные системы (ТС)

1. ТС – комплекс технических средств, обеспечивающий  передачу и приём сигнала электросвязи определенного вида.

Сигнал – реализация функции физического процесса ввиде чисел, графиков, изображений. Сигналы возникают и передаются в виде электромагнитных колебаний по линиям передачи ТС. Линии передачи различаются по материалам среды распространения сигнала: проводная, радиорелейная, космическая, спутниковая, волоконно-оптическая.

Совокупность ТС (TS) образует телекоммуникационную сеть (TN). Сетевая телекоммуникационная технология будет рассмотрена на отдельных лекциях. Сигналы передаются по каналам связи, отличающихся по характеристикам методами передачи: частота, скорость, помехоустойчивость, непрерывный (аналоговый), дискретный (цифровой).

2. Пример принципа работы ТС.

Сигнал от высокочастотного генератора модулируется (меняется по информации) и после усиления излучается антенной. От приемной антенны после демодуляции (выделения полезной информации) сигнал поступает приемнику. Такую возможность передачи сигнала впервые показали Герц (1880 г.), позже Попов и другие.

3.  Спектр частот электромагнитных колебаний. Частота, f, период Т, длина волны λ, их значения представлены в таблице 1.

| Тип колебаний | Частота, f, Гц=1с | Период, Т, с | Длина волны, λ, м λ =3*108f λ =сТ=3*108Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкочастотные | Килогерц, 103 Гц | 10-3, миллисекунда | длиные ~ 105 м =100 км |
| Высокочастотные | Мегагерц, 106 Гц | 10-6, микросекунда | средние и короткие ~ 103−101 м |
| Сверхвысокочастотные | Гигагерц, 109 Гц | 10-9, наносекунда | ультракороткие ~ 10-1 м = 0,1 см |
|  | Терагерц, 1012 Гц | 10-12, пикосекунда | микроволны ~ 10-4 |
|  | Петагерц, 1015 Гц | 10-15, фемтосекунда | Сверхвысокочастотные ~ 10-7 |

Используются термины очень (Very) низкие (Low), высокие (High), средние (Medium).

4. Генератор незатухающих колебаний (или автоколебаний). Принципиальная схема генератора Ван-дер-Поля (Балтазар).

| Ламповая электроника: 1– катод 2 – сетка 3 – анод | Микроэлектроника: 1 – эмиттер 2 – база 3 – коллектор | Наноэлектроника: 1 – исток 2 – затвор 3 – сток |
| --- | --- | --- |

Уравнение движения электрона по закону Ньютона

F=-kx=-eEx, mx=-eEx,   x=-eEmx, 	x=ω02x                     (1)

здесь ω02=eEm,  x − вторая производная по времени.

Решение (1)

x = x0 exp(iω0t) = x0(cos ω0t + isin ω0t), i =-1  − мнимая единица.

Уравнение затухающих колебаний:

x+γx+ω02x=0,	                                         	(2)

γ – коэффициент затухания.

Уравнение автоколебания (незатухающих колебаний) – уравнение Ван-дер-Поля:

x-μ(1-x2)x+ω02x=0,                                         	(3)

μ – коэффициент усиления. Если x<<1, то из сопоставления с (2) следует γ<0, то есть слабые колебания усиливаются, если  x>>1, то наоборот, колебания затухают. Так реализуются автоколебания – незатухающие под действием постоянной силы.

Усиление колебаний описывается введением понятия “отрицательное сопротивление”  (dUdI<0 ).

График таких токов (в полупроводниках, в газах).