Лекция 9

Сигналды бейсызық түрлендірігіш арқылы фильтрлеу

- Информация | энтропия қатынасы (IER) арқылы фильтрлеу мүмкіндігі айтылды. Осыған қатысты басқа әдісті қарастырамыз. “Бейсызық түрлендіргіш” түсінігін, яғни  Kx , yp , q   функциясын енгіземіз.

Математика курсынан (мектепте де айтылады) Коши-Буняковский теңсіздігі белгілі:

abftgtdt2 ≤ abf2tdt  abg2tdt         		(1)

Мұндағы ft , gt  - кез-келген функциялар. Нормаланған интеграл орталау нәтижесін береді. Сондықтан (1) формуланың оңай мысалын қарастырамыз. ft = gt = (1, 2) мәндер жиынын қабылдасын.

- формуланың сол жағы: (1+21+24)2 = (94)2;

оң жағы 1+42 * 1+42  = 254.     →    (94)2  ≤  254 .  Теңдік орындалу үшін тұрақты коэффициент енгізу керек. Егер функциялар өзгерсе, коэффициент де өзгереді, демек оны жаңа сипаттама (түрлендіргіш) деп атауға болады.

- формуланың дискретті жалпы түрі – Гёльдер теңсіздігі:

1Ni=1Nxip1/p  * 1Ni=1Nyjq1/q  ≤  Kxi ,   yjp,   q* 1N2 i ,  jxi , yj        (2)

1p+1q=1

Евклидтік кеңістік үшін p = q =2.   Хаосты сигналдар үшін фракталдық жиынды қарастырамыз. Фракталдық өлшемділік (мысалы, xi жиын үшін D>p) дәрежелер мәнін өзгертеді:

1D+ 1q=1  ,    q= DD-1.

Фракталдық өлшемділік (корреляциялық интеграл арқылы табылады) және энтропия байланысты шамалар. Мысалы, мультифракталдар (кездейсоқ фракталдар) үшін Реньи өлшемділігі

Dα= 1α-1 ipiαlnδ      					(3)

параметр α→1 жағдайда нормаланған информацияға тең (көрсетілген қазақша кітапта бар). (3) формулада  i- көбейту белгісі,  δ – нүктелерді ажырататын ұяшық өлшемі.

- (2) формуладан

Kx,  yD , q=1NixiD1/D   1Njyjq1/q1N2 i , j xi , yj   			 (4)

Kx,  yD , q   шамасын бейсызық түрлендіргіш, немесе реттеуші (управляющий) параметр деп атаймыз. Себебі, келтірілген сандық мысалға сәйкес дәрежеленген шаманың орта мәні орта мәнді дәрежеге шығарғаннан көп болады. Яғни, фильтр ретінде пайдалануға болады: үлкен шама одан сайын үлкейеді, кіші шама салыстырмалы түрде одан  сайын кішірейді.

Kxi ,  tp , q    арқылы IER тәрізді фильтр құрастыруға болады:

Zi+1(j+1)= Zi(j)+(Kx , tp ,q)j * (xi)j   			(5)

Мұнда xi(j)  - қабылданған сигнал, Zi+1  - фильтрленген сигнал, j – итерация реті. (5) формуланы спектрлік функция арқылы пайдалануға болады. Ол үшін x(t) орнына Фурье түрлендіруі арқылы x(w) енеді, w – жиілік.

Тест сұрақтары:

- Бейсызық түрлендіргіш негізделген заңдылықтар:

- Коши- Буняковский теңсіздігі:

- Реньи өлшемділігі мен информациялық энтропия байланысының шарттары:

- Бейсызық түрлендіргіш арқылы фильтрлеу ерекшеліктері: