Зертханалық жұмыс №1. Су қоймасының ақаба су арқылы жалпы ластануын есептеу.

Ауданы 5км2 және орташа тереңдігі 2 м су қойманың жағасында өндірістік кәсіпорын орналасқан. Аталған кәсіпорын көл суын техникалық қажеттіліктер үшін пайдаланады және ластанған суды көлге қайта тастайды.

- 1 айдан соң, 1 жылдан көлдің ластануы қандай болатынын есептеңіз.

- Су қоймаларының өндірістік ластануы туралы тұжырымдар жасап, көлді сақтау жөніндегі ұсыныстар жасаңыз.

Бастапқы мәліметтер:

Бірлік уақыттағы тасталатын ақаба судың көлемі (25л/сек)

Ақаба судағы зиянды заттардың нақты мөлшері (мг/л):

- Күшән (As) – 0,04

- Сынап (Hb) – 0,03

- Қорғасын (Pb) – 0,42

Көлге тасталған зиянды заттардың шекті рұқсатты шығарындысы (ШРК):

•   күшән – 0,006 мг/л
                     •   сынап    - 0,005 мг/л
                     •   қорғасын     - 0,05 мг/л

Шекті рауалы концентрация (ШРК)– адамның денсаулығына іс жүзінде әсер етпейтін қоршаған ортадағы зхиянды заттектің максималды рауалы мөлшері

Жалпы ластану келесі формуламен анықталады:

С=С1/ШРК1+С2/ШРК2+С3/ШРК3=Сi /ШРКi    (1), мұнда

•   Сi- Зиянды заттармен судың нақты ластануы.
•   ШРК i – осы зиянды заттың ШРК-сы
•   ЗЗ жиынтық концентрациясы 1 ден аспауы тиіс 

Тапсырманың шешімін келесі тәртіпте орындаған жөн: 
1.   1 айда, 1 жылда көлге келіп түсетін ақаба судың көлемін есептеу; 
2.   Бастапқы мәліметтер кестесін пайдалана отырып, көлге ақаба сумен қатар келіп түскен зиянды заттардың санын анықтау;

- Көлдегі судың әр зиянды затпен нақты ластануын келесі формула арқылы есептеу: С1=көлдегі ЗЗ мөлшері/көлдегі су көлемі (мг/л).

- Көлдің кәсіпорын арқылы жалпы ластануын формула (1) бойынша анықтау.

Нұсқа 2

S=10км2, h=3м, Qақаба су= 50л/сек,

Ақаба судағы зиянды заттардың нақты мөлшері (мг/л):

- Күшән (As) – 0,10мг/л

- Сынап (Hb) – 0,5мг/л

- Қорғасын (Pb) – 0,42мг/л

Нұсқа 3

S=7км2, h=5м, Qақаба су= 32л/сек,

Ақаба судағы зиянды заттардың нақты мөлшері (мг/л):

- Күшән (As) – 0,10мг/л

- Сынап (Hb) – 0,5мг/л

- Қорғасын (Pb) – 0,42мг/л

Судағы зиянды заттардың шекті рауалы концентрациясы

| Заттың атауы | ПДК, мг / л |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| кадмий | 0,001 |
| Кобальт, марганец | 0,1 |
| Бензол, бор | 0,5 |
| нитраты | 45,0 |
| нитриты | 3,3 |
| серебро | 0,005 |
| ртуть | 0,005 |
| свинец | 0,05 |
| стронций | 7,0 |
| Бензин, керосин, цинк, кобальт, железо | 0,1 |
| Хром, никель, медь, молибден, вольфрам | 0,01 |