## Порты ввода-вывода

Введение

Все порты ввода-вывода (ПВВ) AVR-микроконтроллеров работают по принципу чтение-модификация-запись при использовании их в качестве портов универсального ввода-вывода. Это означает, что изменение направления ввода-вывода одной линии порта командами SBI и CBI будет происходит без ложных изменений направления ввода-вывода других линий порта. Данное распространяется также и на изменение логического уровня (если линия порта настроена на вывод) или на включение/отключение подтягивающих резисторов (если линия настроена на ввод). Каждый выходной буфер имеет симметричную характеристику управления с высоким втекающим и вытекающим выходными токами. Выходной драйвер обладает нагрузочной способностью, которая позволяет непосредственно управлять светодиодными индикаторами. Ко всем линиям портов может быть подключен индивидуальный выборочный подтягивающий к плюсу питания резистор, сопротивление которого не зависит от напряжения питания. На всех линиях ПВВ установлены защитные диоды, которые подключены к VCC и Общему (GND). Она призвана защитить ввод микроконтроллера от превышения напряжения. Если напряжение будет выше питания, то верхний диод откроется, и это напряжение будет стравлено на шину питания, где с ним будет уже бороться источник питания и его фильтры. Если на ввод попадет отрицательное (ниже нулевого уровня) напряжение, то оно будет нейтрализовано через нижний диод и погасится на землю. Впрочем, диоды там слабые, и защита эта помогает только от микроскопических импульсов от помех. Если же по ошибке подать на ножку микроконтроллера 6-7 вольт при 5 вольтах питания, то диод его не спасет.

Рисунок.

Ссылки на регистры и биты регистров в данном разделе даны в общей форме. При этом, символ “x” заменяет наименование ПВВ, а символ “n” заменяет номер разряда ПВВ. Однако при составлении программы необходимо использовать точную форму записи. Например, PORTB3, означающий разряд 3 порта B, записывается как PORTxn. Адреса физических регистров ввода-вывода и распределение их разрядов приведены в разделе “Описание регистров портов ввода-вывода".

Для каждого порта ввода-вывода в памяти ввода-вывода зарезервировано три ячейки: одна под регистр данных – PORTx, другая под регистр направления данных – DDRx и третья под состояние входов порта – PINx. Ячейка, хранящая состояние на входах портов, доступна только для чтения, а регистры данных и направления данных имеют двунаправленный доступ. Кроме того, установка бита выключения подтягивающих резисторов PUD регистра SFIOR отключает функцию подтягивания на всех выводах всех портов.

Ниже приведено описание порта ввода-вывода для универсального цифрового ввода-вывода. Большинство выводов портов поддерживают альтернативные функции встроенных периферийных устройств микроконтроллера.

## Порты в качестве универсального цифрового ввода-вывода

Все порты являются двунаправленными портами ввода-вывода с опциональными подтягивающими резисторами. Рисунок иллюстрирует функциональную схему одной линии порта ввода-вывода, обозначенный как Pxn.

Прим. 1: Сигналы WPx, WDx, RRx, RPx и RDx являются общими в пределах одного порта. Сигналы clkI/O, SLEEP, и PUD являются общими для всех портов.

Рисунок.

Настройка выводов

Режим и состояние для каждого вывода определяется значением соответствующих разрядов трех регистров: DDxn, PORTxn и PINxn. Как показано в “Описании регистров портов ввода-вывода” доступ к битам DDxn возможен по адресу DDRx в пространстве ввода-вывода и, соответственно, к битам PORTxn по адресу PORTx, а к битам PINxn по адресу PINx.

Биты DDxn регистра DDRx определяют направленность линии ввода-вывода. Если DDxn = 1, то Pxn конфигурируется на вывод. Если DDxn=0, то Pxn конфигурируется на ввод.

Если PORTxn = 1 при конфигурации линии порта на ввод, то разрешается подключение подтягивающего резистора. Для выключения данного резистора необходимо записать в PORTxn лог. 0 или настроить линию порта на вывод. Во время сброса все линии портов находятся в третьем (высокоимпедансном) состоянии, даже если не работает синхронизация.

Если PORTxn = 1 при конфигурации линии порта на вывод, то состояние выхода будет определяться значением PORTxn.

Поскольку одновременная запись в регистры DDRx и PORTx невозможна, то при переключении между третьим состоянием ({DDxn, PORTxn} = 0b00) и выводом лог. 1 ({DDxn, PORTxn} = 0b11) должно возникнуть промежуточное состояние или с подключенным подтягивающим резистором ({DDxn, PORTxn} = 0b01) или с выводом лог. 0 ({DDxn, PORTxn} = 0b10). Как правило, переход через состояние с подключением подтягивающего резистора эквивалентно состоянию вывода лог.1, если вывод микроконтроллера связан с высокоимпедансным входом. В противном случае, необходимо установить бит PUD регистра SFIOR для выключения всех подтягивающих резисторов на всех портах. Переключение между вводом с подтягивающими резисторами и выводом низкого уровня связано с аналогичной проблемой. Поэтому, пользователь вынужден использовать или третье состояние ({DDxn, PORTxn} = 0b00) или вывод лог. 1 ({DDxn, PORTxn} = 0b11) в качестве промежуточного шага.

Настройка вывода порта

| DDxn | PORTxn | PUD (в SFIOR) | Ввод-вывод | Подтягивающий резистор | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | Ввод | Нет | Третье состояние (Z-состояние) |
| 0 | 1 | 0 | Ввод | Да | Pxn будет источником тока при подаче внешнего низкого уровня |
| 0 | 1 | 1 | Ввод | Нет | Третье состояние (Z-состояние) |
| 1 | 0 | X | Вывод | Нет | Вывод лог. 0 (втекающий ток) |
| 1 | 1 | X | Вывод | Нет | Вывод лог. 1 (вытекающий ток) |

Считывание состояние вывода

Независимо от значения бита направления данных DDxn состояние вывода порта может быть опрошено через регистровый бит PINxn. Регистровый бит PINxn и предшествующая ему триггерная защелка составляют синхронизатор. Данный подход позволяет избежать метастабильности, если изменение состояния на выводе произошло около фронта внутренней синхронизации. Однако такой подход связан с возникновением задержки. В следующих примерах показано как установить на линиях 0 и 1 порта В уровень лог. 1, а на линиях 2 и 3 – лог. 0, а также как настроить линии 4…7 на ввод с подключением подтягивающих резисторов на линиях 6 и 7. Результирующее состояние линий считываются обратно, но, с учетом сказанного выше, включена инструкция nop для обеспечения возможности обратного считывания только что назначенного состояния некоторых выводов.

...

Пример кода на Си (1)

unsigned char i;

/* Разрешаем подтягивание и устанавливаем высокие выходные уровни */

/* Определяем направления данных линий портов */

PORTB = (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0);

DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);

/* Вставляем инструкцию nop для синхронизации */

_NOP();

/* Опрос состояния выводов порта*/

i = PINB;

...

Неподключенные выводы

Если несколько выводов остаются неиспользованными, то рекомендуется гарантировать на них присутствие определенного логического уровня. Не смотря на то, что большинство цифровых входов отключены в режимах глубокого сна, как описано выше, необходимо избежать наличия плавающих входов во избежание повышенного потребления тока во всех других режимах работы микроконтроллера, где цифровой ввод разрешен (Сброс, Активный режим и режим холостого).

Самым простым методом гарантирования присутствия определенного уровня на неиспользуемом выводе является разрешение подключения внутреннего подтягивающего резистора. Однако в этом случае в режиме сброса подтягивающие резисторы будут отключены. Если требуется малое потребление и в режиме сброса, то необходимо устанавливать внешний подтягивающий резистор к плюсу или к минусу питания. Подключение выводов непосредственно к VCC или GND не рекомендуется, т.к. может возникнуть опасный ток при случайной конфигурации такого вывода на вывод данных.

## Альтернативные функции порта

Большинство выводов поддерживают альтернативные функции в дополнение к универсальному цифровому вводу-выводу. Сигналы отключения могут присутствовать не на всех выводах. В таблице подытожены функции отключающих сигналов для активизации альтернативных функций. Указатели на выводы и порты не показаны в итоговых таблицах. Отключающие сигналы генерируются внутренне в модулях, поддерживающих альтернативные функции.

| Наименование сигнала | Полное наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| PUOE | Разрешение альтернативного управления подтягиванием | Если 1, то подключение подтягивающего резистора определяется значением сигнала PUOV. Если 0, то подтягивающий резистор подключается, если {DDxn, PORTxn, PUD} = 0b010. |
| PUOV | Альтернативное управление подтягиванием | Если PUOE 1, то подтягивающий резистор подключается/отключается, если PUOV 1/0 независимо от состояния регистровых бит DDxn, PORTxn и PUD. |
| DDOE | Разрешение задания альтернативного направления | Если 1, то разрешение работы выходного драйвера определяется значением сигнала DDOV. Если 0, то работа выходного драйвера разрешается регистровым битом DDxn. |
| DDOV | Значение альтернативного направления | Если DDOE 1, то работа выходного драйвера разрешается/запрещается, когда DDOV 1/0 независимо от состояния регистрового бита DDxn. |
| PVOE | Разрешение задания альтернативного выходного состояния порта | Если 1 и разрешена работа выходного драйвера, то состояние на выходе порта определяется сигналом PVOV. Если PVOE 0 и разрешена работа выходного драйвера, то состояние на выходе порта определяется регистровым битом PORTxn. |
| PVOV | Альтернативное выходное состояние порта | Если PVOE 1, то выход порта принимает состояние PVOV независимо от установки регистрового бита PORTxn. |
| DIEOE | Разрешение альтернативного цифрового ввода | Если 1, то функция разрешения цифрового передается сигналу DIEOV. Если 0, то разрешение цифрового ввода определяется состоянием микроконтроллера (нормальный режим, режимы сна). |
| DIEOV | Альтернативное состояние цифрового ввода | Если DIEOE 1, то цифровой ввод 1/0, если DIEOV 1/0 независимо от состояния микроконтроллера (нормальный режим, режимы сна). |
| DI | Цифровой ввод | Сигнал цифрового ввода для альтернативных функций. Если цифровой ввод используется как источник синхронизации, то модуль с альтернативной функцией будет использовать свой собственный синхронизатор. |
| AIO | Аналоговый ввод-вывод | Сигнал аналогового ввода/вывода к_модулю/из_модуля с альтернативной функцией. Сигнал подключается непосредственно к контактной площадке и может использоваться двунаправлено. |

Регистр специальных функций ввода-вывода – SFIOR

Разряд 2 – PUD: Отключение всех подтягивающих резисторов

Если в данный разряд записать лог. 1, то подтягивающие резисторы на всех портах будет отключены, даже если регистры DDxn и PORTxn настроены на их подключение ({DDxn, PORTxn} = 0b01).

Альтернативные функции порта A

Альтернативной функцией порта А является мультиплексированная младшая шина адреса/шина данных внешнего интерфейса памяти.

| Вывод порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PA7 | AD7 (Разряд 7 шины адреса и шины данных внешнего интерфейса памяти) |
| PA6 | AD6 (Разряд 6 шины адреса и шины данных внешнего интерфейса памяти) |
| PA5 | AD5 (Разряд 5 шины адреса и шины данных внешнего интерфейса памяти) |
| PA4 | AD4 (Разряд 4 шины адреса и шины данных внешнего интерфейса памяти) |
| PA3 | AD3 (Разряд 3 шины адреса и шины данных внешнего интерфейса памяти) |
| PA2 | AD2 (Разряд 2 шины адреса и шины данных внешнего интерфейса памяти) |
| PA1 | AD1 (Разряд 1 шины адреса и шины данных внешнего интерфейса памяти) |
| PA0 | AD0 (Разряд 0 шины адреса и шины данных внешнего интерфейса памяти) |

Альтернативные функции порта В

Компаратор и интерфейс SPI

| Вывод порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PB7 | OC2/OC1C (выход компаратора и выход ШИМ таймера-счетчика 2 или выход С компаратора и ШИМ таймера-счетчика 1) |
| PB6 | OC1B (выход В компаратора и ШИМ таймера-счетчика 1) |
| PB5 | OC1A (выход A компаратора и ШИМ таймера-счетчика 1) |
| PB4 | OC0 (Выход компаратора и ШИМ таймера-счетчика 0) |
| PB3 | MISO (Ввод для ведущей/вывод для подчиненной шины SPI) |
| PB2 | MOSI (Вывод для ведущей/ввод для подчиненной шины SPI) |
| PB1 | SCK (Синхронизация последовательной связи шины SPI) |
| PB0 | SS (вход выбора подчиненного режима интерфейса SPI) |

Альтернативные функции порта C

Альтернативной функцией порта С является старшая шина адреса внешнего интерфейса памяти.

| Вывод порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PС7 | A15 (Разряд 15 шины адреса внешнего интерфейса памяти) |
| PС6 | A14 (Разряд 14 шины адреса внешнего интерфейса памяти) |
| PС5 | A13 (Разряд 13 шины адреса внешнего интерфейса памяти) |
| PС4 | A12 (Разряд 12 шины адреса внешнего интерфейса памяти) |
| PС3 | A11 (Разряд 11 шины адреса внешнего интерфейса памяти) |
| PС2 | A10 (Разряд 10 шины адреса внешнего интерфейса памяти) |
| PС1 | A9 (Разряд 9 шины адреса внешнего интерфейса памяти) |
| PС0 | A8 (Разряд 8 шины адреса внешнего интерфейса памяти) |

Альтернативные функции порта D

Прерывания, УСАРТ1 и TWI

| Вывод порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PD7 | T2 (вход синхронизации таймера-счетчика 2) |
| PD6 | T1 (вход синхронизации таймера-счетчика 1) |
| PD5 | XCK1 (вход/выход внешней синхронизации УСАПП1) |
| PD4 | IC1 (вход триггера захвата фронта таймера-счетчика 1) |
| PD3 | INT3/TXD1 (вход внешнего прерывания 3 или выход передачи УАПП1) |
| PD2 | INT2/RXD1 (вход внешнего прерывания 2 или вход приема УАПП1) |
| PD1 | INT1/SDA (вход внешнего прерывания 1 или ввод/вывод последовательных данных TWI) |
| PD0 | INT0/SCL (вход внешнего прерывания 0 или синхронизация последовательной связи TWI) |

Альтернативные функции порта E

Прерывания, УСАРТ0 и таймер

| Вывод порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PE7 | INT7/IC3(вход внешнего прерывания 7 или вход триггера захвата фронта таймера-счетчика 3) |
| PE6 | INT6/ T3 (вход внешнего прерывания 6 или вход синхронизации таймера-счетчика 3) |
| PE5 | INT5/OC3C (вход внешнего прерывания 5 или выход С компаратора и ШИМ таймера-счетчика 3) |
| PE4 | INT4/OC3B (вход внешнего прерывания 4 или выход B компаратора и ШИМ таймера-счетчика 3) |
| PE3 | AIN1/OC3A (инвертирующий вход аналогового компаратора или выход A компаратора и ШИМ таймера-счетчика 3) |
| PE2 | AIN0/XCK0 (неинвертирующий вход аналогового компаратора или вход/выход внешний синхронизации УСАПП0) |
| PE1 | PDO/TXD0 (вывод программируемых данных или вывод передачи УАПП0) |
| PE0 | PDI/RXD0 (ввод программируемых данных или вывод приема УАПП0) |

Альтернативные функции порта F

Альтернативной функцией порта F является аналоговый ввод к АЦП. Если некоторые выводы порта F используются как выходы, то необходимо следить, чтобы во время преобразования АЦП не происходило их переключение. Иначе, результат преобразования может быть некорректным. Если разрешена работа интерфейса JTAG, то подтягивающие резисторы на выводах PF7(TDI), PF5(TMS) и PF4(TCK) остаются подключенными, даже если микроконтроллер переведен в состояние сброса.

| Вывод порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PF7 | ADC7/TDI (Вход канала 7 АЦП или ввод данных при JTAG тестировании) |
| PF6 | ADC6/TDO (Вход канала 6 АЦП или вывод данных при JTAG тестировании) |
| PF5 | ADC5/TMS (Вход канала 5 АЦП или выбор режима JTAG тестирования) |
| PF4 | ADC4/TCK (Вход канала 4 АЦП или синхронизация JTAG тестирования) |
| PF3 | ADC3 (Вход канала 3 АЦП) |
| PF2 | ADC2 (Вход канала 2 АЦП) |
| PF1 | ADC1 (Вход канала 1 АЦП) |
| PF0 | ADC0 (Вход канала 0 АЦП) |

Альтернативные функции порта G

Таймер и внешняя память

| Вывод порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PG4 | TOSC1 (Генератор часов реального времени таймера-счетчика 0) |
| PG3 | TOSC2 (Генератор часов реального времени таймера-счетчика 0) |
| PG2 | (Разрешение фиксации адреса внешней памяти) |
| PG1 | RD (Строб чтения внешней памяти) |
| PG0 | WR (Строб записи внешней памяти) |

Описание регистров портов ввода-вывода

Регистр данных порта A – PORTA

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTA | PORTA7 | PORTA6 | PORTA5 | PORTA4 | PORTA3 | PORTA2 | PORTA1 | PORTA0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Регистр направления данных порта A – DDRA

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRA | DDA7 | DDA6 | DDA5 | DDA4 | DDA3 | DDA2 | DDA1 | DDA0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адрес входов порта А – PINA

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINA | PINA7 | PINA6 | PINA5 | PINA4 | PINA3 | PINA2 | PINA1 | PINA0 |
| Чт/зп | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. |
| Исх. зн. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Регистр данных порта B – PORTB

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTB | PORTB7 | PORTB6 | PORTB5 | PORTB4 | PORTB3 | PORTB2 | PORTB1 | PORTB0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Регистр направления данных порта B – DDRB

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRB | DDB7 | DDB6 | DDB5 | DDB4 | DDB3 | DDB2 | DDB1 | DDB0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адрес входов порта B – PINB

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINB | PINB7 | PINB6 | PINB5 | PINB4 | PINB3 | PINB2 | PINB1 | PINB0 |
| Чт/зп | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. |
| Исх. зн. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Регистр данных порта C – PORTC

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTC | PORTC7 | PORTC6 | PORTC5 | PORTC4 | PORTC3 | PORTC2 | PORTC1 | PORTC0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Регистр направления данных порта C – DDRC

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRC | DDC7 | DDC6 | DDC5 | DDC4 | DDC3 | DDC2 | DDC1 | DDC0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адрес входов порта C – PINC

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINC | PINC7 | PINC6 | PINC5 | PINC4 | PINC3 | PINC2 | PINC1 | PINC0 |
| Чт/зп | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. |
| Исх. зн. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Регистр данных порта D – PORTD

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTD | PORTD7 | PORTD6 | PORTD5 | PORTD4 | PORTD3 | PORTD2 | PORTD1 | PORTD0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Регистр направления данных порта D – DDRD

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRD | DDD7 | DDD6 | DDD5 | DDD4 | DDD3 | DDD2 | DDD1 | DDD0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адрес входов порта D – PIND

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIND7 | PIND6 | PIND5 | PIND4 | PIND3 | PIND2 | PIND1 | PIND0 |
| Чт/зп | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. |
| Исх. зн. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Регистр данных порта E – PORTE

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTE | PORTE7 | PORTE6 | PORTE5 | PORTE4 | PORTE3 | PORTE2 | PORTE1 | PORTE0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Регистр направления данных порта E – DDRE

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRE | DDE7 | DDE6 | DDE5 | DDE4 | DDE3 | DDE2 | DDE1 | DDE0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адрес входов порта E – PINE

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINE | PINE7 | PINE6 | PINE5 | PINE4 | PINE3 | PINE2 | PINE1 | PINE0 |
| Чт/зп | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. |
| Исх. зн. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Регистр данных порта F – PORTF

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTF | PORTF7 | PORTF6 | PORTF5 | PORTF4 | PORTF3 | PORTF2 | PORTF1 | PORTF0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Регистр направления данных порта F – DDRF

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRF | DDF7 | DDF6 | DDF5 | DDF4 | DDF3 | DDF2 | DDF1 | DDF0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адрес входов порта F – PINF

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINF | PINF7 | PINF6 | PINF5 | PINF4 | PINF3 | PINF2 | PINF1 | PINF0 |
| Чт/зп | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. |
| Исх. зн. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Регистр данных порта G – PORTG

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTG | - | - | - | PORTG4 | PORTG3 | PORTG2 | PORTG1 | PORTG0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Регистр направления данных порта G – DDRG

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRG | - | - | - | DDG4 | DDG3 | DDG2 | DDG1 | DDG0 |
| Чт/зп | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. | Чт./Зп. |
| Исх. зн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адрес входов порта G – PING

| Разряд | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PING | - | - | - | PING4 | PING3 | PING2 | PING1 | PING0 |
| Чт/зп | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. | Чт. |
| Исх. зн. | - | - | - | - | - | - | - | - |