Экзаменационные вопросы тепло энергетика.

- Каков спектральный состав и интенсивность солнечной и энергии?

- Каково современное состояние и перспективы солнечной теплоэнергетики?

- Как зависит интенсивность солнечной и энергии от угла падения и атмосферной массы?

- Какие типы тепловых солнечных установок вы знаете?

- От чего зависят тепловые потери и как они моделируются?

- Как зависит эффективность нагрева воды в плоском тепловом коллекторе от инсоляции и тепловых потерь ?

- Как зависит эффективность нагрева воды от угла падения лучей в плоском тепловом коллекторе ?

- Как зависит эффективность нагрева воды от инсоляции и тепловых потерь в вакуумном трубчатом тепловом коллекторе ?

- Какие типы и назначение бак-аккумуляторов горячей воды применяют в солнечных установках?

- Как устроен и от чего зависит эффективность воздушного солнечного коллектора?

- Как организовать накопление энергии в воздушном солнечном коллекторе?

- Какие преимущества дает концентрирование солнечной энергии?

- Какие виды рефракторных концентраторов солнечной энергии вы знаете и каковы в них оптические  потери?

- Какие виды рефлекторных концентраторов солнечной энергии вы знаете и каковы в них оптические  потери?

- Как устроен и принцип работы накопителя тепловой энергии на фазовом переходе?

- Какие схемы комбинированных систем теплоснабжения помещения существуют?

- Как устроен термоэлектрический преобразователь солнечной энергии в электрическую?

- Как устроен солнечный генератор башенного типа?

- Как устроен трубчатый генератор с параболическими концентраторами?

- Какова окупаемость солнечного теплоснабжения?

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы | 0° горизонт | 176·106 | 239·106 | 354·106 | 484·106 | 632·106 | 678·106 | 729·106 | 647·106 | 497·106 | 321·106 | 187·106 | 136·106 | 5.08·109(1411) |

Как зависит интенсивность солнечной и энергии от угла падения и атмосферной массы?

Сравнение параметров светопрозрачных материалов

| Параметр | Поликарбонат | РММА | ПВХ | Стекло | Ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | 1.2 | 1.18 | 1.35 | 2.5 | г/см3 |
| Упругость | 30 | 2 | 4 | - | кДж/м2 |
| Модуль упругости | 2 300 | 3 300 | 3 200 | 70 000 | Н/мм2 |
| Линейное термическое расширение | 6.5·10-5 | 7.0·10-5 | 7.5·10-5 | 0.8·10-5 | 1/°C |
| Теплопроводность, кП | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.8 | Вт/м °C |
| Горючесть | слабогорючий | воспламеняющийся | воспламеняющийся | негорючий | - |
| Сопротивление старению | хорошее | слабое | слабое | отличное | - |

П= кП (Т2-Т1)/d=0.21*50/0,03=350 Вт

- Каковы тепловые потери стеклянного покрытия 3 мм, к=0,2 если при температуре нагретой воды 60С, и температре наружнего воздуха 0С.

- Каковы тепловые потери стеклянного покрытия 5 мм, к=0,2 если при температуре нагретой воды 60С, и температре наружнего воздуха 0С.

- Каковы тепловые потери стеклянного покрытия 3 мм, к=0,2 если при температуре нагретой воды 60С, и температре наружнего воздуха 10С.

- Каковы тепловые потери стеклянного покрытия 3 мм, к=0,2 если при температуре нагретой воды 60С, и температре наружнего воздуха 30С.

- Каковы тепловые потери стеклянного покрытия 3 мм, к=0,2 если при температуре нагретой воды 50С, и температре наружнего воздуха -10С.

Qc=kqS=0.7* 730 МДж/м2 *2= 1022 МДж/м2

Q=mc(T2-T1)     m=1022 1000000/4.2 1000 50=4872 кг. За месяц

За 1 день в среднем 4872/30=162 кг

- Сколько воды, от 10 до 60С может нагреть плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в июле, если КПД=70%, а средняя солнечная инсоляция составляет 730 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 50С может нагреть плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в марте, если КПД=60%, а средняя солнечная инсоляция составляет 354 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 50С может нагреть плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в мае, если КПД=70%, а средняя солнечная инсоляция составляет 632 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 40С может нагреть плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в декабре, если КПД=40%, а средняя солнечная инсоляция составляет 136 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 40С может нагреть плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в феврале, если КПД=40%, а средняя солнечная инсоляция составляет 239 МДж/м2.

- Сколько воды, от 30 до 60С может нагреть вакуумный трубчатый коллектор с площадью адсобера 2 м2 за световой день в июле, если КПД=80%, а средняя солнечная инсоляция составляет 730 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 50С может нагреть вакуумный трубчатый коллектор с площадью адсобера 2 м2 за световой день в марте, если КПД=80%, а средняя солнечная инсоляция составляет 354 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 40С может нагреть вакуумный трубчатый коллектор с площадью адсобера 2 м2 за световой день в мае, если КПД=80%, а средняя солнечная инсоляция составляет 632 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 40С может нагреть вакуумный трубчатый коллектор с площадью адсобера 2 м2 за световой день в декабре, если КПД=80%, а средняя солнечная инсоляция составляет 136 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 40С может нагреть вакуумный трубчатый коллектор с площадью адсобера 2 м2 за световой день в феврале, если КПД=80%, а средняя солнечная инсоляция составляет 239 МДж/м2.

- Сколько энергии может накопить водный аккумулятор (С=4200Дж/кг) массой 1 т, нагретый до 70С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К) толщиной 10 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.

- Сколько энергии может накопить водный (С=4200Дж/кг) аккумулятор массой 1 т, нагретый до 70С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К) толщиной 5 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.

- Сколько энергии может накопить водный (С=4200Дж/кг) аккумулятор массой 1 т, нагретый до 80С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К)  толщиной 10 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.

- Сколько энергии может накопить водный (С=4200Дж/кг)  аккумулятор массой 1 т, нагретый до 70С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К) толщиной 10 см, если температура снаружи аккумулятора 10С.

- Сколько энергии может накопить водный (С=4200Дж/кг) аккумулятор массой 10 т, нагретый до 70С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К)  толщиной 10 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.

- Сколько воды, от 10 до 60С может нагреть 2х кратный концентраторный плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в июле, если КПД=70%, а средняя солнечная инсоляция составляет 730 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 50С может нагреть 3х кратный концентраторный плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в марте, если КПД=60%, а средняя солнечная инсоляция составляет 354 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 50С может нагреть 4х кратный концентраторный плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в мае, если КПД=70%, а средняя солнечная инсоляция составляет 632 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 40С может нагреть 5х кратный концентраторный плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в декабре, если КПД=40%, а средняя солнечная инсоляция составляет 136 МДж/м2.

- Сколько воды, от 10 до 40С может нагреть 5х кратный концентраторный плоский коллектор площадью 2 м2 за световой день в феврале, если КПД=40%, а средняя солнечная инсоляция составляет 239 МДж/м2.

- Сколько энергии может накопить парафиновый аккумулятор на фазовом переходе (С=15 кДж/кг) массой 1 т, нагретый до 54С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К) толщиной 10 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.

- Сколько энергии может накопить парафиновый аккумулятор на фазовом переходе (С=15 кДж/кг) массой 2 т, нагретый до 54С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К) толщиной 8 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.

- Сколько энергии может накопить парафиновый аккумулятор на фазовом переходе (С=15 кДж/кг) массой 1 т, нагретый до 54С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К) толщиной 6 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.

- Сколько энергии может накопить парафиновый аккумулятор на фазовом переходе (С=15 кДж/кг) массой 2 т, нагретый до 54С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К) толщиной 4 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.

- Сколько энергии может накопить парафиновый аккумулятор на фазовом переходе (С=15 кДж/кг) массой 1 т, нагретый до 54С  и каковы потери через стенки, изолированные пенополистиролом (к=0,04Вт/м*К) толщиной 2 см, если температура снаружи аккумулятора 0С.