6. 3.  Распространение радиоволн в зоне прямой видимости

В большинстве реальных радиолиний передающая и приемная антенны расположены вблизи земной поверхности. При этом ее электромагнитные параметры,

форма, рельеф существенно влияют на уровень сигнала в точке приема,

6.3.1. Цель работы

Целью работы является изучение закономерностей распространения радиоволн вблизи поверхности Земли. В рамках данного раздела будем полагать земную поверхность плоской, что допустимо в пределах 20% зоны прямой видимости. Будем исследовать влияние геометрических параметров радиолинии и электромагнитных характеристик земной поверхности.

6.3.2. Краткие теоретические сведения

Электромагнитные свойства любой среды, в том числе и поверхности Земли, характеризуются относительной диэлектрической проницаемостью , удельной проводимостью  и относительной магнитной проницаемостью . За редким исключением, все виды земной поверхности являются немагнитными материалами, для которых =l. Экспериментально установлено, что электрические параметры почв определяются в основном их влагонасыщенностыо. Она меняется в течение года, а в зимний период при отрицательных температурах вода превращается в лёд. В табл. 6.3 приведены ориентировочные значения относительной диэлектрической проницаемости и удельной проводимости для типичных видов земной поверхности. Эти параметры определены при различных температурах и для различных частотных диапазонов.

Среды разделяют на диэлектрики и проводники по отношению плотностей тока смещения см и тока проводимости . Это отношение равно

δсмδ=ε60⋅λ⋅σ,

где = с /f - длина волны,  f - частота, с = 3 108 м/с - скорость света.

Таблица 6.3. Электрические параметры типичных видов земной поверхности

Если отношение δсмδ 3, то влияние тока проводимости мало и почва является диэлектриком. При δсмδ≤ 0.3 почва рассматривается как проводник. Для частот менее 1.5 МГц поверхность Земли - везде проводник. В сантиметровом и дециметровом диапазонах она диэлектрик.

Распространение радиоволн вдоль земной поверхности в ближней зоне.

Влияние земной поверхности проявляется в появлении отражённой электромагнитной волны. Направление движения падающей волны указывает ее вектор Пойнтинга Ппад При ее падении под углом скольжения 8 к земной поверхности образуется отраженная волна. Ее направление движения показывает вектор Пойнтинга Потр (рис. 6.41).

Отношение комплексных амплитуд напряженностей электрических полей отраженной и падающей волн называется коэффициентом отражения

(6.23)

Рис. 6.41. Отражение волны от поверхности Земли

Коэффициент отражения зависит от вида поляризации падающей волны.

Для горизонтальной поляризации

(6.24)

Для вертикальной поляризации:

(6.25)

Анализ показывает, что зависимость модуля Γ(θ) является монотонной, а зависимость teepm (в) ~ немонотонная. Она имеет минимум при некотором угле, называемом углом Брюстера.

Рассмотрим распространение радиоволны вблизи земной поверхности. Пусть на высоте h1 в точке А расположена передающая антенна, которая излучает мощность Р. Передающая антенна имеет диаграмму направленности F(, ), где  - угол места в вертикальной плоскости,  - азимутальный угол в горизонтальной плоскости. Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости 2, в горизонтальной плоскости - 2,. Если обе эти величины выражены в градусах, то коэффициент направленного действия антенны D в направлении максимума диаграммы направленности:

(6.26)

Передающую антенну далее будем полагать ненаправленной в горизонтальной плоскости, что характерно для всех радиовещательных антенн. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 2  = 360°. Диаграмма направленности передающей антенны в вертикальной плоскости F().

На расстоянии  r (r = CD) на высоте h2 в точке В расположена приемная антенна (рис. 6.42).

Рис. 6.42. Пути прямой и отраженной волн в точку приёма

Из точки А в точку В радиоволна может приходить двумя путями: прямым и отраженным. Напряженность электрического поля образуется суммированием векторов напряженностей прямой и отраженной волн.

Прямая волна распространяется под углом В1 к горизонту по пути АИ = r1.

(6.28)

(6.29)

Напряжённость поля прямой волны в точке приёма

E=60PDr1F(θ1)exp[−j2πλr1].                                                                (6.30)

Отраженная волна приходит из А в В по пут» АОВ = r2. При падении на поверхность Земли под углом скольжения 2 в точке О волна отражается:

(6.31)

(6.32)

Коэффициент отражения от земной поверхности Γ(θ2)=Γ(θ2)⋅ejΦ(θ2)в значительной степени определяет напряжённость поля отраженной волны в точке приёма В:

(6.33)

Предполагается, что радиосвязь осуществляется на большое расстояние (r » h1 и r» h2). Поэтому как для горизонтальной, так и для вертикальной поляризаций волны в точке приема векторы Eпр и Еотр можно считать параллельными. Это же условие позволяет при вычислении амплитуд полагать r1=r2=r. Тогда амплитуда напряженности суммарного электрического поля в точке приема:

(6.34)

Радикал в выражении (6.34) описывает отличие поля при учете влияния Земли от поля в свободном пространстве. Он называется множителем ослабления, или интерференционным множителем. При перемещении вдоль трассы, когда меняется r  при сохранении высот h1 и h2, изменяется разница фаз прямой и отраженной волн из-за фазового набега на r= r 2 – r1,. Зависимость множителя ослабления от расстояния немонотонная (рис. 6.43).

При подъеме приемной антенны вверх, когда меняется h2 при сохранении высоты h1 и расстояния r, также изменяется разница фаз прямой и отраженной волн из-за фазового набега на r= r2 –r1. Зависимость множителя ослабления от высоты немонотонная (рис. 6.44).

Рис. 6.43. Зависимость множителя ослабления от расстояния

Рис. 6.44. Зависимость множителя ослабления от высоты

Анализ множителя ослабления обычно проводят при условиях г2» (h1+ h2)2

и 1= 2=«1.

При этих условиях r = r2 –r1(2h1h2)/r. Максимумы поля будут при выполнении условия

2πλ⋅Δr+Φ(θ)=4πh1h2λr=2mπ,	(6.35)

где т = 1, 2, 3… номера лепестков, начиная с дальнего по расстоянию или нижнего по высоте подъема приемной антенны (рис. 6.43 и 6.44).

Выражение (6.34) является общим, поэтому моделирование распространения радиоволны у плоской земной поверхности будем осуществлять на его основе.

Распространение радиоволн вдоль земной поверхности в дальней зоне.   Работа многих радиотехнических систем навигации, связи, радиовещания и единого времени основана на использовании радиоволн, амплитудно-фазовая структура которых является достаточно стабильной. Эффективность применения таких систем во многом определяется точностью знания закономерностей распространения электромагнитного поля над реальной земной поверхностью. Задача о поле земной волны легла в основу отдельного направления в теории распространения радиоволн, которое было заложено в трудах А. Зоммерфельда, Г. Ватсона, В.А. Фока и др. Ими была решена задача определения амплитудно-фазовой структуры поля для однородной по глубине и расстоянию земной поверхности. В дальнейшем Е.Л. Фейнберг ввел модель кусочно-однородной трассы, а Г.И. Макаров и Д. Уайт рассмотрели распространение радиоволн над неоднородной по глубине земной поверхностью.

Реальная земная поверхность всегда резко неоднородна, поскольку сложена горными породами, обладающими неоднородными электрическими свойствами, имеет рельеф и может быть покрыта растительностью, слоем сезоннооттаивающей мерзлоты, льдом. Существенными для распространения земной волны являются несколько первых зон Френеля в окрестности геодезической линии, соединяющей передатчик и приемник. Использование модели подстилающей среды в виде слоистой структуры, каждый слой которой характеризуется своей проводимостью si, диэлектрической проницаемостью ei и толщиной hi, позволяет свести задачу прогнозирования поля к расчету функции ослабления W по карте геоэлектрических разрезов (ГЭР) с учетом рельефа земной поверхности и наличия растительного покрова.

Основополагающим методом определения функции ослабления в зависимости от расстояния от источника является метод расчета по ряду В.А. Фока:

V(x,y,q)=W0(x,y,q)=iπxs=1∞eixtsts−q2w(ts−y)w(ts), где	(2.31)

x=dRзkRз213, y=2kRз13kh, q=iδkRз213;

Rз – радиус Земли;

k=2 – волновое число свободного пространства;

 - длина волны;

d – расстояние от источника до точки приема, отсчитываемое вдоль поверхности Земли;

  – приведенный поверхностный импеданс;

h – высота приема сигнала над поверхностью Земли.

Параметры ts  являются корнями (нулями) трансцендентного уравнения:

w'(t) - qw(t) = 0,

где w(t) и w'(t) – функция Эйри, определяемая уравнением w(t)-tw(t)=0, и ее производная соответственно.

В настоящее время наиболее распространенным методом расчета функции ослабления над геометрически и электрически неоднородными трассами является метод численного решения интегрального уравнения Хаффорда:

W(d)=1+iikd2πodW(x)δ(x)+(1−1ikr2)∂r2∂nexp[ik(r1+r2−r0)]dxcosψx(d−x)	(2.32)

Здесь  - угол между нормалью к поверхности n и радиальной составляющей.

Для расчета функции ослабления над кусочно-однородными в электрическом отношении трассами используется интегральное уравнение Фейнберга:

W(d)=W0(d)+iikd2π0dδ−δ0W(x)W0(d−x)x(d−x)dx				(2.33)

В выражении (2.33) функция W0(d) рассчитывается по формуле Фока (2.31) с импедансом 0, который выбирается произвольно.

Модуль вертикальной составляющей электрического поля |EB| связан с модулем функции ослабления |W| формулой:

|EB|(мВм)=300PdW(d)−1ikd+1(ikd)2, где 					(2.34)

Р – излучаемая мощность, кВт; 1ikd - индукционный, 1(ikd)2 - статический члены, которые «участвуют» в формировании поля в ближней зоне излучателя.

6.3.5. Контрольные вопросы

- Какими параметрами характеризуются электрические свойства земной поверхности?

- По какому критерию среды делят на проводники и диэлектрики?

- Как земная поверхность влияет на распространение радиоволны?

- Что такое коэффициент отражения?

- Что такое угол скольжения радиоволны?

- Чем отличаются зависимости модуля коэффициента отражения для вертикальной и горизонтальной поляризаций поля?

- Что такое угол Брюстера?

- Может ли отраженная от Земли волна быть по амплитуде больше прямой
волны?

- Что такое коэффициент направленного действия антенны?

- Как коэффициент направленного действия антенны связан с шириной ее
диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях?

- Почему прямая и отраженная волны приходят в точку приема с разными
фазами?

- Как амплитуда поля в точке приема зависит от мощности передатчика?

- Как амплитуда поля в точке приема зависит от коэффициента направленного действия передающей антенны?

- Можно ли увеличить дальность связи, не меняя мощности передатчика?

- Какой характер и почему имеет зависимость амплитуды поля от расстояния?

- Какой характер и почему имеет зависимость амплитуды поля от высоты
приемной антенны?