РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N2

ЗАДАНИЕ :

1. Построить амплитудно-частотную (АЧХ) и фазо-частотную (ФЧХ) характеристики отрезка волновода длиной L в заданном диапазоне длин волн.

2. Изобразить картину силовых линий электромагнитного поля всех типов волн, которые в этом диапазоне длин волн могут участвовать в переносе активной энергии. Построить зависимости их продольных составляющих от поперечных координат. Привести картины распределения плотности поверхностного тока, соответствующего распределению поля этих типов волн на стенках волновода.

3. Во сколько раз изменяется длительность импульса прямоугольной формы на выходе волновода по сравнению со входом, если частота заполнения импульса равна центральной частоте рабочего диапазона волновода.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ :

Все необходимые для расчета параметры выбираются из таблиц 1, 2 и 3 в соответствии с последними тремя цифрами номера зачетной книжки (m,n,p).

Считать, что волновод идеально согласован по входу и выходу, а потери в диэлектрике пренебрежимо малы.

Учитывать, что независимо от количества мод участвующих в переносе энергии по волноводу, мощность генератора не меняется (можно принять равенство амплитуд всех мод).

При построении АЧХ масштаб может быть выбран линейный или логарифмический, а количество точек следует выбирать так, чтобы отобразить все особенности зависимостей.

Предпочтительным является использование для вычислений средств вычислительной техники.

Расчетно-графическое задание следует оформлять с учетом СТАНДАРТА предприятия в отдельной тетради, которая сдается преподавателю.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА :

Таблица 1

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина отрезка L (м) | 10 | 15 | 12 | 25 | 13 | 3.5 | 14 | 4.5 | 17 | 5.5 |
| Материал стенок | медь |  |  | латунь |  |  | Серебро |  |  | медь |

Таблица 2

| m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда поля Еmax (В/м) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

Таблица 3

| р | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип волновода | o | ¡ | ¤ | o | ¡ | ¤ | o | ¡ | ¤ | o |
| Характерные разме- ры волновода (мм) | 195´98 | 110 | 1.2/4.4 | 28.5´ 12.6 | 17 | 5/ 18 | 23´10 | 13 | 2.6/9.4 | 58´29 |
| Рабочий диапазон lmin - lmax (м) | 0.2- 0.38 | 0.287-0.374 | 0.01-30 | 0.029-0.056 | 0.045-0.057 | 0.036-30 | 0.023-0.045 | 0.034-0.044 | 0.02-30 | 0.058-0.115 |
| Длительность импульса (нс) | 4 | 3.3 | 100 | 1 | 0.5 | 150 | 0.4 | 0.7 | 75 | 1.2 |