##### Министерство образования и науки Республики Казахстан

АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева»

Кафедра «Радиотехника и телекоммуникации»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по УиНР

___________  Монастырский А.Д.

«_____»_____________2015г.

РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Методические указания

к выполнению практических заданий

для бакалавров

специальности 050719 –

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации»

Алматы, 2015 г.

##### Министерство образования и науки Республики Казахстан

АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева»

Кафедра «Радиотехника и телекоммуникации»

Байдельдинов У.С.

РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Методические указания

к выполнению практических заданий

для бакалавров

специальности 050719 –

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации»

Алматы, 2008 г.

УДК 621.396.62

Методические указания к выполнению практических заданий составлены в соответствии с РУПД дисциплины «Радиоприемные устройства» для бакалавров технических ВУЗов специальности 050719 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 2008 г.,40 с.

Рецензенты: к.т.н., доцент Коньшин С.В. (АИЭиС);

к.п.н., доцент Айгараева Г.А. (КАУ);

к.т.н., профессор Сабдыкеева Г.Г. (КазАТК)

Составитель: Достиярова Алия Мухамедияровна

Методические указания предназначены для выполнения студентами практических заданий и лучшего усвоения  процессов, происходящих в радиоприемных устройствах. Студенты выполняют практические задания для закрепления теоретических основ, полученных на лекционных и лабораторных занятиях, в частности: расчеты параметров колебательного контура, входных цепей, усилителей промежуточной и радиочастоты.

Методические указания к выполнению практических заданий по дисциплине ПДИ обсуждены и получили положительное решение на заседании кафедры «Радиотехника и телекоммуникации»  «___» _____________ 2009 г. Протокол №____.

Методические указания к выполнению практических заданий по дисциплине ПДИ рассмотрены и рекомендованы на заседании Учебно-методического бюро факультета «Автоматизация и телекоммуникации»   «___» ______________ 2009 г. Протокол №____.

Методические указания к выполнению практических заданий по дисциплине ПДИ одобрены и утверждены на заседании президиума Учебно-методического совета АО «КазАТК»   «___» ____________ 20__ г. Протокол №___.

© АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева», 2009г.

© Достиярова А.М. 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Практическое занятие №1     Колебательный контур. Расчет параметров

контура. ……………………………………………………………………………………      	5

Практическое занятие №2     Расчет одноконтурной ВЦ диапазонного приемника

с комбинированной связью с ненастроенной антенной…………………………………	8

Практическое занятие №3     Методика  расчета   ВЦ  с магнитной   антенной…    11

Практическое занятие №4  Входные цепи приемника с настроенной антенной…...16

Практическое занятие №5 Выбор и расчет элементов, обеспечивающих режим

УРЧ	………………………………………………………………………………….................22

Практическое занятие №6 Расчет одноконтурных каскадов УРЧ…………………... 27

Практическое занятие №7     Расчет  УПЧ  с  электрическими  фильтрами сосредоточенной   избирательности (ФСИ)………………………………………………..      35

Список литературы……………………………………………………………………..  40

Практическая работа №1

Колебательный контур. Расчет параметров контура

Параллельный контур, питается от источника ЭДС  амплитудой  Эm с внутренним сопротивлением Ri; параметры контура :L1, С1, r1, L2, C2, r2. Определить резонансную частоту контура, эквивалентную добротность, резонансное сопротивление контура, модуль коэффициента передачи напряжения контура при резонансе в расстройке Δffрез=0,02, полосу пропускания. По результатам расчетов построить амплитудно-частотную  и фазо-частотную характеристики контура, кроме того, привести векторную диаграмму для токов в общей сети цепи и контуре на резонансной частоте и при расстройке  ±Δff=±0,02.

## Методика к решению задачи

1. Общая индуктивность контура  L=L1+L2

- Общая емкость контура         C=C1⋅C2C1+C2

- Сопротивление потерь в контуре    r=r1+r2

- Резонансная частота   fрез=f0=12πLC;    ω0=1LC;    ω0=2πf0

- Характеристическое сопротивление контура ρ=LC

6. Добротность контура Q=ρr

7. Реактивное сопротивление левой ветви контура при резонансе

x1=ω0L1−1ω0C1  , правой ветви x2=ω0L2−1ω0C2

8. Резонансное  сопротивление контура Rp=x22r=x12r  ,  Rp=ρ⋅Q

9. Амплитуда тока питающей цепи I1=ЭmRi+Rp

10. Напряжение генератора (на зажимах 1 и 2 контура) Uk=Эm−I1⋅Ri

11. Амплитуда тока  контура  Ik=Il=Ic=Ukx1=Ukx2;      Ik=Qэ⋅I1

12. Эквивалентная добротность контура с учетом шунтирования его внутренним сопротивлением Riбудет

Qэ=Q1+RpRi

13. Модуль коэффициента передачи напряжения контура при резонансе

K0=RpRi=ρRiQ

14. Полоса пропускания параллельного контура

Δfпр=f0Qэ=f0Q(1+RρRi)

15. Модуль коэффициента передачи напряжения параллельного контура при обобщенной  расстройке

aэ=Qэ2Δff0                            K=K01+aэ2

- Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ)  контура построить по формуле

n(aэ)=11+aэ2

- Фазо-частотную характеристику (ФЧХ)  контура построить по формуле

ϕ(aэ)=−arctgaэ

Значения aэ взять равными –3, -2, -1, 0, +1, +2, +3.

Вид АЧХ и ФЧХ представлена на рис.1.1 и 1.2.

Рисунок 1.1 – АЧХ контура

Рисунок 1.2 – ФЧХ контура

Векторные диаграммы для токов в питающей цепи и контуре построить по результатам расчетов, примерный вид этих диаграмм показан на рис.1.3.

Значения Эm, L1, С1, r1, L2, C2, r2 взять из табл.1.1

Рисунок 1.3 – Векторные диаграммы для токов в питающей цепи и контуре

Таблица 1.1

| Параметры | Последняя цифра шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Эm, B | 100 | 200 | 150 | 250 | 300 | 50 | 120 | 180 | 220 | 75 |
| Ri, кОм | 20 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 10 | 45 | 50 |
| L1, мкГн | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 20 | 25 | 40 | 35 | 45 |
| С1, пФ | 50 | 80 | 70 | 200 | 250 | 300 | 90 | 150 | 170 | 60 |
| r1, Ом | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3 |
| Параметры | #### Предпоследняя цифра шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L2, мкГн | 2 | 40 | 10 | 8 | 30 | 35 | 20 | 25 | 5 | 4 |
| C2, пФ | 60 | 400 | 300 | 500 | 600 | 200 | 50 | 250 | 90 | 70 |
| r2, Ом | 3 | 5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 2 | 3,5 | 2 |

Практическое занятие № 2

Расчет одноконтурной ВЦ диапазонного приемника с комбинированной связью с ненастроенной антенной

Рисунок 2.1 – Схема входной цепи с комбинированной связью с антенной и индуктивной связью с  транзистором

Комбинированная связь с антенной (рис. 2.1) обеспечивает малую неравномерность коэффициента передачи при высоких величинах коэффициента передачи и избирательности. Для этой связи характерна пониженная избирательность для частот, близких к резонансной частоте антенны. Комбинированная связь с антенной применяется в высококачественных радиовещательных и связных приемниках. Расчеты входных цепей многодиапазонных приемников ведутся для каждого поддиапазона.

1. Выбрать блок конденсаторов с определенными параметрами Ск мин  и  Ск мах.

2. Вычислить максимально допустимую емкость входной цепи

Cсх=Cкmax−kпд2Cкminkпд2−1                                                                                  (2.1)

3. Определить индуктивность контура по формуле

L=2,53⋅104(kпд2−1)f0max2(Cкmax−Cкmin)                                                                               (2.2)

4. Выбрать емкость СсвА равной нескольким процентам от СА (обычно 1-20 пФ). При увеличении СсвА усиливается влияние разброса параметров антенны на контур, а при уменьшении ее снижается коэффициент передачи входной цепи.

5. Выбрать коэффициент удлинения антенны, с ростом которого падает коэффициент передачи входной цепи, но растет его равномерность по диапазону (kуд = 1,2….2).

6. Определить индуктивность катушки связи с антенной

LсвА=2,53⋅1010⋅kуд2CAmin⋅f0min2                                                                                (2.3)

где L измеряется в микрогенри,  f— в килогерцах; С— в пикофарадах.

7. Найти коэффициент связи с антенной и коэффициент включения входной цепи  к входу   УРЧ так, чтобы получить требуемую Seзк и обеспечить равенство коэффициентов передачи на крайних частотах диапазона

kсвАзк=CсвАLLсвА4π2f0min2(kпд2−1)1(1−1kуд2)−1(1−1kуд2kпд2)                                                           (2.4)

8. Определить (на верхней частоте поддиапазона) коэффициент включения контура ко входу УРЧ

mвхзк=Rвх(dэр−d−dвнС−dвнL)ω0maxL,                                                        (2.5)

где    dвнС =RА [Ссва / (Ссх + Ск min + СсвA)2] / ω0 mах L                                              (2.6)

dвнL =RА kсвА2 / ω0 mах LсвА(1 – 1/kуд2kпд)2                                                                (2.7)

9. Рассчитать коэффициент связи контура с антенной и емкость связи из условия допустимой расстройки контура антенной:

kсвAΔf≤2(XAmin2−1)⋅(XAmax2−1)dэр3(XAmax2−XAmin2)                                                          (2.8)

где   XAmin=f0minfAmax;   XAmax=f0maxfAmin; fAmax=12πLсвACAmin;  fAmin=12πLсвACAmax;  CсвAΔf≤CACmindэр3ΔCA                                                   (2.9)

где Cmln = Ск mln + СА;     ΔСА = (САmах— CAmin) / 2.

10. Выбрать коэффициент связи контура с антенной и коэффициент его включения к входу УРЧ из условий

kсвА≤kк ;  kсвА≤kсвАзк ;  kсвА≤kсвАΔf; mвх≤mвхзк                                   (2.10)

где kк– конструктивно выполнимый коэффициент связи, равный 0,5–0,6 для катушек с универсальной намоткой и 0,4–0,5 для катушек с однослойной намоткой.

11. Вычислить емкость подстроечного конденсатора

Сп=Ссх–См–mA2CA–mвх2Cвх                                                                                     (2.11)

где  mA2= СсвА /Са.

12. Найти коэффициент передачи входной цепи на f0 mln и  f0 mах

К0ВЦ=mвх[ω2LCсвА+kсвАLLсвА(1−f0min2kуд2f02)]dэр                             (2.12)

Обобщенная расстройка, соответствующая частоте дополнительного канала приема fдк, равна

ξдк = [(fдк / f0o) – (f0o/fдк)] / dэр,                                                                            (2.13)

где  f0o — наиболее опасная частота настройки приемника, лежащая ближе всего к  fдк.

Задача  2.1

Требуется рассчитать входную цепь радиовещательного приемника средневолнового диапазона.

Исходные данные для расчетов взять из таблицы 2.1

Таблица 2.1

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон прини- маемых частот f0min, кГц | 750 | 400 | 500 | 600 | 450 | 550 | 650 | 700 | 800 | 350 |
| Диапазон прини- маемых частот f0max, кГц | 2625 | 3000 | 2850 | 2500 | 2750 | 2725 | 2600 | 2900 | 2925 | 2550 |
| Параметры 1-го активного элемента приемника Rвх , Ом | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1250 | 1050 | 1150 | 1400 |
| Параметры 1-го активного элемента приемника Свх , пФ | 120 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| Эквивалентное затухание контура dэр | 0,1 | 0,11 | 0,115 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| Собственное затухание контура входной цепи d | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,01 | 0,012 |
| Параметры антенны RА, Ом | 500 | 550 | 600 | 575 | 525 | 625 | 650 | 700 | 675 | 725 |
| Параметры антенны СА min, пФ | 75 | 50 | 60 | 70 | 55 | 65 | 75 | 80 | 35 | 55 |
| Параметры антенны СА max , пФ | 250 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200 | 225 | 240 | 325 | 240 |
| Двухсекционный блок конденсаторов Ск min , пФ | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 10 |
| Двухсекционный блок конденсаторов Ск max, пФ | 220 | 250 | 230 | 240 | 300 | 350 | 500 | 550 | 600 | 495 |

Практическое занятие №3

Методика  расчета   ВЦ  с магнитной   антенной

Магнитная антенна конструктивно представляет собой ферритовый стержень (сердечник), на котором размещен каркас с намотанной на нем катушкой входного контура (рис. 3.1). Чаще всего сердечники имеют в сечении круглую или прямоугольную форму. Будем считать при расчете, что нами применен круглый стержень. Свойства прямоугольного стержня аналогичны свойствам круглого с эквивалентным диаметром

d0 = 2hсπ,                                                                                       (3.1)

где h и с — соответственно высота и ширина прямоугольника поперечного  сечения   стержня.

Рисунок  3.1 – Конструкция магнитной антенны

Связь контура ферритовой антенны со входом транзисторного каскада можно реализовать внутриемкостным или индуктивным способом. Чаще всего используется индуктивная связь с помощью  катушки связи.

Рисунок 3.2 – Схема входной цепи с непосредственной связью с магнитной антенной и внутриемкостной связью с транзистором

Исходными данными для расчета являются: требуемая индуктивность контура магнитной антенны L (либо параметры элемента настройки, необходимые для ее расчета, который производится аналогично расчета индуктивности контура при внешнеемкостной или индуктивной связи с антенной), выходная проводимость 1-го каскада, а также величина затухания dэр нагруженного контура входной цепи, характеризующая избирательность приемника по дополнительным каналам и частотные искажения в полосе пропускания.

1. Выбрать блок конденсаторов с определенными параметрами Ск мин  и  Ск мах.

2. Выбрать сердечник магнитной антенны. Ориентировочный выбор феррита по величине его начальной магнитной проницаемости  μ0 в зависимости от рабочей частоты производится по таблицы 3.1. Окончательно марку феррита можно уточнить по справочным данным.

Таблица 3.1

| Диапазон частот, МГц | μо |
| --- | --- |
| Менее 0,5 0,5—2 2—30 Более 30 | 2000—1000 1000—400 400—100 50—10 |

Размеры сердечника выбрать из таблицы 3.2, где указаны размеры ферритовых стержней,  выпускаемых промышленностью. При этом следует иметь в виду, что эффективность антенны растет с увеличением отношения длины стержня к его диаметру l/d0  и площади сечения S стержня. Однако размеры стержня обычно ограничены из конструктивных соображений.

Таблица 3.2

| Диаметр d0 или сечение hхc стержня, мм | Длина стержня l , мм |
| --- | --- |
| Ø8 Ø 10 4х16 3х20 | 80; 100; 125; 140; 160; 200 200 80; 100; 125 100; 125 |

3. Найти отношение l/d0 для выбранного стержня. Из таблицы 3.3 определить значение действующей магнитной проницаемости этого стержня.

Таблица  3.3

| Действующая магнитная проницаемость при μо |  |  |  |  | Действующая магнитная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проницаемость при μо |  |  |  |  |
|  |  |  |  | не менее 200 | l/d0 |  |  |  | не менее 200 |
| l/d0 | 5 | 10 | 100 |  |  | 5 | 10 | 100 |  |
| 1 | 2,25 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 6 | 4,5 | 7,8 | 25 | 31 |
| 2 | 3,6 | 4,6 | 6,5 | 8,0 | 8 | 4,7 | 8,3 | 34 | 37 |
| 3 | 3,85 | 6,0 | 10 | 12 | 10 | 4,80 | 9,4 | 41 | 63 |
| 4 | 4,2 | 6,7 | 15 | 18 | 15 | 4,85 | 9,4 | 52 | 78 |
| 5 | 4,35 | 7,2 | 20 | 24 | 20 | 4,9 | 9,6 | 60 | 95 |

4. Рассчитать требуемую индуктивность контура магнитной антенны

L=2,53⋅104(kпд2−1)f0max2(Cкmax−Cкmin)                                               (3.2)

5. Количество витков контурной катушки рассчитать по формуле

Wк=LL'DμдmLpLqL                                                                                (3.3)

где L – требуемая величина индуктивности катушки, мкГ; D — диаметр намотки, см; μд — действующая магнитная проницаемость сердечника; L'— коэффициент, зависящий от удлинения сердечника; mL — коэффициент, зависящий от отношения длины намотки а к длине стержня l; pL — коэффициент, учитывающий смещение центра катушки относительно середины стержня; qL = (d0 /D)3.

Коэффициенты L',  mL и pL необходимые для расчета числа витков контурной катушки, определить по графикам рис. 3.3, 3.4 и 3.5. При этом нужно учесть, что обычно длина намотки катушки составляет примерно 0,2 длины стержня, а смещение катушки относительно середины стержня (для обеспечения подстройки индуктивности перемещением катушки вдоль стержня) имеет величину порядка (0,3...0,3) L

Диаметр намотки D, во избежание значительного увеличения собственной емкости катушки и диэлектрических потерь в феррите, должен быть примерно в 1,1 раза больше диаметра  стержня   d0, для чего соответствующим образом  выбирают   диаметр  каркаса. При этом коэффициент qL ≈ 0,83.

Индуктивность катушки связи характеризуется необходимым коэффициентом трансформации m=LсвL,, который рассчитается так же, как для обычной одноконтурной входной цепи. Конструктивное затухание ненагруженного контура магнитной антенны при этом можно принять d = 0,01. Коэффициент трансформации т выбираем либо из условий получения минимального коэффициента шума, либо из условий достижения необходимой избирательности входной цепи.

Рисунок 3.3 – Зависимость коэффициента пропорциональности U от отношения длины стержня к его диаметру

Рисунок 3.4 – Зависимостть коэффициента пропорциональности mL от

относительной длины на мотки катушки

Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента пропорциональности ръ от относительного смещения катушки

Расчет выполнить на минимальной частоте диапазона f0 min. Эта точка является наихудшей в смысле выполнения перечисленных условий.

При расчете по минимуму коэффициента шума индуктивность катушки связи находим из формулы

Lсв=RГоптd2πf0mink2                                                                      (3.4 а)

Здесь Lcв—индуктивность катушки связи, мкГ; f0 mln—минимальная частота диапазона, мГц; k ≈ 0,8...0,9— коэффициент связи между контурной катушкой и катушкой связи; RГопт — оптимальное сопротивление генератора, Ом, при котором достигается минимум коэффициента шума для выбранного транзистора, указывается в справочнике; d — собственное затухание контура.

При расчете по заданной избирательности входной цепи индуктивность  катушки связи

(3.4б)

Где   Rвх—входное  сопротивление  транзистора   1-го  каскада, Oм; dэp –эквивалентное затухание контура, при котором достигается заданная избирательность входной цепи.

Число витков катушки связи рассчитываем по формуле

ωсв=ωкLсвL=ωкm                                                                         (3.4 в)

где ωK и wCB, L и LCB — число витков и индуктивности контурной катушки и катушки связи соответственно; т— коэффициент трансформации.

Контурную катушку рекомендуется наматывать для длинноволнового диапазона проводом ПЭВ диаметром 0,1—0,12 мм (в несколько слоев на каркасе), для средневолнового — литцендратом ЛЭ 6х0,06 или ЛЭ 9х0,07 (в один слой; виток к витку), для коротковолнового — проводом ПЭВ или медным посеребренным проводом диаметром 0,35—0,5 мм с шагом 1—2 мм. Катушку связи наматывают проводом ПЭЛШО диаметром 0,12—0,14 мм.

5. Найти действующую высоту магнитной антенны (в метрах) по формуле

hд=2πωкSμдλdэр                                                                                 (3.5)

Где λ— длина волны, в м; wK— число витков контурной катушки; S — площадь одного витка катушки, S=πD2 , в м2; μд — действующая магнитная проницаемость сердечника; dэp — эквивалентное затухание нагруженного контура антенны.

6. Определить напряженность поля, необходимую для создания на входе 1-го каскада напряжения необходимой величины:

Е = Uвх/т hд.                                                                                                 (3.6)

Избирательность входной цепи с магнитной антенной по соседнему и дополнительным каналам, полоса пропускания, коэффициент передачи входной цепи, коэффициент шума 1-го каскада рассчитывается так же, как для обычной одноконтурной входной цепи (без учета расстройки и затухания, вносимых подключением внешней антенны).

Задача 3.1

Требуется рассчитать входную цепь малогабаритного радиовещательного приемника с магнитной антенной. (Блок конденсаторов Ск min =10 пФ и Ск max =365 пФ)

Исходные данные взять из таблицы 3.4.

Таблица 3.4

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон прини- маемых частот f0min, кГц | 150 | 100 | 200 | 300 | 250 | 150 | 300 | 100 | 200 | 150 |
| Диапазон прини- маемых частот f0max, кГц | 405 | 300 | 485 | 500 | 750 | 725 | 600 | 390 | 925 | 550 |
| Параметры 1-го активного элемента приемника Rвх , Ом | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1250 | 1050 | 1150 | 1400 |
| Минимальное напряжение на входе 1-го каскада приемника Uвх min, мкВ | 75 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| Эквивалентное затухание контура dэр | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

Практическое занятие №4

Входные цепи приемника с настроенной антенной

Рассмотрим входную цепь приемника с настроенной антенной. При настроенных   антеннах   метровых   волн обычно применяются одноконтурные  входные  цепи.   В  профессиональных  приемниках длинных, средних и коротких волн используются также и двухконтурные входные цепи.

При выборе связи контура с антенной надо учитывать следующее. При настроенных антеннах, параметры которых в эксплуатации мало меняются, можно применять сильную связь контура с антенной. Это обеспечивает большой коэффициент передачи   входной цепи. Наибольший коэффициент передачи достигается при согласовании входной цепи с антенной.

Согласование обеспечивает режим бегущей волны в фидерной линии, соединяющей входную цепь приемника с настроенной антенной, и применяется при профессиональном радиоприеме на магистральных линиях связи в диапазоне KB, при приеме на метровых волнах, а также в специальных приемных устройствах СВ и ДВ диапазона (например, в некоторых панорамных приемниках).

Рисунок 4.1 – Схема входной цепи с индуктивной (трансформаторной) связью с настроенной антенной

При работе с настроенными антеннами наиболее распространены следующие виды связи входной цепи с антенной: трансформаторная (рис. 4.1), автотрансформаторная (рис. 4.2) и внутриемкостная (с последовательной индуктивностью рис. 4.3).

Первый вид используется при симметричном фидере, остальные два — при несимметричном.

Трансформаторная связь применяется на частотах не выше 150 МГц, так как на больших частотах трудно получить необходимый коэффициент связи между катушками (индуктивности малы, а связь требуется для согласования сильная).

Рисунок 4.2 – Схема входной цепи с индуктивной (автотрансформаторной) связью с настроенной антенной и транзистором

Рисунок 4.3 – Схема входной цепи с внутриемкостной связью с настроенной антенной и входом УРЧ (схема с последовательной индуктивностью)

При этом можно простыми средствами обеспечить симметричный вход приемника и согласование с фидером при переменной настройке контура. 1-й каскад приемника имеет несимметричный вход. Поэтому между катушкой L входного контура и катушкой связи Lcba устанавливается простатический экран, который устраняет емкостную связь между ними, приводящую к нарушению симметрии антенной цепи (антенный эффект фидера). Заземление средней точки катушки  Lcba позволяет избежать накопления зарядов атмосферного электричества на проводах антенны и фидера, которые создают помехи радиоприему.

Автотрансформаторная связь применяется на частотах до 350 МГц и только при сильной связи с антенной,

При внутриемкостной связи полная емкость контура оказывается меньше, чем при обычном параллельном включении индуктивности из-за того, что в этом случае конденсатор контура включен последовательно (а не параллельно) емкости 1-го каскада приемника. Это позволяет настраивать контур на более высокие частоты и улучшает его показатели. Такой вид связи применяется на частотах от 200 до 500 МГц и, как правило, используется на фиксированной частоте с подстройкой индуктивностью.

Остальные виды связи применяются в диапазонных приемниках и в приемниках на фиксированные частоты.

Методика расчета одноконтурной ВЦ приемника трансформаторной или автотрансформаторной связью с настроенной антенной (рис.4.1 и 4.2)

1. Выбрать полную емкость схемы по таблице  4.1

Таблица 4.1

| f0, МГц | 0,3 | 0,3—1,5 | 1,5—6 | 6—30 | 30—100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ссх, пФ | 500—300 | 300—200 | 200—100 | 100—50 | 50—15 | <15 |

3. Выбрать собственное затухание контура по таблице 4.2

.

Таблица 4.2

| Диапазон волн | ДВ | СВ | KB | MB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 0,02—0,0125 | 0,0125—0,008 | 0,006—0,005 | 0,01—0,005 |

3. Вычислить коэффициенты включения фидера mа  и входа УРЧ mвx для согласования при заданном dэр контура входной цепи:

mA=0,5dэрω0CсхWф                                                                                (4.1)

mвх=0,5(dэр−2d)ω0CсхRвх                                                                    (4.2)

где Wф — волновое сопротивление фидера.

4. Рассчитать емкость контура

Ск = Cсх –CL–mвх2 (CM + Свх),                                                                             (4.3)

Где CL ≈ З пФ — паразитная емкость катушки контура.

5. Найти индуктивность контура

L = 2,53 · 104/Cсхf02                                                                                          (4.4)

6. Определить индуктивность катушки связи

LсвA=Wфω0                                                                                                (4.5)

7. Для снижения паразитной емкости между Lcba и L коэффициент связи между ними, обеспечивая согласование, должен быть наименьшим. Вычислить минимальный коэффициент связи, при котором   обеспечивается   согласование:

КсвАс=2(d+mвх2gвхω0L)                                                                         (4.6)

8. Рассчитать коэффициент передачи напряжения   входной цепи

К0вц = Lф K0с,                                                                                                                (4.7)

где  Lф — коэффициент передачи фидера, определяемый из рис. 3.4 по произведению βф lф (βФ — затухание в фидере, дБ/м; lф — длина фидера, м); К0с—коэффициент передачи входной цепи при согласовании, равный

К0с = 0,5 (1−2ddэр)RвхWф                                                                    (4.8)

Рисунок 4.4 – Зависимость Lф от βф lф

Затем находят избирательность по дополнительным каналам приема теми  же способами, что и для схемы входной цепи с комбинированной связью с антенной и индуктивной связью с транзистором.

Методика расчета одноконтурной ВЦ с внутриемкостной связью с настроенной антенной (рис. 4.5)

Рисунок 4.5 – Схема входной цепи с внутриемкостной связью с настроенной антенной и входом УРЧ (схема с последовательной индуктивностью)

1. Вычислить  коэффициент трансформации, обеспечивающий согласование сопротивления фидера и входного сопротивления УРЧ:

mAвх=WфRвх                                                                                        (4.9)

3. Выбрать С2, учитывая, что с ростом С2 L уменьшается и может стать нереализуемой. Однако с уменьшением С2 увеличивается влияние разброса Свх на настройку контура входной цепи,

3. Рассчитать С1

С1 = (С2 + Свх + См) / mAвх                                                                             (4.10)

4. Рассчитать полную емкость схемы

Ссх = CL + C1 (С2+ Свх + См) / (С1 + С2 + Cвх + См).                                              (4.11)

5. Найти  индуктивность контура

L = 2,53 · 104/Cсхf02                                                                                       (4.12)

где  L измерено в микрогенри, Ссх— в пикофарадах иf0 — в мегагерцах. Если при расчете получим L ≤ 0,05 мкГ, то надо уменьшить С2 или использовать транзистор с меньшей Свх,

6. Определить коэффициент передачи в режиме согласования

К0 вц =  Lф К0с                                                                                                  (4.13)

где  Lф — коэффициент передачи фидера, рассчитываемый так же, как и для входной цепи с трансформаторной связью, К0с — коэффицнент передачи собственно входной цепи, при согласовании и при gK ≈ 0 равный

Кос ≈0,5 RвхWф                                                                                                 (4.14)

7. По рисунку 4.4 найти  Lф

8. Вычислить  получаемое затухание входного контура

dэ= 1Wф(1+mАвх)+1Rвх(1+mАвх)2πf0C2                                                              (4.15)

При dэ < dэp рекомендуется подключать шунтирующее сопротивление параллельно С2, при  dэ > dэp следует увеличить число контуров   преселектора.

9. Проверить избирательность по дополнительным каналам приема теми же способами, что и для схемы входной цепи с комбинированной связью с антенной и индуктивной связью с транзистором.

Методика расчета двухконтурной цепи диапазонного приемника с ненастроенной антенной (рис. 4.6)

Связь между контурами выбирается из следующих соображений. При настройке контуров изменением емкости затухание их остается почти постоянным и полоса пропускания П = f0d линейно растет с увеличением частоты. Для сохранения постоянства полосы пропускания пары связанных контуров рекомендуется уменьшать коэффициент связи kсв между ними при увеличении частоты. Внутриемкостная связь слишком уменьшает kсв:

kсв= Ск /Ссв1=1/ω02L Ссв1                                                                                                                                      (4.16)

где   Ск  и L — емкость и индуктивность контура; Ссв1 — емкость связи и ω0— резонансная частота.

Поэтому обычно используют комбинированную связь (рис. 4.6), сочетая внутриемкостную связь с индуктивной или внешнеемкостной, которые компенсируют избыточное уменьшение коэффициента внутриемкостной  связи.

Рисунок 4.6 – Схемы двухконтурных  входных цепей с комбинированной связью между контурами и с антенной.

Задача 4.1

Требуется рассчитать одноконтурную входную цепь с трансформаторной связью с настроенной антенной. Фидер для всех вариантов несимметричный. Промежуточная частота 1 МГц.

Исходные данные взять из таблицы 4.3.

Таблица 4.3

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волновое сопротивление фидера Wф, Ом | 75 | 100 | 200 | 300 | 250 | 150 | 300 | 100 | 200 | 150 |
| Затухание в фидере βф, дБ/м | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,25 | 0,06 | 0,3 | 0,25 | 0,50 |
| Длина фидера lф, м | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 7 | 8 | 10 | 17 |
| Параметры 1-го каскада приемника Rвх , Ом | 300 | 200 | 100 | 200 | 300 | 350 | 150 | 150 | 150 | 400 |
| Параметры 1-го каскада приемника Свх , пФ | 120 | 100 | 50 | 40 | 100 | 125 | 75 | 50 | 60 | 150 |
| Фиксированная настройка на частоту f0, МГц | 1,4 | 10 | 1 | 45 | 15 | 25 | 13 | 35 | 100 | 150 |
| Эквивалентное затухание контура dэр | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

Задача 4.2

Требуется рассчитать одноконтурную входную цепь с последовательной индуктивностью. Фидер для всех вариантов несимметричный. Промежуточная частота 6 МГц.

Исходные данные взять из таблицы 4.4.

Таблица 3.4

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волновое сопротивление фидера Wф, Ом | 75 | 100 | 200 | 300 | 250 | 150 | 300 | 100 | 200 | 150 |
| Затухание в фидере βф, дБ/м | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,25 | 0,06 | 0,3 | 0,25 | 0,50 |
| Длина фидера lф, м | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 7 | 8 | 10 | 17 |
| Параметры 1-го каскада приемника Rвх , Ом | 300 | 200 | 100 | 200 | 300 | 350 | 150 | 150 | 150 | 400 |
| Параметры 1-го каскада приемника Свх , пФ | 20 | 10 | 50 | 40 | 10 | 25 | 75 | 50 | 60 | 50 |
| Фиксированная настройка на частоту f0, МГц | 100 | 110 | 100 | 145 | 115 | 125 | 130 | 135 | 100 | 150 |
| Эквивалентное затухание контура dэр | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

Практическое занятие №5

Выбор и расчет элементов, обеспечивающих режим  УРЧ

Если тип транзистора для УРЧ не задан, то для однотранзисторных каскадов надо выбрать транзисторы (микросхемы) с

fY21 ≥ 3f0max                                                                                                    (5.1)

где fY21 — граничная частота крутизны характеристики в схеме с ОЭ, при которой Y21 падает до 0,7 от своего низкочастотного значения, а  f0max — максимальная частота принимаемых сигналов.

При выполнении этого неравенства большинство параметров транзисторов (микросхем) мало зависит от частоты, благодаря чему удается получить хорошее постоянство характеристик УРЧ в диапазоне частот.

При использовании каскaдных схем в УРЧ достаточно иметь

fY21 ≥ 2f0max                                                                                                     (5.2)

Если в паспортных данных на ИС (транзистор) указан коэффициент шума (или он известен проектировщику из данных расчетов или экспериментов), то из отобранных по частотным свойствам типов микросхем (транзисторов) выбирают ту, для которой выполняется неравенство

NИС ≤ NУРЧ                                                                                                                                                          (5.3)

где  NИС — коэффициент шума ИС (транзистора),   a   NУРЧ — максимально  допустимый  коэффициент  шума   УРЧ.

Для обеспечения наилучших конструктивно-эксплуатационных характеристик УРЧ, среди ИС (транзисторов), удовлетворяющих приведенным условиям, следует выбрать тот тип, который имеет наименьшие стоимость, мощность источника питания и температурную нестабильность.

Выбираем режим УП, причем если не предъявляются специальные требования (например, снижения потребляемой мощности питания или снижения уровня собственных шумов), то желательно использовать типовой режим, указанный в паспортных или справочных данных. После этого рассчитываем элементы схемы питания, обеспечивающие  режим   УП.

При схеме питания от одного источника, показанной на рис.5.1, которая обеспечивает термостабилизацию режима по постоянному току и параметров транзисторов в пределах от –40° С до + 60° С, расчет ведется в следующей последовательности.

1. Определяется изменение обратного тока коллектора

ΔIКБ0=IКБ020,1(Тmax−Т0)                                                                     (5.4)

для германиевых транзисторов,

ΔIКБ0=IКБ020,2(Тmax−Т0)                                                                     (5.5)

для кремниевых транзисторов, где   IКБ0— обратный ток коллектора  при  температуре  Т0 = 293 К.

2. Находится  тепловое смещение напряжения базы

ΔUЭБ=γ(Tmax−Tmin)                                                                                   (5.6)

где  γ = 1,8  мВ/К.

Рисунок 5.1 – Схема УРЧ с ОЭ на дискретных элементах с последовательным питанием

3. Рассчитывается необходимая нестабильность коллекторного тока

ΔIК=IК(Тmax−Тmin)Т0                                                                           (5.7)

4. Вычислить сопротивления  резисторов

RЭ = [ΔUЭБ + (10…20) ΔIКБ0 / g11] / ΔIK                                                                                               (5.8)

Rф= [(ЕП  – UКЭ ) / IК ] –  RЭ                                                                                   (5.9)

где  UКЭ — напряжение на коллекторе в рабочей точке (если получим Rф ≤ 0, то нужно увеличить ЕП);

RД2 = (10…20) ЕП / g11 RЭ IK                                                                                                                             (5.10)

RД1 = (10…20) ЕП / g11(ЕП –  RЭ IK )                                                                                                            (5.11)

5. Подсчитать емкости конденсаторов:

Сб = Сэ = 500/ω0RЭ                                                                                                   (5.12)

Сф = 50/ω0Rф                                                                                                                                                                    (5.13)

При исключении из цепей питания каскада, реализованного по схеме на рис.5.1, конденсатора Сб (при параллельной подаче напряжения смещения на базу транзистора) уменьшается число деталей, но растет входная проводимость каскада на величину (1/Rд1) + (1 /Rд2).

Рисунок 5.2 – Схема УРЧ с ОЭ с питанием от двух источников

При схеме питания от двух источников (рис.5.2), которая обеспечивает термостабилизацию режима и параметров транзистора в пределах температур от –60 до + 60° С , расчет следует вести в следующей последовательности.

1. Находим изменение обратного тока коллектора согласно (5.4) или (5.5).

3. Находим тепловое смещение напряжения  базы ΔUЭБсогласно (5.6).

3. Рассчитываем нестабильность коллекторного тока ΔIКсогласно (5.7).

4. Вычисляем сопротивление резистора

RЭ = ΔUЭБ / (ΔIK  – ΔIКБ0)                                                                                                                                  (5.14)

Если согласно (5.14) получим Rэ < 0, следует увеличить ΔIK  или использовать   транзистор   с   меньшим  ΔIКБ0.

5. Рассчитываем напряжение источника

ЕП = RЭ IКБ0 +  UБЭ                                                                                                              (5.15)

где UБЭ находится   по статическим  характеристикам в  исходном режиме.

6. Определяем сопротивление резистора

Rф= [(ЕП1 + ЕП2 – UКЭ ) / IК ] –  RЭ                                                                          (5.16)

При    Rф < 0  увеличиваем  ЕП1.

7. Вычисляем Сэ и Сф согласно (5.12) и (5.13).

При каскадной схеме рис.5.3 расчет элементов схемы питания аналогичен расчету схемы рис.5.1. При каскадной схеме рис.5.4 -  расчет следует вести в следующей последовательности.

Рисунок 5.3 – Каскадная схема УРЧ типа ОЭ—ОБ на дискретных элементах с параллельным питанием транзисторов

Рисунок 5.4 – Каскадная схема УРЧ типа ОЭ—ОБ на дискретных элементах с последовательным питанием транзисторов

1. Полагая, что транзисторы Т1 и Т'2 одинаковы, вычислить ΔIКБ0 и ΔUЭБ  согласно (5.4) — (5.6).

3. Найти ΔIК согласно (5.7) и RЭ согласно (5.8).

3. Определить сопротивление резистора Rф

Rф= [(ЕП  – 2 UКЭ ) / IК ] –  RЭ                                                                              (5.17)

4. Рассчитать сопротивления резисторов

R1 = R0RЭIK /EП                                                                                            (5.18)

R2 = R0UКЭ /EП                                                                                             (5.19)

R3 = R0 – R1 – R2                                                                                                    (5.20)

где   R0 = (10– 20) ЕП2(2UКЭ+RЭIК)RЭIКg11                                                (5.21)

5. Вычислить  емкости   конденсаторов

Сф =  500/ω0Rф                                                                                                       (5.22)

СЭ = С3 = С4 = 500/ω0RЭ                                                                                                                                   (5.23)

Последовательное питание каскадной схемы согласно рис. 5.4, уменьшает  число деталей,  но увеличивает потребное напряжение источника   питания.

Если в качестве УП используется ИС, то обычно сопротивление резистора RЭ, служащее для термостабилизации, задается. Если это сопротивленне не задано,  то его нужно определить и в остальном расчет вести, как описано ранее.

При использовании   в   качестве   УП   полевых   транзисторов с р-n-затвором также необходимо стабилизировать режим  по постоянному току, так как полевые транзисторы, подобно биполярным, имеют большой разброс параметров и сильную их зависимость от окружающей  температуры.

Чтобы обеспечить малую зависимость параметров транзистора от температуры в любом выбранном режиме, используют термостабилизацию с помощью цепи отрицательной обратной связи по постоянному току истока (рис. 5.5).

Рисунок 5.5 – Схема УРЧ с ОИ

Для хорошей термостабилизации с помощью этой цепи сопротивление резистора Rи, включаемого в цепь истока, должно быть значительным. Для обеспечения нормального режима в этом случае в цепь затвора подается дополнительное напряжение прямого смещения U, компенсирующее избыточное напряжение обратного смещения, возникающее на резисторе Rи. В этом случае ток стока можно определить по формуле

IС нач = (IС mах + SначU)/(1 + Sнач Rи),                                                                   (5.24)

где  IС mах — ток в режиме насыщения при UЗИ = 0; Sнач — крутизна транзистора, измеренная  при  UЗИ = 0.

При достаточно больших  Rи и U ток стока IСнач стремится к постоянной величине  IСнач →U/Rи и не зависит от температуры. При U >> IС mах / Sнач ,  ток стока будет достаточно стабилизированным и Sнач можно считать  постоянной.

Задача 5.1

Рассчитать элементы питания транзистора ГТ313А, включенного по схеме с ОЭ с последовательным питанием, обеспечивающего режим УРЧ с исходными данными Еп; UКЭ ; IК = 5; IКБО ; диапазон рабочих температур (–40+60)°С;  f0 = 80 МГц ; g11 = 7·10–3 См

Таблица 5.1

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение источника питания Еп, В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 9 | 10 | 12 |
| Напряжение на коллекторе UКЭ ,В | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Коллекторный ток IК , мА | 5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 6,5 | 6 | 8 |
| Обратный ток коллектора IКБО, мкА | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Практическое занятие №6

Расчет одноконтурных каскадов УРЧ

Исходными данными для проектирования и расчета каскада УРЧ, которые получаются при составлении структурной схемы приемника,  являются:

— способ настройки контуров и граничные частоты диапазона f0min  и f0max (или граничные частоты поддиапазонов в многодиапазонных   приемниках);

— эквивалентные затухания dэp и dэp п контура каскада, которые обеспечивают требуемое ослабление зеркального канала Se3K на f0max и допустимое ослабление Sеnp на краях полосы приемника П на f0min;

—  требуемый   коэффициент   устойчивости   kу = 0,9;

— допустимый   коэффициент   шума   NУРЧ;

—  коэффициент  усиления  по  номинальной   мощности  КР УРЧ;

—  собственное затухание контура каскада d;

—  напряжение  источника   питания   ЕП;

— допустимые изменения показателей каскада при перестройке по диапазону.

Рисунок 6.1 – Y-параметры транзистора ГТ330Д

- Сначала выбираем схему каскада с ОЭ или ОИ.

- Затем выбираем тип транзистора, имеющего fY21 ≥ 3f0max, что позволяет получить слабую зависимость  характеристик   каскада   от  частоты.

3. Определяем параметры выбранного транзистора согласно следующим указаниям.

Точные значения Y-параметров можно получить, измерив параметры множества транзисторов и статистически обработав результаты этих измерений. Часть этих данных приведена на рис. 6.1–6.4. По этим графикам необходимо найти следующие параметры: g11, C11, g22, C22, |Y21|, |Y12|, IK, α0, rб. Одновременно находим параметры транзистора следующего каскада УРЧ или смесителя.

4. Выбираем схему питания рис. 5.1 или 5.2 и рассчитываем ее элементы по формулам (5.4) — (5.13) или (5.4) — (5.16).

5.   Выбираем блок конденсаторов настройки с параметрами Ск мин  и  Ск мах.

Рисунок 6.2 – Y-параметры транзистора ГТ311Ж

6. Выбираем индуктивность контура L равной вычисленной для входной цепи.

7. Выбираем коэффициент подключения контура к транзистору (рис. 6.5) в  пределах

т1 = 0,2 ... 1.                                                                                                (6.1)

При этом нужно учитывать, что при переключении приемника на более коротковолновый поддиапазон скачком уменьшается L. В результате резко уменьшается эквивалентное сопротивление контура и, следовательно, уменьшается коэффициент усиления УРЧ.

Рисунок 6.3 – Y-параметры транзистора ГТ313А

Чтобы выровнять усиление приемника по диапазону, нужно минимальное значение т1 выбирать на низкочастотном поддиапазоне. На остальных поддиапазонах т1 следует выбирать так, чтобы выполнять условие

K0fomaxi+1=K0fomaxi.                                                                                 (6.2)

где  K0fomaxi+1,K0fomaxi - коэффициенты    усиления    УРЧ на максимальных частотах  (i + 1)-го и  i-ro поддиапазонов.

8. Вычисляем коэффициент подключения т23K по формуле (6.3).

Полоса пропускания каскада П будет наименьшей при f0тin, а ослабление зеркального канала Se3K будет наименьшим при f0тах. Поэтому если при составлении структурной схемы определено требуемое эквивалентное затухание контура dэр, то выбираем т2 из условия

т2 ≤ т2ЗК = (dэр−d)2πf0maxL−m12gвыхgвх2                                (6.3)

Если каскад УРЧ должен обеспечить только полосу пропускания не менее П, то т2 можно выбрать из условия

т2 ≥ т2П = (Пf0min)−d2πf0minL−m12gвыхgвх2                                 (6.4)

Рисунок 6.4  –  Y-параметры транзисторов КП301А, КП302А, КП3О3А, КП350А

Если каскад УРЧ должен одновременно обеспечить полосу пропускания П и ослабление зеркального канала Se3K, то т2 рекомендуется выбирать  из  условия

т2П  ≤ т2  ≤ т2ЗК.                                                                                          (6.5)

Если условие (6.5) выполнить не удается, то нужно изменить требования к П и Se3K каскада и повторить расчет согласно (6.3) — (6.5).

Рисунок 6.5 – Эквивалентная схема каскада УРЧ:

gвх1 — активная входная проводимость каскада с учетом элементов схемы, включенных во входную цепь УП;  Свх1 — входная емкость каскада;  gвх3. Свх2—входные    активные  проводимость и  емкость следующего каскада:   Yос — проводимость  цепи внутренней  обратной  связи;  gк,  Lк,  С  — активная  проводимость,  индуктивность  и  емкость  контура; Cl — паразитная емкость катушки контура  (10-20 пФ для многослойных и 3-5 пФ для однослойных  катушек); т1 и  т2 — коэффициенты  включения  контура    со стороны УП и со стороны  входа  следующего каскада;  L1 и  L2— индуктивности  катушки  между  соответствующими отводами и землей.

Если каскад УРЧ должен обеспечить только наибольшее усиление, то следует использовать режим согласования  на средней частоте f0 = 0,5 (f0 max + f0 mln), т. е.  получить на этой частоте

m1c gвых = gк + m2c2gвх2.                                                                              (6.6)

При   этом  эквивалентное  затухание  контура

dэр=Пf0=2m1с2gвыхω0Cэ=2(gк+m2с2gвх2)ω0Cэ,                       (6.7)

где Сэ — эквивалентная   емкость   контура.   Отсюда   получаем

m1c = ПπСэgвых                                                                                    (6.8)

m2c = (Пf0)−2dπf0Cэgвх2                                                         (6.9)

Эквивалентная   емкость   контура  определяется  выражением  Сэ=1/ω0L.

9. Теперь можно подсчитать резонансный коэффициент усиления каскада УРЧ на максимальной частоте поддиапазона   по формуле

К0 =  |Y21|m1m2 ω0maxL/dэр                                                                                       (6.10)

где dэp = d + ω0maxL (m12gвых+m22gвх2).

10. Сравним К0, полученный из (6.10), с Куст

Куст ≈ 0,45|Y21||Y12|                                                                                      (6.11)

Если окажется, что  К0 < Куст, то можно перейти к вычислению емкости подстроечного  конденсатора Сп (рис.6.5) с помощью формулы

Сп=Ссхmin−Cкmin−m12Cвых−m22Cвх2−CL                                            (6.12)

где Ссхmin=1ω0max2
            L— минимальная  емкость   контура   каскада; Скmin — минимальная    емкость    конденсатора    настройки;  Свых = С22 + См — выходная емкость каскада с ОЭ или ОИ; Cвx = С11 + См — входная емкость следующего каскада; См = 3 ... 5 пФ — емкость монтажа и CL — паразитная емкость катушки, равная 3 ... 5 пФ для простой и 10 ... 20 пФ для многослой-кой намотки.

Если получим Сп < 0, следует изменить т2 или т1. Если окажется, что Куст < К0 < (2 ... 3) Куст, то, уменьшая т1 или т2, можно снизить К0 до величины

т1 т2 = Куст dэp / |Y21|  ω0maxL                                                                                  (6.13)

После этого нужно проверить соответствие т1 и т2 условиям (6.5) и  (6.6).

11.   Далее необходимо   найти   эквивалентное   затухание   каскада dэрmin  на частоте f0 min:

dэр min = d + 2π f0 min L (m12gвых+m22gвх2)                                                           (6.14)

При  dэр min < dэр п рекомендуется уменьшить dэр п, увеличивая число контуров преселектора или Senp (уменьшая Seпп).

После этого следует рассчитать ослабление Seмк сигналов мешающих каналов по формуле

Seмк = 1+ξмк2

где  ξмк=(fмкf0)−(f0fмк)dэр- обобщенная расстройка для мешающего канала; fмк — частота мешающего канала; f0 — частота настройки контура каскада, ближайшая к fмк; dэр — эквивалентное затухание каскада на частоте f0.

а)                                                      б)

Рисунок 6.6 – Эквивалентные схемы  входной   цепи   каскадов   УРЧ   с   ОЭ   (а) и ОИ (б)

13. Затем определяем коэффициент шума каскада N, пользуясь эквивалентной схемой входной цепи каскада резонансного усилителя с ОЭ (рис. 6.6, а).

При настройке входного контура на частоту сигнала /0

N≈1+(gк'gc)+rб'(gc'+gк')2(gс'+GШ1+rб'(gс'+gк')2gс'+rб'b112gс'++RШ(gс'+gк'+g11)2gс' (6.15)

где

GШ ≈ 20 Iк (1 – α0) / α0                                                                                                                                                  (6.16)

— эквивалентная шумовая проводимость транзистора;

RШ ≈ 20 Iк  / |Y21|2                                                                                                                                                             (6.17)

— эквивалентное шумовое сопротивление транзистора; rб',b11,g11,α0,|Y21|,Iк— параметры и ток коллектора транзистора; gc'=gсm1вх2m2вх2;gк'=gкm2вх2— пересчитанные ко входу транзистора активные проводимости источника сигнала и входного контура.

Выражение (6.15) получено   в предположении, что   GШ r'6 << 1. Если источником сигнала  является  настроенная антенна  (в 1-м каскаде приемника), то входную цепь следует согласовать с ней для обеспечения режима бегущей волны в фидере.

Наименьший коэффициент шума можно реализовать в режиме оптимального рассогласования.   При этом

N=1+2[rбG+RШg11+(rб'+RШ)gсопт]                                           (6.18) где

gсопт=(GШ+rб'b112+RШg112)(rб'+RШ).

Для обеспечения такого режима надо выбирать m 2вх рс = 1 и

m 1вх рс =(gсопт'gc, если gc ≥ gсопт' или  т1вх рс = 1, m2вхрс=(gсgсопт, если gc < gсопт .

При выборе  т2 и т1 2-го и последующего каскадов можно подсчитать N по формуле (6.15).

Коэффициент усиления по номинальной мощности каскада с ОЭ необходимый для подсчета N многокаскадных УРЧ, определим по формуле

КР = | Y21|2/4g11 g22(1–2d/dэр) .                                                           (6.19)

в режиме согласования на выходе каскада.

Для входной цепи каскада резонансного усилителя с ОИ при настройке входного контура на частоту сигнала f0

N =  1  + (gк'+gзи)gс'+RШ(gс'+gк'+g11)2gс'                                  (6.20)

где gзи = 0,12 (ω0Сзи)/g21.

В режиме согласования при m1вхс =(gк+g11)gс и m2вхс = 1  получаем коэффициент шума

Nc =  1  + (gк+gзи)(gк'+g11)2+4RШ(gк+g11)                                (6.21)

В режиме оптимального   рассогласования   коэффициент шума  достигает минимального значения

Npc = 1 + 2RШgсопт'                                                                                    (6.22)

где gc опт = (gк + g11)1+(gк+gзи)RШ(gк+g11)2.

Для обеспечения такого режима надо выбрать  m2вхрс = 1  и m 1вх рс =(gсопт'gc. Если окажется, что К0 > (2 ... 3) Куст, то нужно перейти к каскадной схеме ОЭ—ОБ или ОИ—03, выбрав транзисторы согласно (5.2). Затем находим параметры транзисторов по Y-параметрам.

Если выбирается схема цепей питания, аналогичная показанной на рис. 5.3, то перерасчета элементов цепей питания не требуется; если же выбирается схема, аналогичная показанной на рис. 5.4, то нужно произвести перерасчет согласно (5.14) — (5.23).

Выбор блока конденсаторов и катушки индуктивности L ведется так же, как описано ранее, а расчет т1 и т2 выполняем согласно (6.5) — (6.13).

13. Резонансный коэффициент усиления каскадной схемы

К0 кс = К01К02 = |Y21|1|Y21|2m1m2ω0maxL/dэр gвх2                                                                                (6.23а)

где Ко1 и  К02 — коэффициенты  усиления   1-го и  2-го каскада; gвх2 — входная проводимость 2-го каскада. В схемах с двумя одинаковыми транзисторами (gвх2 ≈ |Y21|).

К0 кс  ≈ |Y21|m1m2ω0maxL/dэр                                                                                                          (6.23б)

Затем сравниваем К0кс, полученный из (6.23а) или (6.23б), с Ккс уст, подсчитанным согласно формуле

Ккс уст ≈ 0,45 |Y21|/|Y12|(|Y12+Y22|)≈0,45|Y21||Y12||Y22|                (6.24)

При К0 кс> Ккс уст рекомендуется снизить К0кс до Ккс уст уменьшая т2, или лучше т1. При этом нужно проверить соответствие коэффициента подключения т2п условию  (6.5).

14. Емкость подстроечного конденсатора равна

С min =  Ссх min — Ск min — m12Свых — m22Свх — CL                                                       (6.25)

где Свых = C12 + См — выходная    емкость    каскада    с   ОЭ—ОБ или ОИ—ОЗ.

15.  Вычисляем dэр min на f0 min и сравниваем его с dэр п.

16. Рассчитываем  коэффициент шума  каскадной  схемы  в  режиме согласования   на  входе  1-го транзистора

N=1+(rб'+4RШ)g11+GШ(1+rб'g11)2+rб'b112g11++4g11(GШ+rб'b112+RШ|Y11|2)|Y21|2                    (6.26)

При отсутствии этого согласования коэффициент шума подсчитываем по формуле

N= N1 + (N2 – 1)/Kр1                                                                                   (6.27)

где  N1 и N2 — коэффициенты шума соответственно 1-го и 2-го каскадов; Кр1 — коэффициент усиления по номинальной мощности 1-го транзистора   (6.21).

Коэффициентом шума каскадов, следующих за 1-м, можно пренебречь.

Задача 6.1

Рассчитать каскад УРЧ радиовещательного приемника средневолнового диапазона, работающего на транзисторный смеситель.

Исходные данные:  диапазон принимаемых частот f0min= 800 кГц и f0max = 2,5 МГц; эквивалентное затухание контура каскада dэр= 0,17; dэр п= 0,05; собственное затухание контура d= 0,011; L=170 мкГ.

Требований к уровню шума нет. Выбрать трехсекционный блок конденсаторов настройки с параметрами Ск min =12 пФ и Ск max =500 пФ.

Задача 6.2

Рассчитать каскад УРЧ радиовещательного приемника средневолнового диапазона, работающего на транзисторный смеситель.

Исходные данные:  диапазон принимаемых частот f0min= 600 кГц и f0max = 1,8 МГц; эквивалентное затухание контура каскада dэр= 0,15; dэр п= 0,03; собственное затухание контура d= 0,01; L=150 мкГ.

Требований к уровню шума нет. Выбрать трехсекционный блок конденсаторов настройки с параметрами Ск min =13 пФ и Ск max =495 пФ.

Задача 6.3

Рассчитать каскад УРЧ радиовещательного приемника средневолнового диапазона, работающего на транзисторный смеситель.

Исходные данные:  диапазон принимаемых частот f0min= 500 кГц и f0max = 1,5 МГц; эквивалентное затухание контура каскада dэр= 0,11; dэр п= 0,02; собственное затухание контура d= 0,015; L=190 мкГ.

Требований к уровню шума нет. Выбрать трехсекционный блок конденсаторов настройки с параметрами Ск min =10 пФ и Ск max =495 пФ.

Задача 6.4

Рассчитать каскад УРЧ радиовещательного приемника средневолнового диапазона, работающего на транзисторный смеситель.

Исходные данные:  диапазон принимаемых частот f0min= 400 кГц и f0max = 1,2 МГц; эквивалентное затухание контура каскада dэр= 0,15; dэр п= 0,03; собственное затухание контура d= 0,01; L=150 мкГ.

Требований к уровню шума нет. Выбрать трехсекционный блок конденсаторов настройки с параметрами Ск min =13 пФ и Ск max =495 пФ.

Практическое занятие №7

Расчет  УПЧ  с  электрическими  фильтрами сосредоточенной   избирательности (ФСИ)

Вместо УПЧ с распределенной избирательностью можно использовать УПЧ с фильтром сосредоточенной избирательности (ФСИ).  При этом УПЧ содержит каскад с ФСИ, который обеспечивает требуемую избирательность, и ряд апериодических или слабоизбирательных каскадов, создающих необходимое усиление по промежуточной частоте. ФСИ включают на выходе транзисторного преобразователя частоты или на выходе одного из первых каскадов УПЧ, следующих за диодным смесителем.

Исходными данными для расчета каскада с электрическим ФСИ являются:

—   номинальное значение промежуточной  частоты fп;

—  полоса   пропускания П;

—  расстройка, соответствующая  соседнему   каналу,   Δfск;

—  ослабление сигнала соседнего канала,  требуемое от ФСИ, Seск n;

—  ослабление  сигнала   на   границе  полосы  пропускания   Sen;

— параметры усилительного транзистора g22, C22 и |Y21| или транзисторного смесителя g22nч, С22пч и |Y21пч |;

— входная проводимость g11 и входная емкость С11 транзистора следующего  каскада.

В радиоприемных устройствах фильтры образованы каскадным включением элементарных звеньев, представленных на рис. 7.1. В качестве характеристик элементарного звена вводятся частоты среза f1 и f2. Для фильтров типа Ш4 верхняя частота среза f2 есть резонансная частота параллельного контура, образованного индуктивностью 2L2 и емкостью С2/2. Если к этому контуру дополнительно подключить емкость 2С1, то резонансная частота полученного контура будет равна нижней частоте среза f1.

Таким образом, расчет ФСИ должен сводиться к нахождению частот среза и числа элементарных звеньев, при которых фильтр удовлетворяет предъявленным к нему требованиям.

Рисунок 7.1 – Элементарное звено фильтра типа III4

Расчет параметров ФСИ

Для расчета ФСИ можно использовать семейство обобщенных резонансных кривых, показанных на рис.7.2. По оси абсцисс отложена относительная расстройка у1 = 2Δf / (f2 — f1), соответствующая абсолютной расстройке Δf, Se1 — ослабление, создаваемое одним звеном. Кривые построены для различных значений параметра  η = 2fn d/(f2 — f1), где d — собственное затухание контуров ФСИ.

Последовательность расчета:

1. Определяют  величину η∗2fпdП                                                    (7.1)

задаваясь значением  d = 0,0025 ... 0,005.

2. Задаются числом звеньев п. В качестве начального приближения целесообразно выбрать п = 4.

Рисунок 7.2 – Обобщенные    резонансные кривые ФСИ

Рисунок 7.3 – Графики   для     определения коэффициента χ

3. Определяют ослабление на границе полосы П, создаваемое одним звеном:

Seп1 = Seп /n.                                                                                                  (7.2)

4. По графикам рис. 7.3 находят параметр χ.

5. Определяют разность  частот среза

Δfср = f2 — f1 = П / χ                                                                                                 (7.3)

6. Вычисляют  вспомогательные значения у1 при Δf = Δfск  и   параметр

η = χ η*.

7. С помощью обобщенных резонансных кривых (рис.7.2) находят ослабление соседнего канала Seск1,  обеспечиваемое одним звеном.

8. Определяют общее расчетное ослабление фильтра на частоте соседнего   канала

Secк ф = nSeскl — ΔSe,                                                                                      (7.4)

где ΔSe – ухудшение   избирательности   из-за   рассогласования фильтра с источником сигнала и нагрузкой. Величиной ΔSe задаются в пределах 3...6 дБ.

9. Сравнивают расчетное ослабление Secк ф с требуемым Seск п. В зависимости от соотношения между Seск ф и Seск п возможны три случая:

а)  Seск п = Seск ф. Фильтр обладает требуемой избирательностью. Значения п и Δfср являются окончательными и используются далее для расчета элементов звеньев и коэффициента передачи ФСИ.

б)  Seск n > Seск ф. Фильтр не обеспечивает требуемую избирательность по соседнему каналу. Следует повторить расчет, увеличив п на единицу. В общем случае может потребоваться несколько подобных шагов вычислений. Значения п и Δfср, полученные на последнем шаге (при выполнении условия Seск n ≤ Seск ф), являются  окончательными.

в)  Seск п < Seск ф. Фильтр обеспечивает избирательность не хуже требуемой. Однако следует проверить возможность уменьшения числа звеньев. С этой целью вычисления повторяют, последовательно уменьшая п на единицу. На последнем шаге условие  Seск n ≤ Seск ф должно нарушиться. В качестве окончательных значений п и Δfср принимают результаты предпоследнего шага вычислений.

Расчет элементов звеньев и параметров каскада с ФСИ

10. Задаются величиной номинального характеристического сопротивления фильтра   W0 = 1 ... 50 кОм.

С точки зрения увеличения коэффициента усиления каскада с ФСИ целесообразно выбирать W0 из условия W0g22 ≥ 1. Однако при больших значениях W0 возникают трудности реализации емкости С1, особенно на высоких частотах. Поэтому значение W0 ограничивают: произведение W0 в килоомах на fп в мегагерцах не должно превышать 100.

11. Вычисляют коэффициенты трансформации соответственно для первого и последнего контуров ФСИ:

m1 = 1                           при   W0 g22 < 1

m1=1W0g22            при   W0 g22 ≥ 1                                                                  (7.5)

m2 = 1                           при   W0 g11 < 1

m2=1W0g11            при   W0 g11 ≥ 1

Если W0 g22 < 1, то для   согласования   фильтра   с   коллекторной цепью параллельно входу фильтра включают шунтирующий резистор  с проводимостью

gшн1 = (1 – W0 g22)/ W0.                                                                                      (7.6)

Как правило, в качестве шунта используют коллекторный резистор в цепи питания транзистора.

Если W0 g11 < 1, то шунтирующий резистор включают и на выходе фильтра (в базовой цепи). Проводимость шунта рассчитывают по формуле

gшн2 = (1 – W0 g11)/ W0.                                                                                      (7.7)

Рисунок 7. 4 – Принципиальная схема каскада с трехзвенным фильтром сосредоточенной избирательности

12. Рассчитывают элементы, образующие звенья фильтра (рис. 7. 4):

C1=1(2πW0f);C2=1(πW0Δfср)−2C1;C3=0,5C2−m12C22;C4=0,5C2−m22C11;L2=WΔfср(4πfп2);L1=2L2                                                     (7.8)

При индуктивной связи ФСИ с коллекторной или базовой цепью рассчитывают индуктивности катушек связи

Lсв = L1 (mтр/kсв)2,                                                                                             (7.9)

где mтр — соответствующий коэффициент трансформации; значением коэффициента связи kсв задаются в пределах 0,7 ... 0,9.

13. Определяют коэффициент передачи Кпф по графикам рис. 7.5

Рисунок 7.5 – Графики для определения коэффициента передачи ФСИ

14. Рассчитывают коэффициент усиления каскада, нагруженного на ФСИ:

К0ф = 0,5т1т2 | Y21 | W0Kn ф.                                                                               (7.10)

Если ФСИ является нагрузкой преобразователя частоты, то выражения (7.5), (7.6) вместо g22 подставляют g22пч, а в (7.10) вместо |Y21 | подставляют |Y21пч |.

При составлении принципиальной схемы ФСИ следует помнить, что число звеньев п равно числу емкостей С1 и на единицу меньше числа   параллельных   контуров.

Задача 7.1

Рассчитать элементы и звенья усилительного каскада с электрическим ФСИ со следующими исходными данными:

Номинальное значение промежуточной частоты – 465 кГц; полоса пропускания частот всего усилителя – 25 кГц; ослабление соседнего канала, требуемое в полосе П – 26 Дб; ослабление на границе П – 3 дБ; параметры нагрузки ФСИ – g11 = 1,8 мСм, С11= 150 пФ. Параметры усилительного транзистора взять из задачи  практического занятия №6.

Задача 7.2

Рассчитать элементы и звенья усилительного каскада с электрическим ФСИ со следующими исходными данными:

Номинальное значение промежуточной частоты – 465 кГц; полоса пропускания частот всего усилителя – 16 кГц; ослабление соседнего канала, требуемое в полосе П – 40 Дб; ослабление на границе П – 3 дБ; параметры нагрузки ФСИ – g11 = 1,2 мСм, С11= 118 пФ. Параметры усилительного транзистора взять из задачи практического занятия №6.

Задача 7.3

Рассчитать элементы и звенья усилительного каскада с электрическим ФСИ со следующими исходными данными:

Номинальное значение промежуточной частоты – 465 кГц; полоса пропускания частот всего усилителя – 30 кГц; ослабление соседнего канала, требуемое в полосе П – 36 Дб; ослабление на границе П – 3 дБ; параметры нагрузки ФСИ – g11 = 1,4 мСм, С11= 120 пФ. Параметры усилительного транзистора взять из задачи практического занятия №6.

Задача 7.4

Рассчитать элементы и звенья усилительного каскада с электрическим ФСИ со следующими исходными данными:

Номинальное значение промежуточной частоты – 465 кГц; полоса пропускания частот всего усилителя – 20 кГц; ослабление соседнего канала, требуемое в полосе П – 23 Дб; ослабление на границе П – 3 дБ; параметры нагрузки ФСИ – g11 = 1,2 мСм, С11= 124 пФ. Параметры усилительного транзистора взять из задачи практического занятия №6.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Радиоприемные устройства. Под ред. А.П. Жуковского - М.: Высшая школа, 1989.

2 Радиоприемные устройства. Под ред. Н.Н. Фомина - М.: Радио и связь,2003.

3 Буга Н.Н. и др. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов/ Н.Н.Буга, А.И. Фалько, Н.И. Чистяков; Под ред. Н.И. Чистякова. М.: Радио и связь, 1986. 320с.: ил.

4 Радиоприемные устройства. Под ред. Л.Г. Барулина - М.: Радио и связь.

5 Тихонов В.И. Оптимальный прием сигнала. М.: Радио и связь,1986.

6 Радиоприемные устройства. Под ред. А.Г. Зюко - М.: Радио и связь, 1975.

7 Проектирование радиолокационных приемных устройств. Под ред. Соколова М.М.т Высшая школа, 1984.

8 Сборник задач и упражнений по курсу радиоприемных устройств. Под ред. СифороваВ.И. - М.: Радио и связь, 1984.

9 Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств. Под ред.М.К. Белкина - Киев, Высшая школа, 1982.

10 Кузнецов М.А., Сенина Р.С. Радиоприёмники АМ, ОМ, ЧМ сигналов. Пособие по проектированию. Изд. 4-е. СПбГУТ ст «Факультет ДВО», СПб, 2000.

11 Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприёмная и звуковоспроизводящая аппаратура. Справочник. – М.: Радио и связь, 1991.

12 Калихман С.Г., Левин Я.М. Радиоприёмники на полупроводниковых приборах. Теория и расчёт. – М.: Связь, 1979.

13 Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, диоды импульсные, оптоэлектронные приборы. Справочник / под ред. А.В.Голомедова. – М.: Радио и связь, 1988.

14 Шапиро Д.Н. Расчёт каскадов транзисторных радиоприёмников. – Л.: Энергия, 1968.