# Тесты по дисциплине:

# Сымсыз байланыс технологиялары ║ Технологии беспроводной связи

Составил: Зав. каф. ТКС Коньшин С.В.

1. Кандай модуляция применяется в современных радиопередатчиках низовой связи? ║ Какая модуляция применяется в современных радиопередатчиках низовой связи?

- уголдын және импульсдын ║ угловая и импульсная,

- амплитудадын ║амплитудная,

- фазадын ║фазовая,

- частотадын ║частотная,

2. Мощность побочного излучения для передатчиков низовой связи должна быть не более

- 50 мВт,

- 10 мВт,

- 100 мВт,

- 500 мВт.

3. Выходная мощность передатчиков низовой связи  по стандарту может составлять

- 100 Вт,

- 250 Вт,

- 50 Вт,

- 150 Вт,

4. Коэффициент  бегущей волны  передатчика низовой связи может принимать значение

- 0.1,

- 0.3,

- 0.2,

- 0.7,

5. Основной частью какой подсистемы является центр коммутации и управления мобильных средств связи сотовой сети GSM?

- подсистема сети (NetWork Subsystem),

- мобильная станция (Mobile Station),

- подсистема базовой станции (Base Station Subsystem),

- все перечисленные,

6. Какого вида множественного доступа в системах беспроводной связи сейчас не существует?

- на основе частотного разделения каналов

- на основе фазового разделения каналов

- на основе временного разделения каналов

- на основе кодового разделения каналов

7. Какой метод множественного доступа избран стандартом GSM?

- СDMA/TDMA

- СDMA/FDMA .

- TDMA/FDMA.

- все перечисленные

8. Излучение систем беспроводной оптической связи на какой длине волны поглощается роговицей глаза и не доходит до сетчатки?

- такой длины волны нет в ответах

- 550 нм

- 850 нм

- 1550 нм.

9. Какой минимальный  шаг изменения  частоты  используется на радиостанции  KENWOOD ?

- 5 кГц,

- 50 Гц,

- 500 Гц,

- 50 кГц,

10. Преимуществом транкинговых радиосистем по сравнению с сотовыми системами является

- увеличение зоны обслуживания путем создания многозоновой сети

- малое время установления соединения,

- множество сервисных возможностей,

- нет преимуществ,

11. Укажите системы первого поколения

- GSM, EDACS

- SmartTrunk II, Tetra,

- EDACS, AMPS,

- AMPS, CDMA2000,

12. Общеевропейским стандартом цифровой транкинговой системы радиосвязи является

- все перечисленные

- Inmarsat-A,

- D-AMPS (IS-54, впоследствии IS-136),

- TETRA,

13. Глобальными системами спутниковой связи с космическими аппаратами являются

- все перечисленные,

- ICO,

- AceS,

- Thuraya,

14.  Какой метод многостанционного доступа использовался в аналоговых системах подвижной связи

- с временным  разделением каналов (TDMA),

- с частотным разделением каналов (FDMA),

- с кодовым разделением каналов (CDMA),

- FDMA и TDMA.

15. Какой максимально должна быть выходная мощность сигнала коммерческих лазеров беспроводных оптических систем для обеспечения достаточно высокой скорости передачи данных на расстояние до 1,2 км?

- менее 10 мВт,

- менее 1 мВт,

- менее 100 мВт,

- менее 1000 мВт,

16. Системам какого поколения присущи следующие  характеристики: скорость передачи - 9,6-14,4, кбит/с, тип коммутации - коммутация каналов, базовые технологии радиодоступа - GSM, TDMA, PDC, cdmaOne.

- 4G,

- 2.5G,

- 3G,

- 2G,

17. Система UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) позволит интегрировать:

- все перечисленные

- сотовые и пейджинговые системы

- сотовые системы  и системы беспроводного доступа

- наземные и спутниковые системы

18. Персональной цифровой системой сотовой связи Японии является стандарт

- GSM (Group Special Mobile),

- PDC (Personal Digital Cellular),

- NMT 450 (Nordic Mobile Phone),

- DECT (Digital Enhance Cordless Telecommunications),

19. Какого метода построения ветвей разнесения в зависимости от характеристик распространения радиоволн в системах подвижной радиосвязи НЕ существует?

- угловое,

- пространственное,

- амплитудное,

- поляризационное,

20. Для каких систем подвижной связи  радиус зоны обслуживания может быть от 2 до 50 км?

- систем беспроводного доступа,

- спутниковых систем связи,

- систем сотовой подвижной радиосвязи,

- транкинговых систем радиосвязи,

- Какова величина радиуса пикосот, создаваемых в местах с повышенной плотностью абонентов

- до 100 м,

- до 500 м,

- до 1000 м,

- до 5000 м,

22.  В чем заключается  отличие пикосоты от микросоты

- пикосоты создаются в местах с повышенной плотностью абонентов, а микросоты - в районах с высокой плотностью населения,

- радиус микросоты больше радиуса пикосоты, при этом пикосоты создаются в местах с повышенной плотностью абонентов, а микросоты - в районах наиболее интенсивной застройки и с высокой плотностью населения,

- радиус пикосоты больше радиуса микросоты,

- пикосоты создаются в районах наиболее интенсивной застройки, а  микросоты - в местах  с высокой плотностью населения,

23. В аналоговых системах 1-го поколения, отношение сигнал шум было равно 17-18 дБ, а  для систем 2-го поколения  этот показатель

- не изменился

- увеличился в 2 раза,

- уменьшился в 2 раза,,

- уменьшился в 10 раз,

24. Что потребуется при переходе к 4G

- реализация услуг телерадиовещания в интересах мобильных пользователей,

- разработка глобальных высокоскоростных магистральных базовых сетей,

- создание новых радиоинтерфейсов в диапазонах частот от 5 до 60 ГГц,

- все перечисленное,

25. Какие услуги относятся к мультимедийным ?

- компьютерная видеографика, видеоконференцсвязь,

- узкополосная речь,

- низкоскоростная передача данных,

- трафик сетей с коммутацией каналов,

26. Системы беспроводной связи, реализованные на базе каких технологий способны противостоять воздействию преднамеренных помех?

- с частотным разделением каналов (FDMA),

- с кодовым разделением каналов (CDMA),

- с временным  разделением каналов (TDMA),

- FDMA и TDMA.

27. Какой тип организации канала связи  имеет такие достоинства, как  экономия частотного  спектра (используется одна рабочая частота), экономия электропитания?

- полудуплексный канал,

- дуплексный канал,

- симплексный канал,

- симплексный и  полудуплексный каналы.

28. В каких системах радиосвязи используется дециметровый диапазон ДМВ(160-180 МГц)?

- Ведомственные диспетчерские радиосистемы,

- Спутниковые системы,

- Транкинговые системы,

- Системы персонального радиовызова,

29. Какая технология беспроводной связи позволяет подключать друг к другу такие разноплановые устройства, как мобильные телефоны, ноутбуки, принтеры, цифровые фотоаппараты, PDA, МР3-плееры?

- BLUETOOTH

- IEEE 802.11а

- IEEE 802.11b

- HIPERLAN

30. Интерфейс Bluetooth в зависимости от мощности позволяет устанавливать связь в пределах:

- 10 или 100 метров

- 50 или 500 метров

- 100 или 1000 метров

- 500 или 5000 метров

31. Какие параметры характеризуют канал радиосвязи ?

- полоса пропускания частот,

- все перечисленные,

- время действия,

- пропускная способность канала,

32.  Какие технические каналы обладают наибольшей пропускной способностью?

- Телеграфные каналы,

- Телевизионные каналы,

- Телефонные каналы,

- Оптоволоконные каналы,

33. В каких системах радиосвязи используется диапазон 800-900 МГц?

- Сотовые системы,

- Спутниковые системы,

- Системы DECT,

- Системы персонального радиовызова,

34. Сначала пейджинговые системы использовали цепи тональной частоты, которые были размещены вокруг зданий, позже систему изменили и стали использовать несущую частоту равную

- 350 кГц,

- 35 кГц,

- 3,5 кГц

- 3500 кГц.

35. Укажите  как осуществляется  покрытие протяженной зоны в сотовых и транкинговых системах (а – с помощью повторного использования частот, b – посредством использования всех имеющихся каналов всеми базовыми станциями)?

- а) и  b)  -  в транкинговых системах,

- а) – в транкинговых, b) – в сотовых,

- а) – в сотовых, b) – в транкинговых,

- а) и b)  не используются как в транкинговых, так и в сотовых системах.

36. Транкинг - это

- метод свободного доступа абонентов по принципу «полудуплекс»

- метод доступа ограниченного числа абонентов  к множеству  каналов

- сеть общего доступа абонентов  к множеству каналов

- метод свободного доступа большого числа абонентов  к ограниченному числу каналов

37. В сравнении с сотовыми системами к преимуществам транкинговых радиосистем следует отнести:

- все  перечисленные

- гибкую систему вызовов (индивидуальный, групповой, вещательный, приоритетный, аварийный и др.)

- малое время установления соединения

- экономичность

38. Под ретранслятором в случае построения транкинговой архитектуры понимается

- набор приемопередающего оборудования, обслуживающего две пары несущих частот

- набор приемопередающего оборудования, обслуживающего одну пару несущих частот

- набор приемопередающего оборудования, обслуживающего одну пару несущих частот, а также коммутатор и уплотнитель

- набор приемопередающего оборудования, обслуживающего одну несущую частоту

39. Для многостанционного доступа с частотным разделением справедливо соотношение

- ."несколько несущих - один канал".

- "одна несущая - несколько каналов".

- "одна несущая - один канал"

- "несколько несущих - несколько каналов". Число несущих > числа каналов

40. Многостанционный доступ с временным уплотнением^

- "несколько несущих - несколько каналов". Число несущих больше числа каналов

- "одна несущая - один канал"

- "несколько несущих - один канал"

- "одна несущая - несколько каналов"

41. В транкинговых системах с централизованным управлением поиск и назначение свободного канала производится:

- на базовой станции.

- абонентскими радиостанциями

- в канале управления

- как самими абонентскими станциями, так и на базовой станции ( в зависимости от загруженности канала управления)

42. С ростом напряженности поля, реально создаваемой определенной передающей станцией ЦС в пункте приема АС, при неизменной высоте передающей антенны ЦС, дальность связи:

- увеличивается

- уменьшается

- не изменяется

- увеличивается, только в том случае, если высота передающей антенны увеличивается

43. В случае использования в качестве антенны стационарной АС семиэлементной антенны типа «волновой канал» восприимчивость к помехам по сравнению с четвертьволновым штырём:

- остается неизменной

- увеличивается

- уменьшается

- увеличивается в зависимости от того сколько элементов из семи задействовано

44. Антенны четвертьволновой штырь (1) и семиэлементная антенна типа «волновой канал» (2) в электрической плоскости поляризации имеют ДН:

- 1. Е = 3600 и 2. Е =300

- 1. Е = 3600 и 2. Е =1800

- 1. Е = 1800 и 2. Е = 550

- 1. Е = 3600 и 2. Е =550

45. Чем шире ДН стационарной антенны АС, тем восприимчивость к помехам:

- больше

- меньше

- восприимчивость к помехам не зависит от вида ДН

- уменьшается при увеличении ДН до 1800, после 1800 – увеличивается

46. Напряженность поля, реально создаваемого центральной передающей станцией в пункте приема абонентской станции, рассчитывается по формуле

- Е = Вр.н+Вф+Вh2+Врел+ (a*lф) + Dу

- Е = Ес+Вр.н+Вф+Вh2+Врел+ (a*lф ) - Dу,

- Е = Ес+Вр.н+Вф+ (a*lф) + Dу,

- Е = Ес+Вр.н+Вф+Вh2+Врел+ (a*lф) + Dу,

47. Что позволило снизить ширину канала подвижной телефонии с ЧМ со 120 кГц (1940г.) до 30 кГц (1960г.)?

- введение систем с мультиплексированием

- введение автоматических транкинговых систем

- развитие технологий изготовления ЧМ приемников

- применение передатчиков небольшой мощности и небольших зон покрытия;

48. Модель, базирующаяся на концепции сотовых сетей для подвижной связи – это:

- модель, требующая множества менее мощных передатчиков, причем каждый из них специально предназначался для обслуживания нескольких небольших зон

- модель с одним передатчиком большой мощности

- модель, требующая один менее мощный передатчик, предназначенный для обслуживания только небольшой зоны

- модель, требующая множества менее мощных передатчиков, причем каждый из них специально предназначался для обслуживания только небольшой зоны

49. Весьма важными особенностями сотовой архитектуры являются следующие:

- все перечисленные

- передатчики небольшой мощности и небольшие зоны покрытия

- повторное использование частот и дробление сот для увеличения емкости

- управление передачей вызова и централизованное управление сетью

50. Благодаря чему в сотовой системе можно определять, когда подвижный объект в процессе вызова переходит из одной соты в другую?

- повторному использованию частот

- непрерывному контролю мощности сигнала или других цифровых параметров сигналов, принимаемых от конкретных сот

- аппаратуре коммутации и управления

- созданию в ближайшей соте резервного канала на время соединения

51. С какой целью стали разрабатывать сотовые системы второго поколения?

- с целью популяризации сотовой связи

- с целью уменьшения размеров соты для охвата большей территории

- с целью достижения большей емкости и улучшенной совместимости

- все перечисленные

52. Что НЕ является преимуществом цифровых сотовых систем перед аналоговыми?

- Кодирование речи с более низкими скоростями

- Более высокая помехоустойчивость

- Снижение потерь емкости на сигнализацию

- Постоянная ширина полосы частот

53. Во всех нижеперечисленных стандартах второго поколения используется  многостанционный доступ на основе временного (МДВРК) разделения каналов, кроме стандарта:

- CT-2

- NADC

- GSM

- DECT

54. Сотовые системы третьего поколения используют:

- улучшенный метод многостанционного доступа на основе временного разделения каналов

- все перечисленные

- многостанционный доступ на основе кодового разделения каналов

- системные архитектуры с многостанционным доступом на основе контроля конфликтов

55. Какое оборудование является определяющим по цене в системах с централизованной коммутацией, обладающих более высокой управляемостью?

- устройство объединения радиосигналов

- антенно- фидерные устройства

- коммутатор

- диспетчерский пульт

56. Пейджинговая система может передавать принимающей стороне:

- буквённо-цифровое сообщение и краткие указания

- сигнал тревоги

- голос

- всё перечисленное

57. Лидером в развитии всемирной системы спутниковой связи для аэронавтики является.

- ИНМАРСАТ

- ГЕОСТАР

- MOBILESAT

- ИРРИДИУМ

58. Время установления связи в транкинговых системах, как правило, не превышает:

- 3 с

- 0,3 с

- 30 c

- 0,03 с

59. Емкость системы DECT на площади покрытия в 1 кв. км по сравнению GSM

- примерно одинакова

- ниже в 5-50 раз

- выше в 5 – 50 раз

- выше в 100 раз

60. Средняя мощность излучения радиотелефонов европейского стандарта DECT (Digital European Cordless Telecommunications) составляет

- 0,1 мВт

- 1 мВт

- 100 мВт

- 10 мВт