- Работа №5

Шифры сложной замены. Система шифрования Вижинера

Шифры сложной замены называют многоалфавитными, так как для шифрования каждого символа исходного сообщения применяют свой шифр простой замены. Многоалфавитная подстановка последовательно и циклически меняет используемые алфавиты.
При r-алфавитной подстановке символ x0 исходного сообщения заменяется символом у0 из алфавита В0, символ x1-символом y1 из алфавита B1, и так далее, символ xr-1 заменяется символом уr-1 из алфавита Br-1, символ xr заменяется символом уr снова из алфавита В0, и т.д.

Общая схема многоалфавитной подстановки для случая r = 4 показана в таблице 1.

Таблице 1. Схема r-алфавитной подстановки для случая r = 4

| Входной символ: | х0 | х 1 | х 2 | х 3 | х 4 | х 5 | х 6 | х 7 | х 8 | х 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алфавит подстановки: | В0 | B1 | B2 | В3 | В0 | В1 | В2 | B3 | В0 | В1 |

Эффект использования многоалфавитной подстановки заключается в том, что обеспечивается маскировка естественной статистики исходного языка, так как конкретный символ из исходного алфавита А может быть преобразован в несколько различных символов шифровальных алфавитов Bj. Степень обеспечиваемой защиты теоретически пропорциональна длине периода r в последовательности используемых алфавитов Bj.

Многоалфавитные шифры замены предложил и ввел в практику криптографии Леон Батист Альберти, который также был известным архитектором и теоретиком искусства. Его книга "Трактат о шифре", написанная в 1566г., представляла собой первый в Европе научный труд по криптологии. Кроме шифра многоалфавитной замены, Альберти также подробно описал устройства из вращающихся колес для его реализации. Криптологи всего мира почитают Л.Альберти основоположником криптологии.

СИСТЕМА ШИФРОВАНИЯ ВИЖИНЕРА

Система Вижинера впервые была опубликована в 1586 г. и является одной из старейших и наиболее известных многоалфавитных систем. Свое название она получила по имени французского дипломата XVI века Блеза Вижинера, который развивал и совершенствовал криптографические системы.

Система Вижинера подобна такой системе шифрования Цезаря, у которой ключ подстановки меняется от буквы к букве. Этот шифр многоалфавитной замены можно описать таблицей шифрования, называемой таблицей (квадратом) Вижинера. В таблице 2 и 3 показаны таблицы Вижинера для русского и английского алфавитов соответственно.
Таблица Вижинера используется для зашифрования и дешифрования. Таблица имеет два входа:

- верхнюю строку подчеркнутых символов, используемую для считывания очередной буквы исходного открытого текста;

- крайний левый столбец ключа.

Таблица 1. Таблица Вижинера для русского алфавита

|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
| 1 | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а |
| 2 | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б |
| 3 | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в |
| 4 | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г |
| 5 | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д |
| 6 | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е |
| 7 | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж |
| 8 | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з |
| 9 | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и |
| 10 | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и |
| 11 | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к |
| 12 | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л |
| 13 | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м |
| 14 | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | и | к | л | м | н |
| 15 | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о |
| 16 | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п |
| 17 | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р |
| 18 | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р | с |
| 19 | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т |
| 20 | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у |
| 21 | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф |
| 22 | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х |
| 23 | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц |
| 24 | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч |
| 25 | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | а | е | ж | з | и | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш |
| 26 | ъ | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ |
| 27 | ы | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ |
| 28 | ь | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы |
| 29 | э | ю | я | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь |
| 30 | ю | я | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э |
| 31 | я | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю |

Таблица 2. Таблица Вижинера для английского алфавита.

|  | А | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | В | S | Т | У | V | W | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | А | В | С | D | E | F | G | H | i | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | Л | Y | Z |
| 1 | В | С | D | E | С | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | У | Z | A |
| 2 | С | D | E | P | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В |
| 3 | D | Е | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С |
| 4 | Е | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D |
| 5 | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E |
| 6 | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F |
| 7 | Н | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | С | G |
| 8 | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | P | G | H |
| 9 | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I |
| 10 | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | P | D | E | F | G | H | I | J |
| 11 | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К |
| 12 | М | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L |
| 13 | N | О | P | R | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M |
| 14 | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N |
| 15 | Р | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О |
| 16 | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P |
| 17 | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q |
| 18 | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R |
| 19 | Т | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S |
| 20 | U | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т |
| 21 | V | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U |
| 22 | W | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V |
| 23 | X | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W |
| 24 | Y | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X |
| 25 | Z | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y |

Последовательность ключей обычно получают из числовых значений букв ключевого слова. При шифровании исходного сообщения его выписывают в строку, а под ним записывают ключевое слово (или фразу). Если ключ оказался короче сообщения, то его циклически повторяют. В процессе шифрования находят в верхней строке таблицы очередную букву исходного текста и в левом столбце очередное значение ключа. Очередная буква шифртекста находится на пересечении столбца, определяемого шифруемой буквой, и строки, определяемой числовым значением ключа.

****************************Пример**************************

Пусть выбрано ключевое слово АМБРОЗИЯ.

Необходимо зашифровать сообщение

ПРИЛЕТАЮ СЕДЬМОГО

Выпишем исходное сообщение в строку и запишем под ним ключевое слово с повторением. В третью строку будем выписывать буквы шифртекста, определяемые из таблицы Вижинера.

Шифртекст

П Ъ ЙЫУ ЩИ Э С С Е К Ь Х Л Н

Задание

- Зашифровать сообщение «theory and experiment» ключевым словом «quality».

- Работа в паре. Зашифровать сообщение длиной 6-11 слов, используя один из квадратов Вижинера. Расшифровать сообщение напарника