«Радиотаратқыш құрылғылар» пән бойынша бірінші кредит

1.Радиотаратушы құрылғы немесе таратқыш деп процесстері жүретін

аппаратураны айтамыз.

1. Радиожиілік тоғын басқару және генерация

2. Электромагнитті энергияның кеңістікте сәулеленуі

3. Паразитті тербелістердің басылуы

4. Күшейтулер,таңдамалылық және модуляциялар

5. Берілген сигналдардың тербелістерінің ерекшеленуі

2. Радиобайланыстың негізгі мақсаттарына жатпайды:

1. Радиожиілік тогын кодтау

2. Радиожиілік тогының генерациясы

3. Электромагнит толқындарының таралуы

4. Радиожиілік тогын басқару

5. Әлсіз тербелістерді күшейту

3. Антеннаға келтірілген және кеңістікке таралатын ЖЖ және ӨЖЖ

тербелістерді генерациялауға,қуат бойынша күшейтуге,модуляциялауға арналған радиотехникалық құрылғы деп:

1. Радиотаратушу құрылғы

2. Радиоқабылдағыш құрылғы

3. Антенна-фидерлік құрылғы

4. Жаңғырту құрылғысы

5. Қабылдау–таратушы құрылғы

4.  Радиосигналдың қалыптасуы дегеніміз:

1. Генерация, күшейту және модуляция

2. Генерация және модуляция

3. Күшейту және модуляция

4. Генерация, күшейту және демодуляция

5. Генерация, күшейту және детекторлеу

6. Бастапқы сигналды ЖЖ тербеліске жатқызу процесі:

1. Модуляция

2. Детекторлеу

3. Флуктуация

4. Демодуляция

5. Девиация

6. Радиожиілік тогын басқару дегеніміз:

1. Модуляция

2. Детекторлеу

3. Флуктуация

4. Демодуляция

5. Девиация

7. Жоғары жиілікті токты пайдаланып, электромагнитті сәулелену арқылы

хабарды үлкен қашықтыққа таратуға арналған электрлік байланыс дегеніміз:

1.  Радиобайланыс

2. Телеграфты байланыс

3. Телефонды байланыс

4. Технологиялық байланыс

5. Факсимилді байланыс

8. Радиотолқын ұзындығын келесі формула арқылы есептеуге болады:

1. λ=сТ

2. λ=сТ

3. λ=2сf

4. λ=fc

5. λ=1сf

9. Тұрақты ток кезінде модуляцияланатын параметрлер бола алады:

1. Токтың мәні мен бағыты

2. Амплитуда

3. Бастапқы фаза

4. Жиілік

5. Кернеу мәні

10. Айнымалы ток кезінде модуляцияланатын параметрлер бола алады :

1. Амплитуда, жиілік және бастапқы фаза

2. Амплитуда, жиілік және ток мәні

3. Тірек жиілігі және кернеу мәні

4. Ток және кернеу мәндері

5. Жиілік,ток және кернеу мәндері

11. Радиожиіліктік тербелістерді генерациялауға арналған, ақпаратты тарату

мақсатында оларды басқаратын құрылғы:

1. Радиотаратушы

2. Қоздырғыш

3. Буферлік каскад

4. Автогенератор

5. Сырттан қоздырылған генератор

12. Қоректену көзінің энергиясын белгілі бір параметрлері бар радиожиіліктік

тербеліс энергиясына түрлендіретін құрылғы:

1. Генератор

2. ҚоздырғышВозбудителем

3. Манипулятор

4. Буферлік каскад

5. Модулятор

13. Радиожиіліктік тракттің қай бөлігінде таратылушы сигналдың өзгеру

заңдылығына сәйкес радиожиіліктік тербелістердің бір параметрінің өзгеруі жүреді:

1. Модуляторда

2. Генераторда

3. Қоздырғышта

4. Буферлік каскадта

5. Қоректену көзінде

14. Генератордың құрылымдық сұлбасындағы буферлік каскад неге арналған:

1. Радиожиіліктік тракттің  каскадтарының автогенераторға әсерінің бәсеңдеуі

2. Автогенератордан келетін радиожиіліктік тербелістердің қуатының өсуі

3. Антеннадағы берілген шығыс кернеуін қамтамасыз ету

4. Салмақтық элементтің сәйкестенуі

5. Бөгде сәулеленулерді басу

15. Тағайындалуы бойынша радиотаратқыштар бөлінеді:

1. Байланысты және  таратушы

2. Қуатты және өте қуатты

3. Үздіксіз және импульстік режимде жұмыс істейтіндер

4. Жер жіне серіктік

5. Ұзын толқынды жіне дециметрлік

16. Сәулелену түріне байланысты радиотаратқыш құрылғылар келесі түрге

бөлінеді:

1. Үздіксіз және импульстік режимде жұмыс істейтіндер

2. Байланысты және  таратушы

3. Қуатты және өте қуатты

4. Жер жіне серіктік

5. Ұзын толқынды жіне дециметрлік

17. ЖЖ және ӨЖЖ диапазондарда жоғары сәулелену қуаты кезінде

қолданылады:

1. Шамды радиотаратқыштар

2. Аз шулы күшейткіштер

3. Транзисторлы радиотаратқыштар

4. Интегралды микросхема негізіндегі таратқыштар

5. Логикалық элементтер негізіндегі таратқыштар

18. Талап етілетін тұрақтылықты жұмыс жиілігінің торын қалыптастыруға

арналған:

1. Қоздырғыш

2. Жиілік көбейткіш

3. Қуат күшейткіші

4. Жиілікті бөлгіш

5. Жиілік сумматоры

19. Жұмыс жиілігінің аз саны кезінде қоздырғыш қандай негізде құрылады?

1. Кварц – толқын

2. Кварц – тербеліс

3. Тербеліс – генератор

4. Толқын – тербеліс

5. Генератор – толқын

20.  Жұмыс жиілігінің саны көп кезде қоздырғыш :

1. Жиіліктің сандық синтезаторы

2. Жиіліктің сандық көбейткіші

3. Жиіліктің сандық сумматоры

4. Жиілікті сндық бөлгіш

5. Сандық коммутатор

21. Кварцты автогенератордың жиілігі :

1.     100Гц

2.     100кГц

3.     10кГц

4.     10МГц

5.     100МГц

22. Қандай жағдайда радиотаратушы құрылғыға жиілік көбейткіші қосылады?

1. Таратқыш жиілігі 100Гц–тен көп болған кезде

2. Таратқыш жиілігі 10Гц10 Гц–тен көп болған кезде

3. Таратқыш жиілігі 100кГц–тен көп болған кезде

4. Таратқыш жиілігі 10кГц–тен көп болған кезде

5. Таратқыш жиілігі 1000Гц–тен көп болған кезде

23. Жиіліктік модуляция орындалады:

1. Қоздырғышта

2. Қоздырғышта немесе жоғары жиілікті көбейткіштер мен күшейткіштерде

3. Жоғары жиілікті күшейткіштерде

4. Жоғары жиілікті көбейткіштер мен күшейткіштерде

5. Жоғары жиілікті көбейткіштерде

24. Фазалық модуляция орындалады:

1. Қоздырғышта немесе жоғары жиілікті көбейткіштер мен күшейткіштерде

2. Қоздырғышта

3. Жоғары жиілікті күшейткіштерде

4. Жоғары жиілікті көбейткіштер мен күшейткіштерде

5. Жоғары жиілікті көбейткіштерде

25. Амплитудалық модуляция орындалады:

1. Жоғары жиілікті күшейткіштерде

2. Қоздырғышта немесе жоғары жиілікті көбейткіштер мен күшейткіштерде

3. Қоздырғышта

4. Жоғары жиілікті көбейткіштер мен күшейткіштерде

5. Жоғары жиілікті көбейткіштерде

26. Импульстік модуляция орындалады:

1. Жоғары жиілікті күшейткіштердеОшибка! Ошибка связи.27. Радиотаратқыштың сигналдың қуат бойынша жалпы күшейу коэффиценті :

1. КР=РА(КАФУ⋅РВОЗБ)

2. КР=(КАФУ⋅РВОЗБ)РА

3. КР=РАКАФУ

4. КР=РАРВОЗБ

5. КР=РВОЗБРА

28. Радиотаратқыш құрылғының негізгі параметрлеріне жатпайды:

1. Эквивалентті өшу

2. Тасушы тербелістердің жиілік диапазон

3. Жұмыс жиілігінің тор қадамы

4. Тасушы тербелістердің шығыс қуаты

5. Пайдалы әсер коэффиценті

29. Жиіліктің абсолютті тұрақсыздығының оның номиналді мәніне қатынасы:

1. Жиіліктің қатысты тұрақсыздығы

2. Жиіліктің абсолютті тұрақсыздығы

3. Жиіліктің әсерлік тұрақсыздығы

4. Жиіліктің статикалық тұрақсыздығы

5. Жиіліктің критикалық тұрақсыздығы

30. Радиотаратқыш сигналының жиілігінің номиналды жиілік мәнінен ауытқуы:

1. Жиіліктің абсолютті тұрақсыздығы

2. Жиіліктің қатысты тұрақсыздығы

3. Жиіліктің әсерлік тұрақсыздығы

4. Жиіліктің статикалық тұрақсыздығы

5. Жиіліктің критикалық тұрақсыздығы

31. Резонанс – бұл:

1. Сыртқы ЕҚК жиілігінің тербелмелі контурдың өзінің жиілігіне сәйкестігі

2. Контурдағы радиожиіліктік энергияны жоғалтулар арасындағы және оның қоректену көзі есебінен толтырылуының динамикалық салмақтылығы

3. Тербеліс амплитудасының белгілі бір шекке дейінгі өсуі

4. Кіріс тізбектегі тербелістер трансформациясы және олардың күшеюі

5. Торлық токтың және тордағы теріс птенциалдың өсуі

32. Төменде келтірілген радиотаратқыш құрылғылардың қайсысының электрлік параметрлерін анықтаған кезде «диапазонның жабылу коэффиценті К=λМАКСλМИН=fмаксfМИН  ұғымы пайдаланылады:

1. Диапазонндылық

2. Жиілік тұрақсыздығы

3. Бөгде сәулеленулер

4. Модуляция тереңдігі

5. Жиілік девиациясы

33. Радиотаратқыш құрылғыларда меншіктенген және таралатын жиілік мәндерінің арасындағы айырмашылық Δf=fП−fИ  қалай аталады?

1. Жиіліктің абсолютті тұрақсыздығы

2. Жиіліктің қатысты тұрақсыздығы

3. Жиіліктің әсерлік тұрақсыздығы

4. Жиіліктің статикалық тұрақсыздығы

5. Жиіліктің критикалық тұрақсыздығы

34. Төменде көрсетілген формулалардың қайсысы модуляциянын максималды тереңдігіне сәйкес?

1.  m=(UΩUH)⋅100%

2. m=UΩUH

3. m=(UНUΩ)⋅100%

4. m=UНUΩ m = UH / UΩ

5. m=(UΩ−ΔfUH)⋅100%

35. Радиожиілікті тербелістердің бір немесе бірнеше параметрлерінің таратылатын телеграфтық жіберілістерге толық сәйкестікпен өзгеруі :

1. Манипуляция

2. Модуляция

3. Девиация

4. Флуктуация

5. Коррекция

36. Электромагнитті тербелістер тудыратын қоректендіру кернеуінің кез келген өзгерісі

1. Флуктуация

2. Манипуляция

3. Модуляция

4. Девиация

5. Коррекция

37. Қоректену көзі энергиясын сыртқы қоздырусыз радиожиіліктік тербелістерге түрлендіретін құрылғы:

1. Автогенератор

2. Сыртқы қоздырушы генератор

3. Беруші генератор

4. Тактілік жиілікті генератор

5. Импульсті жиілікті генератор

38. Активті және жүктемелік элементтен,қоректендіргіш көзінен тұратын радиожиіліктік тербелістердің қуат күшейткіші:

1. Сыртқы қоздырушы генератор

2. Өздігінен қозушы генератор

3. Автогенератор

4. Тәуелсіз қозушы генератор

5. Тактілік жиілікті генератор

39. Қуатты генератордың статистикалық сипаттамалары D түсінігімен анықталады,ол мынаған кері пропорционал:

1. Шамның μ статикалық  күшейту коэффицентіне

2. Анодты және торлық кернеулер өсуіне е

3. Шамның р қуат коэффицентіне

4.  η пайдалы әсер коэффицентіне

5. U кернеудің лездік мәніне

40. Шамның  Ес сипаттамасындағы жұмыс нүктесін анықтайтын ығысу кернеуіне  қуатты генераторлық шамдарда жоғары анодты крнеу кезінде электрон ағынын нәтижелі басқару үшін не қажет?

1. Қалың басқарушы тор

2. Салмақты қыздыру жібі

3. Анодты күштеп суыту

4. Үлкен шығыс кернеулері

5. Активтелген анодтар

41. Амплитуда-модуляцияланған тербелістің негізгі теңдеуі:

1. uAM = Uн cos ωt (1 + m cos Ωt)

2. uAM = Uн (1 + m cos Ωt)

3. uAM = Uн cos ωt (1 + cos Ωt)

4. uAM = Uн cos ωt (1 + UΩ m cos Ωt)

5. uAM = Uн cos ωt (1 +  UΩ cos Ωt)

42. СҚГ−да шамның сипаттамасындағы жұмыс нүктесінің орны нені

анықтайды?

1. Ығысу кернеуі

2. Анодты кернеу

3. Торлық кернеу

4. Катодты кернеу

5. Қоректену көзінің кернеуі

43. СҚГ анодты ток өтеді:

1. Тордағы кернеудің лездік мәні кезінде

2. Үнемі

3. Тек тордағы кернеудің тұрақты мәні кезінде

4. Тек катодтағы кернеудің лездік мәні кезінде

5. Тек катодтағы кернеудің тұрақты мәні кезінде

44. Қандай элемент таратқыштың құрылымдық сұлбасына кірмейді?

1. Гетеродин

2. Модулятор

3. Беруші генератор

4. Қуат күшейткіші

5. Қоректену блогы

45. Таратқыштың ПӘК дегеніміз не?

1. Таратқыштың шығыс кернеуінің электрожеліден алынатын қуатқа

қатынасы

2. Пайдаланылатын қуат

3. Таралатын қуат

4. Беруші генератордың қуатының шығыс қуатқа қатынысы

5. Шығыс қуаттың эксплутацияға кеткен шығындарға қатынасы

46. Қандай процесс модуляция деп аталады?

1. ЖЖ сигналдың кейбір параметрлерінің ТЖ сигнал заңы бойынша өзгеруі

2. Радиосигналдарды қабылдау

3. Радтосигналдардың фильтрациясы

4. Бастапқы сигналды қалпына келтіру

5. Сигналды күшейту

47. Токтың отсечка бұрышы дегеніміз не?

1. Гармоникалық тербелістің ток өтетін периодының жартысы

2. Ток бағыты арасындағы бұрыш және сыйымдылықтағы кернеу

3. Ток бағыты арасындағы бұрыш және ндуктивтіліктегі кернеу

4. Ток бағыты арасындағы бұрыш және кедергідегі кернеу

5. Сигналдың бастапқы фазасы

48.Радиотаратқыштың жалпыланған сұлбасына кіреді:

1 Қоздырғыш,жиілік көбейткіш, қуатты күшейту блогы, модулятор, антенна

фидерлік құрылғы, автоматты басқару блогы

2. Қуатты күшейту блогы, модулятор, антенна -фидерлік құрылғы,жиілік

синтезаторы,жиілікті автоподстройка блогы,қоздырғыш,жиілік бөлгіш

3. Қоздырғыш,антенна фидерлік құрылғы

4. Қоздырғыш, қуатты күшейту блогы , антенна -фидерлік құрылғы

5. Модулятор, қуатты күшейту блогы ,автоматты басқару блогы

49. Модуляцияның қандай түрі болмайды?

1. Электрондық

2. Амплитудалық

3. Жиіліктік

4. Фазалық

5. Импульстік-кодтық

50. Таратқыштағы каскадтар саны немен анықталады?

1. Таратқыш шығысындағы қуатпен

2. Жиілік диапазонымен

3. Элементтік  базамен

4. Пайдаланылатын қуатпен

5. Қоректену кернеуімен

51. ЖЖ және ӨЖЖ диапазондарда таралу қуатының жоғары мәнінде қандай радиотаратқыштар қолданылады?

1. Шамдық

2. Танзисторлық

3. Диодты

4. Интегралды микросхемалар негізінде

5. Сандық

52. ЖЖ және ӨЖЖ диапазонды радиотаратқыштар арасындағы шектік жиілік:

1.     300МГц

2.     300кГц

3.     300Гц

4.     300ГГц

5.    3000МГц

53. Тұрақты ток  көзінің энергиясын ЖЖ немесе ӨЖЖ тербелістер энергиясына түрлендіуші:

1. Генератор

2. Модулятор

3. Қоздырғыш

4 Синтезатор

5 Детектор

54. Әр типті электронды құрылғылардың айырмашылығы:

1. Заряд тасушылар ағынын басқаруда

2. Өзара қатынас және заряд тасушылар ағынын басқаруда

3. Қзғалыстағы заряд тасушылардың электромагнитті өріске қатынасы

4. Әртүрлі құрылымдық сұлбаларда

5. Әртүрлі жүктемелерді пайдалануда

55. Қандай диапазондарда генераторлар клистрон мен ЛБВ лерде жасалынады?

1. Дециметрлік және сантиметрлік толқындар

2. Километрлік және гектометрлік

3. Километрлік және декаметрлік

4. Метрлік

5. Километрлік

56. ЖЖ сигналсыз электродтарда тұрақты кернеу кезінде алынатын сипаттамалар:

1. Статикалық

2. Динамикалық

3. Амплитудалық

4. Жиіліктік

5. Фазалық

57. Зависимость ток пен кернеудің тұрақты мәндері үшін  i = f(u) теңдігі

дегеніміз:

1. Динамикалық сипаттама

2. Статикалық сипаттама

3. Вольт-амперлік сипаттама

4. Жүктемелік сипаттама

5. Электрлік сипаттама

58. Динамикалық сипаттамадан басқа ЖЖ генератордың жұмысы немен

анықталады?

1. Жүктемелік, амплитудалық және жиіліктік сипаттамамен

2. Статикалық сипаттамамен

3. Жүктемелік сипаттамамен

4. Статикалық, жүктемелік, амплитудалық және жиіліктік сипаттамалармен

5. Амплитудалық және жиіліктік сипаттамалармен

59. ЖЖ генератордың электрлік параметрлерінің  R1  генераторының

жүктеме кедергісінен тәуелділігі дегеніміз:

1. Жүктемелік сипаттама

2. Динамикалық сипаттама

3. Статикалық сипаттама

4. Вольт-амперлік сипаттама

5. Электрлік сипаттама

60. ЖЖ генератордың шығыс электрлік сипаттамаларына жатпайды:

1. Күшейту коэффиценті

2. Пайдалы әсер коэффиценті

3. Токтың тұрақты құраушысы

4. Тербелмелі қуат

5. Пайдаланылатын қуат

61. ЖЖ генератордың қуат бойынша номиналды коэффиценті мен шығыс

сигналдың кіріс сигналдың жиілігіне тәуелділігі дегеніміз:

1. Жиіліктік сипаттама

2. Динамикалық сипаттама

3. Статикалық сипаттама

4. Амплитудалық сипаттама

5. Жүктемелік сипаттама

62. Синусоидалды емес сигналдың фильтрациясы,одан бірінші гармониканы

бөліп алу және қайтадан синусоидалды сигнал алу дегеніміз:

1. Гармоникалық линеризациялау әдісі

2. Фурье қатарына жіктеу әдісі

3. Берг әдісі

4. Синустарды көбейту әдісі

5. Найквист теориясының әдісі

63. Сыртқы қоздыруы бар шамдық ЖЖ генераторында :

1. 3 жұмыс режимі

2. 2 жұмыс режимі

3. 4 жұмыс режимі

4. 1 жұмыс режимі

5. 5 жұмыс режимі

64. Магнетрон типті құрылғыларда М магнетрон:

1. ӨЖЖ тербелісті генератор

2. ӨЖЖ сигналдың қуат күшейткіші

3. Жиілік көбейткіш

4. Қоздырғыш

5. Жиілік синтезаторы

65. Кснтурдағы резонансты қисық өткірірек болу үшін не істеу қажет?

1. Контурдың пайдалылығын өсіру

2. Контур сыйымдылығын өшіру

3. Контурдағы кедергіні өшіру

4. Кіріс кернеуді өшіру

5. Контур индуктивтілігін өшіру

66. Өздігінен қозушы генератор мен бөгде қоздырушы генераторлардың

айырмашылығы

1. Қоздыру кернеуінің көзі

2. Ығысу кернеуін беру әдісі арқылы

3. Анодты (коллекторлы) қорек көзінің фильтрімен

4. Катодты қорек көзінің фильтрімен

5. Торлық (базалық) токтың  мқлшерімен

67. Шамдық генераторда ығысу кернеуі қандай қызмет атқарады?

1. Жұмыс нүктесін ығыстырады

2. Кері байланысты өсіреді

3. Күшейтуді өсіреді

4. Кері байланысты азайтады

5. Күшейтуді азайтады

68. Модуляция деген не?

1.Берілетін хабарға сәйкес тасушы  жиіліктің тербелістерінің бір

параметрлерінің өзгеруі

2. Жиіліктік детектормен детекторлеу

3. Синхронды детектормен детекторлеу

4. Фазалық  детектормен детекторлеу

5. Қорек кернеуінің өзгеру процессі

69. Радиотаратқыштарда қуат күшейткіш не үшін керек?

1. Беруші генератордан алынған тербелістердің қуатын арттыр үшін

2. Сигналдардың жиілік бойынша селекциясы үшін

3. Сигналдарды ұзақтығы бойынша таңдау үшін

4. Сигналдардың фаза бойынша селекциясы үшін

5. Сигналдардың амплитуда бойынша селекциясы үшін

70. Магнетрон типті құрылғыларда амплитрон не болып табылады?

1. ЖЖ сигналдың қуатын күшейтуші

2. Жиілік көбейткіш

3. Қоздырғыш

4. Жиілік синтезаторы

5. ӨЖЖ тербелістер генераторы

71. Таратқыштарда қандай байланыс түрі болмайды?

1. Механикалық

2. Сыйымдылықты

3. Трансформаторлы

4. Аралас

5. Индуктивті

72. Күшейткіш жүктемесі болып не табылады?

1. Тербелмелі контур

2. Кіріс каскад

3. Модулятор

4. Детектор

5. Ығыстырушы

73. пайдалы әсер коэффиценті нені анықтайды?

1. Жұмыстың әсерлілігін

2. Кернеу мәнін

3. Ток мәнін

4. Жиілік мәнін

5. Фаза мәнін

74. СҚГ–нің шектік жұмыс режимі дегеніміз:

1. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жеткен кезде, оған

R1=R1гр және Uam=Uamгр мәндері сәйкес келеді,ток импульсі косинусоидалді формаға ие

2. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жетпеген кезде, оған

R1<R1гр және Uam<Uamгр мәндері сәйкес келеді, ток импульсі косинусоидалді формаға ие

3. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығынан асқанда, оған

R1>R1гр және Uam>Uamгр мәндері сәйкес, токи мпульсі ортасында жоғалған косинусоидалды формаға ие

4. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жетпеген кезде, оған

R1≤R1гр және Uam≤Uamгр мәндері сәйкес, ток импульсі  синусоидалды формада

5. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығын кесіп өтіп онымен сәйкес

келеді және оған  R1≥R1гр және Uam≥Uamгр  мәндері сәйкес, ток импульсі ортасында жоғалған синусоидалды формаға ие

75. СҚГ–нің кернеуленбеген жұмыс режимә дегеніміз

1. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жетпеген кезде, оған

R1<R1гр және Uam<Uamгр мәндері сәйкес келеді, ток импульсі косинусоидалді формаға ие

2. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жеткен кезде, оған

R1=R1гр және Uam=Uamгр мәндері сәйкес келеді,ток импульсі косинусоидалді формаға ие

3. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығынан асқанда, оған  R1>R1гр

және Uam>Uamгр мәндері сәйкес, токи мпульсі ортасында жоғалған косинусоидалды формаға ие

4. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жетпеген кезде, оған

R1≤R1гр және Uam≤Uamгр мәндері сәйкес, ток импульсі  синусоидалды формада

5. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығын кесіп өтіп онымен сәйкес

келеді және оған  R1≥R1гр және Uam≥Uamгр  мәндері сәйкес, ток импульсі ортасында жоғалған синусоидалды формаға ие

76. Артық кернеуленген кезде СҚГ–нің жұмыс режимі

1. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығынан асқанда, оған

R1>R1гр және Uam>Uamгр мәндері сәйкес, токи мпульсі ортасында жоғалған косинусоидалды формаға ие 2. динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жетпеген кезде, оған  R1<R1гр және Uam<Uamгр мәндері сәйкес келеді, ток импульсі косинусоидалді формаға ие

3. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жеткен кезде, оған

R1=R1гр және Uam=Uamгр мәндері сәйкес келеді,ток импульсі косинусоидалді формаға ие

4. динамикалық сипаттама шектік режим сызығына жетпеген кезде, оған   R1≤R1гр және Uam≤Uamгр мәндері сәйкес, ток импульсі  синусоидалды формада

5. Динамикалық сипаттама шектік режим сызығын кесіп өтіп онымен сәйкес

келеді және оған  R1≥R1гр және Uam≥Uamгр  мәндері сәйкес, ток импульсі ортасында жоғалған синусоидалды формаға ие

77. Қандай жағдайда контурлар байланысқан деп аталады?

1. Егер тербеліс энергиясы бір контурдан екінші контурға өткен кезде

2. Егер контурлар арасында электростатикалық экран орналастырылса

3. Егер олар көршілес күшейткіш каскадтарда орналастырылса

4. Егер олар тізбектеп қосылса

5. Егер олар параллель қосылса

78. Бұрыштық және циклдік жиіліктер арасындағы дұрыс қатынас

1. ω=2πf

2. ω=2πf

3. ω=2πf

4. ω=12πf

5. ω=2fπ

79. Қандай гармоника көп радиотаратқыштардың шығыс тербелмелі жүйесінде басылады?

1. Екінші

2. Нолдік

3. Бірінші

4. Үшінші

5. Нолден басқасынан бәрі

80. ЖЖ генераторда ортақ электрод шамы:

1. Кіріс және шығыс тізбектеріне де кіреді

2. Шығыс тізбегіне кіреді

3. Кіріс тізбегіне кіреді

4. Жұмыс нүктесінің орнын анықтайды

5. Қоздыру көзінің жанында орналасқан

81. ЖЖ генераторда рұқсат етілмеген жұмыс режимі қандай жағдайда өседі?

1. Кері байланыстың сыйымдылығының өсуімен

2. Кері байланыстың сыйымдылығының азаюымен

3. Кері байланыстың индуктивтілігінің өсуімен

4. Кері байланыстың индуктивтілігінің азаюымен

5. Кері байланыстың сыйымдылығы мен индуктивтілігінің өсуімен

82. Ортақ каскадты генератордың сұлбасында кері байланыстың сыйымдылығы долып:

1. Электродаралық сыйымдылық Сас (анод – басқарушы тор)

2. Электродаралық сыйымдылық  Сак (анод –катод)

3. Электродаралық сыйымдылық  Скс (катод– басқарушы тор)

4. Электродаралық сыйымдылық  Сакс (анод – катод– басқарушы тор)

5. Электродаралық сыйымдылық  Скк (катод – коллектор)

83. Ортақ торлы генератор сұлбасында кері байланыс сыйымдылығы:

1. Электродаралық сыйымдылық  Сак (анод –катод)

2. Электродаралық сыйымдылық  Сас (анод – басқарушы тор)

3. Электродаралық сыйымдылық  Скс (катод– басқарушы тор)

4. Электродаралық сыйымдылық  Сакс (анод – катод– басқарушы тор)

5. Электродаралық сыйымдылық  Скк (катод – коллектор)

84. Қандай шамды ЖЖ генераторда қуат бойынша күшейту коэффиценті

жоғары?

1. Ортақ катодты

2. Ортақ басқарушы торлы

3. Жерге жалғанған тормен

4. Ортақ анодты

5. Ортақ диодты

85. Шамды генераторда жоғары жиілікте қандай сұлба қолданылады

1. Ортақ басқарушы торлы

2. Ортақ катодты

3. Ортақ анодты

4. Ортақ диодты

5. Ортақ пентодты

86. Шамды қоздыру көзімен сәйкестендіру үшін:

1. Электрлік кіріс тізбектер

2. Электрлік шығыс тізбектер

3. Анод қорегінің электрлік тізбектері

4. Қоздырудың электрлік тізбегі

5. Басқарушы тор қорегінің электрлік тізбегі

87. Шамды жүктемемен сәйкестендіру үшін:

1. Электрлік шығыс тізбектер

2. Электрлік кіріс тізбектер

3. Анод қорегінің электрлік тізбектері

4. Қоздырудың электрлік тізбегі

5. Басқарушы тор қорегінің электрлік тізбегі

88. Кіріс және шығыс электрлік тізбектердің қандай түрі болмайды?

1. Жалғызданған тізбектә тербелмелі контур

2. Жалғызданған параллель тербелмелі контур

3. Екі байланысқан тербелмелі контур

4. П-түрлі сұлба

5. Т-түрлі сұлба

89. Электрлік тізбектегі шығындарды азайту .шін тарату коэффицентінің мәні:

1. 1-ге жуық және 0,8-ден аз емес

2. 1-ге жуық және 0, 9-ден аз емес

3. 1-ге жуық және 0,7-ден аз емес

4. 1-ге жуық және 0,6-ден аз емес

5. 1-ге жуық және 0,5-ден аз емес

90. Электр тізбегінің жүктемемен, қоздыру көзімен және шаммен өзара

сәйкестендіру үшін болмайтын байланысты көрсетіңіз:

1. Тікелей

2. Аралас

3. Сыйымдылықты

4. Индуктивті

5. Трансформаторлы

91.Қоректену тізбегіне байланысты анод пен шам торының сұлбалары:

1. Тізбекті және параллель қоректенуші

2. Жанама және тікелей қоректенуші

3. Динамикалық және статикалық қоректенуші

4. Абсолютті және қатысты қоректенуші

5. Конструктивті және эквивалентті қоректенуші

92. Анод пен шам торының тізбектеп қосылу сұлбасының артықшылығы:

1. Дроссель анодты контурды шунттемейді

2. Контур элементтері жоғары анодты кернеуде болмайды

3. Тербелістердің қуатының өсуі

4. Кері байланыстың сыйымдылығының өсуі

5. Кері байланыстың сыйымдылығының азаюы

93. Анод пен шам торының параллель қосылу сұлбасының артықшылығы:

1. Контур элементтері жоғары анодты кернеуде болмайды

2. Контур элементтері жоғары анодты кернеуде болмайды

3. Контур элементтері жоғары анодты кернеуде болмайды

4. Кері байланыстың сыйымдылығының өсуі

5. Кері байланыстың сыйымдылығының азаюы

94. Диапазонды радиотаратқыштардың генераторлық каскадтарында

контурлардың резонансты жиілігі:

1. Қоздырғыш жиілігіне тең

2. Қоздырғыш жиілігінен үлкен

3. Қоздырғыш жиілігінен кіші

4. Бір бірінен тәуелсіз

5. Аралық жиілікке тең

95. Екі тактілі  шамды ЖЖ генератордың артықшылығына не жатпайды?

1. Кері байланыстың электордаралық сыйымдылығының азаюы

2. ЖЖ сигналдың шығыс қуатының екі есе өсуі

3. Жұмыс тұрақтылығының өсуі

4. Жұп гармоникалардың фильтрленуі

5. Қоректену тізбектерінің жоғары жиілікті токтардың енуінен сұлбаның симметриялылығы нәтижесінде жақсы қорғалуы

96. Транзисторлы генераторлардың шамды генератормен салыстырғанда

артықшылығына не жатпайды?

1. Күшейтілетін сигналдың жиілігінің транзистордың шектік жиілігіне

жақындағанда қуат бойынша төмен коэффицент

2. Механикалық  артық жүктелгендікке қатысты жоғары тұрақтылық

3. Қоректену кернеуін бергеннен кейінгі жұмысқа лезде дайын болу

4. Қоректену кернеуінің мәнінің төмендігі

5. Масса мен өлшемдердің төмендетілуі

97. Транзисторлы генераторлардың кемшіліктеріне не жатпайды?

1. Қоректену кернеуінің мәнінің төмендігі

2. Транзисторлардың шектелген қуаты

3. Белгілі бір жылулық режимнің сақталуы

4. Сақтық режиміндегі қысқа уақыттық ақауларға сезімталдығы

5. Күшейтілетін сигналдың жиілігінің транзистордың шектік жиілігіне

жақындағанда қуат бойынша төмен коэффицент

98. Биполярлы транзистормен салыстырғанда өрістік транзисторлардың

артықшылығына не жатпайды?

1. Шектелген қуат

2. Қуат бойынша күшейтудің үлкен коэффиценті

3. ӨЖЖ диапазонда аз шу коэффиценті

4. Ең жақсы температуралық тұрақтылық

5. Амплитудалық сипаттаманың жақсы сызықтығы

100. В СВЧ диапазоне, начиная с частоты 1…2 ГГц жиіліктен бастап ӨЖЖ

диапазонда,әсіресе көп жиілікті сигналдарды күшейту кезінде және жұмыстың сызықты режимін қамтамасыз етуде кең қолданыста:

1. Өрістік транзисторлы генератор

2. Биполярлы транзисторлы генератор

3. Жүгірген толқын шамдық генератор

4. Клистронды генераторлар

5. Тетродты генераторлар