«Радиотаратқыш құрылғылар» пән бойынша екінші кредит

1. Жіберілетін хабар заңы бойынша бір немесе бірнеше жоғарғы жиілікті

тербеліс параметрлерінің өзгеруі:

1. Модуляция  деп аталады

2. Демодуляция  деп аталады

3. Регистрация  деп аталады

4. Флуктуация  деп аталады

5. Манипуляция  деп аталады

2. Для возможности разделения принятых сообщений от нескольких

источников в РПУ каждое из сообщений модулирует сначала свою поднесущую, которые после объединяются в один групповой сигнал, модулирующий несущую. Такой метод модуляции называется:

1. Екі сатылы

2. Комбинированным

3. Аралас

4. Кенжолақты

5. Қысқажолақты

3. Модуляцияланбаған сигналдың мод.-ған сигналдан айырмашылығы

неде?:

1. Жоғарғы жиілік тербелістер параметрлерінің өзгеруінде

2. Таратылған сигнал спектрінің кеңдігінде

3. Сигналдың базасында

4. Спектрдің үстіңгі жиілігінде

5. Спектрдің астыңғы жиілігінде

4. Жіберілетін сигналды қалай атайды:

1. Модуляциялайтын

2. Модуляцияланатын

3. Модуляцияланған

4. Нагысыз

5. Құраушы

5. Басқарылатын жоғ. жиілікті сигналды... деп атайды:

1. Модуляцияланатын

2. Модуляциялайтын

3. Модуляцияланған

4. Нагысыз

5. Құраушы

6. Модуляциялайтын сигналдың жиілігі.болу керек:

1. Модуляцияланатын сигн.-дың жиілігінен төмен

2. Модуляцияланатын сигн.-дың жиілігінен жоғары

3. Мод.-ланған сигн.-дың жиіл.-нен төмен

4. Мод.-ланған сигн.-дың жиіл.-нен жоғ.

5. Несущий жиілікке тең

7. Модуляцияланған сигналды бұрмалаусыз қабылдау үшін РЖҚ мен

РҚҚ-ның барлық ЖЖ тракттарының өткізу жолағы.болу керек:

1. Таралушы сигнал спектрінің еніне тең немесе үлкен

2. Таралушы сигнал спектрінің енінен үлкен

3. Таралушы сигнал спектрінің еніне тең

4. Таралушы сигнал спектрінің енінен кіші

5. Таралушы сигнал спектрінің еніне тең немесе кіші

8. Модуляцияланған сигналдың спектрі:

1. Таралу жолағының мүмкін болатын жерінен шықпауы тиіс

2. Таралу жолағының мүмкін болатын жерінен шығуы тиіс

3. Таралу жолағының мүмкін болатын жерінен шығуы мүмкін

4. Таралу жолағының мүмкін болатын жерінен шығуы мүмкін емес

5. Ылғи таралу жолағының мүмкін болатын аралығында жатады

9. Бөлінген өткізу жолағының аралығынан тыс жатқан таралулар.деп аталады:

1. Жолақтан тыс (внеполосными)

2. Жанама

3. Паразиттік

4. Кездейсоқ

5. Айналық (зеркальными)

10.Модуляцияның әртүрлі түрлерін салыстыруға мүмкін ететін,

модуляцияланған сигналды бүтіндей сипаттайтын сигналдың базасы болатын параметр:

1. B=TΔfсп

2. B=TτΔfсп

3. B=ТΔfсп

4. B=2FTΔfсп

5. B=2FΔfсп

11. Аналогты хабарларды тарату кезінде оның Ғ спектрінің үстіңгі жиілігі

Т сигналы элементінің ұзақтылығымен қай қатынас арқылы байланысты:

1. T=1(2F)

2. T=2F

3 T=τ(2F)

4 T=2Fτ

5. T=τ2F

12. Сигналдың базасы В=1 болатын жағдайда, ЖЖ модуляцияланған сигнал.деп аталады:

1. Таржолақты

2. Кеңжолақты

3. Бөгеттерге тұрақты(помехоустойчивый)

4. Жанама(побочный)

5. Жолақтан тыс

13. Сигналдың базасы В > 3 болатын жағдайда, ЖЖ модуляцияланған сигнал.деп аталады:

1. Кеңжолақты

2. Таржолақты

3. Бөгеттерге тұрақты(помехоустойчивый)

4. Жанама(побочный)

5. Жолақтан тыс

14. Амплитудалық модуляция кезінде сигнал әр кезде...болады

1. Таржолақты

2. Кеңжолақты

3. Бөгеттерге тұрақты(помехоустойчивый)

4. Тар – немесе кеңжолақты

5. Жолақтан тыс

15. Жиіліктің девиациясына байланысты, жиіліктік модуляция кезінде,

сигнал әр кезде...болады:

1. Тар – немесе кеңжолақты

2. Таржолақты

3. Бөгеттерге тұрақты(помехоустойчивый)

4. Жолақтан тыс

5. Кеңжолақты

16. Амплитудная модуляция осуществляется путем изменения напряжения

на одном или нескольких электродах электронного прибора в ГВВ-дағы электронды құрылғыдағы бір немесе бірнеше электродтардағы кернеуді өзгерту жолымен амплитудалық модуляция...жүзеге асады:

1. Шығыс немесе шығаберістегі каскадтарда

2. Тек қана шығыс каскадында

3. Тек қана шығаберістегі каскадта

4. Аралық каскадтардың бірінде

5. Бірінші каскадта

17. Лампалық генераторларда амплитудалық модуляцияның қай түрі

болмайды?

1. Катод-экранды

2. Анодты

3. Анод-экранды

4. Торлы(сеточная)

5. Катодты

18. Қай модуляция кезінде ЖЖ шығыс қуат күшейткіші модуляцияланған

тербелістерді күшейту режимінде жұмыс істейді:

1. Тек қана шығаберістегі каскадта

2. Тек қана шығыс каскадында

3. Тек қана аралық каскадта

4. Шығыс және аралық каскадтарында

5. Тек қана бірінші каскадта

19. АМ-ның кез келген әдісі кезінде үш негізгі жұмыс режимін ажыратады:

1. Үнсіз, максималды және минималды

2. Шекаралы, кернеуі жеткіліксіз және кернеуі шамадан тыс

3. Активті, қанығу және отсечка

4. Кілттік, инверсті және несущий

5. Шекаралы, максималды және минималды

20. Қай режимде амплитудтық модуляция жоқ:

1. Үнсіз режимде

2. Максималды режимде

3. Минималды режимде

4. Шекаралы режимде

5. Отсечка режимінде

21. Амплитудалық модуляция кезінде генератордың жоғарғы қуаты үнсіз

режимдегі қуаттан...үлкен болу керек:

1. 4 есе

2. 2 есе

3. 10 есе

4. 5 есе

5. 7 есе

22. Амплитуданы тоналдық сигналмен модуляциялаған кездегі тербелістің спектрі...тұрады?

1. Үш құраушыдан

2. Бір құраушыдан

3. Екі құраушыдан

4. Төрт құраушыдан

5. Көп құраушыдан

23. ЖЖ гармоникалық тербеліс қай формула арқылы сипатталады:

1. ut=Umcosωt+ϕ

2. ut=UmcosΩt+ϕ

3. ut=umcosωt+ϕ

4. ut=Umcosωt+ϕt

5. ut=Umcosωt

24. Егер үзіліссіз ЖЖ гармоникалық тербелістің параметрлерінің бірі аналогты сигналдың заңымен өзгерсе, модуляция деп аталады:

1. Аналогты

2. Аналогты-импульстік

3. Дискретті

4. Цифрлық

5. Импульсті-кодтық

25. Амплитудалық модуляцияның тереңдігі қай формуламен сипатталады:

1. M=KBUm

2. M=BUm

3. M=UmKB

4. M=KUm

5. M=KBUm

26. Амплитуда бойынша модуляцияланған тербеліс қай формуламен

сипатталады:

1. ut=Um1+McosΩt+ϕω0t+ϕ0

2. ut=Um1+McosΩt+ϕ

3. ut=Um1+Mcosω0t+ϕ0

4. ut=Um1+cosΩt+ϕω0t+ϕ0

5. ut=UmMcosΩt+ϕω0t+ϕ0

27. Амплитуда б/ша мод.-ланған тербеліс кәдімгі гарм.-лық тербеліске

өзгереді модуляцияның тереңдігі М қандай болған кезде:

1. M=0

2. M=1

3. M≻1

4. M≺1

5. M≺0

28. Перемодуляция режиміндегі М мод.-я тереңдігі:

1. M≻1

2. M=0

3. M=1

4. M≺1

5. M≺0

29. Мод.-я тереңдігі М қандай болған кезде амплитуда б/ша модуляцияланған тербелістің максимумы және минимумы болады:

1. M=1

2. M=0

3. M≻1

4. M≺1

5. M≺0

30. Амплитуда б/ша модуляцияланған тербелістің спектрі...тұрады:

1. Несущий жиілік пен үстіңгі және астыңғы жанама жиіліктердің

тербелістерінен

2. Үстіңгі және астыңғы жанама жиіліктерінің тербелістерінен

3. Несущий жиіліктің тербелісінен

4. Несущий жиілік пен үстіңгі жанама жиіліктің тербелістерінен

5. Несущий жиілік пен астыңғы жанама жиіліктердің тербелістерінен

31. Амплитудалық мод.-я кезінде қандай жұмыс режимі болмайды:

1. Қанығу

2. Үнсіз

3. Несущий

4. Максималды

5. Минималды

32. РЖҚ-да амплитудалық модуляция ... жүзеге асады:

1. Транзистордың коллекторіндегі кернеуді өзгерткенде

2. Транзистордың эмиттеріндегі кернеуді өзгерткенде

3. ТЖ модуляциялаушы кернеуді өзгерткенде

4. Несущий жиіліктің кернеуін өзгерткенде

5. Қоректену кернеуін өзгерткенде

33. Амплитудалық модуляция қай жерде жүзеге асырылады?

1. Шығыс қуатты каскадта

2. Аз қуатты каскадта

3. Орта қуатты каскадта

4. Шығыс тербеліс жүйесінде

5. Шығаберістегі каскадта

34. Амплитудалық модуляция қай режимде болуы мүмкін емес :

1. Сызықтық режимде

2. Несущий режимде

3. Үнсіз режимде

4. Максималды режимде

5. Минималды режимде

35. РЖ-нің(радиопередатчик) ПӘК-інің үлкен болуы...қамтамасыз етеді:

1. Коллекторлық амплитудтық модуляцияны

2. Эмиттерлік амплитудтық модуляцияны

3. Базалық амплитудтық модуляцияны

4. Торлық амплитудтық модуляцияны

5. Анод-экранды амплитудтық модуляцияны

36. Амплитудалық модуляцияның кемшілігі...болып табылады:

1. Қуат жіберушіні жеткіліксіз қолданылуы

2. Таратудың күрделілігі

3. ПӘК-тің кішілігі

4. Қайтарым(отдача) коэффициентінің кішілігі

5. Әр түрлі бөгеуілдерге сезімталдығы

37. Несущий жиіліксіз амплитудты модуляцияланған тербелістерді алу тәсілі...деп аталады:

1. Балансты модуляция

2. Біржолақты модуляция

3. Кеңжолақты модуляция

4. Таржолақты модуляция

5. Дискретті модуляция

38. Амплитудты модуляцияланған тербелістің жиіліктер жолағы неге тең?

1. ΔωAM=2Ωmax

2. ΔωAM=2Ωmin

3. ΔωAM=Ωmax

4. ΔωAM=Ωmin

5. ΔωAM=Ωmax+Ωmin

39. Балансты модуляцияланған тербелістің жиіліктер жолағы неге тең?

1. ΔfБМ=2Fmax

2. ΔfБМ=2Fmin

3. ΔfБМ=Fmax

4. ΔfБМ=Fmin

5. ΔfБМ=Fmax+Fmin

40. Балансты модуляцияланған тербелістің спектрі неден тұрады:

1. Астыңғы және үстіңгі жанама жиіліктерінің тербелісінен

2. Несущий жиілік пен астыңғы және үстіңгі жанама жиіліктерінің

тербелісінен

3. Несущий жиіліктің тербелісінен

4. Несущий жиілік пен үстіңгі жанама жиіліктерінің тербелісінен

5. Несущий жиілік пен астыңғы жанама жиіліктерінің тербелісінен

41. Балансты модуляция кезінде жанама жолақтар бір бірінен қандай аралықта тұр:

1. Δf=2Fmin

2. Δf=2Fmax

3. Δf=Fmin+Fmax

4. Δf=Fmax−Fmin

5. Δf=12Fmax

42. РЖҚ-да балансты модуляциялаушы...болып табылады:

1. Сигналдарды қайтакөбейткіш

2. Жиілікті бөлуші

3. Тербелмелі контур

4. Жиілікті екі еселендіргіш

5. Стабилитрон

43. Балансты модулятордың қуатты каскады ... негізінде жасалған:

1. Екітактылы екілік диодты схема

2. Біртактылы транзисторлық схема

3. Екітактылы транзисторлық схема

4. Сақиналық схема

5. Екілік балансты схема

44. Біржолақты модуляция кезіндегі жіберілуші сигналдың жиілктік жолағы:

1. 2 есе қысқарады

2. 2 есе ұзарады

3. 4 есе қысқарады

4. 4 есе ұзарады

5. 3 есе қысқарады

45. Анодты модуляция кезіндегі статикалық модуляциялық сипаттама

– бұл тәуелділік:

1. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы анодының динамикалық жұмыс режиміндегі тұрақты кернеуінен тәуелділігі

2. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы анодының динамикалық жұмыс режиміндегі айнымалы кернеуінен тәуелділігі

3. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы торының динамикалық жұмыс режиміндегі тұрақты ығысу кернеуінен тәуелділігі

4. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы торының динамикалық жұмыс режиміндегі айнымалы ығысу кернеуінен тәуелділігі

5. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы динамикалық жұмыс режиміндегі қуатынан тәуелділігі

46. Торлық модуляция кезіндегі статикалық модуляциялық сипаттама –

бұл тәуелділік:

1. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы торының динамикалық жұмыс режиміндегі тұрақты ығысу кернеуінен тәуелділігі

2. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы анодының динамикалық жұмыс режиміндегі тұрақты кернеуінен тәуелділігі

3. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы анодының динамикалық жұмыс режиміндегі айнымалы кернеуінен тәуелділігі

4. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы торының динамикалық жұмыс режиміндегі айнымалы ығысу кернеуінен тәуелділігі

5. ЖЖ лампылық генератордың анодындағы тогының бірінші

гармоникасының  лампы динамикалық жұмыс режиміндегі қуатынан тәуелділігі

47. ЖЖ сигналсыз электродтардағы тұрақты кернеу кезінде алынатын

сипаттама.деп аталады:

1. Статикалық

2. Динамикалық

3. Вольт-амперкік

4. Модуляциялық

5. Номиналды

48. Амплитудалық анодтық модуляцияның аналогы болып...табылады:

1. Амплитудтық коллекторлық модуляция

2. Амплитудтық базалық модуляция

3. Амплитудтық торлық модуляция

4. Амплитудтық эмиттерлік модуляция

5. Амплитудтық анодты-экрандық модуляция

49. Амплитудалық торлық модуляцияның аналогы болып...табылады:

1. Амплитудтық базалық модуляция

2. Амплитудтық коллекторлық модуляция

3. Амплитудтық торлық модуляция

4. Амплитудтық эмиттерлік модуляция

5. Амплитудтық анодты-экрандық модуляция

50. РЖҚ-ның массасы мен габариттерін кішірек етуге мүмкіндік беретін,

модуляциялауыштың үлкен емес қуаты...артықшылығы болып табылады:

1. Базалық амплитудтық модуляцияның

2. Коллекторлық амплитудтық модуляцияның

3. Анодтық амплитудалық модуляцияның

4. Эмиттерлік амплитудалық модуляцияның

5. Катодтық амплитудалық модуляцияның

51. Барлық режимдерде өзгеріссіз қалатын генератордың жоғары ПӘК-і

мынадай жағдайларда қамтамасыз етіледі:

1. Коллекторлық амплитудалық модуляция

2. Базалық амплитудалық модуляция

3. Торлық амплитудалық модуляция

4. Эмиттерлық амплитудалық модуляция

5. Катодтық амплитудалық модуляция

52. Сигналдың сызықсыз бурмаланулар төменгі деңгейі мынадай

жағдайларда қамтамасыз етіледі:

1. Коллекторлық амплитудалық модуляция

2. Базалық амплитудалық модуляция

3. Торлық амплитудалық модуляция

4. Эмиттерлық амплитудалық модуляция

5. Катодтық амплитудалық модуляция

53. Амплитудалық модуляция кезіндегі сызықсыз бурмаланулардың

себебі:

1. Статикалық модуляция сипаттамасының сызықсыз болуы

2. Радиотракт элементтерінің өзара әсері

3. Бөгде электромагнитті әсерлер

4. Радиотракттың қысқамерзімдік үзілуі

5. АФҚ-дағы (антенна-фидерлік құрылғылар) өту процесстері

54. Таратылатын сөз хабарлардың дұрыстылығы бойынша қанағатты

нәтижесін алу үшін маплитудалық модуляция кезінде сызықсыз бурмаланулар коэффициенті қандай болу керек?

1. KНЕЛ≺4−5%

2. KНЕЛ≺14−15%

3. KНЕЛ≺40−50%

4. KНЕЛ≺7−10%

5. KНЕЛ≺14−20%

55. Амплитудалық модуляция кезінде сызықсыз бұрмалану

коэффициентінің мәнін ненің көмегімен төмендетуге болады?

1. Kинеаризациялау процессі бойынша автоматты реттеу схемалары

2. Күшейту автоматты реттеу схемалары

3. Жиілікті автоматты реттеу схемалары

4. Жиілікті фазалық реттеу схемалары

5. Амплитудалық модуляцияны автоматты реттеу схемалары

56. Амплитудалық модуляция кезінде ЖЖ генератордың 67% ненің

таратуына шығындалады:

1. Тасымалдаушы тербелістер (несущих колебаний)

2. Таратылатын хабар туралы пайдалы информация

3. Бүйір құраушылары (боковых составляющих)

4. Байланыс арналар

5. АМ спектрі

57. Амплитудалық модуляция кезінде ЖЖ генератордың 33% ненің

таратуына шығындалады:

1. Тасымалдаушы тербелістер (несущих колебаний)

2. Таратылатын хабар туралы пайдалы информация

3. Бүйір құраушылары (боковых составляющих)

4. Байланыс арналар

5. АМ спектрі

58. Біржолақты амплитудалық модуляция кезінде ЖЖ сигнал үшін:

1. uобпt=mU0cosω0−Ωt

2. uобпt=mU0cosω0t−ϕt

3. uобпt=mU0cosω0t

4. uобпt=mcosω0−Ωt

5. uобпt=U0cosω0−Ωt

59. АМ сигналы кезінде бір бүйір жолақты (ББЖ-ОБП) амплитуда бүйір

құраушы амплитудамен салыстырғанда:

1. Екі есе өседі

2. Екі есе кемиді

3. Төрт есе өседі

4. Төрт есе кемиді

5. Айырмашылығы жоқ

60. АМ сигналы кезінде ББЖ (ОБП) сигналының қуаты бүйір құраушы

қуатымен салыстырғанда:

1. Төрт есе өседі

2. Екі есе кемиді

3. Екі есе өседі

4. Төрт есе кемиді

5. Айырмашылығы жоқ

61. ББЖ (ОБП) спектрінің ені АМ-сигналының еніне қарағанда:

1. Екі есе тар

2. Екі есе кең

3. Төрт есе тар

4. Төрт есе кең

5. Айырмашылығы жоқ

62. ББЖ(ОБП) енінің тарлауы аралық жиілік бойынша жолақты

тарылтуға мүмкіндік береді және сигнал-бөгеуілдің қуатқа қандай қатынаста ұтыс алады (сузить-тарылту):

1. Екі есе тар

2. Екі есе кең

3. Төрт есе тар

4. Төрт есе кең

5. Айырмашылығы жоқ

63. Радиоқабылдағышта шудың қуаты онің несіне пропорционалді:

1. Аралық жиілік бойынша өткізу жолағы

2. Сигнал-бөгеуілдің қуатқа қатынасы

3. Сигнал спектрінің ені

4. Сигнал қуаты

5. Сигнал амплитудасы

64. Радиоқабылдағышта тасымалдаушы тербелістердің қалпына келуін

істеу керек, әйтпесе:

1. ББЖ(ОБП) сигналды қабылдау болмайды

2. АМ сигналды қабылдау болмайды

3. ЖМ сигналды қабылдау болмайды

4. ФМ сигналды қабылдау болмайды

5. ЖАМ сигналды қабылдау болмайды

65. ББЖ(ОБП) сигналды қабылдау кезінде тасымалдаушы тербелістер

қалпына келтіруі ненің көмегімен жүзеге асады:

1. Пилот-сигнал тарату

2. Тасымалдаушы жиілік тарату

3. Жиілік көбейткіштер

4. Жиілік бөлгіштер

5. Жиілік синтезаторлары

66. ББЖ(ОБП) сигнал құрылым бойынша – бұл:

1. Амплитудалық және фазалық модуляцияланған сигнал

2. Амплитудалық және жиіліктік модуляцияланған сигнал

3. Жиіліктік және фазалық модуляцияланған сигнал

4. Амплитудалық модуляцияланған сигнал

5. Фазалық модуляцияланған сигнал

67. ББЖ(ОБП) сигнал бурмаланбаған күшейту үшін жанама

құраушылардың деңгейі, екіжиілікті кіріс сигналы кезінде шығыс комбинациялық спектрінде, қандай болу керек?:

1. Ккіші –35 дБ негізгі сигналға қатысты

2. Кіші –25 дБ негізгі сигналға қатысты

3. Кіші –15 дБ негізгі сигналға қатысты

4. Кіші –45 дБ негізгі сигналға қатысты

5. Кіші –55 дБ негізгі сигналға қатысты

68. ББЖ(ОБП) сигнал бурмаланбаған күшейту үшін тасымалдаушы

жиіліктің қалпына келтіру дәлдігі қандай болу керек?:

1. Кіші 10 Гц

2. Кіші 15 Гц

3. Кіші 5 Гц

4. Кіші 20 Гц

5. Кіші 0,2 Гц

69. Біржолақты модуляция кезінде екіарналы күшейткіш сұлбасында екі

сигналдың бөлек күшейту арқылы жүзеге асады, осы күшейткіштің аты:

1. Канн сұлбасы

2. Гаусс сұлбасы

3. Хат сұлбасы

4. Котельников сұлбасы

5. Шотки сұлбасы

70. Тасымалдаушыны баланстық араластырғыштың көмегімен басу және

бүйірлік жолақтардың біреуін сүзгілеу қандай сигнал құру үшін қажет:

1. ББЖ (ОБП) сигналын

2. АМ сигналын

3. ЖМ сигналын

4. ФМ сигналын

5. шығыс сигналын

71. Бұрыштық модуляция – бұл . жиынтығы:

1. Жиіліктік және фазалық модуляцияның

2. Амплитудалық және фазалық модуляцияның

3. Жиіліктік және амплитудалық модуляцияның

4. Кодтық және фазалық модуляцияның

5. Импульстік және фазалық модуляцияның

72. Бұрыштық модуляция кезінде жиіліктік және фазалық модуляцияның

арасындағы айырмашылықты тек мына жағдайда ғана анықтауға болады:

1. Модульдеуші сигнал жиілігінің Ω өзгеруі кезінде

2. Модульдеуші сигнал жиілігінің Ω=const кезінде

3. Жиіліктің ауытқуы кезінде

4. Фазаның ауытқуы кезінде Δϕдев=const

5. ЖЖ тербеліс тасымалдаушысының өзгеруі кезінде

73. Бұрыштық модуляцияның екі түрі кезінде де (ЖМ және ФМ):

1. Модульденетін ЖЖ сигналдың лездік жиілігі мен фазасы өзгереді

2. Модульденетін ЖЖ сигналдың тек лездік жиілігі ғана өзгереді

3. Модульденетін ЖЖ сигналдың тек фазасы ғана өзгереді

4. Тек жиіліктің ауытқуы ғана өзгереді

5. Тек фазаның ауытқуы ғана өзгереді

74. ФМ кезінде сигналдың фазасының тербеліс амплитудасы Δϕдев=const,

ал сигналдың лездік жиілігі мына заңдылық бойынша өзгереді:

1. ωt=ω0−ΔϕдевΩsinΩt

2. ωt=ω0−ΔϕдевsinΩt

3. ωt=ω0−Δϕдев

4. ωt=ΔϕдевΩsinΩt

5. ωt=ω0−Δϕдевωsinωt

75. ФМ кезінде сигналдың фазасының тербеліс амплитудасы Δϕдев=const,

ал жиіліктің ауытқуы мынаған пропорционалды:

1. Модульдеуші сигналдың жиілігіне Δωдев=ΔϕдевΩ

2. Модульденетін сигналдың жиілігіне ωt

3. Тербеліс тасымалдаушысының мәніне ut

4. Тербеліс тасымалдаушысының амплитудасына U0

5. Сигналдың бастапқы жиілігіне ω0

76. ЖМ кезінде Ω жиіліктің өзгеруі кезінде жиіліктің ауытқуы

Δωдев=const, ал сигналдың фазасының ауытқуы мына заңдылық бойынша өзгереді:

1. Δϕдев=ΔωдевΩ

2. Δϕдев=ωдевΩ

3. Δϕдев=ϕ−Δϕ

4. Δϕдев=ΩΔω

5. Δϕдев=ΔϕдевΩ

77. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асыру әдістері екі топқа бөлінеді:

1. Тікелей және жанама

2. Тура және кері

3. Аналогтық және дискреттік

4. Статикалық және динамикалық

5. Кіріс және шығыс

78. Автотербелістердің жиілігін анықтайтын автогенератордың тербелістік жүйесіне тікелей әсер ету қай әдіс кезінде болады:

1. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асырудың тура әдісі

2. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асырудың кері әдісі

3. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асырудың жанама әдісі

4. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асырудың тікелей әдісі

5. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асырудың статикалық әдісі

79. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асырудың қай әдісі фазалық

модуляцияны жиіліктік модуляцияға түрлендіруден тұрады?

1. Жанама әдіс

2. Тура әдіс

3. Статикалық әдіс

4. Кері әдіс

5. Тікелей әдіс

80. Жоғарыжиілікті тербелістердің фазасын анықтайтын ЖЖ

күшейткішке немесе жиілікті көбейткішке, яғни электрлік тізбектерге әсер ету - бұл:

1. ФМ кезіндегі тура әдіс

2. ФМ кезіндегі жанама әдіс

3. ЖМ кезіндегі тура әдіс

4. ЖМ кезіндегі жанама әдіс

5. ЖМ кезіндегі кері әдіс

81. Жиіліктік модуляцияны фазалыққа түрлендіру мынада:

1. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асыруының жанама әдісі

2. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асыруының тура әдісі

3. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асыруының статикалық әдісі

4. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асыруының тікелей әдісі

5. Бұрыштық модуляцияны жүзеге асыруының кері әдісі

82. Фазалық модуляцияны жиіліктікке түрлендіру үшін бұрыштық

модуляция кезінде фазалық модулятор кірісіне не қосылады?:

1. Интегратор

2. Дифференцирлеуші тізбек

3. Автогенератор

4. Күшейткіш

5. Амплитудаларды шектеуші

83. Жиіліктік модуляцияны фазалыққа түрлендіру үшін бұрыштық

модуляция кезінде жиіліктік модулятор кірісіне не қосылады?:

1. Дифференцирлеуші тізбек

2. Интегратор

3. Автогенератор

4. Күшейткіш

5. Амплитудаларды шектеуші

84. Кері ығысқан р-n-өткелі бар жартылайөткізгіш диод – бұл:

1. Варикап

2. Варактор

3. Туннелді диод

4. Газоразрядты диод

5. Ганн диоды

85. р-n-өткелінің сыйымдылығының өзгеруі қалай аталады?:

1. Барьерлік сыйымдылық

2. Кері сыйымдылық

3. Контактті сыйымдылық

4. Туннелді сыйымдылық

5. Электродаралық сыйымдылық

86. ЖМ тура әдісі кезінде автотербелістер жиілігінің тұрақтылығының

төмендетуін нейтралдау үшін қандай әдіс қолданбайды?:

1. АРҚ жүйесі көмегімен автогенератор жиілігін стабилизациялау

2. Кварцтық генератормен модуляциялау

3. Модуляцияның жанама әдісі

4. Фазалық модуляцияның жиіліктілікке түрлендіру

5. АПЧ жүйесі арқылы автогенератор жиілігін стабилизациялау

87. Импульстік модуляция кезінде қандай параметр анықталмайды?

1. Импульстар фазасының девиациясы

2. Қуыстылық (скважность)

3. Тасымалдаушы жиілігі

4. Сигналдың орташа қуаты

5. Модуляция түрі

88. Тасымалдаушы жиілікті модулирлейтін импульстардың өздері

модулирленген болады. Сол кезде модуляцияның қандай түрі жоқ болады?

1. Жиілікті-импульстық ЖИМ

2. Амплитуда-импульстық АИМ

3. Кеңді-импульстық КИМ

4. Уақытты-импульстық УИМ

5. Импульсті-кодтық ИКМ

89. Импульстық модулятор сұлбасына қандай элемент кірмейді?

1. Скремблер

2. Тұрақты токтың біріншілік қорек көзі

3. Энергия жинақтаушы

4. Коммутирлейтін элемент

5. (АЖЖ)СВЧ генератор

90. Қандай импульсық модуляторларда қалыптасқан импулстың

ұзақтығы кіріс импульсінің ұзақтығымен анықталады?

1. Қатты типті импульстық модуляторларда

2. Жұмсақ типті импульстық модуляторларда

3. Сыйымдылық жинақтаушы бар импульстық модуляторларда

4. Индуктивті жинақтаушы бар импульстық модуляторларда

5. Түрі араласқан жинақтаушы бар импульстық модуляторларда

91. Қандай импулстік модуляторларда кіріс импульсі қалыптасатын

импулстің, оның жинақтаушы элемент параметрлерімен анықталатын ұзақтылық, басын ғана анықтайды?

1.Ж жұмсақ типті импульстық модуляторларда

2. Қатты типті импульстық модуляторларда

3. Сыйымдылық жинақтаушы бар импульстық модуляторларда

4. Индуктивті жинақтаушы бар импульстық модуляторларда

5. Түрі араласқан жинақтаушы бар импульстық модуляторларда

92. Импульстық модуляторларда электровакуумдық лампылар және жоғарывольтты транзисторлар  коммутирлейтін құрылғыларға жатады:

1. Қатты типті

2. Жұмсақ типті

3. Араласқан типті

4. Электродты типті

5. Өткізгішті типті

93. Импульсті модуляторлардатиратрондар мен тиристорлар – кремнилік

басқарылатын вентильдер – мына коммутациялық құрылғыларға жатады:

1. Жұмсақ типті

2. Қатты типті

3. Аралас типті

4. Электродты типті

5. Өткізгішті типті

94. Қуыстылық деген не (скважность)?

1. q=T−ττ

2. q=T−fτ

3. q=τT−τ

4. q=f−ττ

5. q=T−τT

95. Импульсті модуляция кезінде сауле шығару сигнал спектрінің ені қандай?

1. Δfсп=6τ

2. Δfсп=2τ

3. Δfсп=4τ

4. Δfсп=8τ

5. Δfсп=1τ

96. Ішкіимпульсті жиіліктік модуляция не үшін қолданылады ?

1. Радиоприемниктегі сигналды қысу үшін

2. Радиоприемниктегі сигналды кеңейту үшін

3. Сызықсыз бұрмалауды азайту үшін

4. Тасымалдаудың дұрыстылығын арттыры үшін

5. Жиілік девиациясын азайту үшін

97. ЛЖМ сигналының фазасы қандай заң бойынша өзгереді?

1. Квадраттық заң бойынша

2. Сызықтық заң бойынша

3. Синусоидалды заң бойынша

4. Гармоникалық заң бойынша

5. Хаотикалық заң бойынша

98. Біртипті генераторлар сигналдарының қуаттарын қосудың тәсілін

атаңыз:

1. Көпполюсті схемалары, ФАР және ортақ резонатор

2. Куаттар қосушысы, көпполюсті ссхемалар, ФАР және ортақ резонатор

3. ФАР және ортақ резонатор

4. Фазирленген антенді тор

5. Ортақ тербелісті жүйе

99. Қандай шартқа қуат қосушы жауап бермейді?

1. Фидерлі желілердің толқындық кедергілері әртүрлі болмауы керек

2. Жүктемедегі сигнал қуаты бөлек генераторлардың номиналды

қуаттарының қосындысына тең

3. Қосушының кірістері бір-бірімен төуелсіз болу керек

4. Шағылған сигналдардың қуаттары барлық шығыста 0-ге тең болу

керек

5. Қосушының қасиеті қажетті жиілік жолағында сақталу керек

100. Ненің көмегімен ауадағы генераторлар қуаттарын қосуға болады?

1. ФАР көмегімен

2. Рупорлық антенндар көмегімен

3. Спиральді антенндар көмегімен

4. Саңылаулық вибраторлар көмегімен

5. Электрлік вибраторлар көмегімен