«Радиоқабылдағыш құрылғылар» пән бойынша бірінші кредит

1. Әртүрлі түрдегі импльстердің кездейсоқ тізбектелуі амплитуда және

ұзақтық деп аталатын:

- флуктуационды бөгеуілмен

- импульстік бөгеуілмен

- шоғырланған бөгеуілмен

- аддитивтік бөгеуілмен

- мультипликативті бөгеуілмен

2. Әртүрлі түрдегі импльстердің арасындағы үзілісі бар

бөгеуілдер,амплитуда мен ұзақтылығы үлкен болады:

1. импульстік бөгеуілмен

2. флуктуационды бөгеуілмен

3. шоғырланған бөгеуілмен

4. аддитивтік бөгеуілмен

5. мультипликативті бөгеуілмен

3. Жинақталған бөгеуілдерге мыналар жатады:

1. сигналдар немесе басқа радиоәдістердің қосымща жлоқты емес

сәулеленуі

2. апарттардың өзіндік шумдарында жасалған сигнлдар

3. космостық пайда болу бөгеуілдері – Күн мен жұлдыздың радиолық

сәулеленуі

4. индустриальды сипатаманың бөгеуілдері

5. шоғырланған құрлығылар мен спектрдің бөгеуілдері

4.Қабылдағыштың кіріс сигналында пайда болу түріне байланысты

бөгеуілдер мынаған бөлінеді:

1. аддитивті және мультипликатті

2. флуктуационды және импульстік

3. импульстік және шоғырланған

4. флуктуациондық және аддитивтік

5. мультипликативті и импульстік

5. Радиоқабылдағыш кірісінде қандай бөгеуіл спектрі өте кең?

1. флуктуационды

2. импульсті

3. мультипликатті

4. шоғырланған

5. аддитивті

6. Қандай бөгеуілдер түрлерін диапазонды сантиметрлік және қысқа

толқындар деп есептемеуге болады?

1. импульстік

2. шоғырланған

3. флуктуационды

3. аддитивті

4. мультипликативті

7. Егер қабылдағыштың кірісіндегі кернеу пайдалы сигнал мен

бөгеуілқосындысын көрсетсе ,ондай бөгеуіл:

1. аддитивтік

2. импульстік

3. шоғырланған

4. флуктуациондық

5. мультипликативтік

8. Қандай бөгеуілдер түрі уақыт бойынша радиотрактның берілу

коэфицентінің өзегруімен байланысты?

1. мультипликативтік

2. аддитивік

3. импульстік

4. шоғырланған

5. флуктуационды

9. Қабылдағыштан түсетін радиотолқынның әсерінен жіберілетін хабардың

шығарылуы пайда болады:

1. радиоқабылдағыш құрлығсымен

2. радиожібергіш  құрлығсымен

3. антенді-фидерлық құрлығсымен

4. электрондық құрлығсымен

5. ақырғы құрлығсымен

10. Радиоқабылдаш құрлығысының негігі функциясына жатпайтындар:

1. радиожиліктің генерация тоғы

2. бөгеуіл сигналының фильтрациясы

3. тербелістің күшейуі

4. детектирлеу

5. берлген хабардың пайда болуы

11. Радиотракт – бұл:

1. РПУ бөлігі оның кірісінен детектрге дейін

2. РПУ бөлігі оның кірісінен детектрден кейін

3 РПУ бөлігі оның кірісінен пайда болатын құрлығыға дейін

4. РПУ бөлігі детектрден детектрлік бөліктен кейін

5. РПУ бөлігі детектрден пайда болатын құрығыдан кейін

12. Радиотрактының негізгі функциясына жатпайтындар:

1. радиожиліктің тізбегін декодрлау

2. пайдалы тербелістің бөлінуі

3. мазалайтын тербелістің қысымы

4. кірістегі тербелістің күшейуі

5. бөгеуілден сигналдың фильтрациясы

13. Қандай белгісі арқылы радиоқабылдағыш толқынбар бөлінбейді?

1.масса және габарит бойынша

2. белгіленуі бойынша

3. модуляция түрі бойынша

4.радиоқабылдағыш жиліктің диапозоны бойынша

5. құрылу әдісі бойынша

14. Жоғарғы жилікті токты пайдалану арқылы электромагниттік сәулелену

әдісімен үлкен арақашықтықта хабар беру үшін арналған электрлық

байланыс, аталады:

1. радиобайланыс

2. телеграфтық байланыс

3. телефондық байланыс

4. технологикалық байланыс

5. факсимильді байлыныс

15. Радиоқабылдағыш құрлығысының негізгі көрсеткіштеріне

жатпайтындар:

1. күшейту коэффициенті

2. сезімталдық

3. селектикалық

4. шығыс қуаты

5. пайда болудың сапасы

16. Ұзын толқын өлшеулерімен,біріншілік қашықтықта алыстатылған,бір

құрлығыдан екіншісіне энергия берілу үшін,падаланылады:

1. фидер

2. жалғызданған шлейф

3. ұзын линия бөлігі

4. экспоненциальды трансформатор

5. төрт толқындық трансформатор

17. Радиоқабылдағыштар үшін,электронды-сәлелену тұтқасынның пайда

болу құрлығысы ретінде,береді:

1. шығыс кернеу

2. шығыс қуат

3. шығыс кедергі

4. шығыс күшейткіш

5. шығыс ток

18. Қабылдағыштың әлсіз радиосигнал алу қабілеттілігі:

1. кабылдағыштың сезіталдығы

2. қабылдағыштың таңдалыныуымен

3. қабылдағыштың селективтілігімен

4. қабылдағышың тұрақтылығымен

5. қабылдағыштың динамикалық диапазонымен

19. Радиоқабылдау құрлығысының белгісі:

1. радиотолқынның басқарылуы және түрленуі

2. радиотолқының гинирацисы

3. радио толқынның берілуі

4. бөгеуілдің пайда болуы

5. сигналдар модуляциясы

20.Қабылдағыштың өткізгіштік жолағы қандай деңгеде анықталады:

1. максималдық күшейткітен 0,707 еігейі бойынша

2. максималдық күшейткітен 1.00 деігейі бойынша

3. максималдық күшейткітен 0,50 деігейі бойынша

4. максималдық күшейткітен 0,10 деігейі бойынша

5. максималдық күшейткітен 0,30 деігейі бойынша

21. Тура күшейткіш қабылдағышының супергетеродиндіден

айырмашылығы:

1. жилікті түрлендіру күйі

2. төменгі жилікті күшейткіштің күйі

3. антеннаның күйі

4. кіріс сүзгілердің күйі

5. детектордың күйі

22.Қабыдағыштың кіріс тізбегінің мәні :

1. пайдалы сигналдың бөлінуі

2. кіріс сигналдың күшейуі

3. кіріс сигналдың әлсіреуі

4. кіріс сигналдың қабылдануы

5.кіріс сигналдың сәулеленуі

23. Қабылдағыштың кіріс тізбегі деп нені айтамыз :

1. қабылдағыштың бірінші каскадымен антенаны байланыстыратын

тізбек.

2. антенналық блок

3. жоғары жиліктік күшейткіш

4. тура жиліктік күшейткіш

5. тізбек АРУ

24. Гетеродинді деп аталды:

1. азқуатты генератор

2. күшейткіш

3. сүзгі

4. антенналық контур

5. резонанстық контур

25. Қосымша жилікті генерациялайтын жоғарғы жилікті жергілікті авто

генератор – бұл:

1. гетеродин

2. тербелістік контур

3. резонатор

4. күшейткіш

5. сүзгі

26. Гетеродиннің белгіленуі:

1. сидырғышқа сигнадың берілуі

2. кіріс сигналдың күшейуі

3. сигналдардың қабылдануы

4. жиліктік арақашықтық бөліну

5. дыбыстық жилік сигналының күшейуі

27. Супергетеродинды қабылдағышта жилік түрленуі мынадай:

1. кезелген тік гамоникада

2. бірінші тік гармоникасында

3. екінші тік гармоникасында

4. үшінші тік гармоникасында

5. төртінші тік гармоникасы

28. Қабылдағышта жоғарғы жилікті күшейткіштің белгіленуі:

1. кіріс сигалдың күшейуі

2. пайдалы сигналдың бөлінуі

3. кіріс сигналдың әлсіреуі

4. кіріс синалды қабылдау

5. шығыс сигналдың сәулеленуі

29. Супергетеродинді қабылдағышта негізгі арна ретінде алуға болады:

1. кезкелген арнаны  к=1, т.к  ондажилікті түрлену бомайды

2. арна жиілігімен f2

3. арна жиілігімен f3

4. арна жиілігімен f4

5. арна жилігімен f5

30. Жиліктік түрлендіргіштің белгіленуі:

1. модуляция сипаттамының өзгеруінсіз спектрлік жиліктің бір аймақтан

екінші аймақа өтуі

2. сигнал түрінің түрленуі

3.  модуляция сипаттамасының түрленуі

4. аналогтық сигналдың цифрлық сигналға түрленуі

5. цифрлық сигналдың аналогтық сигналға түрленуі

31. Қабылдаышта сидырғыштың белгіленуі:

1. тура жиліктің бөлінуі

2. кіріс сигналының күшейуі

3. тура жиліктік сигналдың күшейуі

4. дыбыстық жилік сигналының күшейуі

5.сигналдың детектирленуі

32. Детектор деп аталды:

1. кернеуді тудыратын,бір көрсеткіші ішнен модуляция заңына

байланысты өзгертетін құрлығы

2. радиотолқынды сәулелендіретін құрлығы

3. радотолқынды қабылдайтын құрлығы

4. тура жилікті күшейтетін құрлығы

5. дыбыстық жилік сигналын күшейтетін құрлығы

33. Тербелмелі контурдың турапропорцоналды төзімділігі:

1. сипаттамалық кедергіге

2. сыйымдылық кедергіге

3. индуктивтік кедергіге

4. активті кедергіге

5. резонанстық кедергіге

34. Тербелмелі контурдың турапропорцоналды төзімділігі:

1. активті кедергіге

2. резонанстық жиілікке

3. сыйымдылықтық кедергіге

4. индуктивтік кедергіге

5. сипаттамалық кедергіге

35. Тербелмелі контурдың құрамы бағаланады:

1. кернеу берілу коэффициентімен KU

2. сипаттамалық кедергімен ρ

3. төзімділікпен Q

4. амплитудалық- жиіліктік  сипаттамасымен

5. резонанстық қисықпен

36. Резонанстық жилікте тербелиелі контурдың кернеу берілу коэффиценті

тең:

1. контурдың төзімділігі Q

2. сипаттамалық кедергімен ρ

3. контур катушкасын алатын кернеу  UL

4. контур конденсаторын алатын кернеу UC

5. сигнал көзінің қышқыштарындағы кернеу  Е

37. Тұрақты тоқта модулдейтін көрсеткіш мынадай:

1. токтың мәні және бағыты

2. амплитуда

3. біріншілік фаза

4. жилік

5. кернеудің мәні

38. Кіріс сигналдың бір көрсеткіші ішінен модуляция заңына байланысты

өзгеретін кернеудің пайда болуына байланысты құрлығы деп:

1. детекторды

2. модуляторды

3. амплитуда қысқартқышы

4. жиілік түрлендіргіші

5. преселекторлы

39. Айнымалды ток кезінде модулдейтін көрсеткіш :

1. бастапқы фаза менжиілік амплитудасы

2. токтың мәні мен жиілік амплитудасы

3. тіреу жилігі және кернеу мәні

4. ток пен кернеу мәні

5. ток және кернеу жиліктерінің мәні

40. Тербелмелі контурдың резонанстық кернеу түрі мынаған байланысты:

1. контурдың сапалылығы Q

2. сипаттамалық кедергімен ρ

3.  контур катушкасын алатын кернеу UL

4. контур конденсаторын алатын кернеу UC

5. сигнал көзінің қышқыштарындағы кернеу  E

41. Тербелмелі контурдың сапалылығы неғұрлым үлкен болса:

1. контурдың өткізгіштік жолағы тар

2. контурдың өткізгіштік жолағы кең

3.жиілік тасыйтын берілу  коэффициенті аз

4. жиілік тасыйтын берілу  коэффициенті үлкен

5. мазалайтын сигналдардың берілу  коэффициенті үлкен

42. Электормагнитты тербелісті шақыратын кернеумен қоректентін

кезкелген кездейсоқ өзгерістер,аталынады :

1. флуктуациялы

2. манипуляциялы

3. модуляциялы

4. девиациялы

5. коррекциялы

43. Резананыстың пайда болуы – бұл:

1. ішкі ЭДС жилігінің және тербелмелі контурдың өзіндік жилігінің сай болуы

2. контурда радиожилітік энергияның шығындар арасында динамикалық

теңдесуі және қорек көзі есебінен орындалуы

3. анықталған шекке дейінгі тербелмелі амплитуданың өсуі

4. кіріс тезбектегі тербелмелі трансформация және олардың күшейуі

5. торлық токтың өсуі және оның торындағы кері потенцилы

42. Қабылдағыштың сезімталдығы деп нені айтамыз:

1. әлсіз сигналды қабылдау қабілеттілігі

2. бөгеуілден пайдалы сигналды бөлу қабілеттілігі

3. сигналды күшейту қабілеттілігі

4. обеспечение разборчивости речи

5. күшейту коэффицентіне әсер ету қабілеттілігі

43. Қабылдағыштың селективтілігі деп нені айтамыз:

1. бөгеуілден пайдалы сигналды бөлу қабілеттілігі

2. сигналды күшейту қабілеттілігі

3. сөздің сөйлеу қабілетілігі

4. әлсіз сигналды қабылдау қабілеттілігі

5. күшейту коэффицентіне әсер ету қабілеттілігі

44. Радиоқабылдағыш бөгеуілі деп нені айтамыз:

1. пайдалы сигналға әсер ететін кез келген бөтен ісәрекет

2. атмосфералық пайда болу

3. жердің айналуы

4. радиоактивтілік

5. магнитік өрістің әсері

45. Қандай талаптар тура жилікті таңдауда көрсетілмейді :

1.  жиілік арақашықтығы мынадай болу керек  25МГц

2. жиілік арақашықтығы алынатын жиліктің диапозонында болмауы керек

3. жиілік арақашықтығы спектр сигналынан төмен болуы керек

4. жиілік арақашықтығы стандпрты болу керек

5. жиілік арақашықтығы қуатты станция жиліктерімен бірдей болмауы

керек

46. Қабылдағыш құрлымы сигнал жиілігіне келесі келесі әрекетерді

қосады :

1. гетеродинды келесі керекті жиліктің құрлымы және кіріс контурлардың құрлымы

2. қабылданатын антенаның мөлшерінің өсуі

3. қабылдағыштың құрлысының өзгеруі

4. жиіліктің жұмыс диапозонының кеңейуі

5. жиіліктің жұмыс диапозонының тарылуы

47. Қандай күрес әдісі бөгеуілдермен болмайды :

1. қуатты күшейткіштерді қолдану

2. жиіліктік спектордегі сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану

3. фазадағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану

4. амплитудадағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану

5. бағыттардағы сигнал мен бөгеуілдер айырмашылығын қолдану

48. Қабылдағыштың жиліктік жұмыс диапозоны деп атайды:

1. қабылдағыш кезкелген жиілік шегінде  орналасуы мүмкін интервал

2. температураның жұмыс диапазоны

3. аралық жиліктік мән

4. гетеродинді жиліктің мәні

5. қабылдағыштың қткізу жолағы

49. Қандай құрлымдық элемент қабылдағыш сүлбасына кірмейді:

1. модулятор

2. түрлендіргіш жилік

3. жылжытқыш

4. гетеродин

5. аралық жилікті күшейту

50.Жиліктің түрлендіргіші қандай элементен тұрады:

1. араластырғыш  және гетеродин

2. детектор және АРУ

3. селективті тізбек

4. УПЧ және УНЧ

5. антенна және кіріс тізбектер

51. Радиобайланыс қандай мақсат үшін қызмет етеді:

1. сымсыз байланысты қамтамассыз ету

2. сымды байланысты қамтамассыз ету

3. массаны өлшеу үшін

4. координатты анықтау үшін

5. уақытты өлшеу үшін

52. Бұрмаланудың қандай түрі қабылдағышта қолданбайды:

1. жылулық бұрмалану

2. күшейткіштің тұтқалық бұрмалануы

3. жиіліктік күйге бұрмалануы

4. өткізу жолағының бұрмалануы

5. күшейткіштің автоматты бұрмалануы

53.Радиобөгеуілдің қандай түрі болмайды :

1. оптимальдық

2. аддитивтік

3. флуктуационды

4. импульстік

5. шоғырланған

54. Қабылдағыштар сұлбасында қандай түрлендргіш болмады:

1. гидравликалық түрлендіргіш

2. жиілік түрлендіргіші

3. кернеу түрлендіргіші

4. фаза түрлендіргіші

5. ұзақтық түрлендіргіші

55. Сезімталдықты өлшеу бірлігі:

1. микровольт немесе микроватт

2. Ом

3. Джоуль

4. метрсек2

5. ампер

56. Қабылдағыштар сұлбасында қандай генераторлар жоқ:

1. кездейсоқ сандардың генераторлар

2. гармоникалық сигналдың генераторлар

3. тура бұрыштық сигнал генераторлар

4. берілетін  генераторлар

5. кварцалық  генераторлар

57.Қандай элемент тура күшейткіштің қабылдағышын құрамайды :

1. жиіліктік түрлендіргіш

2. кіріс тізбегі

3. жоғарғы жиілікті күшейткіш

4. детектор

5. төменгі жиілікті күшейткіш

58. Қандай деңгей бойымен максималды токтың I0 мәнінен тербелмелі

контурдың өткізу жолағы өлшенеді:

1. 0,707I0

2. I0

3. 2I0

4. 0,303I0

5. 0,111I0

59. Пайдалы әсер коэффициенті анықталады:

1. жұмыстың эффективтілігі

2. кернеудің мәні

3. токтың мәні

4. жилік мәні

5. фазаның мәні

60. Қандай құрылығының шығысында аралық жилік көрінеді:

1. араластырғыш

2. детектор

3. микрофон

4. фидер

5. антенна

61. Қандай мөлшер аралық жилік деп аталады ;

1. fПР=fГ−fС

2. fПР=fГ+fС

3. fПР=fЗК+fС

4. fПР=fC−fЗК

5. fПР=fC⋅fЗК

62. Аралық жиілік қандай мәнге ие:

1. ылғида аударылған, және fПР≺fC  аралықтан таңдалады

2. алынатын сигналдың жилігіне байланысты.

3. fP≺fGH≺fC   аралықта орналасқан

4. fПР селектірмен жилік бойынша қойылады.

5. шығыс сигналға байланысты

63. Кіріс тізбек деп нені айтамыз:

1. бірінші каскадық күшейткішпен   антендік-фидерлық құрлығысымен

байланысқан тізбек

2 антендік-фидерлық құрлығы

3. радиожиіліктік құлығы

4 .аз шулайтын құлығы

5. кіріс контордағы айнымалы конденсатор

64. УПЧ қандай жилікте жұмыс жасайды:

1. бекітілген жилікте, және детектордың жақсы жұмысы үшін

қабылданған синалдың күшейуін қамтамасыз етеді fПР

2 МШУдан пайдалы сигналды шығарады және кезкелген жилікте

3. төменгі жилікте  ОУ да күшейткіш сигналды беру үшін

4. кіріс контурдың резонанстық жилігінде және пайдалы сигналды бөгеуілден бекітеді

5. кіріс сигналдың жоғарғы жилігінде

65.Қандай құлығылар жинақтылық деп аталады:

1. сигнал тербелуінің және гетеродиннің fK=fC±fΓ  ығысуы болады

2. бөгеуіл спектр сигналдарынан пайдалы сигналдардың бөлінуі

4. сигнал жилігінен ағын жилігінің алыстауы

5. айналық арнаның фильтрациясы

66.    Радиотрактыда жиліктік түрлену қабылағышы,аталады :

1. супергетеродинді қабылдағыш

2. тура күшейткіштің қабылдағышы

3. импульстік сигналдардың қабылдағыштары

4. екілік үрлену жиліктік қабылдағышы

5. көп арналы қабылдағышпен

67. Тұрақсыз таралу шартынанан радоиоқабылдағыш құрлығысының

антенасында сигнал деңгейінің өзегруі,аталады:

1. сингналдың қатуы

2. сигналдың флуктуациясы

3. жиліктің девиациясы

4. контурдың өшуі

5. генерациялық гармониясы

68. Тура күшейткіштің қабылдағыштарының кемшіліктеріне жататындар:

1. берілген жиліктік диапозонда сигналды қабылдау кезінде жүйе күйінің

қиындығы

2. радиотрактыдағы сигналдың әлсіз күшейуі

3. бөгеуілден сигналдың төменгі  фильтрациясы

4. радиотрактылық қабылдағыштың негігі көрсеткіштерінің өзгеруі

5. қабылдаудың қосымша арналарының келуі

69. Супергетеродинді қабыдағыштың артықшылығы :

1.қабылдағышты құғызу кезіндегі радиотрактының негізгі көрсеткіштерінің

тұрақтылығы

2. құрлыстың қарапайымдылығы

3. бөгеуілден сигналдың жоғарғы фильтрациясы

4. жоғарғы бөгеуіл қорғауышы

5. тұрақты күшейткішті қамтамассыз ету

70. Супергетеродинді қабылдағыштың  кемшілігтеріне:

1. қабылдаудың қосымша арналарының келуі

2. берілген жиіліктік диапозонда сигналды қабылдау кезінде жүйе күйінің қиындығы

3. радиотрактыдағы сигналдың әлсіз күшейуі

4. бөгеуілден сигналдың төменгі  фильтрациясы

5. қабылдағыш радиотрактының негігі көрсеткіштерінің өзгеруі

71. Супергетеродинді қабылдағышта қосымша арналар қабылдау қысымы

жақсарады:

1. аралық жиіліктің өсуі

2. аралық жиіліктің кемуі

3. мазалайтын радиосигналдардың әлсіреуі

4. айналық арналар жиілігімен бөгеуілдердің әлсіреуі

5. күшейткіштің кең жолақты жилігін таңдауда

72. Әртүрлі басқарулар және қабылдағыштың пайдалы сигнал,уақыт

ұзақтығын қамтамасыз ету қабілеттілігі аталады :

1. қабылдағыштың тұрақтылығы

2. қабылдағыштың сезімталдығы

3. қабылдағыштың таңдаулығы

4. қабылдағыштың селективтілігі

5. динамикалық диапозонды қабылдағыш

73. Кедергі келтіретіндерден қабылдағыштың пайдалы сигналдардан

алыстату қабілеттілігі:

1. қабылдағыштың селективтілігі

2. қабылдағыштың тұрақтылғы

3. қабылдағыштың сезімталдығы

4. динамикалық диапозонды қабылдағыш

5. қүшейту қабылдағышы

74. Қабылдағыштың сезімталдығы мынаған байланысты:

1. қабылдағышта сигналдың күшейуі

2. қабылдағыш антенында ЭДС

3. қабылдағышта сигналдың қуаттылығы

4. модуляция сигналының тереңдігі

5. сигнал жилігінің девиациясы

75. Қабылдағыштың сезімталдық шегі қысқарылады :

1. оның ішкі шударымен

2. ішкі бөгеуілдерімен

3. радиотрактыларының күшейуімен

4. қабылдағыш шығысындағы сингалдың қуатымен

5. айырмашылық коэффициентімен

76. Бір аймақтан екінші аймаққа модуляция сипаттамасын өзгеріссіз жилік

спекторын тасмалдау үшін арналған :

1. жиілік түрлендіргіші

2.демодуляторлар

3. детекторлар

4. ақырғы каскадтар

5. амплитудалы қысқартулар

77. Радиотракт шығысындағы сигнал қуатыныңшығыс шумдарының

қуаттарына қатысты бағаланады:

1. айырмашылық коэффициентімен Dp

2. қуат бойынша күшейу коэффициентімен  Кр

3. кернеу бойынша күшейу коэффициентімен Кu

4. кернеу бойынша берілу коэффициентімен Кu

5. қуат бойынша берілу коэффициентімен Кр

78. Радиотракты қабылдағышында айырмашылық коэффицентін анықтау

үшін қандай төменде көрсетілген формулалар дұрыс ?

1. DP=РС.ВЫХРШ.ВЫХ

2. DP=РШ.ВЫХРС.ВЫХ

3. DP=РС.ВЫХРС.ВХ

4. DP=РС.ВХРС.ВЫХ

5. DP=РС.ВХРШ.ВЫХ

79. Кеңістіктік селективтілік орындалады:

1. өткір диаграммалық бағытымен антенна

2. кең жолақты сүзгілерді қолдану

3. тар жолақты сүзгілерді қолдану

4. пайдалы және кедергі келтіретін сиганлдар арасындағы айрықша белгілер

5. бөгеуілдік сигналдарды қолдану

80. Радиотракт қабылдағыштың  АЧХ сүзгілері және сигнал жиліктеріндегі

коэффиценттер күшейткішінің қатынасына тең селективтіліктің қандай

түрін анықтайды?

1. (бір сигналдіқ) байланысты селективтілік

2. шынайы селективтілік

3. уақыттық селективтілік

4. кеңістіктік селективтілік

5 номинальды селективтілік

81.Селективтіліктің қандай түрі бөгеуілдердің біруақыттық әсері

кезіндеқабылдағыштың пайдалы сигнал шығару қабілеттілігін

сипаттайды?

1. шынайы селективтілік

2. эффективтілік селективті

3. бірсигналды селективтілік

4. кеңістіктік селективтілік

5. номинальды селективтілік

82. Егер параллелді тербелмелі контур сұлбасында конденсатор

сыйымдылығын өзгертсек,амплитуда тоғы Ic тең болады:

1. өседі

2. кемейді

3. өзгермейді

4.  0 тең

5. контур жилігіне тең

83. Параллелді тербелмелі контур сұлбасында резананыс кезіндегі токтар:

1. ЭДС көзінің фазасы бойынша жалпы тізбек тоғы сәйкес келеді

2. контур тармағындағы токтар минимумды алады

3. контур тармағындағы токтар біршама бірдей және жалпы тізбектегі токтан аз

4. ЭДС көзінің фазасы бойынша контур тармағнда.ы токтар сәйкес келеді

5. ЭДС көзінің фазасы бойынша жалпы тізбектегі ток сәйкес келмейді

84. ЭДС көзінің жалпы тізбегінде ток фазасы бойынша тербелмелі

контурдың параллелді сұлбасындағы сәйкестікті білдіреді,ол не:

1. онда реактивті құрам жоқ

2. онда реактивті құрам бар

3. онда активті құрам жоқ

4. онда активті құрам жоқ

5. онда реактивті және активті құрамдар бар

85. Праллельді тербелмелі контурдың өткізу жолағы:

1. тербелмелі контурдың өткізу жолағы кең осындай көрсеткіштерімен

2. тербелмелі контурдың өткізу жолағы тар осындай көрсеткіштерімен

3. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен сәйкес

келеді

4. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен сәйкес

келмейді

5. тербелмелі контурдың өткізу жолағы осындай көрсеткіштерімен

байланысты

86. Кернеу мен қоректенетін кезкелген тербелмелі электромагнитықты шақыратын, кездейсоқ өзгеру ,аталады

1. флуктуацией

2. манипуляцией

3. модуляцией

4. девиацией

5. коррекцией

87. Қабылдағыштың кіріс тізбегі мынадай болу керек:

1. қуат бойынша берілу коэффициенті үлкен

2. қуат бойынша берілу коэффициенті кіші

3. кернеу бойынша берілу коэффициенті үкен

4. қуат бойынша берілу коэффициенті кіші

5. шумның үлкен коэффициенті

88. Әртүрлі кіріс тізбек сұлбаларының бір бірінен айырмашылвғы бар :

1. сүзгілер түрлерімен және тізбек байланысымен

2. селективтік құрлысымен

3. қуат бойынша берілу коэффициентімен

4. кернеу бойынша берілу коэффициентімен

5. шум коэффициенті

89. Қабылдағыш кіріс тізбегіндегі контур санының өзгеруі:

1. қуат бойынша берілу коэффициентінің азаюы

2. қуат бойынша берілу коэффициентінің өсуі

3. кернеу бойынша берілу коэффициентінің азаюы

4. кернеу бойынша берілу коэффициентінің өсуі

5. шумның азаюы

90. Қандай тізбек байланысы болмайды:

1. қосымша

2. шоғырланбаған

3. трансформатолық

4. автотрансформаторлық

5. сыйымдылықтық

91. Антнна мен тербелмелі контурдың есептелуі– бұл:

1. ферриттік магниттік антеннаның кіріс тізбегі

2. сыйымдылықпен байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі

3. индуктивтілік пен байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі

4. трансформаторлық байланысқан антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі

5. араласқан байланыспен антенналық және күшейткіш элементімен байланысқан автотрансформатрлық кіріс тізбегі

92. Кіріс тізбектің негізгі көрсеткішіне жатайды:

1. полезного действия антеннаның пайдалы әсер коэффициенті

2. берілу коэффициенті

3. селективтілік  және өткізгіштік жолақ

4. жұмыс жилігінің диапазоны

5. диапозонды жабу коэффиценті

93. АЧХ, ФЧХ және кіріс тізбектің селективтілігі мынаған байланысты:

1. контурдың эквивалентті өшуі

2. контурдың құрлымдық өшуі

3. антенналық тізбек жағынан контурдың төзімді өшуі

4. тізбектелген каскад жағынан контурдың төзімді өшуі

5. контурдың қалдық өшуі

94. Максималды берілу коэффицентін алу үшін кіріс тізбегінің контуры

мынаған ие:

1. аз шығындар

2. үлкен қуаттылар

3. эквиваленті өшудің аз қуаттылық мәні

4. құрлымды өшудің аз қуаттылық мәні

5.-жоғары таңдаулық

95. ЭДСтегі жиілікиен гармоникалық заң бойынша өзгеретін тізбектелген

тербелмелі контурдағы токтың мәні:

1. I=E[r2+(wL−IwC)2]

2. I=Er2

3. I=E(wL−IwC)2

4. I=E[r2+(wL+IwC)2]

5. I=E[r2+wL]

96. Қандай шарты орындағанда шығыс контурындағы түрлендіргіш

жиілігінде кернеу пайда болады:

1. fПР=f0ПР

2. fПР=f1ПР

3. fПР=f2ПР

4. fПР=f3ПР

5. fПР=f4ПР

97. Резананыстық қисық өте қатты болу үшін нестеу керек:

1. контурдың төзімділігін өсіру

2. контурдың сыйымдылығын өшіру

3. контурдың кедергісін өшіру

4. шығыс кернеуін өшіру

5. контурдың индуктивтілігін өшіру

98. Неліктен радио байланыс үшін дыбыстық жиліктің электрлік

тербелісін пайдалануға болмайды:

1. олардың толқындарының үлкен ұзындығынан.

2. олардың таралуының аз жылдамдықтарынан

3. олардың поляризациясынан

4. олардың ауамен қоректенуінен

5. олардың дисперсиясынан

99.Қабылдағыштың антенндық кіріс сезімталдығы сипаталады :

1. антеннадағы ЭДС сигналдың минималды мәні

2. антеннадағы ЭДС сигналдың максималд мәні

3. антеннадағы ЭДС сигналдың номиналды мәні

4. төменгі жилік кернеуінің мәні

5. қабылдағыштың сигналды әлсірету қабілетілігі

100. Радиобайланыстың негігі есебіне жатпайтындар:

1. радиожиіліктік токты кодтау

2. радиожиіліктік токты генерациялау

3. электромагниттық толқындардың таралуы

4.  радиожиіліктік токты  басқару

5. әлсіз тербелістің күшейткіші