«Радиоқабылдағыш құралғылары» пәні бойынша екінші кредит тесттік тапсырмаларының жинағы

1. Жиілік спектрін бір аймақтан екінші аймаққа модуляция

сипаттамасын өзгеріссіз ауыстыру үшін қызмет етеді:

1. жиілік түрлендіргіші

2. кіріс тізбектер

3. амплитудалық шектеуіштер

4. амплитудалық детекторлар

5. резонанстық күшейткіштер

2. Жиілік түрлендіргіші бөлігі болып табылады:

1.супергетеродинді қабылдағыштың

2.тура күшейту қабылдағышының

3.радиожиілік күшейткішінің

4.дискретті сигнал қабылдағышының

5.параметрлік күшейткіштің

3. Жиілік түрлендігішінің шығысында тек қана жиілігі өзгеретін:

1. тасымалдаушы тербеліс

2. модуляциялайтын тербеліс

3. кіріс сигналы

4. гетеродин

5. модуляцияланатын тербеліс

4. Радиоқабылдағыштарда жиілік түрлендіру үшін қолданылады:

1. периодты өзгеретін параметрлері бар сызықты тізбектер

2. периодты өзгеретін параметрлері бар сызықсыз тізбектер

3. сызықты және сызықсыз тізбектер

4. тұрақты параметрлері бар сызықты тізбектер

5. тұрақты параметрлері бар сызықсыз тізбектер

5. Жиілік түрлендіргіштің құрылымдық сұлбасы тұрады:

1. түрлендіргіш элемент, гетеродин және сүзгіден

2. түрлендіргіш элемент, гетеродин, күшейткіш және сүзгіден

3. түрлендіргіш элемент пен гетеродиннен

4. түрлендіргіш элемент, күшейткіш және сүзгіден

5. түрлендіргіш элемент, гетеродин және сүзгіден

6. Жиілік түрлендіргіштерде түрлендіргіш элементтің жұмыс істеуі

периодты түрде уақыт бойынша кернеу әсерімен өзгереді:

1. гетеродин

2. ығысу

3. кіріс сигнал

4. тасушы жиілік

5. модуляциялайтын тербеліс

7. Жиілік түрлендіргіштерде сигнал түрленуіне әкеледі:

1. түрлендіргіш элементтің ВАС тіктілігінің өзгеруі

2. гетеродин кернеуінің жиілікпен fг  өзгеруі

3. бастапқы ығысу кернеуінің ығысуы Есм

4. тасушы жиіліктің өзгеруі

5. модуляциялайтын тербелістің өзгеруі

8. Жиілік түрлендіргіштерде түрлендіргіш элементтің кірісінде әсер

ететін сигнал:

1. uc=Uccos(ωc+ϕc)

2. uг=Uгcos(ωг+ϕг)

3. uc=Uccosωc

4. uc=Uccos(Ωc+ϕc)

5. uc=UccosΩc

9. Жиілік түрлендірігіштерде түрлендіргіш элементтің шығысындағы

тоқ құрайды:

1. сигнал жиілігінің  fC құраушылары, fГ+fC қосынды жиілік пен fГ−fC айырма жиілік

2. сигнал жиілігінің  fC құраушылары, fГ+fC қосынды жиілік

3. сигнал жиілігінің  fC құраушылары пен fг – fс айырма жиілік

4. fГ+fC қосынды жиілік пен fГ−fC айырма жиілік

5. шығыс сигнал жиілігінің  fC құраушылары

10. Жиілік түрлендіргіштің шығысындағы сүзгі шығыстағы тоқтың

құраушысын шығарады:

1. i2пол≈0,5S1Uсcosωг−ωсt−ϕс

2. i2пол≈S1Uсcosωг−ωсt−ϕс

3. i2пол≈0,5Uсcosωг−ωсt−ϕс

4. i2пол≈0,5S1Uсcosωсt−ϕс

5. i2пол≈0,5S1Uсcosωгt−ϕс

11. Жиілік түрлендіргіштің шығысында шығыс тоқтың пайдалы

ұраушысының амплитудасы пропорционалды:

1. UC сигнал амплитудасына

2. Шығыс сигналдың фазасына ϕC

3. Түрлендіргіш элементтің тіктілігінің тұрақты құраушысының

амплидудасына

4. Тасушы жиілік мәніне

5. Аралық жиілік мәніне

12. Жиілік түрлендірігіштерде жиілік бойынша түрлендіру болмайды,

егер

1 .гетеродин кернеуі UГ=0

2. гетеродина кернеуі UГ≻0

3. гетеродин кернеуі UГ≺0

4. гетеродин кернеуі UГ=1

5. гетеродин кернеуі UГ=UC

13. Жиілік түрлендіргіштің шығысындағы түрлендіру нәтижесінде

жиіліктің қандай мәні пайда болады:

1. аралық

2. тасушы

3. модуляциялайтын

4. модуляцияланатын

5. түрлендірілген

14. Жиілік түрлендіргіштің Uг гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1. шығыс тоқтың  i2ПОЛ  амплитудасы көп

2. шығыс тоқтың i2ПОЛ  амплитудасы аз

3. UC сигналының амплитудасы аз

4. UC сигналының амплитудасы көп

5. S1 тіктілік гармоникасының амплитудасы аз

15. Жиілік түрлендіргіштің Uг гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1. S1 тіктілік гармоникасының амплитудасы көп

2. шығыс тоқтың i2пол амплитудасы аз

3. S1 тіктілік гармоникасының амплитудасы аз

4. UC сигналының амплитудасы көп

5. UC сигналының амплитудасы аз

16. Жиілік түрлендіргіштің UГ гетеродин кернеуі үлкен болған сайын

1. түрлендіргіш шығысындағы кернеу амплитудасы үлкен

2. түрлендіргіш шығысындағы кернеу амплитудасы аз

3. шығыс тоқтың i2пол  амплитудасы аз

4. UC сигналының амплитудасы көп

5. UC сигналының амплитудасы аз

17. Төрт түрлендіргіш элементтен тұратын жиілік түрлендіргіштің

атауы:

1. сақиналық

2. баланстық

3. қарапайым

4. инверторлейтін

5. инверторлемейтін

18. Жиілік түрлендіргіштің шығыс тоғының пайдалы құраушысының

амплитудасына арналған теңдеуде IВЫХ=0,5SKUC+gI0Uпр бірінші қосылғыштың сипаттамасы:

1. жиілік түрлендіргіш

2. сүзгі реакциясы

3. гетеродин кернеуінің мәнінің өзгеруі

4. кіріс кернеудің модуляциясы

5. шығыс кернеудің модуляциясы

19. Жиілік түрлендіргіштің шығыс тоғының пайдалы құраушысының

амплитудасына арналған теңдеуде IВЫХ=0,5SKUC+gI0Uпрекінші қосылғыштың сипаттамасы:

1. сүзгі реакциясы

2. жиілік түрлендіргіш

3. гетеродин кернеуінің мәнінің өзгеруі

4. кіріс кернеудің модуляциясы

5. шығыс кернеудің модуляциясы

20. Жиілік түрлендіргіштің ішкі күшейтілу коэффициенті тең:

1. пропорционалдық коэффициентінің жиілік түрлендірігіштің ішкі

өткізгіштігіне қатынасы μПР=SПРgiПР

2. жиілік түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігінің пропорционалдық

коэффициентіне қатынасы  μПР=giПРSПР

3. пропорционалдық коэффициентінің модулінің жиілік

түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігіне қатынасы  μПР=−SПРgiПР

4. пропорционалдық коэффициентінің модулінің жиілік

түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігіне қатынасының жартысына μПР=0,5SПРgiПР

5. жиілік түрлендірігіштің ішкі өткізгіштігінің пропорционалдық

коэффициентіне қатынасының жартысына  μПР=0,5giПРSПР

21. Жиілік түрлендіргіштің амплитуда-жиілікті сипаттамасы дегеніміз:

1. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің кіріс

сигнал жиілігіне тәуелділігі

2. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің

шығыс сигнал жиілігіне тәуелділігі

3. гетеродин орнықтырылған жиілігінде күшейту коэффициентінің

кіріс сигнал жиілігіне тәуелділігі

4. гетеродин орнықтырылған жиілігінде күшейту коэффициентінің

шығыс сигнал жиілігіне тәуелділігі

5. гетеродин орнықтырылған жиілігінде берілу коэффициентінің

аралық сигнал жиілігіне тәуелділігі

22. Жиілік түрлендіргіштің бөгеуіл және сигнал спекртр құраушылары

қабылдауыштың шығысына өтетін өткізгіш жолағын атаймыз:

1. қабылдау арнасын

2. қабылдау спектрінің кеңдігін

3. қбылдау жиілігінің ауқымын

4. тарату арнасын

5. қабылдау арнасының кеңдігін

23. Супергетеродинді қабылдығышта k номерлі тіктілік

гармоникасының арнада жиілік түрлендірілуінің болмайды:

1. k=0

2. k=1

3. k=2

4. k=3

5. k=4

24. Егер супергетеродинді қабылдағышта жиілік түрлендірілуі

қарапайым (k=1) болса, онда негізгі арна ретінде қабылдайды:

1. f2  жиілікті арна

2 .f3 жиілікті арна

3. f4 жиілікті арна

4. f1 жиілікті арна

5 f5 жиілікті арна

25. Супергетеродинді қабылдағышта айналық арна деп атаймыз:

1. негізігіге қатысты симметриялық арна

2. кері арна

3. аралық жиіліктегі кері арна

4. негізгі арна

5. паразитті арна

26. Жиілік түрлендіргіштің сигнал бойынша сызықсыз режимде жұмыс

істеуі кезінде

1. кері арналар саны артады

2. кері арналар саны азаяды

3. айналық арналар саны артады

4. айналық арналар саны азаяды

5. бөгеуілдер дәрежесі артады

27. Кері арналармен күресу үшін қолданылмайды:

1. түрлендіргіш элементтің сызықсыз жұмыс істеуі

2. радиожиілік күре жолындағы селктивті тізбек

3. негізгі арна бойынша күшейту

4. пайдалы сигнал бойынша сызықты жұмыс істеу

5. жиілікті түрлендіргіштің арнайы балансты сұлбасы

28. Супергетеродинді жиілікте аралық жиілік болуы керек:

1. айналық арнамен жоғары, жанындағысымен – төмен

2. айналық арнамен төмен, жанындағысымен – жоғары

3. айналықпен де, жанындағысымен де бірдей

4. жиілігі кез-келген қуатты тартқышқа жуық

5. қабылданатын жиіліктер ауқымында

29. Супергетеродинді қабылдағышта аралық жиілік:

1. қабылданған жиіліктер ауқымынан тыс болуы керек

2. қабылданған жиіліктер ауқымында болуы керек

3. айналық арнамен төмен, жанындағысымен – жоғары

4. айналықпен де, жанындағысымен де бірдей

5. жиілігі кез-келген қуатты таратқышпен бірдей болуы керек

30. Диодты жиілік түрлендіргіште жиілік түрлендірілуі іске асырылады:

1. диод тіктілігінің периодты өзгеруі арқылы

2. гетеродинді керненудің өзгеруі арқылы

3. кіріс сигнал жиілігінің өзгеруі арқылы

4. шығыс синал жилігінің өзгеруі арқылы

5. кіріс сигнал кернеуінің модуляцияся арқылы

31. Диодты жиілік түрлендіргіштің шуыл коэффициенті:

1. Шпр=PшвыхPшвх⋅Крпр

2. Шпр=PшвхPшвых⋅Крпр

3. Шпр=PшвыхPшвх

4. Шпр=PшвхPшвых

5.  Шпр=Pшвых⋅КрпрPшвх

32. Транзисторлық жиілік түрлендіргіште жиілік түрлендіру іске

асырылады:

1. гетеродин кернеуі әсерінен транзистор тіктілігі өзгеруі арқылы

2. диод тіктілігінің периодты өзгеруі арқылы

3. түрлендіргіш элементтің ВАС тіктілігінің өзгеруі арқылы

4. fг жиілікті гетеродиннің кернеуінің өзгеруі арқылы

5. Есм бастапқы ығысу кернеуініің өзгеруі арқылы

33. Ортақ эмиттерлі транзисторлы жиілік түрлендіргіштерде

1. сигнал кернеуі транзистор базасының тізбегіне беріледі, ал

гетеродин кернеуі эмиттер тізбегіне

2. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин

кернеуі база тізбегіне

3. сигнал кернеуі транзистор коллектор тізбегіне беріледі, ал

гетеродин кернеуі эмиттер тізбегіне

4. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин

кернеуі коллектор тізбегіне

5. сигнал мен гетеродин кернеуі транзистордың эмиттертізбегіне

беріледі

34. Ортақ базасы бар транзисторлық жиілік түрлендіргіштерде:

1. сигнал кернеуі транзистор эмиттер тізбегіне беріледі, ал гетеродин

кернеуі база тізбегіне

2. сигнал кернеуі транзистор база тізбегіне беріледі, ал гетеродин

кернеуі эмиттер тізбегіне

3. сигнал кернеуі транзистор коллектор тізбегіне беріледі, ал

гетеродин кернеуі база тізбегіне

4. сигнал кернеуі транзистор база тізбегіне беріледі, ал гетеродин

кернеуі коллектор тізбегіне

5. сигнал мен гетеродин кернеуі транзистордың эмиттертізбегіне

беріледі

35. Гетеродин кернеуінің сигнал кернеуімен бірге тізбекке берілуі кезінде

түрлендігішінде жиілік түрлендірілуі болмайды, егер

1. fc=fг

2. fcfг

3. fc

4. fc=fпр

5. fc

36. Транзисторлық жиілік түрлендіргіштерде гетеродин мен сигнал

кернеуі әр түрлі тізбектерге беріледі:

1. тізбектер арасындағы өзара байланысты азайту үшін

2. кері арналар санын азайту үшін

3. бөгеуілдерді әлсірету үшін

4. эмиттер-база кедергісін азайту үшін

5. эмиттер-база кедергісін ұлғайту үшін

37. Түрлендіргіш элементке келтірілген екі сигнал мен гетеродин

кернеуінің біріншісі екі ТЭ де синфазды, екіншісі - керіфазалы әсер етеді:

1. балансты жиілік түрлендіргіште

2. сақиналық жиілік түрлендіргіште

3. қарапайым жиілік түрлендіргіште

4. құрама жиілік түрлендіргіште

5. инверторлейтін жиілік түрлендіргіште

38. Балансты жиілік түрлендіргіште бөгеуілдің барлық түрінің

қарымталануы қамтамасыз етіледі, егер:

1. кез-келген көздің екі түрлендіргіш элементтеріне синфазды әсер

етсе

2. кез-келген көздің екі түрлендіргіш элементтеріне керіфаздық әсер

етсе

3. гетеродин мен сигнал көздерінің кернеуі түрлі тізбектерге берілсе

4. гетеродин мен сигнал көздері тізбекке бірге берілсе

5. балансты түрлендіргіштің жоғарғы симметриясында

39. Төменде көрсетілген жиілік түрлендіргіштің қайсысы қабылдау кері

арнасын азайтуды қамтамасыз етеді?

1. балансты жиілік түрлендіргіш

2. сақиналық жиілік түрлендіргіш

3. қарапайым жиілік түрлендіргіш

4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш

5. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш

40. Тізбектер арасында өзара байланысты босатады және жүктемеде

гетеродин мен сигнал тоқтарының қарымталануын қамтамасыз етеді:

1. балансты жиілік түрлендіргіш

2. сақиналық жиілік түрлендіргіш

3. қарапайым жиілік түрлендіргіш

4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш

5. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш

41. Айналық қабылдау арнасының басылуын қамтамасыз етеді:

1. балансты жиілік түрлендіргіш

2. сақиналық жиілік түрлендіргіш

3. қарапайым жиілік түрлендіргіш

4. инверторлейтін жиілік түрлендіргіш

5. инверторлемейтін жиілік түрлендіргіш

42. Кіріс сигналдың параметрлерінің біреуі модуляция заңдылығымен

өзгеретін кернеу тудыруға қызмет ететін құрылғы:

1. детектор

2. модулятор

3. жиілік түрлендіргіш

4. гетеродин

5. преселектор

43. Қабылдағыштағы детектордың қызметі:

1. сигналды детекрлеу

2. кіріс сигналды күшейту

3. аралық жиілікті белгілеу

4. аралық жиілікті күшейту

5. дыбыстық жиілік сигналын күшейту

44. Шыңдық детектордың қолданылуы:

1. тұрақты тоқ импульсін детекторлеу

2. сигналды тығыздау

3. сигналды бөгеуілдерден бөлу

4. радиосигналды күшейту

5. қабылдағыштың таңдалуын қамтамасыз ету

45. Таратылатын хабар фаза, жиілік немесе амплитуда модуляциясына

салыған сигнал тобын атаңыз?

1. үздіксіз гармоникалық

2. радиоимпульстік

3. видеоимпульстік

4. импульсті-кодалық

5. дискретті

46. Таратылатын хабар импульс басталу уақытына, импульс ұзақтығы

мен жиілігіне, шыңдық кернеу модуляциясына салынған сигнал тобын атаңыз?

1. радиоимпульстік

2. үздіксіз гармоникалық

3. видеоимпульстік

4. импульсті-кодалық

5. дискретті

47. Тартылған хабар импульс басталу уақытына, импульс ұзақтығына,

шыңдық кернеу модуляциясына салынған сигнал тобын атаңыз?

1. видеоимпульстік

2. импульстік гармоникалық

3. радиоимпульстік

4. импульсті-кодалық

5. дискретные

48. Егер видеоимпультердегі модуляция импульстің шыңдық мәнінің

өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. амплитуда-импульстік модуляция (АИМ)

2. кең-импульсті модуляция (КИМ)

3. уақыттық-импульстік модуляция (УИМ)

4. импульсті-кодалық модуляция (ИКМ)

5. жиіліктік-импульстік модуляция (ЖИМ)

49. Егер видеоимпульстердегі модуляция импульс ұзақтығының

өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. кең-импульстік модуляция (КИМ)

2. амплитуда-импульстік модуляция (АИМ)

3. уақыттық-импульстік модуляция (УИМ)

4. импульсті-кодалық модуляция (ИКМ)

5. жиілікті-импульсті модуляция (ЖИМ)

50. Егер видеоимпультердегі модуляция импульстің басталу уақытының

өзгертілуімен болса, онда модуляция аталады:

1. уақыттық-импульстік модуляция (УИМ)

2. амплитуда-импульстік модуляция (АИМ)

3. кең-импульстік модуляция (КИМ)

4. импульсті-кодалық модуляция (ИКМ)

5. жиілікті-импульстік модуляция (ЖИМ)

51. Егер видеоимпульстердегі модуляция топтағы импульс

құрамасының өзгеруімен болса, онда модуляция аталады:

1. импульсті-кодтық модуляция (ИКМ)

2. амплитуда-импульсті модуляция (АИМ)

3. кең-импульсті модуляция (КИМ)

4. уақыттық-импульстік модуляция (УИМ)

5. жиілік-импульстік модуляция (ЖИМ)

52. Неге амплитудалық детекторларды тұрақты параметрлері

барсызықты жүйе көмегімен іске асыруға болмайды?

1. себебі амплитудалық детектор шығысында кернеу спектрі

детектрлік кернеу спектрінде болмайтын жиілік құраушыларынан тұрады

2. себебі нәтижесінде қабылдаудың кері арнасы пайда болады

3. себебі детектордың шығысындағы кернеу диодтағы ығысу

кернеуімен анықталады

4. себебі детектордың гетеродині синхронды және сигналмен

синфазды болып келеді

5. себебі кіріс кернеудің қисығы өзгереді

53. Тұрақты параметрлері бар сызықты тізбек:

1. жаңа жиіліктері бар құраушыларды тудырмайды

2. жаңа жиіліктері бар құраушыларды тудырады

3. детектрлеуді іске асырмайды

4. детектрлеуді жүзеге асырады

5. синхронды және сигналмен синфазды болуы керек

54. Параметрлік амплитудалық детектордың екінші атауы:

1. синхронды

2. синфазды

3. диодты

4. эмиттерлі

5. бастаулық

55. Параметрлік амплитудалық детекторларда қандай тізбек параметрі

гетеродин әсерінен жиі ауысады:

1. түрлендіргіш элементтің тіктілігі

2. ығысу кернеуі

3. гетеродин фазасы

4. кіріс сигнал жиілігі

5. аралық жиілік

56. Параметрлік амплитудалық детектордың түрлендіргіштен негізгі

айырмашылығы:

1. гетеродин жиілігі детектор кірісіндегі тасушы тербеліс жиілігіне

тең болатындай таңдалынады

2. детектор кіріс сигналдың амплитудасы мен фазасына бірдей әсер

етеді

3. сигнал фазасы гетеродин фазасына тең

4. автоматты жиілікті реттеу болатындығымен

5. диод пен жүктеме параллельді қолданылады

57. Амплитудалық детекторді .... негізінде құруға болады:

1. сызықсыз жүйе немесе сызықты жүйенің периодты өзгеретін

параметрлері

2. тек қана сызықсыз жүйенің периодты өзгеретін параметрлері

3. тек қана сызықсыз жүйенің

4.тек қана сызықты жүценің тұрақты парыметрлері

5.тек қана сызықсыз жүйенің тұрақты параметрлері

58. Диодты амплитудалық детектордың шығысындағы детектрленген

кернеу анықтайды:

1. детектордың диодындағы кері ығысу кернеуін

2. детектордың диодындағы оң ығысу кернеуін

3. детектордың диодындағы жұмыс істеуші ығысу кернеуін

4. детектордың диодындағы кернеу шамасын

5. детектордың диодындағы сигнал дәрежесін

59. Бастапқы ығысусыз сызықты-сынған ВАС бар амплитудалық

детекторда детектордың тарату коэффициенті KД тең:

1. диод тоғы үзілу бұрышының косинусына

2. диод тоғы үзілу бұрышының синусына

3. диод тоғы үзілу бұрышының тангенсіне

4. диод тоғы үзілу бұрышының котангенсіне

5. диод тоғы үзілу бұрышының синусының жартысына

60. Бастапқы ығысусыз сынықты-сынған ВАС бар амплитудалық

детекторда тарату коэффициентінің KД үлкеюі үшін ұлғайту керек:

1. диодтың тіктілігінің жүктеме кедергісіне аудару

2. диод тіктілігін

3. диод тіктілігінің диод тоғы үзілу бұрышының косинусына аудару

4. диод тоғының үзілу бұрышының косинусын

5. диод тоғының үзілу бұрышының синусы

61. Бастапқы ығысусыз сынықты-сынған ВАС бар амплитудалық

детекторда диод тоғы үзілу бұрышы анықталады:

1. диодтың параметрлері мен жүктеменің кедергісімен

2. диодтың параметрлерімен

3. жүктеменің кердергісімен

4. диодтың тіктілігімен

5. диодтағы кернеу шамасымен

62. Тізбекті диодты АД сигнал көзінен энергия тұтыну анықталады тек:

1. диодтың бірінші гармоникалық тоғымен

2. диод тоғының тұрақты құраушысымен

3. диодтың екінші гармоникалық тоғымен

4. тұрақты құраушы мен диодтың бірінші гармоникалық тоғымен

5. тұрақты құраушы мен диодтың екінші гармоникалық тоғымен

63. Тізбектелген диодты АД кіріс кедергісі тәуелді:

1. диодтың кері тоғының тіктілігі мен детектордың жүктеме кедергісіне

2. диодтың кері тоғының тіктілігіне

3. детектордың жүктеме кедергісіне

4. диодтың тоғының тіктілігіне

5. диодтың тоғының тіктілігіне және детектордың жүктеме кедергісіне

64. АД кірісінде детекртлік сигналдан басқа тұрақты кернеу болғандағы

жағдайларда қолданылады:

1. параллель диодты АД

2. тізбектелген диодты АД

3. параметрлік АД

4. синхронды АД

5. шыңдық АД

65. АМ-тербелістерді детектрлеу үшін қолданылатын детектор:

1. бастапқы ығысусыз

2. бастапқы ығысуы бар

3. бұрмаланусыз

4. тұрақты уақыттық жүктемесі бар

5. тұрақты жұмыс нүктесі бар

66. АМ-тербелістерді детектрлеуде сызықсыз бұрмалануларды алып

тастау үшін таңдау керек:

1. кірісінде АД кірісіндегі сигналдың үлкен дәрежесін

2. АД жүктеме тізбегінің үлкен уақыт тұрақтысын

3. конденсатор Сн разрядының аз жылдамдығын

4. шығысында АД кірісіндегі сигналдың үлкен дәрежесін

5. АД жүктеме тізбегінің аз уақыт тұрақтысын

67. Транзисторлық АД сигналдың көбірек күшейтілуін алу үшін

биполярлы транзисторды келесі сұлба бойынша қосады:

1. ортақ эмиттермен

2. ортақ базамен

3. ортақ коллектормен

4. ортақ құйылыспен

5. ортақ бастаумен

68. Транзисторлық АД барлық түрлерінің ішінде іс жүзінде жиі

қолданылатыны:

1. коллекторлы детектор

2. эмиттерлі детектор

3. жабушы детектор

4. бастаушы детектор

5. базалық детектор

69. Видеоимпульстердің  жоғарғы бұрғылануында олардың детектрленуі

көмегімен болады:

1. параллельді диодты детектордың

2.тізбектелген диодты детектордың

3. параметрлік детектордың

4. синхронды детектордің

5. екітактілік детектордың

70. Импульстің бұрғылануы дегеніміз – бұл:

1. Q=TИτИ

2. Q=τИТИ

3. Q=UпикTИτИ

4. Q=TИUпикτИ

5. Q=ЕДTИτИ

71. Пикті детектрдің шығысындағы кернеу осыларға пропорционал:

1. видеоимпульстардың пиктік кернеуіне

2. видеоимпульстардың бұрғылануы

3. видеоимпульстардың ұзақтығы

4. детектрдің тарату коэффициеті

5. видеоимпульстардың басталу уақыты

72. Тұрақты токтағы импульсеті детектрлеу үшін арналған:

1. пикті детектор

2. диодты детектор

3. екі тактілі детектор

4. параметрлік детектор

5. синхронды детектр

73. Пикті детектрдің тарату коэффициенті әрқашан:

1. бірден аз

2. бірден үлкен

3. бірге тең

4. жүктеменің кедергісіне тең

5. шығыс кедергісіне тең

74. Пикті детектордың коэффициенті осыған тәуелді:

1. видеоимпульстардың бұрғылануы

2. диодтың қосылу сұлбасын таңдауына

3. төменгі жиіліктегі сызықты сүзгіні таңдауына

4. жоғары жиіліктегі сызықты сүзгіні таңдауына

5. транзистордың қосылу сұлбасын таңдауына

75. Пикті детектордың тарату коэффициетін көбейту үшін келесі диодты

пайдаланамыз:

1. үлкен тіктілігімен

2. кіші тіктілігімен

3. тізбектей қосылуымен

4. параллельді қосылуымен

5. бұрғылауының үлкен коэффициентімен

76. Пикті  детектордың тарату коэффициетін көбейту үшін келесі

жүктеменің резисторын  пайдаланамыз:

1. үлкен кедергісімен

2. кіші кедергісімен

3. тізбектей қосылуымен

4. параллельді қосылуымен

5. кіші тіктелігімен

77. Белгілі шектеулердегі кіріс кедергісі өзгеру барысындағы шығыс

кернеудің тұрақтылығын қамтамасыз ететін құрылғысы келесідей аталады:

1. шектеуіш

2. детектор

3. түзеткіш

4. стабилизатор

5. трансформатор

78. Барлық шектеуіштерді келесі түрлерге бөлуге болады:

1. лездік мәндердің шектеуіштер және амплитудалық шектеуіштер

2. тұрақты мәндердің шектеуіштер және жиілікті шектеуіштер

3. лездік мәндердің шектеуіштер және жиілікті шектеуіштер

4. тұрақты мәндердің шектеуіштер және амплитудалық шектеуіштер

5. дискретті мәндердің шектеуіштер және фазалық шектеуіштер

79. Лездік мәндердің шектеуіштерінде қамтамасыз етіледі:

1. шығысындағы тұрақтылық минималды немесе максималды кернеулерде, не болмаса басқаларда

2. шығысындағы тұрақтылық тек минималды кернеуде

3. шығысындағы тұрақтылық тек максималды кернеуде

4. шығысындағы тұрақтылық минималды немесе максималды кернеулерде

5. шығысындағы тұрақтылық орташа  мәндерінің кернеуінде

80. Амплитудасы баяу өзгеретін синусойдалды тербелістерді шектеу

үшін арналған:

1. амплитудалық  шектеуіш

2. амплитудалық детектор

3. амплитудалық модулятор

4. амплитудалық демодулятор

5. амплитудалық түрлендіргіш

81. Көп мағыналы шығысындағы кернеу мына формуламен көрсетіледі:

1. кіріс кернеуі

2. шығыс тоғы

3. жүктеменің кедергісі

4. шығыс сигналдары

5. кіріс параметрлері

82. Амплитудалық қысқарту өзгертпейді:

1. жиілікті және кіріс сигналындағы фазаны

2. кіріс сигналындағы жиілікті

3. шығыс сигналындағы фазаны

4. кернеу кірісіндегі форманы

5. кіріс сигналындағы форманы

83. АО диодында шығыс кернеуіндегі тұрақтылық кіріс кедергісіндегі

шунтирлік контур арқасында келесі диодпен қамтамасыз етіледі:

1. Uвх>Uпор

2. Uвых>Uпор

3. Uвх<Uпор

4. Uвых<Uпор

5. Uвх<Uвых

84. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі:

1. Uвх>Uпор

2. Uвых>Uпор

3. Uвх<Uпор

4. Uвых<Uпор

5. Uвх<Uвых

85. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі:

1. транзистор сызықсыз режимде жұмыс істей бастайды

2. транзистор сызықты режимде жұмыс істей бастайды

3. транзистор шектік режимде жұмыс істей бастайды

4. транзистор кернеу болмаған режимде жұмыс істей бастайды

5. транзистор кернеу болған режимде жұмыс істей бастайды

86. АО – бір транзисторы бар шектеу келіп түседі мынандай жағдайда

сызықсыз режим жұмысқа кіріскен кезде:

1. коллектор тоғының әсерінен қателіктің пайда болуы

2. кіріс кернеуінің тез арада үлкеюінен пайда болуы

3. жүктеме кедергісіндегі кернеудің түсуі

4. эмиттер тоғының әсерінен қателіктің пайда болуы

5. коллектор тоғының бірінші гармоникалық амплитудасының үлкеюі

87. Екі транзисторы бар және RЭ бар АО екіжақты шығыс тоғының

шектеуі қамтамасыз етіледі:

1. бірінші транзистор  қамауы оның базасында үлкен дұрыс

потенциал жанында және екіншіні бірінші транзистор базасында үлкен жағымсыз потенциал жанында

2. екінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал

жанында және біріншіні екінші транзистор базасында үлкен жағымсыз потенциал жанында.

3. бірінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал

жанында

4. екінші транзистор қамауы оның базасында үлкен дұрыс потенциал

жанында

5. бірінші транзистор қамауы екінші транзистор базасында үлкен

жағымсыз потенциал жанында

88. Айнымалы қызметтен алумен қызметтен алуы бар амплитудалық

шектеуіштегі транзисторге тәуелді:

1. кіріс сигналының деңгейінен

2. кіріс кернеуінің деңгейінен

3. кіріс тоғының деңгейінен

4. кедергі жүктемесінің ұзындығынан

5. шектеуіштің кіріс параметрлерінен

89. Амплитудалық шек қоюда өзгергішті қызметтен алумен АО шығатын токтың қызметтен шығуы:

1. Uвх>Uпор

2. Uвых>Uпор

3. Uвх<Uпор

4. Uвых<Uпор

5. Uвх<Uвых

90. Амплитудалық шек қоюда өзгергіш қызметтен алумен шығатын ток

бірінші гармонь амплитуда үлгілі тұрақтылығы қамтамасыз етіледі:

1. бірқалыпты ұзындықпен iвых.max және азаюыменθ

2. ұзындықпен iВЫХ.МАЛ және азаюымен θ

3. биіктікпен iВЫХ.МАЛ

4. азаюымен θ

5. көбеюіменθ

91. Төмендегі параметрлердің қайсысы амплитудалық шектеуіштегі

шектеуді анықтайды?

1.шығыс кернеуі

2. шығыс тоғының амплитудасы

3. кіріс кернеуі

4. шығыс тоғының қиылғын бұрышы

5. кіріс тоғының амплитудасы

92. Жиілікті детектор деп аталады, келесі қызмет ететін құрылғы:

1. кіріс сигналындағы жиілікті заң бойынша өзгертудегі алынғын

кернеу

2. шығыс сигналындағы жиілікті заң бойынша өзгертудегі алынғын

кернеу

3. кіріс сигналындағы жиілікті және фазаны заң бойынша өзгертудегі

алынғын кернеу

4. шығыс сигналындағы жиілікті және фазаны заң бойынша

өзгертудегі алынғын кернеу

5. кіріс сигналындағы фазаны заң бойынша өзгертудегі алынғын

кернеу

93. Жиіліктік детектор орындалады:

1. Өзіне сызықты және инерциясыз сызықсыз системаны

байланыстыратын құрылғыда

2. периодтық параметрлері бар сызықты системада немесе сызықсыз

системада

3. тек қана периодтық параметрлері бар сызықты системада

4. тек қана сызықсыз системада

5. тек қана тұрақты параметрлері бар сызықты системада

94. Неге тұрақты параметрлері бар сызықты тізбектің арқасында жиілікті детекторды нақтыламайды?

1. Себебі оның шығысында жаңа құрастырылатын жиіліктер пайда

болмайды

2. Себебі қорытындысында приемның қосалқы каналдары пайда

болады

3. Себебі детектор шығысындағы кернеу диодтағы кернеу арқылы

анықталады

4. Себебі детектордың гетеродині синхронды және сигналы бар

синфазды болу керек

5. Себебі кіріс кернеуіндегі иілгіштік өзгереді

95. Неге инерциясыз сызықсыз тізбектің арқасында жиілікті детекторды

нақтыламайды?

1. Себебі кіріс ЧМ - тербелу ток күштері тұрақты құрастырушыға

асырайды , деңгей қайсының мына тербелу амплитудасынан тек қана тәуелді болады , бірақ оның фазасынан емес және жиіліктен емес

2. Себебі оның шығысында жаңа құрастырылатын жиіліктер пайда

болмайды

3. Себебі кіріс кернеуіндегі иілгіштік өзгереді

4. Себебі қорытындысында приемның қосалқы каналдары пайда

болады

5. Себебі детектор шығысындағы кернеу диодтағы кернеу арқылы

анықталады

96. Жиіліктік детектордың принципі неден тұрады?

1. тербелуге ұзындық жүйеге ЧМ - тербелу өзгертуінде модуляция

басқа түрімен өзгертілген тербелу келесі детективтендіруімен инерциясыздың - шынжырмен

2. ЧМ - тербелу өзгертуінде параметрлік шынжыр арқасында ,

қайсыда сигнал қайнарымен синхронды тіреу күштену қайнары тиісті болу

3. ЧМ - тербелу өзгертуінде немесе - жүйе оқтын-оқтын

алмастырылған параметрлерімен ұзындық жүйе арқасында

4. тербелуге ұзындық жүйеге ЧМ - тербелу өзгертуінде модуляция

басқа түрімен

5. ЧМ - тербелу детективтендіруімен инерциясыздың - шынжырмен

97. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

98. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

99. ЧМ-тербеліс түрлендіргіші мүмкін:

1. амплитудалық - жиі үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

2. амплитудалық - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

3. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен амплитуда сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

4. амплитудалық - фазо - үн ауысқан тербелуге , қайсының тербелу

жиіліктері өзгертумен фаза сәйкестікте алмастырады , келесі детективтендірумен АД

5. фазо - жиі тербелуге келесі жиі детективтендірумен

100. Теңдіктік жиілікті детектор артықшылықтарына салыстырумен

теңдіктіксізбен жатады :

1. детективтендіру мінездемесі, теңдіктік шынжырлар жұп гармонь сондықтан кәмпескееленеді

2. сызықсыз бұрмалаудың болмауы

3. детекторлық коэффициентінің тұрақтылығы

4. кіріс кернеуінің өзгеру мүмкіншілігі

5. шығыс кернеуінің өзгеру мүмкіншілігі