Т Е С Т Ы      В А Р И А Н Т   № 1

1.Каким соотношением определяется коэффициент шума для  супергетеродинного приемника.

Ответы:

1. Sе = Kо/ K(f)

∞

2.                   Пш = ∫Υ(f)df,

о

- Ш = Рс вх / Рш вх/ Рс вых / Рш вых

- Рш вых = Рш вых и + Р ш соб

2. Какие меры следует принимать для повышения реальной чувствительности приемника?

Ответы:

1.Согласование  элементной базы РПУ;

2.Совершенствование АФС;

3.Снижение коэффициента шума Шпр;

4.Повышение скорости передачи информации.

3. Почему настройка контура ВЦ с помощью переменной емкости предпочти-
    тельнее настройки переменной индуктивностью?

Ответы:

- Доступностью элементной базы;

- Доступностью по ценовым вопросам;

- Из-за удобства в бытовом плане;

- Из-за менее резких изменении параметров контура

4. Какими параметрами определяется коэффициент передачи ВЦ?

Ответы:

- Усилением сигнала;

- Избирательностью, полосой пропускания и согласованием;

- Активным сопротивлением АФС;

- Еквивалентной емкостью  и индуктивностью.

5. Условия  получения  максимального коэффициента передачи ВЦ?

Ответы:

- Увеличением высоты АФС;

- Увеличением  ЭДС антенны;

- Выбрать оптимальное значение коэффициента включения;

- Равенство входных сопротивлении контура.

6. Условия согласования  антенны со входом приемника ?

Ответы:

1.Предполагает равенство вносимой активной  и собственной резонансной проводимости АФС  с входным контуром;

2. Согласования элементной базы входного контура и антенны;

3. При уменьшении коэффициента затухания в первом активном элементе;

4. Сопротивление антенны подбирают не более 175 Ом или 360 Ом для согласования со входом приемника.

7. Из каких соображений выбирается  связь входного контура с настроенной ан-

тенной?

Ответы:

- Обеспечивающий возможность работы от антенн, имеющих большой разброс параметров;

- С допустимо – элементных УРЧ и ПЧ тракта соображении;

- С целью усиления сигнала и его обработки;

- Обеспечения наилучшей передачи сигнала от антенны ко входу УРЧ.

8. Из каких соображений выбирается связь входного контура с ненастроенной
       антенной ?

Ответы:

- Обеспечения наилучшей передачи сигнала от антенны ко входу УРЧ;

- Обеспечивающий возможность работы от антенн, имеющих большой разброс параметров;

- С целью усиления сигнала и его обработки;

- Для согласования рассогласованных элементов входной цепи.

9. От чего зависит избирательность ВЦ ?

Ответы:

1.Слабой связи антенны с контуром и возникающим при этом затуханием на (10-20%) не более, сохраняет избирательные свойства ВЦ;

2. От согласованности  с входного контура с элементом заземления;

3. От коэффициента  усиления;

4. Собственной резонансной частоты антенны.

10. От чего зависит ширина полосы пропускания ВЦ ?

Ответы:

1.От элементной базы контура;

2.От  диапазона РПУ;

3.От согласованности  АФС с входным контуром;

4.От ширины зазоров между элементами контурами.

- Какими элементами производится  связь входного контура с АЭ ?

Ответы :

1. с проводковым шлейфом;

2. с микропроцессорной платой;

3. с электромагнитными полями;

4. с контактными элементами;

- При одинаковых полосах пропускания и крутизне скатов  фильтры с какой характеристикой реализуются меньшим числом  элементов?

Ответы:

  - характеристикой Баттерворта;

  - чебышевской характеристикой;

  - характеристиками Кауэра;

  - характеристиками Золотарева.

13. При каких условиях достигается максимум коэффициента усиления в резонансном усилителе?

Ответы:

- при шунтировании со стороны УЭ, нагрузки и малом собственном

затухании контура;

- при согласовании  с оконечным устройством;

- при расширении полосы пропускания, за счет уменьшения зазоров между резонаторами;

4. за счет  совершенства АФС  и расположении в направлении распространения радиоволн.

14. Как влияет внутреняя ОС на свойства резонансных усилителей?

Ответы:

1.  ОС положительно решая вопрос компенсации энергии;

2. ОС решает вопрос экономичности и оперативности в выделении сигнала;

3. ОС создаеет паразитные влияния выходного контура усилителя на входной.

4. ОС является решающим фактором обеспечения  экономичности

энергетического  потребления.                .

15. Определите условия устойчивой работы усилителя

Ответы:

1. при условии баланса фаз;

2. условия устойчивости работы усилителя возможна только при нарушении баланса амплитуд;

3. условия устойчивости работы усилителя возможна только при нарушении баланса частот;

4. при отсутствии дополнительной нагрузки.

16. .Какие существуют способы повышения устойчивости резонансных усилите-
лей?

Ответы:

1. за счет способа совершенствования АФУ;

2. за счет совершенствования ПЧ тракта;

3. за счет рассмотрение  многоразового преобразования сигналов в промежуточном тракте;

4.уменьшить коэффициенты включения контуров или сопротивления контуров Rэ, нейтрализация внутренней ОС, противоположной внешней ОС, и каскодное соединение АЭ.

17. От чего зависит коэффициент шума резонансного усилителя с ВЦ?

Ответы:

1.от источника питания возбудительного тракта ;

2. от вида заземляющего устройства по согласованию к антенне;

3.коэффициента шума зависимость от параметров источника сигнала, контура и УП, а также от коэффициентов трансформации связи и согласования;

4. способа передачи сигнала от передатчика к приемнику.

18. С чем связанна явление регенерация в сигнальной цепи РПУ?

Ответы:

1. с внесением в сигнальную цепь отрицательного сопротивления или проводимости, частично компенсирующих потери в цепи;

2. с  заземляющим устройством по согласованию к антенне;

3. с коэффициента передачи;

4. с характеристиками Кауэра;

19.  В чем заключается супергетеродинное преобразование частоты?

Ответы:

1. в прямом усилении;

2. в совершенствовании АФС;

3. в двойном и более преобразовании частоты;

4. в совершенствовании элементов питания РПУ.

20. Какой приемник называется синхродином?

Ответы:

1. со сложной АФС;

2. со сложной структурой;

3. колебание гетеродина синхронно по фазе и частоте;

4. совершенной системой помехозащищенности и усиления.

21. Какой приемник называется инфрадином?

Ответы:

1. приемник прямого усиления;

2. в совершенствованием АФС;

3. в двойном и более преобразовании частоты;

4. при котором промежуточная частота выбирается выше максимальной частоты сигнала fпр > fс max.

22. Какой преобразователь называется автодинным?

Ответы:

1. преобразователь  прямого усиления;

2. генерирующий преобразователь;

3. с тройным и более преобразованием частоты;

4. в совершенствовании элементов питании РПУ.

23. Как понимать, что такое интермодуляционный канал?

Ответы:

1.зеркальный или симметричный канал;

2.канал на выходе оконечного устройства;

3.канал специальный работающий по нескольким программам;

4. простой канал настройки РПУ.

24. Какой усилитель называется двухконтурным регенеративным?

Ответы:

1. в прямом усилении;

2. в совершенном усилении;

3. в сложном усилителе;

4. в не использующем колебания выходного контура..

25. Чем различаются эквивалентные схемы преобразовательных и усилительных каскадов?

Ответы:

1. в прямом смысле ни чем;

2. аналогичными параметрами усилительного прибора, но с учетом режима преобразовании частоты и действия напряжения гетеродина.

3. в сложности усилительных каскадов;

4. в контурном преобразовании усилителя.

26. Предназначение входной цепи?

Ответы:

1.для выделения сигнала;

2.для усиления шумов;

3.для согласования с  оконечным устройством;

4. для соединения с землей.

27. Предназначение гетеродина?

Ответы:

1.для преобразования и выделения сигнала;

2.для генерации напряжения определенной частоты;

3.для согласования с  оконечным устройством;

4. для соединения с усилителем.

28.Какие характеристики  сигнала являются носителями информации?

Ответы:

1.скорость;

2.амплитуда, частота, фаза;

3.напряжение питания;

4.время задержки сигнала.

29. Что называется детерминированным сигналом ?

Ответы:

1 сигнал у которого .амплитуда и фаза изменяющая во времени;

2. сигнал у которого амплитуда, частота, фаза не изменяющая во временит;

3. сигнал мгновенное значение которого в любой момент времени можно предсказать;

4. сигнал у которого изменяется только фаза.

30. Что называется избирательностью (силиктивностью)?

Ответы:

1. способность РПрУ выделять амплитуду сигнала;

2. способность РПрУ выделять частоту сигнала;

3.способность РПрУ выделять полезный сигнал, ослабляя действие мешающих сигналов(помех);

4. способность РПрУ выделять только фазу сигнала.