Т Е С Т Ы      В А Р И А Н Т   № 2

1. В каком тракте РПУ подавляются в своем большинстве побочные каналы?

Ответы:

1.  до промежуточной частоты во входном тракте;

2.  после промежуточной частоты;

3.  после первого преобразования;

4. автоматический в момент преобразования сигнала.

2. Во сколько раз коэффициент передачи транзисторного детектора меньше, чем коэффициент усилении усилителя на том же транзисторе и с той же нагрузкой ?

Ответы:

1. в10 раз;

2. в двое;

3. в π  раз;

4. в 5 раз..

3. Назначение элементов цепи АРУ?

Ответы:

1. для плавности регулировки;

2. для автоматического регулирования;

3. для точного регулирования;

4. для  простого регулирования.

4. Почему в обратной АРУ принципиально нельзя получить идеальную характеристику регулирования?

Ответы:

1. из-за наличия в цепи АРУ инерционных элементов фильтра - детектора АРУ;

2. из-за аналогичных параметров усилительного прибора, но с учетом режима преобразовании частоты и действия напряжения гетеродина.

3. из-за  сложности усилительных каскадов;

4. из-за  контурного преобразователя в усилителе.

5. . Какие искажения AM сигнала возникают в усилителе с АРУ и каковы их причИНЫ?

Ответы:

1.импульсивность за счет входного устройства;;

2. биения за счет не совершенствования ПЧ тракта;

3. полное искажение сигнала за счет рассмотрение  преобразования в промежуточном тракте;

4. В цепях АРУ фильтр не полностью подавляет составляющие частоты модуляции напряжения на выходе детектора АРУ. Это приводит к искажениям сигнала фазовый сдвиг.

6. Что такое дискретизация аналогового сигнала?

Ответы:

1.  преобразование сигнала до промежуточной частоты;

2.  преобразование сигнала  после промежуточной частоты;

3.  преобразование сигнала после первого преобразования;

4.  преобразование аналогового сигнала, в сигнал непрерывный по

уровню, но дискретный во времени.

7. Каково назначение устройства выборки-хранения?

Ответы:

1.создание импульсивности;

2. создание биения за счет не совершенствования ПЧ тракта;

3. определение мгновенного значения входного сигнала в момент отсчета и фиксация этого значения на время, необходимое для преобразования его в число

4. преобразования сигнала в промежуточном тракте;

8. Какой участок спектра при цифровой обработки сигнала носит название – приведенный спектр?

Ответы:

1. участок спектра соответствующий ПЧ;

2. участок спектра, находящийся в низкочастотном интервале от 0 до

0,5сод.

3. участок спектра до первого преобразования;

4. участок спектра смещенного в π раз от ПЧ.

9. Какие фильтры называются не рекурсивными ?

Ответы:

1. фильтры для плавности регулировки;

2. фильтры без обратных связей;

3. фильтры с обратной связью;

4. фильтры для  простого регулирования.

10. Что создает преобразователь Гильберта (ПГ) ?

Ответы:

1. создает фазовый сдвиг между составляющими спектра выходных сигналов, равный π / 2;

2. создает фазовый сдвиг между составляющими спектра входных сигналов, равный π / 2;

3. создает фазовый сдвиг между составляющими спектра выходных сигналов, равный π ;

4. для  простого регулирования сигнала.

11. Чему эквивалентна  процесс квантования ?

Ответы:

1.эквивалентен прохождению сигнала через линейный безынерционный четырехполюсник.;

2.эквивалентен прохождению сигнала, без преобразования;

3.эквивалентен прохождению сигнала через нелинейный безынерционный четырехполюсник.;

4.эквивалентен прохождению аналового сигнала.

12. Какие фильтры называются  рекурсивными ?

Ответы:

1. фильтры для плавности регулировки;

2. фильтры с обратной связью;

3. фильтры для точного регулирования;

4. фильтры для  простого регулирования.

13. Как понять понятие инвариант ?

Ответы:

1. величина характеризующая физический объект и

изменяющаяся при определенных преобразованиях;

2.величина характеризующая физический объект и не

изменяющаяся при определенных преобразованиях;

3. величина характеризующая физический объект при определенных преобразованиях;

4. величина характеризующая физический объект.

14. Какая связь называется симплексной ?

Ответы:

1.  связь мощностью более 1 квт;

2.  связь мощностью менее 1 квт ;

3.  одноканальная связь;

4.   двухканальная связь

15. Какая связь называется дуплексной?

Ответы:

1.  связь мощностью более 1 квт;

2.  связь мощностью менее 1 квт ;

3.  одноканальная связь;

4.   двухканальная связь

16. Какими волнами и на какой дальности распространяется декаметровые волны?

Ответы:

1. поверхностными до 1500 км в зависимости от мощности;;

2. поверхностными до 1500 км и пространственными бесконечно в зависимости от мощности;

3. пространственными бесконечно в зависимости от мощности;

4.   только в ночное время распространяются.

17. Дальность радиорелейной связи ?

Ответы:

1.  до 100 км;

2.  до 1000 км;;

3.  до 70 км;

4.  до бесконечности в зависимости от мощности.

18.  Диапазон частот декаметровых волн ?

Ответы:

1. от 300  до  3000 кГц;

2. от  30   до   300 гГц;

3. от  30   до   300 мГц ;

4. от  3   до     30   мГц.

19.  Диапазон частот децимилиметровых волн ?

Ответы:

1. от 300  до  3000 гГц;

2. от  30   до   300 гГц;

3. от  30   до   300 мГц ;

4. от  3   до     30   мГц.

20.  Диапазон высоких частот (ВЧ)?

Ответы:

1. от 300  до  3000 кГц;

2. от  30   до   300 гГц;

3. от  30   до   300 мГц ;

4. от  3   до     30   мГц.

21. .Чем отличается приемник прямого детектирования от приемника прямого усиления?

Ответы:

1. ни чем;

2.отсутствием усилителя сигнала до детектора.

3. в сложности усилительных каскадов;

4. в контурном преобразовании усилителя.

22. Какой физический смысл имеет обратное преобразование частоты?

Ответы:

1.обеспечения линейности входного контура;

2.по  диапазону РПУ;

3..обратное преобразование аналогично ОС в усилителе, но эта ОС своеобразна – нелинейна.

4.от ширины зазоров между резонаторами (контурами).

23. Чем отличается частотная характеристика преобразователя от частотной ха
рактеристики усилителя?

Ответы:

1. при условии баланса фаз не отличается;

2. при условии устойчивости работы усилителя и нарушении баланса амплитуд;

3.отличается с учетом режима преобразования частоты и действия напряжения гетеродина;

4. при отсутствии самовозбуждении.

24.  Что называется крутизной преобразования?

Ответы:

1. коэффициент пропорциональности между амплитудой выходного тока ПЧ и амплитудой напряжения входного сигнала.

2. соотношение пропорциональности коэффициентов усиления;

3. соотношение коэффициентов передачи;

4. соотношение пропорциональности коэффициентов связи;

25. Чем отличается крутизна преобразования от крутизны в режиме усиления?

Ответы:

1. коэффициентом пропорциональности.

2. крутизна в режиме в режиме преобразования меньше крутизны в режиме усиления;

3. крутизна в режиме преобразования больше крутизны в режиме усиления;

4. соотношение коэффициентов связи;

26.  Что называется монохроматическим  сигналом?

Ответы:

1. сигнал соответствующее строгому гармоническому колебанию

2. сигнал пропорциональное коэффициенту усиления;

3. сигнал соответствующее  коэффициенту передачи;

4. сигнал соответствующее пропорциональности коэффициентов связи;

27.  Что называется входной цепью(ВЦ)?

Ответы:

1. ВЦ называются цепи приемника, связывающие антенну с элементом заземления;

2. ВЦ называются цепи приемника, связывающие антенну с первым усилительным или преобразовательным прибором;

3. ВЦ называются цепи приемника, связывающие антенну с оконечным устройством;

4. ВЦ называются цепи приемника, связывающие антенну с; пассивным элементом оконечного устройства.

28.  На какой частоте происходит усиление сигнала до преобразователя частоты?

Ответы:

1.до преобразователя частоты усиление сигнала не происходит;

2. до преобразователя частоты усиление сигнала происходит на промежуточной частоте;

3. до преобразователя частоты усиление сигнала происходит на принимаемой частоте;

4. до преобразователя частоты усиление сигнала происходит на новой частоте.

29.  Для чего предназначены преобразователи частоты?

Ответы:

1.для преобразования частоты и усиления сигнала;

2.для переноса спектра радиосигнала из одной области радиочастотного диапазона в другую, без изменения вида и параметров модуляции;

3. для преобразования частоты и изменения фазы сигнала;

4. для преобразования частоты и усиления сигнала на новой частоте.

30.  Что называется детектором?

Ответы:

1.устройство для создания согласования;

2. устройство для создания усиления;

3. устройство для создания помех ;

4. устройство для создания напряжения, изменяющегося в соответствии с законом модуляции одного из параметров  входного сигнала.