- ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

  - Общие понятия

Основными объектами защиты информации являются [1]:

    - Информационные ресурсы, содержащие сведения, связанные с госу- дарственной тайной и конфиденциальной информацией.

    - Средства и информационные системы (средства вычислительной тех- ники, сети и системы), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных, прикладное программное обеспече- ние), автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных, технические средства приёма, передачи и обработки информации ограниченного доступа (звукозапись, звукоусиление, звуковоспроизведе- ние, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирование документов и другие технические средства обработки гра- фической, смысловой и буквенно-цифровой информации), т.е. системы и средства, непосредственно обрабатывающие конфиденциальную информа- цию и информацию, относящуюся к категории государственной тайны. Эти средства и системы часто называют техническими средствами приёма, об- работки и хранения информации (ТСПИ).

    - Технические средства и системы, не входящие в состав ТСПИ, но территориально находящиеся в помещениях обработки секретной и конфи- денциальной информации. Такие технические средства и системы называ- ются вспомогательными техническими средствами и системами (ВТСС). К ним относятся: технические средства телефонной, громкоговорящей свя- зи, системы пожарной и охранной сигнализации, радиотрансляции, часо- фикации, средства и системы передачи данных в системе радиосвязи, кон- трольно-измерительная аппаратура, электробытовые приборы и т.д., а также сами помещения, предназначенные для обработки информации ог- раниченного распространения.

    - ТСПИ можно рассматривать как систему, включающую стационар- ное оборудование, периферийные устройства, соединительные линии, рас- пределительные и коммуникационные устройства, системы электропита- ния, системы заземления.

Технические средства, предназначенные для обработки конфиденци- альной информации, включая помещения, в которых они размещаются, представляют объект ТСПИ.

  - Технические каналы утечки информации. Структура, классификация и основные характеристики

Наибольший интерес с точки зрения образования каналов утечки ин- формации представляют ТСПИ и ВТСС, имеющие выход за пределы кон- тролируемой зоны (КЗ), т.е. зоны с пропускной системой. Кроме соедини- тельных линий ТСПИ и ВТСС за пределы контролируемой зоны могут иметь выход проходящие через помещения посторонние проводники, не связанные с ТСПИ и ВТСС (рис. 1.1).

Зона с возможностью перехвата разведывательным оборудованием по- бочных электромагнитных излучений, содержащих конфиденциальную информацию, называется опасной зоной. Пространство вокруг ТСПИ, в ко- тором на случайных антеннах наводится информационный сигнал выше допустимого уровня, называется опасной зоной 1.

ВТСС

Посторонние проводники

ТСПИ

Рис. 1.1. Источники образования возможных каналов утечки информации

Случайными антеннами могут быть цепи ВТСС или посторонние про- водники, воспринимающие побочные электромагнитные излучения от средств ТСПИ. Случайные антенны бывают сосредоточенными и распре- делёнными. Сосредоточенная случайная антенна представляет собой тех- ническое средство с сосредоточенными параметрами (телефонный аппарат, громкоговоритель радиотрансляционной сети и т.д.). Распределённые слу- чайные антенны образуют проводники с распределёнными параметрами: кабели, соединительные провода, металлические трубы.

Информационные сигналы могут быть электрическими, электромаг- нитными, акустическими и т.д. Они имеют в большинстве случаев колеба- тельный характер, а информационными параметрами являются амплитуда, фаза, частота, длительность.

Под техническим каналом утечки информации (ТКУИ) понимают со- вокупность объекта разведки, технического средства разведки (TCP) и фи- зической среды, в которой распространяется информационный сигнал (рис. 1.2). В сущности, под ТКУИ понимают способ получения с помощью TCP разведывательной информации об объекте [1].

Физическая среда рас- пространения сигнала

Помехи

Объект разведки

Техническое средство разведки

Рис. 1.2. Технический канал утечки информации (ТКУИ)

В зависимости от физической природы сигналы распространяются в оп- ределенных физических средах. Средой распространения могут быть газо- вые (воздушные), жидкостные (водные) и твердые среды. К таким средам относятся воздушное пространство, конструкции зданий, соединительные линии и токопроводящие элементы, грунт и т.п.

Противодействие промышленному и экономическому шпионажу явля- ется непрерывным и адекватным новым типам угроз процессом развития методов, средств и способов защиты информации.

Классификация каналов утечки информации представлена на рис. 1.3.

Особенности технических каналов утечки информации определяются физической природой информационных сигналов и характеристиками сре- ды распространения сигналов утекаемой информации. Ниже приведены некоторые особенности технических каналов утечки информации.

Технические каналы утечки информации, обрабатываемой ТСПИ

- Электромагнитные:

- электромагнитные излучения элементов ТСПИ;

- электромагнитные излучения на частотах работы ВЧ-генераторов ТСПИ;

- излучения на частотах самовозбуждения усилителей низкой частоты.

- Электрические:

- наводки электромагнитных излучений элементов ТСПИ на посторон- ние проводники;

- просачивание информационных сигналов в линии электропитания;

- просачивание информационных сигналов в цепи заземления;

- съем информации с использованием закладных устройств.

- Параметрические:

- перехват информации путем «высокочастотного облучения» ТСПИ.

- Вибрационные:

- соответствие между распечатываемым символом и его акустическим образом.

Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи

- Электромагнитные каналы:

ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ВИДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЕЕ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ, ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ТСПИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

паразитные связи

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СЪЕМКА ДОКУМЕНТОВ

ИНДУКЦИОННЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТ- НЫЕ

СЪЕМКА ОБЪЕКТОВ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЪЕКТАМИ

ВИБРАЦИОННЫЕ

ПАРАМЕТРИ- ЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТ- НЫЕ

электромагнитные излучения передатчиков связи, модулированные информационным сигналом (прослушивание радиотелефонов, сотовых те- лефонов, радиорелейных линий связи).

| ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |
| --- | --- |
|  | АКУСТИЧЕСКИЕ ВИБРОАКУСТИ- ЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРИ- ЧЕСКИЕ АКУСТОЭЛЕКТРИ- ЧЕСКИЕ |

ОПТИКО-ЭЛЕК- ТРОННЫЙ

Рис. 1.3. Технические каналы утечки информации

- Электрические каналы:

  - подключение к линиям связи.

- Индукционный канал:

  - эффект возникновения вокруг высокочастотного кабеля электромаг- нитного поля при прохождении информационных сигналов.

- Паразитные связи:

- паразитные емкостные, индуктивные и резистивные связи и наводки близко расположенных друг от друга линий передачи информации.

Технические каналы утечки речевой информации

- Акустические каналы:

- среда распространения – воздух.

- Виброакустические каналы:

- среда распространения – ограждающие строительные конструкции.

- Параметрические каналы:

- результат воздействия акустического поля на элементы схем, что приводит к модуляции высокочастотного сигнала информационным.

- Акустоэлектрические каналы:

- преобразование акустических сигналов в электрические.

- Оптико-электронный (лазерный) канал:

- облучение лазерным лучом вибрирующих поверхностей.

Технические каналы утечки видовой информации

- Наблюдение за объектами.

Для наблюдения днем применяются оптические приборы и телевизи- онные камеры. Для наблюдения ночью – приборы ночного видения, тепло- визоры, телевизионные камеры.

- Съемка объектов.

Для съемки объектов используются телевизионные и фотографические средства. Для съемки объектов днем с близкого расстояния применяются портативные камуфлированные фотоаппараты и телекамеры, совмещенные с устройствами видеозаписи.

- Съемка документов.

Съемка документов осуществляется с использованием портативных фотоаппаратов