  - Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи

Для передачи информации используют в основном КВ, УКВ, радиоре- лейные, тропосферные и космические каналы связи, а также кабельные и волоконно-оптические линии связи.

    - Электрические линии связи

      - Средства передачи электрических сигналов

Работа любого электронного устройства основана на получении, обра- ботке и передаче информации, представленной в виде электрических сиг- налов. В передаче электрического сигнала участвуют источник, средства передачи и приемник сигнала. Устройства передачи электрических сигна- лов от источника к приемнику называют электромагнитными линиями свя- зи или кратко – линиями связи [3]. Линии связи используют в качестве средства передачи энергию электрического поля, магнитного поля, элек- тромагнитного поля излучения, электрические проводники и волноводы.

Напряженность электрического и магнитного полей в пространстве убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от элемента, яв- ляющегося источником поля. Минимальные потери энергии характерны для однородного электрического поля, локализованного в определенной области пространства, например, в электрических конденсаторах.

Для создания магнитных полей применяют катушки индуктивности с ферромагнитными сердечниками или без них. Наличие ферромагнитного сердечника способствует локализации магнитного поля в пределах сердеч- ника и снижению потерь энергии. В катушках без сердечника пространство распространения магнитного поля ненамного больше. В электронных уст- ройствах конденсаторы и катушки индуктивности используют как средства для формирования требуемых частотных и фазовых характеристик линий связи.

Полная независимость между электрическим и магнитным полями мо- жет иметь место только в статических режимах. При упорядоченном пере- мещении электрических зарядов возникает электрический ток и, как след- ствие, магнитное поле. С другой стороны, при любом перемещении проводника в магнитном поле появляется ЭДС, что сопровождается появ- лением электрического поля. Таким образом, электрическое и магнитное поля неразрывно связаны и являются составляющими электромагнитного поля. Любое изменение магнитного поля сопровождается индукцией ЭДС, изменяющую вектор электрического поля. Отсутствие полной независимо- сти электрического и магнитного полей принципиально не позволяет соз- дать идеальные конденсаторы, не обладающие паразитной индуктивно-

стью, и идеальные катушки индуктивности, не имеющие собственной па- разитной емкости.

Uг

Rн

а

б

в

г

д

ЛС

Симметричные двухпроводные линии связи (рис. 1.14) имеют два про- вода, по одному из которых течет прямой ток, а по другому – обратный. Симметричные двухпроводные линии могут быть реализованы в виде двух параллельных проводов, закрепленных на изолирующих распорках (рис. 1.14, а), или иметь непрерывную гибкую оболочку (рис. 1.14, б) из диэлек- трика, или в виде двух свитых проводов (рис. 1.14, в), или в виде двух оди- наковых печатных проводников, расположенных с одной (рис. 1.14, г) или с двух (рис. 1.14, д) сторон печатной платы.

Рис. 1.14. Электрическая схема и варианты конструктивного исполнения двухпроводных симметричных линий связи:

а – жесткая линия на распорках; б – гибкая ленточная линия; в – витая пара;

г – односторонняя печатная линия; д – двусторонняя печатная линия;

Uг – напряжение генератора; Rн – сопротивление нагрузки

Линии связи (ЛС), выполненные на печатной плате, называют полос- ковыми. Несимметричные однопроводные линии связи (рис. 1.15) состоят из одного провода, по которому проходит прямой ток. В качестве обратно- го провода могут использоваться корпус блока, земляная шина, шина пи- тания или провод, общий для нескольких линий связи. Несимметричные однопроводные линии могут быть реализованы в виде одиночного объем- ного (рис. 1.15, а) или печатного (рис. 1.15, б–г) проводников. В несиммет- ричных однопроводных ЛС токи, текущие по прямому и обратному прово- дам, в общем случае не равны между собой.

Коаксиальный кабель, представляющий собой экранированный про- вод, состоит из двух цилиндрических проводов, вставленных концентрич- но один в другой (рис. 1.16, а). Прямой ток проходит по центральному проводу, обратный – по оболочке (рис. 1.16, б).

Линии связи обладают электрическими и конструктивными парамет- рами. Электрические параметры ЛС подразделяются на первичные и вто- ричные [3].

К первичным параметрам относятся Lп – погонная индуктивность, Сп – погонная емкость, Rп – погонное сопротивление потерь, Gп – погонная про- водимость линии.

К вторичным параметрам относятся Zв – волновое сопротивление, Кв –

коэффициент укорочения волны в линии.

U г

ЛС

Rн

а

б

в

г

Рис. 1.15. Электрическая схема и варианты конструктивного исполнения несимметричных однопроводных линий связи:

а – объемный проводник; б – печатный проводник на двусторонней плате;

в – печатный проводник на односторонней плате с общим проводом на плате;

г – печатный проводник вблизи токопроводящего корпуса (общего провода)

Конструктивные параметры составляют длина линии lc, форма и раз- меры проводников, расстояние между проводниками, электромагнитные свойства материала проводников и окружающей среды.

Вторичные параметры линии определяются через первичные и конст- руктивные параметры:

Zвт 	(Rп  jLп )/(Gп  jCп );

Kв V0 /Vc ,

где  – частота сигнала, передаваемого линией связи;

V0 1/

– ско-

00

00

рость распространения электромагнитной волны в открытом пространстве

(скорость света);

Vc 1/

– скорость распространения электромаг-

нитной волны в линии связи;

0  4107

- абсолютная магнитная прони-

цаемость вакуума, Гн/м;

0 1/(36109 )

– абсолютная диэлектрическая

постоянная вакуума; ,  – относительные магнитная и диэлектрическая постоянные среды, в которой расположены проводники линии.

Uг

Rн

ЛС

а	б

Рис. 1.16. Коаксиальная линия связи (а) и электрическая схема ее включения (б)

Электромонтажные линии связи в микроэлектронных устройствах мо- гут иметь вид системы проводников круглого сечения в объемном монтаж- ном пространстве, или вид плоских проводников на печатной плате.

A  b1

A  b2

A

A



а

б



Рис. 1.17. Линии связи, лежащие в параллельных (а) и взаимно перпендикулярных плоскостях (б)

Взаимная индуктивность двух электромонтажных ЛС зависит от вза- имного расположения и расстояния между проводами линий. Для двух линий, лежащих в параллельных плоскостях (рис. 1.17, а), взаимная ин- дуктивность

M  (0lb1b2 cos2)/(A2 );

(1.42)

для линий, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 1.17, б),

M  (0lb1b2 sin2)/(A2 ).

(1.43)



l

Rн

A

Рис. 1.18. К расчету взаимной индуктивности двух одиночных проводов

Взаимная индуктивность двух одиночных проводов (рис. 1.18) опреде- ляется выражением

M  0 l ln( 2l 1).

(1.44)

2	A

    - Каналы утечки информации за счет паразитных связей

      - Опасные сигналы и их источники

Утечка информативного сигнала по цепям электропитания и слаботоч- ных линий может происходить различными путями. Например, между двумя электрическими цепями, находящимися на некотором расстоянии друг от друга, могут возникнуть электромагнитные связи, создающие объ- ективные предпосылки для появления информативного сигнала в цепях системы электропитания объектов вычислительной техники (ВТ). Эти про- цессы называются наводками, которые обеспечивают передачу энергии из одного устройства в другое, не предусмотренную схемными или конструк- тивными решениями.

Источниками наводки являются устройства, в которых обрабатывается информативный сигнал; приемниками – цепи электропитания, выступаю- щие в качестве токопроводящей среды, выходящей за пределы контроли- руемой территории и одновременно с этим представляющие собой опас- ный канал утечки информации, обрабатываемой ПЭВМ и ЛВС.

Утечка информации при функционировании средств ВТ также воз- можна либо через непосредственное излучение и наведение информатив- ных импульсов, циркулирующих между функционально законченными уз- лами и блоками, либо посредством высокочастотных электромагнитных сигналов, модулированных информативными импульсами и обладающих способностью самонаводиться на провода и общие шины электропитания через паразитные связи.

Объекты, излучающие сигналы, содержат источники сигнала. Если объект отражает поля внешних источников, то он является источником ин- формации об объекте и в то же время является источником сигнала.

Может быть такой источник сигнала, который переписывает информа- цию с одного носителя на другой. Если источником сигнала является ра- диозакладка и первичным – речевой сигнал от говорящего человека. Мем- брана является преобразователем акустического сигнала в электрический. Такой источник сигнала называется передатчиком.

Если источник сигнала применяется для обеспечения связи между санкционированными объектами, то такие источники называются функ- циональными источниками сигнала. Существуют источники опасных сиг- налов – это источники от которых могут распространяться несанкциониро- ванным образом сигналы защищаемой информации.

Источником сигналов могут быть любые объекты излучения. Источниками опасных сигналов могут быть:

        - акустоэлектрические преобразователи (пьезоэлектрические, емкост- ные, индуктивные);

        - излучатели низкочастотных сигналов (элементы РЭС, усилительные каскады, генераторы, ПЭВМ);

        - излучатели высокочастотных сигналов;

        - паразитные связи и наводки (гальванические, индуктивные,	емко- стные).

Паразитная связь обусловлена не предусмотренной электрической схе- мой и конструкцией изделия связью между элементами устройства или устройством и внешней средой, приводящая к появлению помехи.

Помехи представляют собой электрические сигналы, не предусмот- ренные электрической схемой изделия. Помехи подразделяются на шумы и наводки. Наводки – это помехи, возникающие из-за паразитных связей. Шумы – это электрические сигналы (помехи), обусловленные в электрон- ных приборах их внутренними свойствами независимо от наличия внеш- них связей и сигналов.

Паразитными называют элементы, появившиеся в результате неиде- альности практической реализации электрической схемы из-за невозмож- ности создания проводников и линий связи, не обладающих сопротивлени- ем, индуктивностью и емкостью.

Канал связи может являться как источником, так и приемником помех. Если два канала связи имеют взаимную паразитную связь, то и наводки, а, следовательно, и утечка информационных сигналов, возникают в обоих каналах взаимно. Уровень наводок и их влияние на работу канала связи за- висит от относительного уровня сигналов в каналах.

Внешняя параллельная емкостная паразитная связь. В электронных устрой- ствах чаще других имеет место внешняя параллельная емкостная паразитная связь [3]. Эквивалентная схема паразитной емкостной связи представлена на рис. 1.19. Сопротивление Zвх1 представлено в виде параллельно соединенных Rвх1 и Свх1, что правомерно для большинства устройств, работающих на низких

и средних частотах. Второй канал показан упрощенно, так как его параметры слабо влияют на значение наводки из второго канала в первый.

R c1

E c1

С п12

С п11

R вх 1

С вх 1

E c2

R c2	R вх 2

Рис. 1.19. Эквивалентная схема внешней емкостной параллельной паразитной связи между двумя каналами

Рассмотрим расчет помехи Uп.п12 , наводимой из второго канала в пер-

вый. Напряжение сигнала во втором канале (на сопротивлении

деляется выражением

Rвх2 ) опре-

Uc2  Ec2 Rвх2 /(Rc2  Rвх2 ).

(1.45)

Входное сопротивление первого канала связи для сигнала наводки об- разуется параллельным соединением следующих элементов: выходного

сопротивления генератора

Rc1,

паразитной емкости линии связи

Cп11 ,

входного сопротивления приемника сигнала

емника сигнала, т. е.

Rвх

и входной емкости при-

Zк1  X c1Rк1,

где

X c1

- импеданс паразитной емкости

Сп11;

Cк1  Сп11  Свх1  Сп12 ; Rк1  Rвх1Rс1 /(Rвх1  Rс1),

Rк1,Ск1

- входное сопротивление и собственная емкость первого канала.

1T 2 2

к1   с2

Uп.п12 Uс2Tп12с2 /	,

(1.46)

где Tк1  Rк1Cк1– постоянная времени первого канала связи; Tп12  Rк1Cп12 –

постоянная времени цепи паразитной связи первого канала со вторым;

c2

- частота гармонического сигнала во втором канале.

Передаточная функция канала емкостной параллельной паразитной связи

Wп.п12 ( p)  pCп12 Rк1 /( pRк1Cк1 1)  Tп12 p/(Tк1 p 1),

(1.47)

а в соответствии с передаточной функцией определяется амплитудно- частотная характеристика

1Tк 22

1	c2

A п.п12 ()  Tп12с2 /	,

(1.48)

где

с2

- частота гармонического сигнала во втором канале.

Паразитные связи последовательного вида. Появление паразитных связей последовательного вида возможно при наличии общих проводов и не равных нулю значений выходных сопротивлений вторичных источников питания, шин питания, земляных цепей.

Причиной появления последовательной помехи (наводки) на высоких частотах является паразитная связь из-за взаимной индуктивности между проводами (рис. 1.20). В этом случае отсутствие общих проводов не гаран- тирует отсутствие токовой наводки.

При гармоническом сигнале токовая наводка

U т.п12  Eс2с2М п12 /(Rвх2  Rс2 ).

(1.49)

В случае импульсных сигналов величина токовой наводки в первом канале связи определяется крутизной фронтов tф импульса во втором канале:

U т.п12  M п12 di2  Eс2 

dt	tф

M п12	.

Rс2  Rвх2

(1.50)

R c1

E c1

E c2

R c2

M п12

L п11

L п 22

С п11

R вх 1

С вх 1

R вх 2

Рис. 1.20. Эквивалентная схема последовательной паразитной связи через паразитную взаимную индуктивность

Паразитные связи через посторонний провод. Пусть между двумя уст- ройствами, размещенными в двух отдельных экранированных блоках и об- разующими две линии связи – первую и вторую, проходит третий провод, не относящийся к линиям связи 1 и 2, т. е. являющийся посторонним для

линий связи 1 и 2, но имеющий с ними паразитные емкости

Cп13

и Cп23

(рис.

1.21) или паразитные взаимоиндуктивности

M п13

и M п23 (рис. 1.22).

1

Rвх1

2

Ec1

Rвх 2

Cп13

Ec2

Cп23

R3

SA1

Cп23

Cп13

Ec2

R3

Rк1

Рис. 1. 21. Индуктивная связь через посторонний провод и ее эквивалентная схема

Ec1

M п12

Rвх1

Ec2

Rвх 2

M п23

R3

SA1

M п23

M п13

Ec2

R3

Rвх1

Рис. 1. 22. Индуктивная связь через посторонний провод и ее эквивалентная схема

Значение наводки можно рассчитать по формулам (1.46)–(1.49), считая третий провод приемником наводки по отношению к каналу связи 2 и ис- точником наводки по отношению к каналу 1. Анализ показывает, что в слу- чае емкостной паразитной внешней связи через посторонний провод умень- шение величины собственного сопротивления R3 постороннего провода снижает наводки, при индуктивной паразитной связи снижение сопротивле- ния R3 увеличивает сигнал наводки. Если в схеме на рис. 1.21 замкнуть ключ SA1, то наводка исчезнет.

В схеме на рис. 1.22 наводка возможна только при замкнутом ключе SA1, так как только в этом случае возникает потокосцепление постороннего прово- да. В сложных системах не всегда возможно определить посторонний провод, создающий паразитную связь.