    - Звуковое поле в помещении

В закрытых помещениях звуковые волны многократно отражаются от ограждающих поверхностей, в результате чего создается сложная картина звукового поля. Законы распределения характеристик звукового поля в данной ситуации определяются не только свойствами источника звука, но и другими факторами – геометрией помещения; способностью стен, потол- ка и пола поглощать и отражать звуковую энергию. Поэтому звуковые по- ля в закрытом помещении и в свободном пространстве имеют различные структуры. Если в свободном пространстве интенсивность звука определя- ется потоком энергии в направлении распространения волны, то в помеще- нии результирующий поток энергии имеет две составляющие – прямой по- ток и отраженный (иногда многократно) поток. Направление потоков

энергии отраженных волн зависит от особенностей планировки помещения и степени поглощения звуковой энергии поверхностями ограждающих кон- струкций. В этой ситуации определение интенсивности звука в классиче- ском понимании неприменимо.

Приемлемой энергетической характеристикой звукового поля в поме- щении является плотность звуковой энергии ε.

Если помещение не содержит фокусирующих поверхностей и геомет- рически симметричных сечений, а размеры помещения значительно боль- ше длины волны и если ограждающие конструкции не сильно поглощают звуковую энергию, то через некоторое время при непрерывном действии источника звука через произвольный элемент сечения помещения в каж- дый момент времени будет проходить большое число отдельных волн, рас- пространяющихся в разных направлениях. В результате звуковое поле бу- дет характеризоваться следующими свойствами [36]:

  - потоки энергии этих волн по всем направлениям равновероятны;

  - плотность звуковой энергии ε звукового поля по всему объему по- мещения постоянна.

Равновероятность потоков энергии волн называют изотропией звуко- вого поля, а постоянство звуковой энергии по объему помещения – одно- родностью. Если звуковое поле является изотропным и однородным, то его называют диффузным. Для диффузного поля характерно отсутствие явле- ний интерференции.

Процесс нарастания плотности звуковой энергии в помещении проте- кает очень быстро и незаметно для слуха. Процесс спада (поглощения) зву- ковой энергии, называемый реверберацией, протекает значительно мед- леннее и заметно для слуха. Реверберация влияет на слуховое восприятие. Поглощение звуковой энергии осуществляется не только ограждаю- щими конструкциями помещения, но и воздушной средой. Потери энергии в воздушной среде обусловлены вязкостью и теплопроводностью воздуха, а также молекулярным поглощением. Поглощение звуковой энергии воз-

духом зависит от пробега звуковой волны и определяется как

где

 0еl ,

l  cзвt – длина пробега звуковой волны;

(1.85)

0– установившаяся плотность

звуковой энергии в помещении;  – коэффициент затухания, равный об- ратному значению пути, на котором плотность энергии уменьшается в е

F 2

раз. Коэффициент затухания

  52,5	

c0

зависит от плотности

0 , вяз-

кости  воздуха, частоты F , а также от температуры и влажности воздуха.

    - Звуковой фон в помещении

Звуковой фон в помещении образуют шумы, которые проникают в по- мещение от различных посторонних и внутренних источников. Из смеж- ных помещений проникают шумы из-за звукопроводности строительных конструкций, ограждающих помещение. Шумы вибрационного происхож- дения образуются от работающих в здании машин и механизмов. Системы кондиционирования и вентиляции создают внутренние шумы, к которым можно отнести также шумы технологического оборудования (например, шумы вентиляторов компьютеров и других электронных устройств).

    - Характеристики помещения

Акустическое отношение. Общее звуковое поле в помещении опреде- ляется суммой полей «прямого» звука и звука отраженного от ограждаю- щих конструкций. Поле отраженных волн в большинстве случаев можно считать диффузным. Отношение плотности энергии отраженных звуков к

плотности энергии прямого звука

R  диф

пр называют акустическим от-

ношением [37]. Акустическое отношение может быть выражено через зву- ковые давления как

R  p

p

.

2	2

диф	пр

(1.86)

Акустическое отношение, выраженное в уровнях, принимает вид

LR 10lg R  Lдиф  Lпр.

(1.87)

Отраженные звуковые волны можно отнести к помехам, поэтому аку- стическое отношение является важной характеристикой акустических свойств помещения в стационарных режимах. Акустическое отношение редко бывает меньше единицы, т.е. уровень отраженных волн в большин- стве случаев выше уровня поля прямого звука.

Если в помещении источник звука с акустической мощностью Ра

созда-

ет диффузное звуковое поле, то плотность звуковой энергии будет опреде-

ляться выражением

0  4Ра

сзвS ,

откуда следует

Ра  0сзв S 4,

(1.88)

где

 I Iпад

– среднее значение коэффициента звукопоглощения; I – ин-

тенсивность поглощаемой энергии;

гии; S – общая площадь.

Iпад

– интенсивность падающей энер-

Для определения части звуковой мощности

Ра , которая проникает из

помещения через стену, можно воспользоваться выражением (35), заменив в нем коэффициент звукопоглощения  коэффициентом звукопроводности

п , а S – площадью преграды Sп :

где

Iзв  0сзв

Ра  0сзв Sп п  Iзв Sп п ,

4	4

– интенсивность звука, падающего на стену.