Радиотаратқыш құрылғылар пәні бойынша есептер жинағы

- Тиемеген нұсқа төзімділігі 100, ал тиелгендікі 20,  р нұсқа толқынды кедергі ρ = 300 Ом. КПД нұсқасын, нұсқа шығындарының кедергісі нұсқаға енгізілетін кедергіні тап.

- Анодтық шынжыр схемалары қарапайым екінші гармоникалық сүзудің нақты коэффициентін табу, мұнда жүкті тиеу 50 Ом нұсқа индукция бұтағына қосылған. Нұсқа сыйымдылығы C=100 пФ, жұмысшы жиілік ƒ=10 МГц, тиемеген нұсқа төзімділігі 100.

- Коаксиальды резонатор толқынды кедергіні тап, егер сыртқы диаметрі 100, 2 мм, ішкі 60,3 мм болса.

- Қандай схемотехника шешімімен өзін өзі еліктіру жұмсақ тәртібінен қатты тәртіпке АГ асуы қамтамасыз етіледі?

- Біржолақты модуляциялық хабарлағыш 4-25 жиіліктердегі диапозонына жұмыс істейді. Сигнал қалдықсыз жіберіліп тұрады. Жиіліктің қандай тұрақтылықсыздығы телефония және радиохабар кезінде рұқсат етіледі?

- Хабарлағышта төмендегі байланыстар жиілік девиациясы 5 кГц. Модуляцияның ең аз жиілігін анықтау, мұнда сигнал спектрінде – жиілікпен құрастырушы жоқ болады.

- АМ қуаттылықты хабарлағыш Р=100 кВт. Ең аз, шындық және орташа қуаттылықтарды m=1 және 0,3 болғанда анықта.

- 1,5 ГГц ке дейінгі болған жиіліктер диапазонында 2П 907Б транзистор түзетулерінде шынжыр элементтерін есептеу.

- ГУ-66П триодта үн ауысатын күрілдеуік есеп-қисабы кезінде шың нүктеге мына көрсеткіштер алынды: Ра.п.=62 кВт, Ру.п.=0,6 кВт. Бұл ГЛ-ны жұмысқа салуға бола ма?

- АМ қуаттылықты хабарлағыш Р=250 кВт. Ең аз, шындық және орташа

қуаттылықтарды m=1 және 0,4 болғанда анықта.

Радиоқабылдағыш құрылғылары пәні бойынша есептер жинағы

- Штырдың қозғалыстағы биіктігін және рамкалы антеннаның белгілі бір толқын λ=2,5 ;10 және 100 м ұзындығын анықтаңыз.

- 1.3а-суретіндегі қондырылған антеннаны бірконтурлы ВЦ-мен ұқсастығын қамтамасыз ететін  m1 және m2 іске қосылу коэффициентін анықтаңыз. Егер талап етілген өткізу жолағы 37,5МГц болса.(f0=150 МГц, Ra=100 Ом, g2=5 мСм, Cк эк=20 пФ, dk=0,05)

- h=5 биіктіктегі штырлы антеннаның шығыс кедергісін Zвых(jω) анықтаңыз(сур.1.1а) және жиіліктің ДВ, СВ,КВ диапазанондағы кіріс кедергісіне тәуелді график тұрғызыңыз. 1.1б,в суретіндегі антеннаның қысқартылған эквивалентті сұлбасының дұрыстығын тексеріңіз.

- Қабылдағыштың көрші каналды анықтауын анықтаңыз, егер де оның кірісінде кедергінің көлемі көрші каналдың жиілігінде сигналдың деңгейін 10дБ жоғарылатса, ВЧ қабылдағыш блогының шығысында кедергі сигналдың қатынасы 30дБ.

- Біреулік контуры бар төрт идентивті каскадтан тұратын ВЧ қабылдағыш блоктың тура күшеюін, резонансқа қондырылған.1,5МГц жиіліктегі қабылдағыштың өткізу жолағы 6кГц-ке теңескендеконтурдың эквиваленті қандай болу керек?