7-ші Лабораторлық жұмыс–  Тақырыбы: Топырақтың көлемдік салмағын парафиндеу арқылы  анықтау.   (2 сағат)

Сабақтың мақсаты: Топырақтың физикалық қасиеттерін анықтайтын әдістерді игеру

Тапсырмалар: Топырақ агрегаттарының (кесектерінің) көлемдік салмағын (немесе кұрылымдық тығыздығын) парафиндеу әдісімен анықтау. Топырақтың құрылымдық тығыздығын шашылған үлгісінен анықтау. Топырақтың жалпы кеуектілігін формуласы арқылы есептеу және нәтижелерді рәсімдеу.

Жұмыс барысы.

Топырақтың ірі бір кесегін алып, шаңын үрлеп, ұзындығы 25-30 см жіңішке жіппен байлап аналитикалық таразымен өлшейді (А-салмағы). Темір ыдысқа парафинді салып электроплиткаға қойып ерітеді. Байланған топырақтың кесегін жібінен үстап тұрып, ертілген парафинге 2-3 секундтай батырады да суытып содан кейін аналитикалық таразымен өлшейді (В-салмағы). Парафинделген топырақ кесегін су құйылған өлшегіш цилиндрге  салып, цилиндрден ағып түскен судың көлемін анықтайды (О2).

Топырақ кесегінің парафинделмей тұрғандағы көлемін анықтау үшін парафиннің көлемін (О1) мына формула арқылы есептеп шығарады:

О1 =  В – А_

0,83

0,83  -  парафиннің меншікті салмағы (г/см3)

Топырақ кесегінің көлемі  О =  О2 – О1

Топырақтың көлемдік салмағын білу үшін оның өлшенген массасын анықталған көлеміне бөлеміз:  КМ = А/О.

Топырақ кесегіндегі куыстарының көлемін есептеп шығару үшін мына формуланы қолданады:

Қ К = ( 1 – КМ / Д )*100,  мұнда

КМ  - топықтың көлемдік массасы, немесе құрылымдық тығыздығы;

Д  - топырақтың қатты фазасының тығыздығы, немесе сыбағалы массасы;

100  - пайызға айналдыру коэффициенті.

Жұмысқа керекті құрал-жабдықтар:

- Кесекті топырақ;

- Аналитикалық таразы;

- Темір ыдыс;

- Жіп және парафин;

- Электроплитка;

- Өлшегіш цилиндр.