Т Е С Т Ы      В А Р И А Н Т   № 1

- Какими элементами производится  связь входного контура с АЭ ?

Ответы :

1. с проводковым шлейфом;

2. с микропроцессорной платой;

3. с электромагнитными полями;

4. с контактными элементами;

- При одинаковых полосах пропускания и крутизне скатов  фильтры с какой характеристикой реализуются меньшим числом  элементов?

Ответы:

  - характеристикой Баттерворта;

  - чебышевской характеристикой;

  - характеристиками Кауэра;

  - характеристиками Золотарева.

13. При каких условиях достигается максимум коэффициента усиления в резонансном усилителе?

Ответы:

- при шунтировании со стороны УЭ, нагрузки и малом собственном

затухании контура;

- при согласовании  с оконечным устройством;

- при расширении полосы пропускания, за счет уменьшения зазоров между резонаторами;

4. за счет  совершенства АФС  и расположении в направлении распространения радиоволн.

14. Как влияет внутреняя ОС на свойства резонансных усилителей?

Ответы:

1.  ОС положительно решая вопрос компенсации энергии;

2. ОС решает вопрос экономичности и оперативности в выделении сигнала;

3. ОС создаеет паразитные влияния выходного контура усилителя на входной.

4. ОС является решающим фактором обеспечения  экономичности

энергетического  потребления.                .

15. Определите условия устойчивой работы усилителя

Ответы:

1. при условии баланса фаз;

2. условия устойчивости работы усилителя возможна только при нарушении баланса амплитуд;

3. условия устойчивости работы усилителя возможна только при нарушении баланса частот;

4. при отсутствии дополнительной нагрузки.

16. .Какие существуют способы повышения устойчивости резонансных усилите-
лей?

Ответы:

1. за счет способа совершенствования АФУ;

2. за счет совершенствования ПЧ тракта;

3. за счет рассмотрение  многоразового преобразования сигналов в промежуточном тракте;

4.уменьшить коэффициенты включения контуров или сопротивления контуров Rэ, нейтрализация внутренней ОС, противоположной внешней ОС, и каскодное соединение АЭ.

17. От чего зависит коэффициент шума резонансного усилителя с ВЦ?

Ответы:

1.от источника питания возбудительного тракта ;

2. от вида заземляющего устройства по согласованию к антенне;

3.коэффициента шума зависимость от параметров источника сигнала, контура и УП, а также от коэффициентов трансформации связи и согласования;

4. способа передачи сигнала от передатчика к приемнику.

18. С чем связанна явление регенерация в сигнальной цепи РПУ?

Ответы:

1. с внесением в сигнальную цепь отрицательного сопротивления или проводимости, частично компенсирующих потери в цепи;

2. с  заземляющим устройством по согласованию к антенне;

3. с коэффициента передачи;

4. с характеристиками Кауэра;

19.  В чем заключается супергетеродинное преобразование частоты?

Ответы:

1. в прямом усилении;

2. в совершенствовании АФС;

3. в двойном и более преобразовании частоты;

4. в совершенствовании элементов питания РПУ.

20. Какой приемник называется синхродином?

Ответы:

1. со сложной АФС;

2. со сложной структурой;

3. колебание гетеродина синхронно по фазе и частоте;

4. совершенной системой помехозащищенности и усиления.