Дисциплина: Введение в дистанционное зондирование и анализ изображений

Лекция 1. История развития методов исследования дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) прошло долгий путь развития. Первые попытки фиксировать изображение земной поверхности появились еще до эпохи авиации, когда использовали воздушные шары и примитивные камеры. Развитие авиации в начале XX века сделало аэрофотосъемку основным методом получения данных.

Космическая эра началась с запуском первых спутников в 1950-х годах, а в 1972 году был запущен Landsat-1, открывший новую страницу в систематическом наблюдении Земли. Постепенно методы стали более точными и доступными благодаря использованию многоспектральных сканеров и цифровых технологий.

Современные технологии ДЗЗ позволяют анализировать данные в реальном времени, использовать гиперспектральные изображения и интегрировать их с геоинформационными системами. Эти методы стали незаменимыми для мониторинга окружающей среды, изучения климата и планирования инфраструктуры.

Сегодня ДЗЗ продолжает развиваться, предлагая все более точные и глубокие данные о нашей планете.

Лекция 2. Данные ДЗЗ, их характеристики и особенности.

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) представляют собой изображения или числовую информацию, полученную с помощью сенсоров, расположенных на спутниках, дронах или других платформах.

Основной характеристикой данных ДЗЗ является их многоспектральность, то есть способность фиксировать информацию в различных диапазонах электромагнитного спектра (видимый, инфракрасный, радиодиапазоны). Это позволяет анализировать свойства объектов, невидимые для человеческого глаза.

Пространственное разрешение определяет уровень детализации изображения и зависит от размера пикселя на местности. Высокое разрешение актуально для городских исследований, а среднее и низкое используются в климатологии и мониторинге экосистем.

Временное разрешение характеризует частоту съемки одной и той же территории. Оно особенно важно для задач мониторинга, например, отслеживания изменений растительности или последствий природных катастроф.

Особенностью данных ДЗЗ является их объем и необходимость в предварительной обработке: геометрической коррекции, атмосферной коррекции и других этапах. Современные технологии, такие как облачные платформы (например, Google Earth Engine), значительно упростили анализ данных.

Данные ДЗЗ применимы в экологии, урбанистике, сельском хозяйстве и геологии, делая их ключевым инструментом для решения глобальных задач.

Лекция 3. Источники открытых (бесплатных) данных для загрузки спутниковых снимков с высокой и средней точностью.

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стали доступнее благодаря открытым платформам, предоставляющим спутниковые снимки с высокой и средней точностью. Эти ресурсы позволяют использовать ДЗЗ для экологического мониторинга, сельского хозяйства, урбанистики и других направлений.

- USGS Earth Explorer предоставляет снимки серий Landsat и Sentinel-2. Это данные со средней точностью (10–30 м), которые используются для мониторинга земного покрова и природных ресурсов.

- Copernicus Open Access Hub обеспечивает доступ к снимкам спутников Sentinel-1 и Sentinel-2 с высокой точностью (10 м). Программа ориентирована на экологические и сельскохозяйственные исследования.

- NASA Worldview позволяет работать с данными метеорологических спутников, такими как MODIS (точность 250 м – 1 км). Этот ресурс особенно полезен для климатических исследований и мониторинга природных явлений.

- Google Earth Engine — облачная платформа для анализа спутниковых данных, включая Landsat, Sentinel и MODIS. Она предоставляет инструменты для обработки и визуализации, что делает её популярной в научных исследованиях.

- OpenTopography специализируется на данных лазерного сканирования (LiDAR) и высотных моделях с высокой точностью (до 1 м). Полезен для геологии и анализа ландшафтов.

- DigitalGlobe Open Data Program предлагает снимки с очень высоким разрешением (до 50 см) для анализа экстренных ситуаций и гуманитарных проектов.

- Radiant Earth Foundation предоставляет бесплатные спутниковые снимки и инструменты, ориентированные на развитие технологий ДЗЗ в развивающихся регионах.

Лекция 4. Оптические спутниковые снимки, их характеристики и особенности

Оптические спутниковые снимки — это изображения поверхности Земли, полученные в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра. Эти снимки широко используются в сельском хозяйстве, экологии, картографии и других областях.

Основными характеристиками оптических снимков являются:

- Пространственное разрешение — определяет размер пикселя на местности. Высокое разрешение (менее 1 м) используется для детализированных задач (городское планирование), среднее (10–30 м) — для мониторинга экосистем, низкое (свыше 100 м) — для глобальных исследований.

- Спектральное разрешение — число и ширина спектральных диапазонов (каналов), фиксируемых спутником. Многоспектральные данные позволяют изучать растительность, водные объекты и почвы.

- Временное разрешение — частота повторной съемки территории. Для мониторинга изменений предпочтительны спутники с частым обновлением данных, такие как Sentinel-2.

- Радиометрическое разрешение — уровень детализации яркостных значений, обычно выражается в битах (8, 12, 16 бит), что влияет на качество изображения и возможности его обработки.

Особенностями оптических снимков являются зависимость от погодных условий (облачности) и освещения, что ограничивает их использование в определенных ситуациях. Тем не менее, высокая информативность и точность делают их незаменимыми для множества задач.

Современные оптические спутники, такие как Landsat, Sentinel-2 и WorldView, предоставляют данные для анализа земного покрова, мониторинга состояния растений, обнаружения изменений и других исследований.

Лекция 5. Радиолокационные спутники и их области применения

Радиолокационные спутники используют активные системы наблюдения, которые посылают радиоволны и фиксируют их отражение от поверхности Земли. В отличие от оптических спутников, они работают независимо от времени суток и погодных условий, что делает их особенно ценными для мониторинга в сложных условиях.

#### Основные особенности радиолокационных спутников:

- Активные сенсоры: Излучают радиоволны и фиксируют их отражение, что позволяет получать данные даже при облачности или ночью.

- Диапазоны частот: Используются разные диапазоны (L-, C-, X-диапазоны), которые подходят для изучения различных объектов (растительность, вода, лед).

- Высокая точность измерений: Радиолокационные спутники предоставляют детальную информацию о рельефе и движении объектов благодаря способности фиксировать изменения поверхности.

#### Области применения:

- Мониторинг земной поверхности: Изучение деформаций почвы, например, в результате землетрясений или добычи полезных ископаемых.

- Картография: Создание цифровых моделей рельефа (Digital Elevation Models, DEM) с высокой точностью.

- Мониторинг ледников: Изучение динамики ледников и снежного покрова, важное для климатических исследований.

- Сельское хозяйство: Определение уровня влажности почвы, контроль состояния посевов.

- Морской мониторинг: Обнаружение разливов нефти, изучение волн и ледовых полей.

- Городское планирование: Оценка стабильности зданий и инфраструктуры.

Примеры радиолокационных спутников: Sentinel-1 (программа Copernicus), RADARSAT (Канада), TerraSAR-X (Германия).

Лекция 6. Методы предварительной обработки и улучшения спутниковых снимков. Атмосферная и геометрическая коррекция.

Спутниковые снимки требуют предварительной обработки для устранения искажений, вызванных атмосферными и геометрическими факторами, а также для повышения их качества перед анализом.

1. Атмосферная коррекция

Атмосферная коррекция устраняет влияние атмосферы на спутниковые снимки, вызванное рассеянием и поглощением света.

- Цель: Привести данные к значениям, соответствующим рефлектансам поверхности.

- Методы:

  - Эмпирические методы: Используют данные о реальных объектах (например, "черные тела").

  - Физические модели: Учитывают данные о составе атмосферы, влажности и аэрозолях.

  - Инструменты: Например, ATCOR (Atmospheric Correction) и Sen2Cor (для Sentinel-2).

2. Геометрическая коррекция

Геометрическая коррекция устраняет искажения, вызванные наклоном сенсора, движением спутника и рельефом местности.

- Цель: Привести изображение в соответствие с географическими координатами.

- Методы:

  - Ручная коррекция: Использование контрольных точек (Ground Control Points, GCP).

  - Автоматическая коррекция: Сопоставление с цифровыми моделями рельефа (DEM).

  - Программное обеспечение: ArcGIS, ERDAS IMAGINE.

3. Методы улучшения снимков

- Фильтрация шумов: Устранение случайных помех (например, с использованием медианных фильтров).

- Растяжение гистограммы: Улучшение контрастности изображения.

- Объединение данных: Паншарпенинг (объединение панхроматических и многоспектральных данных).

- Калибровка: Приведение данных к единой шкале значений для сравнения с другими изображениями.

Лекция 7. Методы предварительной обработки и улучшения спутниковых снимков. Атмосферная и геометрическая коррекция.

Предварительная обработка спутниковых снимков необходима для устранения искажений, вызванных атмосферными и геометрическими факторами, а также для повышения их качества перед анализом.

1. Атмосферная коррекция

Атмосферная коррекция устраняет влияние рассеяния и поглощения солнечного света в атмосфере, приводя значения пикселей к реальным отражательным характеристикам поверхности.

- Используются физические модели атмосферы (например, Sen2Cor для Sentinel-2) или эмпирические подходы.

2. Геометрическая коррекция

Геометрическая коррекция компенсирует искажения, вызванные движением спутника, наклоном сенсора и влиянием рельефа.

- Процедура включает использование цифровых моделей рельефа (DEM) и опорных географических точек.

3. Методы улучшения снимков

После коррекции данные часто улучшаются методами фильтрации, растяжения гистограммы для повышения контрастности и паншарпенинга для увеличения детализации.

Лекция 8. Методы классификации цифровых изображений.

Классификация цифровых изображений — это процесс группировки пикселей на изображении в классы на основе их спектральных характеристик. Этот метод активно применяется в дистанционном зондировании Земли для анализа земного покрова, оценки растительности, мониторинга урбанизации и других задач.

1. Основные подходы к классификации

Супервизируемая классификация (контролируемая)

Требует предварительного обучения модели на основе обучающих выборок (ROI – Region of Interest).

Часто используемые алгоритмы:

Метод максимального правдоподобия (Maximum Likelihood Method).

Support Vector Machines (SVM).

Применение: Точные задачи с заранее известными категориями (например, типы растительности).

Неподконтрольная классификация (неконтролируемая)

Не требует обучающих данных, классы формируются автоматически.

Алгоритмы:

K-means.

ISODATA.

Применение: Исследования новых территорий или для предварительного анализа данных.

Гибридные методы

Сочетают элементы супервизируемой и неподконтрольной классификации.

Используются для повышения точности результатов.

2. Прогрессивные подходы

Объектно-ориентированная классификация

Учитывает не только спектральные характеристики, но и текстуру, форму и контекст пикселей.

Применяется для анализа снимков высокого разрешения.

Машинное обучение и глубокое обучение

Алгоритмы, такие как Random Forest, Decision Trees, Convolutional Neural Networks (CNN), обеспечивают высокую точность.

Применение: Анализ сложных объектов, автоматизация обработки больших данных.

3. Этапы классификации

Сбор и подготовка данных.

Выбор метода классификации.

Проведение классификации.

Оценка точности (confusion matrix, коэффициент Kappa).

Лекция 9. Методы классификации цифровых изображений.

Классификация цифровых изображений — это процесс разделения пикселей на классы по их характеристикам.

Управляемая классификация основывается на предварительно созданных обучающих выборках. Этот метод требует знания классов до начала работы и обеспечивает высокую точность при качественных данных, но зависит от их объема и правильности.

Неуправляемая классификация выполняется без обучающих данных, автоматически группируя пиксели по схожим признакам. Этот подход полезен для анализа новых территорий, однако его результаты требуют дополнительной интерпретации.

Оба метода широко применяются в анализе земного покрова, мониторинге природных изменений и других задачах ДЗЗ. Выбор подхода зависит от целей исследования и доступности данных.

Лекция 10. Методы управляемой (Supervised) и неуправляемой (Unsupervised) классификации.

Классификация изображений в дистанционном зондировании подразделяется на управляемую и неуправляемую.

Управляемая классификация предполагает использование заранее заданных обучающих данных. Пиксели распределяются по классам на основе известных характеристик. Этот метод обеспечивает высокую точность при условии наличия качественных данных, но требует предварительной подготовки и точного знания исследуемых классов.

Неуправляемая классификация выполняется без обучающих данных. Пиксели группируются по схожим спектральным характеристикам автоматически. Метод полезен для анализа новых или неизученных территорий, однако часто требует дополнительной интерпретации и доработки для соответствия реальным объектам.

Выбор метода зависит от цели исследования, доступности данных и уровня точности, необходимого для решения задачи.

Лекция 11. Расчет вегетационных индексов с использованием спутниковых снимков (Landsat, Sentinel-2).

Вегетационные индексы являются ключевым инструментом для оценки состояния растительности на основе спутниковых снимков. Они рассчитываются с использованием спектральных данных, отражающих взаимодействие растительности с солнечным излучением.

Наиболее распространенным индексом является NDVI, который позволяет оценивать уровень фотосинтетической активности. Он вычисляется на основе данных красного и ближнего инфракрасного диапазонов. Высокие значения NDVI свидетельствуют о здоровой растительности, низкие — об её отсутствии или деградации.

Спутники Landsat и Sentinel-2 предоставляют многоспектральные данные, подходящие для расчета индексов. Landsat используется для долгосрочного мониторинга благодаря архиву данных с 1970-х годов, тогда как Sentinel-2 обеспечивает более высокую пространственную и временную детализацию.

Расчет индексов выполняется с использованием специализированного программного обеспечения, такого как ArcGIS или QGIS. Они применяются для мониторинга сельского хозяйства, оценки состояния лесов и анализа изменений земного покрова. Эти данные позволяют принимать обоснованные решения в управлении природными ресурсами.

Лекция 12-13. Распознавание и классификация основных типов сельскохозяйственных земель на спутниковых снимках.

Распознавание и классификация сельскохозяйственных земель с использованием спутниковых данных является важным инструментом для мониторинга сельского хозяйства и управления землепользованием. Спутниковые снимки, такие как Landsat и Sentinel-2, предоставляют многоспектральные данные, которые позволяют анализировать спектральные характеристики различных типов землепользования.

Ключевым этапом классификации является предварительная обработка данных, включая геометрическую и атмосферную коррекцию, что обеспечивает точность анализа. Спектральные характеристики сельскохозяйственных земель различаются в зависимости от состояния растительности, уровня влажности почвы и типа культуры. Для выделения классов используются индексы, такие как NDVI, которые позволяют дифференцировать области с активным ростом растительности и земли под паром или без растительного покрова.

Процесс классификации включает создание обучающих выборок для управляемых методов или автоматическую группировку пикселей в случае неуправляемого подхода. Управляемая классификация позволяет точно определить такие категории, как пашни, пастбища, сады или орошаемые земли, если классы заранее известны. Неуправляемая классификация помогает в первичном анализе новых территорий, но требует интерпретации полученных данных.

Распознавание сельскохозяйственных земель широко применяется для оценки урожайности, управления водными ресурсами, планирования агротехнических мероприятий и прогнозирования изменений землепользования. Анализ спутниковых данных дает возможность эффективно управлять сельскохозяйственными территориями, минимизируя затраты и повышая продуктивность.

Лекция 14. Распознавание и классификация основных типов сельскохозяйственных земель на спутниковых снимках.

Изучение динамики изменений землепользования и почвенного покрова с использованием спутниковых данных является ключевым направлением в экологическом мониторинге, управлении территориями и устойчивом развитии. Спутники, такие как Landsat и Sentinel-2, предоставляют многолетние серии данных, которые позволяют отслеживать изменения в пространстве и времени.

Анализ основывается на сравнении спутниковых снимков, полученных в разные временные периоды. Ключевую роль играют индексы, такие как NDVI, NDBI, и NDWI, которые помогают выявлять изменения растительности, урбанизированных территорий и водных объектов. Эти индексы позволяют оценить динамику роста городов, преобразования сельскохозяйственных земель и деградацию природных экосистем.

Методы анализа включают классификацию изображений и создание карт изменений (change detection). Классификация помогает разделить данные на категории землепользования, а карты изменений демонстрируют переходы между этими категориями, например, превращение лесов в пашни или застройку.

Практическое значение анализа изменений землепользования заключается в разработке стратегии устойчивого управления земельными ресурсами, оценки воздействия человеческой деятельности на окружающую среду и прогнозирования будущих изменений. Этот подход широко используется в экологии, градостроительстве, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.

Спутниковые данные и современные методы их обработки позволяют получить актуальную и точную информацию для принятия решений, направленных на сохранение природных ресурсов и эффективное использование земель.

Лекция 15. Преобразование данных из растрового векторные после обработки спутниковых снимков.

Преобразование данных из растрового формата в векторный является важным этапом обработки спутниковых снимков, позволяющим анализировать и использовать результаты классификации и других операций в ГИС-системах.

Растровые данные представляют собой пиксельные изображения, где каждый пиксель имеет определенное значение (например, индекс растительности или класс землепользования). Векторные данные, в свою очередь, состоят из геометрических объектов (точек, линий, полигонов), которые обладают четкими границами и атрибутивной информацией.

Преобразование начинается с обработки классифицированного растрового изображения, где каждый пиксель относится к определенному классу. Затем пиксели одного класса объединяются в единые контуры, формируя полигоны. Этот процесс часто называют "векторизацией" и он выполняется автоматически с помощью инструментов ГИС, таких как ArcGIS, QGIS или специализированные модули Python.

Основные задачи векторизации включают устранение "шумов" и сглаживание контуров. После преобразования данные становятся более удобными для пространственного анализа, поскольку векторные объекты легко измерять, редактировать и интегрировать с другими слоями информации.

Практическое применение векторных данных после растровой обработки включает создание тематических карт, расчет площадей и периметров, анализ пространственных отношений и подготовку данных для дальнейшего моделирования. Этот процесс важен для управления землепользованием, экологического мониторинга и планирования территорий.

Преобразование растров в векторы позволяет использовать результаты спутниковой обработки с максимальной точностью и гибкостью, обеспечивая более эффективное принятие решений.