Лабораторная работа № 15

Управление электродвигателем постоянного тока

Цель работы:

- Ознакомление с принципами управления электродвигателями посто- янного тока.

- Реализация простых алгоритмов управления электродвигателем постоянного тока при помощи ШИМ на основе микроконтроллера ATmega8535.

Оборудование и программное обеспечение:

- Лабораторный макет MK8535 в составе: модуль базовый МБ8535 +

модуль сменный МС08.

- Кабель соединительный для программирования МК.

- Персональный компьютер.

- Интегрированная среда программирования CodeVisionAVR.

Подготовка к работе

Функциональная схема лабораторного макета приведена на рис. 89. Как видно на схеме, ДПТ М1 подключен к выходам полного Н-моста на транзисторах VT3…VT6. Сигналы, задающие направление вращения, поступают с выходов линий 0 и 1 порта B.

С выхода OC0 можно брать сигнал для ШИМ-управления. Этот сигнал поступает на прерыватели VT1, VT8. Обратите внимание, что когда OC0 = 1, мост выключен, т.е. следует использовать режим «инвер- тированный ШИМ».

Рассмотрим простой пример, где нажатием кнопки S1 двигатель включается, а по нажатию S2 – останавливается в режиме торможения. Нажатием кнопки S3 направление вращения меняется на противопо- ложное.

Создадим проект в CodeVisionAVR и зададим нужный режим ра- боты микроконтроллера. Линии 2 и 3 порта D и линию 2 порта B настро- ить на ввод. Линии 0, 1 и 3 порта B настроить на вывод. Ниже приведен текст программы для МК. В нем опущены строки, не существенные для данного примера.

Рис. 89. Функциональная схема лабораторного макета

#include <mega8535.h> #include <delay.h>

void main(void)

{

PORTB=0x00; DDRB=0x0B; // Port B init. PORTD=0x00; DDRD=0x00; // Port D init. while(1)

{

// ждем нажатия кнопок S1, S2 или S3 while ((PIND.2 != 0) &&

(PIND.3 != 0) && (PINB.2 != 0));

if (PIND.2 == 0)	//если нажата кнопка S1

{

delay_ms(20);	// задержка 20 мсек

PORTB.0 = 0;	// пуск

PORTB.1 = 1;	// двигателя (вперед) while (PIND.2 == 0); // ждать отпускания S1 delay_ms(20);	// задержка 20 мсек continue;

}

if (PIND.3 == 0)	//если нажата кнопка S2

{

delay_ms(20);	// задержка 20 мсек

PORTB.0 = 1;	// остановка

PORTB.1 = 1;	// двигателя (торможение) while (PIND.3 == 0); // ждать отпускания S2 delay_ms(20);		// задержка 20 мсек continue;

}

if (PINB.2 == 0)	//если нажата кнопка S3

{

delay_ms(20);	// задержка 20 мсек PORTB.0 = ~PORTB.0; // изменить направление PORTB.1 = ~PORTB.1; // вращения

while (PINB.2 == 0); // ждать отпускания S3 delay_ms(20);	// задержка 20 мсек

}

}

}

Задание

- Создать проект и реализовать рассмотренный выше пример. Изме- нить режим остановки двигателя на F = 0, R = 0. Оценить, как изме- нилось время остановки ?

- Разработать программу для управления скоростью вращения двигателя с помощью ШИМ. Пусть, например, кнопка S1 служит для пус- ка/останова двигателя, а кнопки S2 и S3 – для увеличения и уменьше- ния скорости вращения.

- Доработать программу из п. 2 так, чтобы обеспечить плавный разгон двигателя до заданной скорости при включении и плавное снижение скорости перед остановкой.